韶关市广东乳源化工基地

环保状况及整改意见

组织单位：韶关市环境保护局

编制单位：韶关市环境保护科学技术研究所

编制日期：二0一六年十一月

| 项目名称 | ： | 韶关市广东乳源化工基地环保状况及整改意见 |
| --- | --- | --- |
| 组织单位 | ： | 韶关市环境保护局 |
| 方案编制 | ： | 韶关市环境保护科学技术研究所 |
| 编制 | ： | 龚松贵 工 程 师 |
|  |  | 卢国坚 工 程 师 |
|  |  | 曾庆宏 技 术 员 |
|  |  | 李立宇 高级工程师 |
| 审核 | ： | 车文平 工 程 师 |
|  |  | 陈桂兰 工 程 师 |
| 审定 | ： | 林子江 高级工程师 |

目  录

1  总  章	1

1.1  任务由来	1

1.2  调查范围	1

1.3  调查依据	2

1.3.1主要法律、法规	2

1.3.2地方法律、法规	4

1.3.3主要标准、技术规范	6

1.3.4产业政策、相关规划、区划等文件	6

1.3.5相关文件	8

1.4 调查原则	8

1.5  调查方法和技术路线	9

1.5.1调查方式	9

1.5.2技术路线	9

2  基地概况	11

2.1  规划范围和发展历程	11

2.2  基地及周边企业基础情况	12

2.3  现状概况	13

2.3.1区位概况	13

2.3.2自然条件	14

2.3.2.1 气候特征	14

2.3.2.2 地形地貌	15

2.3.2.3 河流水系	15

2.3.3社会经济环境现状	16

2.4.3.1 行政区划及人口	16

2.3.3.2 经济概况	16

2.3.4 企业产业进驻概况	17

3  基地环评批复及环保要求	18

3.1  污水工程	18

3.1.1污水处理设施要求	18

3.1.2雨水、污水管网	18

3.2  环境保护	18

4  基地现状调查	20

4.1环境质量现状调查	20

4.1.1地表水环境质量现状调查	20

4.1.2地下水环境质量现状调查	23

4.1.3大气环境质量现状调查	24

4.1.4声环境现状调查	28

4.2  污水工程现状	29

4.2.1污水管网	29

4.2.2污水处理设施	30

4.3  雨水工程现状	32

4.4  基地及周边企业环境保护现状	33

4.4.1进驻企业环保审批及环保验收情况	33

4.4.2 进驻企业环保设施情况	34

4.4.3 污染物排放总量情况	34

5  调查结论、存在问题以及建议	39

5.1  调查结论	39

5.1.1环境质量现状调查结论	39

5.1.2环保基础设施调查结论	40

5.1.3企业环保设施调查结论	40

5.1.4基地及周边环保管理调查结论	42

5.2  存在问题	42

5.3  建议	43

# 1  总  章

## 1.1  任务由来

韶关市人民政府印发的《韶关市水污染防治行动计划实施方案》（韶府〔2016〕10号，以下称市实施方案）中提出为了提高工业集聚区水污染防治治理水平，2016年3月底前，要对行政区域内经济技术开发区、产业转移园等工业集聚区的环保基础进行排查，明确集聚区内各企业废水预处理、集聚区污水与垃圾集中处理、在线监测系统等设施是否达到要求，对不符合要求的集聚区要列出清单限期整改计划。新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。2017年底前，工业集聚区应按规定建成污水集中处理设施并安装自动在线监控装置；逾期未完成设施建设或污水处理设施出水不达标的，一律暂停审批和核准其增加水污染物排放的建设项目，并由园区设立部门依照有关规定撤销其园区资格。

为此，韶关市人民政府指示由韶关市环境保护局牵头，市经济和信息化局、科技局等参与，为全面贯彻落实《市实施方案》的要求，我所接受任务后，组织课题组进行了现场勘查和资料收集等工作，对韶关市广东乳源化工基地的环保基础设施进行调查。在此基础上，课题组还对工业集聚区水污染治理、废水预处理、废气处理设施、固体废物特别是危险废物处理、环境风险应急设施、在线监测装置等提出相应的整改意见，编制《韶关市广东乳源化工基地环保状况及整改意见》。

## 1.2  调查范围

（1）园区审批情况，包括面积、准入产业、环保基础设施建设、居民搬迁等方面的要求。

（2）开发利用情况，包括所有入住企业名称、园区用地情况、入住人口、产值、规模、居民搬迁计划落实情况等。

（3）环保设施配套建设情况。一是园区配套情况（包括污水管网、污水处理厂、环境风险应急设施、在线监测装置等），二是企业配套情况（包括环保审批手续、是否完成验收、废水预处理、废气处理设施、固体废物特别是危险废物处理、环境风险应急设施、在线监测装置等建设情况）

（4）园区总的污染排放情况，包括废水、废气、固体废物，减排因子和特征污染物。

（5）对园区内企业三废处理设施及园区环保基础设施建设及运行存在问题提出整改建议。

## 1.3  调查依据

### 1.3.1主要法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014.4.24修订；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016 年7月2日修订，2016 年 9 月1 日施行）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2008 年 2 月 28 日修订，2008 年 6 月1 日施行）；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996.10.29；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2015.4.24修订；

（6）《中华人民共和国大气污染防治法》，2015.8.29修订；

（7）《中华人民共和国水法》，2016.7月修订；

（8）《中华人民共和国水土保持法》，2010.12.25修订；

（9）《中华人民共和国土地管理法》，2004.8.28；

（10）《中华人民共和国城乡规划法》，2008.1.1；

（11）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2016.5月修订，2016年7月施行；

（12）《中华人民共和国野生动物保护法》，1989.3.1；

（13）《中华人民共和国节约能源法》，2016.7月修订；

（14）《中华人民共和国循环经济促进法》，2009.1.1；

（15）《中华人民共和国可再生能源法》，2009年12月26日修订，自2010年4月1日起施行；

（16）《清洁生产审核办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令 2016年第38号）；

（17）《中华人民共和国野生植物保护条例》，1997.1.1；

（18）《国家重点保护陆生野生动物名录》，1989.1.14；

（19）《建设项目环境保护管理条例》，国务院(1998)第253号令，1998.11.29；

（20）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，2005.12.3；

（21）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》，国发[2011]35号，2011.10.17；

（22）《国家危险废物名录》，环境保护部令第39号，2016.6.14；

（23）《危险化学品名录(2015年版)》，（安全监管总局、工业和信息化部、公安部、环境保护部、交通运输部、农业部、国家卫生计生委、质检总局、铁路局、民航局，公告 2015年 第5号）；

（24）《危险废物污染防治技术政策》，环发[2001]199号；

（25）《危险废物转移联单管理办法》，国家环境保护总局令第5号，1999.10.1；

（26）《国家突发公共事件总体应急预案》，2006.1；

（27）《工业项目建设用地控制指标》，国土资发[2008]24号。

### 1.3.2地方法律、法规

（1）《广东省建设项目环境保护管理条例》，2012.7.26修订；

（2）《广东省建设项目环境保护管理规范(试行)》，粤环监[2000]8号，2000.9.11；

（3）《广东省环境保护条例》，2015年1月13日修订；

（4）《广东省固体废物污染环境防治条例》，2012.1.9修订；

（5）《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》，2010.7.23修订；

（6）《广东省野生动物保护条例》，2001.7.1；

（7）《广东省林地保护管理条例》，1998.10.1；

（8） 《广东省重点保护陆生野生动物名录(第一批) 》，2001.07.03；

（9）《广东省森林保护管理条例》，1998.1.4；

（10）《广东省农业环境保护条例》，1998.10.1；

（11）《广东省地表水环境功能区划》，粤府函[2011]29号；

（12）《广东省地下水功能区划》，粤办函[2009]459号；

（13）《广东省实施(危险废物转移联单管理办法)规定》，1999；

（14）《广东省危险废物经营许可证管理暂行规定》，1997；

（15）《关于进一步明确固体废物管理有关问题的通知》，粤环[2008]117号；

（16）《关于发布广东省环境保护厅审批环境影响评价文件的建设项目名录(2015年本)的通知》，粤环[2015]41号，2015.4.29；

（17）《广东省污染源排污口规范化设置导则》，粤环[2008]42号；

（18） 《印发广东省“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》，粤府办[2012]14号，2012.2.22；

（19）《关于印发<广东省大气污染防治行动方案(2014-2017年)>的通知》，粤府[2014]6号；

（20）《关于印发南粤水更清行动计划(2013～2020年)的通知》，粤环[2013]13号，2013.2.18；

（21） 《关于印发广东省主体功能区规划的配套环保政策的通知》，粤环[2014]7号，2014.1.27；

（22） 《关于实施差别化环保准入促进区域协调发展的指导意见》，粤环[2014]27号，2014.4.8；

（23）《广东省重金属污染防治工作实施方案》，粤环发[2010]20号；

（24）《广东省人民政府关于印发广东省水污染防治行动计划实施方案的通知》，粤府〔2015〕131号；

（25）《广东省加快推进工业园区循环经济工作意见》 ， 粤经贸环资[2009]802号；

（26）《关于印发<韶关市加强重金属污染防治工作的实施方案>的通知》，韶府办[2010]102号。

### 1.3.3主要标准、技术规范

（1）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（2）《生活饮用水水源水质标准》（CJ3020-93）；

（3）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；

（4）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）；

（5）《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）；

（6）广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）；

（7）《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；

（8）《工业企业厂界噪声标准》（GB 12348-2008）；

（9）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（10）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

（11）《地下水质量标准》（GB/T14848-93）；

（12）《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）。

### 1.3.4产业政策、相关规划、区划等文件

（1）《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》，2011年3月27日国家发展改革委第9号令公布，根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令修正；

（2）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）；

（3）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发〔2005〕39号）；

（4）《广东省人民政府关于印发广东省水污染防治行动计划实施方案的通知》（粤发〔2015〕131号）

（5）《广东省工业产业结构调整实施方案(修订版)》，粤府办[2005]15号，2005.2.18；

（6）《印发粤北地区经济社会发展规划纲要(2011-2015年)的通知》，粤府[2011]153号，2011.12.31；

（7）《广东省珠江水环境综合整治纲要》（2003年3月）；

（8）《广东省环境保护规划纲要（2006-2020）》（粤府[2006]35号）；

（9）《广东省地表水环境功能区划》(粤府函[2011]29号)；

（10）《广东省饮用水水源环境保护规划》（2008年4月）；

（11）《韶关市水污染防治行动计划实施方案》（韶府〔2016〕10号）

（12）《韶关市环境保护规划纲要（2006～2020）》（2007年）；

（13）《广东省韶关市城市总体规划（2006－2020）》（2007.10）；

（14）《广东省韶关市土地利用总体规划（2006-2020年）；

（15）《广东省韶关市水资源保护规划（2012）》；

（16）《韶关市给水专业规划(2007-2020)》；

（17）《韶关市排水专业规划（2007-2020）》。

### 1.3.5相关文件

（1）《韶关市2015年统计年鉴》（韶关市统计局，2015）；

（2）《韶关市2015年水资源公报》（韶关市水务局，2015）；

（3）《2015年韶关市环境质量报告书》（韶关市环境保护局，2015）；

（4）《韶关市2015年环境监测年鉴》（韶关市环境监测中心站，2015）；

（5）《关于广东乳源化工基地环境影响报告书的批复》粤环审[2007]368号；

（6）《韶关市环境保护局关于乳源东阳光产业发展规划（2011-2020）（7）《环境影响报告书审查意见的函》韶环审[2013]432号。

## 1.4 调查原则

1. 自顶向下，全面展开

系统调查工作应严格按照自顶向下的系统化观点全面展开，首先从组织管理工作的最顶层开始，然后再调查下一层的管理工作，依此类推，直到摸清组织的全部管理工作，这样既能抓住主要，又能理清关系。

2. 分析管理部门存在的道理、环境条件、工作过程

组织内部的每一个管理部门和每一项管理工作都是根据组织的具体情况和管理需要而设置的，调查工作的目的之一就是要搞清楚这些管理工作的存在道理、环境条件和工作的详细过程，然后再根据系统分析讨论新信息系统下有没有优化的可能。在调查时不要戴着改革和设想的眼睛，不要以否定的心态来调查，还没有调查就觉得不合理，那么调查的结果就不会是客观的结果。

3. 工程化的工作方式

工程化的方法是将工作中的每一步工作事先都计划好，对多个人的工作方法和调查所用的表格、图例都统一规范化处理，以使群体间能相互沟通，协调工作。

4. 全面铺开与重点调查结合

如果是开发整个组织的信息系统，开展全面的调查工作是当然的，如果近期要开发的是组织内部某一局部的信息系统，就必须坚持全面铺开与重点调查相结合的方法，即自顶向下全面展开，但每次都只侧重于与局部相关的分支，了解总体与局部分支的关系。

5. 主动沟通和亲和友善的工作方式

系统调查和组织内部管理工作的各个方面涉及各种不同类型的人，因此，调查者主动地与被调查者在业务上进行沟通是十分重要的。创造出一种积极、主动、友善的工作环境和人际关系是调查工作顺利开展的基础。

## 1.5  调查方法和技术路线

### 1.5.1调查方式

采取多种调查方式相结合的方式进行调查，其中包括走访、问卷、现场采访、人员介绍、个别交谈 、亲临实践、会议、图片、照片、书报刊物、统计报表、影视资料和集体组织。

### 1.5.2技术路线

本次评价的技术路线见图1.5-1。

图1.5-1 调查技术路线图

# 2  基地概况

## 2.1  规划范围和发展历程

广东乳源化工基地2007年8月由韶关市人民政府复[2007]87号文批准设立，作为韶关市化工产业定点基地之一，选址于韶关市乳源瑶族自治县乳城镇新兴村（原乳源县林科所所在地），西距乳源县城约11公里。基地以生产氯碱产品及其下游产品为主，规划结合原乳源东阳电化厂5万吨/年烧碱项目的搬迁，建设规模20万吨/年离子膜烧碱项目，同时利用烧碱项目产生的氯气建设20万吨/年氯乙烯（PVC）项目和年产1万吨氯化石蜡项目、利用烧碱项目产生的氢气建设18万吨/年过氧化氢项目。并于2007年10月获得广东省环境保护的批复（粤环审[2007]238号），经核准，广东乳源化工基地占地0.624km2，其中工业用地面积约0.317 km2。主要企业包括南水河北岸的乳源东阳光电化厂和乳源瑶族自治县永恒实业有限公司（见图2.1-1）。

2010年5月，韶关市政府同意将广东乳源化工基地更名为广东乳源氯碱特色基地，并将基地总规划面积扩大到3.0207 km2，相关手续正按程序办理。现有企业主要包括韶关硕成化工有限公司、韶关聚力胶粘制品有限公司、韶关聚力胶粘制品有限公司和韶关凌一化工有限公司（见图2.1-1）。

为了加快发展进程，乳源东阳光制定了《乳源东阳光产业发展规划（2011-2020）》，并于2013年9月获得韶关市环境保护的批复（韶环审[2013]432号）。现有主要企业包括南水河南岸的乳源东阳光电化厂、乳源东阳光氟有限公司和乳源东阳光氟树脂有限公司（见图2.1-1）。

图2.1-1 化工基地及周边企业

## 2.2  基地及周边企业基础情况

基地及周边企业基础信息见表2.2-1。

图2.2-1基地及周边企业基础信息表

| 名称 |  | 广东乳源化工基地（含周边企业） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 园区级别 | □国家级 □省级 √地市级 □县级 |  |  | 准入行业 | 氯碱及下游产业 |  |  |  |
| 总体规划 | 规划面积(亩) | 963 | 已开发面积(亩) | 862 | 企业数（家） | 8 | 已建企业（家） | 8 |
|  | 在建企业（家） | 0 | 规划入住人口 | 1200 | 实际已入住人口 | 1000 | 园区15年GDP总量 | 2.8亿元 |
|  | 基地审批部门 | 韶关市人民政府 |  |  | 基地审批时间 | 2007年8月 |  |  |

## 2.3  现状概况

### 2.3.1区位概况

乳源县位于广东省北部，距韶关市35公里，全县面积为2125.5平方公里，地理位置东经112°52′-113°28′，北纬24°28-25°09′之间，东邻韶关市浈江、武江区，南连英德市波箩镇，西接清远市阳山县，北与乐昌市和湖南省宜章县相接。永恒实业有限公司拟建在乳源县候公渡镇原林科所地块。厂区距韶关市区约25 km，位于乳源县城东郊，东临323国道和京珠高速公路，南水河从其南侧流过，厂址周围1000m范围内无居民居住区。

乳源交通便利。全县公路通车里程1582公里，公路密度达到每百平方公里68.8公里。京珠高速公路穿越县境近60公里，并在县城、东坪镇南水湖和大桥镇设有3个进出口，建设中的广乐高速公路穿过县境北部，将设2个出入口，乳源到广州仅需2.5小时、到港澳地区仅需5个多小时。已投入运营的武广高速客运铁路韶关站距乳源县城仅25公里，45分钟可达广州，4小时可至武汉。国道323线和省道248、249、250、258线贯穿县境，与全县乡村公路构成了四通八达的公路交通网络。县城至9个镇公路已全部实现硬底化；100%的村委会通公路，硬底化率达100%。距县城35公里的北江货运码头可直通抵达港澳，乳源是粤北韶关地区交通条件最好的县。

### 2.3.2自然条件

### 2.3.2.1 气候特征

乳源县属中亚热带湿润季风气候区。气候界于岭南、岭北之间，冬季常受北方冷空气影响，但因县西北部有石坑崆等大山为屏障，削弱了北方冷空气的强度。

夏季常受南海暖湿气流影响，雨水充沛。总的气候特点是：四季分明，春早多变，夏热期长，秋短温凉，冬天，霜雪不多；热量丰富，降水集中，但雨量分布不均，夏秋易涝易旱；晴久则隆冬亦暖，雨久则盛夏生寒。由于县境内地形复杂，海拔高低悬殊，形成明显的区间小气候。尤其是山上山下、气候悬殊，往往是上寒下暖，山下轻霜、山上冰冻，“山下已插田，山上才播种”。地形西高东低。西部洛阳、五指山，北部红云、大坪及中北部游溪、必背等地，海拔高度在600米以上，并多1000米以上的大山，气候潮湿、寒冷，冬半年霜雪重，夏半年凉爽，上半年阴雨多，下半年雨水少。中部丘陵山区包括东坪、龙南及南部大布、古母水气候变化复杂，温度、雨量分布不均。中部偏北大桥夏季炎热，干旱，冬季寒冷霜雪重，龙南、东坪受南水水库库区水温影响，气温变幅小，雨量比平原地区稍多，光照充沛，霜雪较轻。东部平原地区夏季炎热，冬季霜雪较少，光照较强，雨量、雨季较集中。

乳源县城附近以偏西风为主，风向多变。全年主导风向夏季为西南风和冬季为西北风，静风频率为56.0%，年均风速为0.80m/s，极大瞬时风速为24.8m/s。全年的西南风、西风、西北风方向的污染指数最大，即其下风区的东北东、东、东北部是易受污染的区域。

### 2.3.2.2 地形地貌

乳源位于南岭山脉南麓，贯穿弧形山系。西北部、西部峰峦环峙，属高山地带，溶蚀高原地貌显著，是韶关市主要石灰岩地区之一。东北部属丘陵地带，河流两岸地势平缓。县境1000米以上山峰102座，主要山体有北部呈东西走向的头寨山、南部东西横亘大东山、北部瑶山主峰狗尾嶂，与湖南省宜章县和广东省阳山县交界的石坑崆主峰1902米，是广东省境内最高峰。

乳源县境地形多样，中山山地和低山山地占全县总面积的58.19%，丘陵占33.4%，平原台地占8.2%。地势西北高、东南低，自西向东倾斜，状似孑孓。五指山等五大山脉横亘，山峦连绵，交错纵横。海拔1000-1500米山峰82座，1500-1902米山峰20座，南粤第一山峰-猛坑石（石坑崆）高1902米，坐落在县境西北部边缘。溶蚀地貌显著，切割强烈，悬崖峭壁，峡谷很多，地势险峻，石灰岩、砂石岩分布广。

### 2.3.2.3 河流水系

乳源县主要河流有由乐昌流入县境东北角，经桂头镇流向韶关的武江河；发源于县境西北与阳山交界的丫叉顶，由西向东流入南水水库，穿过县城，汇入北江的乳江河（又称南水河）；发源于县境西北面与湖南省宜章县交界的猛坑石东麓，由西北向东南经大坪、大桥、必背、桂头流入武江的杨溪河；发源于天井山北麓的蚁岩，由北向南流经洛阳、大布汇入英德市的大潭河。

南水河发源于乳源县的五指山安墩头，流经龙南、乳源县城，于龙归和龙归水汇合，再经曲江区孟洲坝汇入北江。全流域集雨面积为1489平方公里，在乳源县境内为869平方公里，全长104公里，坡降为4.83‰。流域内有大型的南水水库，控制面积为608平方公里，总库容为121500万立方米；中型的泉水水库，控制面积189平方公里，总库容为2160万立方米。南水河多年平均河川径流量13.4亿立方米，枯水年（P=90%）为7.37亿立方米。本地多年平均浅层地下水为3.77亿立方米。以乳源县城为控制，最枯流量实测为0.149立方米/秒。南水河全长约32公里，该河流受季节性和南水水库调节，枯水期流量主要受南水水库发电控制，根据当地政府和水电站介绍，枯水期最小发电流量为12 m3/s，加上沿途大东水等小河流的补充，枯水期最小流量约为15 m3/s。

### 2.3.3社会经济环境现状

### 2.4.3.1 行政区划及人口

乳源县总面积2227平方公里，现辖9个镇，115个村（居）委会，1069个自然村。其中，丘陵平原镇有乳城、一六、桂头3个镇，石灰岩山区镇有大桥、洛阳、大布3个镇，瑶族聚居地有必背、游溪、东坪3个镇。截至2015年底，全县户籍人口21.68万人，其中：农业人口14.57万，瑶族人口2.2万。城镇为乳源县城所在地，是省政府确定的268个中心城镇之一。乳城镇于2005年5月由原侯公渡镇和乳城镇合并而成，是全县的政治、经济、文化、交通的中心和物资集散地。全镇总面积191.5平方公里，辖13个村委会，5个居委会，总人口6.71万，其中常住人口5.91万，流动人口0.8万。

### 2.3.3.2 经济概况

2015年全县实现生产总值65.9亿元，年均增长9%；人均生产总值35940元，年均增长8.4%。三次产业结构由12.1：52.5：35.4调整为11.1：44.7：44.2。地方财政一般预算收入5.24亿元，年均增长11.1%。城镇、农村居民人均可支配收入分别达19894元、10968元，年均分别增长10.7%和14.4%。累计完成全社会固定资产投资236.7亿元，是“十一五”的3.02倍。“十二五”末，金融机构各项存款余额77.2亿元、贷款余额39.2亿元，存贷比达50.8%。

### 2.3.4 企业产业进驻概况

截至2016年8月，广东乳源化工基地及周边共引进企业8家。所引进企业均符合产业入园规划的要求，全部已建。企业清单见表2.3-1，企业分布情况见图2.1-1。

表2.3-1基地及周边企业产业入驻情况表

| 序号 | 企业名称 | 占地面积（亩） | 产业类别 | 建设状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乳源东阳光电化厂 | 81.8（北岸）+114.8（南岸） | 化工生产 | 建成 |
| 2 | 乳源东阳光氟有限公司 | 339 | 化工生产 | 建成 |
| 3 | 乳源东阳光氟树脂有限公司 | 30.1 | 化工生产 | 建成 |
| 4 | 乳源瑶族自治县永恒实业有限公司 | 103 | 化工生产 | 建成 |
| 5 | 韶关硕成化工有限公司 | 45 | 化工生产 | 建成 |
| 6 | 韶关聚力胶粘制品有限公司 | 15 | 化工生产 | 建成 |
| 7 | 韶关盈田环保材料有限公司 | 34 | 化工生产 | 建成 |
| 8 | 韶关凌一化工有限公司 | 99.3 | 化工生产 | 建成 |
| 9 | 合计 | 862 | -- | -- |

# 3  基地环评批复及环保要求

## 3.1  污水工程

### 3.1.1污水处理设施要求

按照基地环评批复要求，基地必须配套建设集中污水处理厂。基地生产废水、生活污水和初期雨水经污水处理厂应达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段一级标准和《烧碱、聚氯乙烯工业水污染物排放标准》（GB15581-95）一级标准严者要求后回用60%于绿化和清洁，其余排入南水河。

外排达标废水总量须控制在520.9 m3/d（190128 m3/a）以内，COD排放量须控制在34.46 t/a以内。污水集中排放口须安装主要污染物在线监测，并与当地环保部门联网。

### 3.1.2雨水、污水管网

按照基地环评批复要求，基地的给、排水系统须按照“清污分流、雨污分流、循环利用”的原则优化设置，配套建设中水回用管网。

## 3.2  环境保护

（1）废水：基地企业废水排入基地集中污水处理厂处理。

（2）废气：基地配套锅炉燃煤的含硫率须控制在0.8%以下，并配套高效的脱硫、除尘设施，脱硫、除尘效率须分别达到80%和97%以上。基地SO2排放总量须控制在218 t/a以内。废气排放须达标排放。

（3）固废：按照“资源化、减量化、再利用”的原则完善固废的收集、回收、贮运和处理系统。其中危废要按相关要求并委托有资质的单位妥善处理处置。

（4）噪声：优化基地内企业布局，入园企业应选用低噪声设备，并采取减振、吸声、隔声和消声等综合降噪措施，确保边界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-90）3类标准。

（5）环境风险：制定环境风险事故防范和应急预案，建立事故应急体系，确保环境安全。

# 4  基地现状调查

## 4.1环境质量现状调查

根据环评技术导则规定，环境质量现状调查应尽量使用现有数据资料。本次园区现状调查过程遵循上述原则，环境质量现状调查以现有数据资料为主。

### 4.1.1地表水环境质量现状调查

基地纳污水体为南水河，水环境现状执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。根据乳源县环境监测2015年1月对基地上游（在乳源东阳光化成箔厂排放口下游5500米）处的监测结果（见表4.1-1），基地上游断面地表水质达到国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，水环境质量良好。

根据东莞市中润检测技术有限公司2015年8月对乳源东阳光电化厂污水处理厂排放口下游800米处的监测结果（见表4.1-2），基地下游断面除BOD5外，其余监测结果满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。BOD5超标的原因可能是沿线受纳的生活污水未经处理直接排入造成。

上游监测点

下游监测点

图4.1-1 地表水监测点位图

图4.1-2  大气、地下水监测点位示意图

表4.1-1  上游水质监测结果（单位mg/L，pH、水温除外）

| 采样时间 | 采样位置 | pH（无量纲） | DO | COD | BOD5 | NH3-N | 总磷 | 铜 | 锌 | 镉 | 铬（六价） | 石油类 | Las | SS | 硝酸盐 | 粪大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20150106 | 上游 | 6.93 | 8.7 | 10.7 | 0.9 | 0.588 | 0.09 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.007 | 0.04L | 0.05L | 10.8 | 1.36 | 1900 |
| 20150107 |  | 6.93 | 8.6 | 11 | 1 | 0.576 | 0.09 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.008 | 0.04L | 0.05L | 11.8 | 1.39 | 2000 |
| 20150108 |  | 6.98 | 8.6 | 10.3 | 0.9 | 0.57 | 0.08 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.006 | 0.04L | 0.05L | 11.2 | 1.36 | 1700 |
| Ⅲ类标准限值 |  | 6~9 | 5 | 20 | 4 | 1 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 100 | 10 | 10000 |
| 断面说明 | 上游：化成箔厂排放口下游5500米，氯碱化工基地上游 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1、单位：水温℃、pH值无量纲、粪大肠菌群个/L、其他mg/L 2、“L”表示未检出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4.1-2  下游水质监测结果（单位mg/L，pH、水温除外）

| 采样时间 | 采样位置 | pH值 | DO | CODCr | BOD5 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 氯化物 | 氟化物 | 悬浮物 | 硝酸盐 | 硫酸盐 | 挥发酚 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.17 | 下游 | 7.12 | 6.41 | 16 | 4.9 | 0.476 | 0.06 | 0.524 | L | L | 135 | 0.29 | 74 | 1.06 | 132 | ND |
| 8.18 |  | 7.29 | 6.69 | 18 | 5.3 | 0.451 | 0.08 | 0.593 | L | L | 169 | 0.43 | 63 | 0.98 | 135 | ND |
| 8.19 |  | 7.26 | 6.73 | 18 | 5.1 | 0.488 | 0.09 | 0.539 | L | L | 156 | 0.34 | 68 | 0.84 | 138 | ND |
| Ⅲ类标准限值 |  | 6~9 | 5 | 20 | 4 | 1 | 0.2 | 1 | 0.05 | 0.2 | 250 | 1.0 | 100 | 10 | 250 | 0.005 |
| 断面说明 |  | 下游：乳源东阳光电化厂污水处理厂排放口下游800米处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 1、单位：水温℃、pH值无量纲、粪大肠菌群个/L、其他mg/L；2、“L”表示未检出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 4.1.2地下水环境质量现状调查

根据东莞市中润检测技术有限公司2015年8月对基地附近地下水的监测结果（见表4.1-3），监测点位见图4.1-2（其中DW3桥岗、DW7山前新村、DW8新柴桑、DW9黄泥塘、DW10新兴村只监测水位），各监测点位水质均能满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）Ⅲ类水质标准。

表4.1-3 地下水监测结果

| 测点代码 | DW1 老柴桑 | DW2 干溪 | DW4 山下 | DW5 乾源 | DW6 寺前村 | Ⅲ类 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 色度（度） | 10 | 6 | 9 | 8 | 10 | 15 |
| 浑浊度（NTU） | ND | ND | ND | ND | ND | 3 |
| pH值 | 7.31 | 7.12 | 7.29 | 7.36 | 7.12 | 6.5～8.5 |
| 总硬度 | 179 | 121 | 163 | 98 | 121 | 450 |
| 溶解性总固体 | 187 | 158 | 172 | 142 | 158 | 1000 |
| 硫酸盐 | 6 | 14 | 13 | 8 | 14 | 250 |
| 氯化物 | 100 | 116 | 108 | 75 | 116 | 250 |
| 挥发性酚类 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.002 |
| 硝酸盐 | 0.33 | 0.21 | 0.28 | 0.28 | 0.36 | 20 |
| 亚硝酸盐 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.02 |
| 氨氮 | 0.027 | 0.035 | 0.039 | 0.039 | 0.053 | 0.2 |
| 六价铬 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.05 |
| 氟化物 | ND | ND | ND | ND | ND | 1.0 |
| 总大肠菌群（个/L） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 3.0 |
| ND：表示低于监测限值。 注：DW1老柴桑 水位（m）：6.5；DW2 干溪 水位（m）7.2；DW3 桥岗 水位（m）6.9；DW4山下 水位（m）：9； DW5 乾源 水位（m）8.2；DW6寺前村 水位（m）：7.5 ；山前新村 水位（m）：6.8 ；新柴桑 水位（m）：8；黄泥塘 水位（m）：8.6；新兴村 水位（m）：7.5 |  |  |  |  |  |  |

### 4.1.3大气环境质量现状调查

根据东莞市中润检测技术有限公司2015年8月对基地附近大气的监测结果（见表4.1-4），监测点位见图4.1-2。

表4.1-4  大气监测统计结果

| 监测项目 | 监测点 | 小时浓度 |  |  |  | 日均浓度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度范围 (mg/m3) | 平均值 | 超标率(％) | 最大浓度占标率% | 浓度范围 (mg/m3) | 平均值 | 超标率(％) | 最大浓度占标率% |
| SO2 | G1 | 0.009~0.023 | 0.016 | 0% | 4.60% | 0.016~0.018 | 0.016 | 0% | 12.00% |
|  | G2 | 0.008~0.018 | 0.014 | 0% | 3.60% | 0.013~0.015 | 0.014 | 0% | 10.00% |
|  | G3 | 0.011~0.024 | 0.016 | 0% | 4.80% | 0.013~0.018 | 0.016 | 0% | 12.00% |
|  | G4 | 0.012~0.028 | 0.020 | 0% | 5.60% | 0.018~0.024 | 0.021 | 0% | 14.00% |
|  | G5 | 0.01~0.021 | 0.015 | 0% | 4.20% | 0.014~0.017 | 0.015 | 0% | 10.00% |
|  | G6 | 0.01~0.021 | 0.014 | 0% | 4.20% | 0.013~0.017 | 0.015 | 0% | 10.00% |
| NO2 | G1 | 0.015~0.025 | 0.021 | 0% | 12.50% | 0.02~0.022 | 0.021 | 0% | 27.50% |
|  | G2 | 0.015~0.025 | 0.019 | 0% | 12.50% | 0.017~0.022 | 0.020 | 0% | 25.00% |
|  | G3 | 0.016~0.027 | 0.021 | 0% | 13.50% | 0.02~0.024 | 0.022 | 0% | 27.50% |
|  | G4 | 0.02~0.037 | 0.029 | 0% | 18.50% | 0.027~0.031 | 0.029 | 0% | 36.30% |
|  | G5 | 0.015~0.023 | 0.018 | 0% | 11.50% | 0.017~0.02 | 0.018 | 0% | 22.50% |
|  | G6 | 0.015~0.025 | 0.019 | 0% | 12.50% | 0.018~0.021 | 0.019 | 0% | 26.30% |
| NOx | G1 | 0.019~0.037 | 0.027 | 0% | 14.80% | 0.024~0.032 | 0.028 | 0% | 0.30% |
|  | G2 | 0.022~0.036 | 0.027 | 0% | 14.40% | 0.024~0.031 | 0.027 | 0% | 0.30% |
|  | G3 | 0.019~0.038 | 0.028 | 0% | 15.20% | 0.026~0.032 | 0.029 | 0% | 0.30% |
|  | G4 | 0.024~0.046 | 0.036 | 0% | 18.40% | 0.035~0.038 | 0.037 | 0% | 0.40% |
|  | G5 | 0.019~0.035 | 0.025 | 0% | 14.00% | 0.023~0.029 | 0.026 | 0% | 0.30% |
|  | G6 | 0.019~0.033 | 0.025 | 0% | 13.20% | 0.025~0.027 | 0.026 | 0% | 0.30% |
| O3 | G1 | 0.03~0.075 | 0.053 | 0% | 37.50% | - | - | - | - |
|  | G2 | 0.024~0.058 | 0.043 | 0% | 29.00% | - | - | - | - |
|  | G3 | 0.034~0.072 | 0.054 | 0% | 36.00% | - | - | - | - |
|  | G4 | 0.051~0.081 | 0.065 | 0% | 40.50% |  |  |  |  |
|  | G5 | 0.029~0.057 | 0.045 | 0% | 28.50% |  |  |  |  |
|  | G6 | 0.022~0.029 | 0.031 | 0% | 14.50% |  |  |  |  |
| PM2.5 | G1 | - | - | - | - | 0.028~0.039 | 0.032 | 0% | 42.70% |
|  | G2 | - | - | - | - | 0.021~0.028 | 0.025 | 0% | 37.30% |
|  | G3 | - | - | - | - | 0.021~0.036 | 0.027 | 0% | 48.00% |
|  | G4 | - | - | - | - | 0.036~0.048 | 0.041 | 0% | 64.00% |
|  | G5 | - | - | - | - | 0.021~0.032 | 0.025 | 0% | 42.70% |
|  | G6 | - | - | - | - | 0.018~0.044 | 0.025 | 0% | 33.30% |
| PM10 | G1 | - | - | - | - | 0.041~0.053 | 0.048 | 0% | 35.30% |
|  | G2 | - | - | - | - | 0.039~0.049 | 0.044 | 0% | 32.70% |
|  | G3 | - | - | - | - | 0.041~0.053 | 0.047 | 0% | 35.30% |
|  | G4 | - | - | - | - | 0.039~0.075 | 0.064 | 0% | 50.00% |
|  | G5 | - | - | - | - | 0.042~0.053 | 0.048 | 0% | 35.30% |
|  | G6 | - | - | - | - | 0.041~0.051 | 0.046 | 0% | 34.00% |
| TSP | G1 | - | - | - | - | 0.081~0.107 | 0.095 | 0% | 35.70% |
|  | G2 | - | - | - | - | 0.077~0.096 | 0.087 | 0% | 36.00% |
|  | G3 | - | - | - | - | 0.086~0.108 | 0.094 | 0% | 35.70% |
|  | G4 | - | - | - | - | 0.106~0.142 | 0.125 | 0% | 47.30% |
|  | G5 | - | - | - | - | 0.093~0.106 | 0.096 | 0% | 35.30% |
|  | G6 | - | - | - | - | 0.083~0.102 | 0.092 | 0% | 34.00% |
| TVOC | G1 | 0.0241~0.0285 | 0.026 | 0% | 4.80% | - | - | - | - |
|  | G2 | 0.0314~0.0353 | 0.033 | 0% | 5.80% | - | - | - | - |
|  | G3 | 0.0301~0.0372 | 0.035 | 0% | 6.20% | - | - | - | - |
|  | G4 | 0.0421~0.0553 | 0.052 | 0% | 9.20% | - | - | - | - |
|  | G5 | 0.0226~0.0256 | 0.025 | 0% | 4.30% | - | - | - | - |
|  | G6 | 0.0258~0.0282 | 0.026 | 0% | 4.70% | - | - | - | - |
| 氯气 | G1 | ND | ND | ND | ND | - | - | - | - |
|  | G2 | ND | ND | ND | ND | - | - | - | - |
|  | G3 | ND | ND | ND | ND | - | - | - | - |
|  | G4 | ND | ND | ND | ND | - | - | - | - |
|  | G5 | ND | ND | ND | ND | - | - | - | - |
|  | G6 | ND | ND | ND | ND | - | - | - | - |
| 氯化氢 | G1 | ND | ND | ND | ND | - | - | - | - |
|  | G2 | ND | ND | ND | ND | - | - | - | - |
|  | G3 | ND | ND | ND | ND | - | - | - | - |
|  | G4 | ND | ND | ND | ND | - | - | - | - |
|  | G5 | ND | ND | ND | ND | - | - | - | - |
|  | G6 | ND | ND | ND | ND | - | - | - | - |
| 备注 | G1：老柴桑；G2：干溪；G3：桥岗；G4：山下；G5：乾源；G6：寺前村 |  |  |  |  |  |  |  |  |

基地属国家环境空气质量二类区，执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。根据表4.1-4的监测结果，可以得出如下结论：

A：二氧化硫（SO2）

各监测点SO2小时平均浓度变化范围为0.008～0.028mg/m3，浓度最大值为0.028mg/m3，约占二级标准值的5.6%，各监测点SO2小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级评价标准值。日平均浓度范围为0.0013～0.024mg/m3，浓度最大值为0.024mg/m3，约占二级标准值的14%，各监测点SO2日平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级评价标准值。

B：二氧化氮（NO2）

各监测点NO2小时平均浓度变化范围为0.015~0.037mg/m3，浓度最大值为0.037mg/m3，最大占标率18.5%，各监测点NO2小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级评价标准值。日平均浓度范围为0.017~0.031mg/m3，浓度最大值为0.031mg/m3，最大占标率36.3%，各监测点NO2日平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级评价标准值。

C：氮氧化物（NOX）

各监测点NOX小时平均浓度变化范围为0.019～0.046mg/m3，浓度最大值为0.046mg/m3，最大占标率18.4%，各监测点NOX小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级评价标准值。日平均浓度范围为0.023～0.038mg/m3，浓度最大值为0.038mg/m3，最大占标率0.40%，各监测点NOX日平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级评价标准值。

D：臭氧

各监测点臭氧小时平均浓度变化范围为0.022～0.081mg/m3，浓度最大值为0.081mg/m3，最大占标率40.5%，各监测点臭氧小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级评价标准值。

E：PM2.5

各监测点PM2.5日平均浓度变化范围为0.018～0.048mg/m3，浓度最大值为0.048mg/m3，最大占标率64%，各监测点PM2.5日平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级评价标准值。

F：PM10

各监测点PM10日平均浓度变化范围为0.039～0.075mg/m3，浓度最大值为0.075mg/m3，最大占标率50%，各监测点PM10日平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级评价标准值。

G：TSP

各监测点TSP日平均浓度变化范围为0.077～0.142mg/m3，浓度最大值为0.142mg/m3，最大占标率47.3%，各监测点TSP日平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级评价标准值。

H：TVOC

TVOC的8小时平均浓度范围为0.0226～0.0553mg/m3。浓度最大值为0.0553mg/m3，最大占标率9.2%。各监测点TVOC的8小时平均浓度满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）标准。

I：氯气和氯化氢

本次设置的六个监测点位中，均未检出氯气和氯化氢，达到《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）的要求。

综上所述，基地附近空气中SO2、NO2、NOx、PM10、PM2.5、O3、TSP浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，氯气、氯化氢均未检出，达到《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）的要求，TVOC达到《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002），表明项目附近环境空气质量现状良好。

### 4.1.4声环境现状调查

根据基地各企业声环境质量现状监测报告结果和现场勘察，各企业声环境现状监测值昼夜间均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准限值要求。基地声环境质量现状良好。

## 4.2  污水工程现状

### 4.2.1污水管网

乳源东阳光电化厂在基地的污水管网现状具体见图4.2-1，污水管网最终接入乳源东阳光电化厂污水处理站，污水管网系统完善。乳源东阳光氟有限公司和乳源东阳光氟树脂有限公司的污水管网现状具体见图4.2-2，污水管网最终接入乳源东阳光氟有限公司污水处理站。其他企业没有统一的污水管网，各企业自行建设污水管网，均按重力流排放的原则设计建设。污水均在处理后就近排入南水河。

图4.2-1 电化厂在基地的污水管网现状

### 4.2.2污水处理设施

（一）乳源东阳光电化厂污水处理站

鉴于乳源县的经济实力不足，难以靠县财政自身力量建设基地集中污水处理厂，同时考虑到基地污水来源主要集中在乳源东阳光电化厂，乳源东阳光电化厂污水处理站（1000 m3/d）可以满足基地污水处理要求，乳源东阳光电化厂污水处理站多年来均视同为基地集中污水处理厂，具体位置见图4.2-2。

该污水处理站主要处理乳源东阳光电化厂自身产生的综合废水。主要污染物在线监测设施已安装污水集中排放口，运行良好，并与韶关市环保局联网。处理后的污水达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段一级标准和《烧碱、聚氯乙烯工业水污染物排放标准》（GB15581-95）一级标准严者要求排入南水河，其中CODCr排放量小于34.46 t/a，满足基地要求。

然而，该污水处理站的外排废水总量为800 m3/d（292000 m3/a），超过废水总量须控制在520.9 m3/d（190128 m3/a）以内的要求；缺乏中水回用管网，外排水未满足回用60%于绿化和清洁的要求。

（二）乳源东阳光氟有限公司污水处理站

按韶环审[2013]432号文的要求，乳源东阳光氟有限公司已建设好污水处理站（1390 m3/d），具体位置见图4.2-2。

乳源东阳光氟有限公司污水处理站暂时主要处理乳源东阳光电化厂（南水河南岸厂区）、乳源东阳光氟有限公司和乳源东阳光氟树脂有限公司的生产废水和生活污水，同样要求处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段一级标准和《烧碱、聚氯乙烯工业水污染物排放标准》（GB15581-95）一级标准严者要求后，排入南水河。主要污染物在线监测设施已安装污水集中排放口，运行良好，并与韶关市环保局联网。

乳源东阳光电化厂污水处理站

乳源东阳光氟有限公司污水处理站

图4.2-2   污水处理设施和污水管网图

## 4.3  雨水工程现状

乳源东阳光电化厂自身建设了完善的雨水管网（具体见图4.3-1）。乳源东阳光氟有限公司和乳源东阳光氟树脂有限公司的雨水管网如图4.3-2所示。其他企业自行建设雨水管网。

图4.3-1   乳源东阳光电化厂雨水管网图

所有企业将严格执行清污分流，雨水系统分为初期雨水系统和清净雨水系统。各企业生产区、装置区的初期雨水应被收集进入各企业自建的的初期雨水收集池、污水收集池或事故水收集池，在企业内严格进行预处理，达到污水处理站接纳标准后，通过工业排水管道进入污水处理站处理；生产区、装置区除初期雨水以外的其他雨水、非装置区初期雨水可直接排入雨水排水管网。污水经处理达标后排入南水河。

图4.3-2   乳源东阳光企业雨水管网图

## 4.4  基地及周边企业环境保护现状

### 4.4.1进驻企业环保审批及环保验收情况

根据调查，截至2016年8月，广东乳源化工基地及周边入园企业共有8家。8家企业全部有环评批复，都属化工企业，均已建成；除乳源东阳光氟树脂有限公司、韶关盈田环保材料有限公司和韶关凌一化工有限公司外，均已通过环保骏工验收且正式投产。企业环保审批及环保验收情况见表4.4-1。

表4.4-1基地及周边企业环保审批及环保验收情况表

| 序号 | 企业名称 | 建设状态 | 环评审批号 | 环保验收文号 | 产业类别 | 行业代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乳源东阳光电化厂 | 建成 | 烧碱：韶环函[2006]316号； 双氧水：韶环审[2008]59号； 甲烷氯化物：韶环审[2014]259号 | 烧碱：韶环审[2011]45号； 双氧水：韶环审[2013]23号； 甲烷氯化物：试生产阶段 | 化工生产 | 2612 |
| 2 | 乳源东阳光氟有限公司 | 建成 | 韶环审 〔2013〕27号 | 韶环审 〔2015〕62号 | 化工生产 | 2669 |
| 3 | 乳源东阳光氟树脂有限公司 | 建成 | 韶环审 〔2016〕69号； 韶环审 〔2016〕196号 | 试生产阶段 | 化工生产 | 2651 |
| 4 | 乳源瑶族自治县永恒实业有限公司 | 建成 | 韶环审[2009]22号 | 韶环审 [2010]452号 | 化工生产 | 2661 |
| 5 | 韶关硕成化工有限公司 | 建成 | 韶环审[2014]60号 | 韶环审 [2015]342号 | 化工生产 | 2661 |
| 6 | 韶关聚力胶粘制品有限公司 | 建成 | 韶环审 〔2014〕71号 | 韶环审 [2015]343号 | 化工生产 | 2921 |
| 7 | 韶关盈田环保材料有限公司 | 建成 | 韶环审[2014]352号 | 试生产阶段 | 化工生产 | 2665 |
| 8 | 韶关凌一化工有限公司 | 建成 | 韶环审[2010]177号 | 试生产阶段 | 化工生产 | 2614 |

### 4.4.2 进驻企业环保设施情况

已竣工验收的5家企业都设有配套的污水处理设施，企业生产污水处理达标后排放南水河；废气经各自处理后，达标排放；一般固体废物在各自厂区内收集后，经环卫部门统一进行装运、处理；均有应急预案且已备案。基地及周边企业环保设施情况详见表4.4-2。

### 4.4.3 污染物排放总量情况

基地及周边企业的污染物排放总量情况详见表4.4-3。

表4.4-2基地企业环保设施现状

| 序号 | 企业名称 | 污水处理设施 |  | 废气处理设施 |  |  | 固体废物 |  |  |  | 应急预案 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 一般固体废物 | 危险废物 |  |  |  |  |
|  |  | 污水排放去向 | 预处理 | 在线监测系统 | 污染排放源 | 处理工艺 |  | 危废种类 | 危废产量 （吨/日） | 危废暂存量 （吨） | 是否有应急预案 | 是否已备案 |
| 1 | 乳源东阳光电化厂 | 电化厂污水处理站 | 中和+絮凝沉淀 | 无 | 氯碱含氯废气 | 两级碱液吸收 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW13 HW49 HW45 | 0.027 0.014 0.005 | 4 4 2 | 是 | 是 |
|  |  |  |  | 无 | 氯碱含氯化氢废气 | 水喷射真空吸收 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 无 | 双氧水有机废气 | 冷凝+活性炭吸附 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 无 | 锅炉废气 | 静电除尘+麻石水膜（钠钙双碱）+氨水脱硝 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 无 | 甲烷氯化物废气 | 活性炭吸附 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 无 | 甲烷氯化物含氯废气 | 四级碱液吸收 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 无 | 甲烷氯化物酸回收尾气 | 急冷、水洗和碱洗 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 乳源东阳光氟有限公司 | 氟化工污水处理站 | 生产废水：除氟+零价铁+芬顿氧化+过滤； 初期雨水：pH调节+混凝沉淀+生物接触氧化+沉淀； 生活污水：AO厌氧-好氧生物接触氧化法处理 | 无 | R125和R32氯化氢尾气 | 碱液吸收 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW45 HW49 | 0.021 0.007 | 1 1.5 | 是 | 是 |
|  |  |  |  | 无 | R32脱轻塔废气 | 碱液吸收 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 有 | 锅炉废气 | 静电除尘+麻石水膜（钠钙双碱）+氨水脱硝 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 乳源东阳光氟树脂有限公司 | 氟化工污水处理站 | 化学沉淀去氟+高级氧化技术+活性炭吸附工艺 | 无 | 精馏废气 | 焚烧炉无害化处理 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW08 HW13 | 0.003 0.001 | 1 | 是 | 是 |
|  |  |  |  | 无 | PVDF粉尘 | 布袋除尘器捕集（PVDF后处理工艺改为烘箱干燥，暂时无粉尘量排放） |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 乳源瑶族自治县永恒实业有限公司 | 隔油池 | 隔油处理 | 无 | A塔废气 | 碱液吸收 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | -- | -- | -- | 是 | 是 |
|  |  |  |  | 无 | B塔废气 | 碱液吸收 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 韶关硕成化工有限公司 | 废水处理系统 | 格栅+混凝沉淀+厌氧+好氧MBR | 无 | 尾气净化塔 | 活性炭吸附+碱喷淋吸收 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW45 HW49 | 0.01 | 0.5 | 是 | 是 |
| 6 | 韶关聚力胶粘制品有限公司 | 废水处理系统 | 格栅+混凝沉淀+厌氧+好氧MBR | 无 | 车间工艺废气处理装置 | 有机废气回收 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW45 HW49 | 0.01 | 0.5 | 是 | 是 |
|  |  |  |  | 无 | 蒸汽锅炉废气处理装置 | 麻石水膜除尘 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 韶关盈田环保材料有限公司 | 废水处理系统 | 混凝沉淀+接触氧化 | 无 | 粉尘 | 袋式除尘 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW49 | 0.01 | 0.5 | 否 | 否 |
|  |  |  |  |  | 有机废气 | 活性炭吸附 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 含氯尾气 | 三级碱液吸收 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 韶关凌一化工有限公司 | 废水处理站 | AO法工艺 | 无 | 水解废气 | 燃烧+3级碱液喷淋 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW06 HW11 HW23 | 合计5.29 | -- | 否 | 否 |
|  |  |  |  |  | 燃煤废气 | 麻石水膜+旋流板 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氯化废气 | 2级降膜吸收+2级碱液喷淋 |  |  |  |  |  |  |

表4.4-3污染物排放总量情况表

| 序号 | 名 称 | 水污染物 |  |  |  |  |  | 大气污染物 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放总量 （m3/a） |  | CODCr排放总量（t/a） |  | NH3-N排放总量（t/a） |  | SO2排放总量（t/a） |  | NOx排放总量（t/a） |  |  |
|  |  | 允许排放 | 实际排放 | 允许排放 | 实际排放 | 允许排放 | 实际排放 | 允许排放 | 实际排放 | 允许排放 | 实际排放 |  |
| 1 | 乳源东阳光电化厂 | 420000 | 292000 | 35 | 30.72 | 0.5 | 0.15 | 217.7 | 0 | 75 | 0 | 锅炉已停用，共用氟化工锅炉，然而尚未拆除或正式封存； |
| 2 | 乳源东阳光氟有限公司 | 57400 | 85000 | 2.14 | 1.4 | 0.22 | 0.19 | 36.25 | 25.71 | 74.18 | 36.12 | 水排放总量含电化厂甲烷氯化物车间废水3.15万吨/年 |
| 3 | 乳源东阳光氟树脂有限公司 | 212000 | 50000 | 9.17 | 0.81 | 1.91 | 0.52 | 69.35 | 0 | 50.17 | 0 | 试生产阶段 |
| 4 | 乳源瑶族自治县永恒实业有限公司 | 3456 | 3456 | 0.14 | 0.14 | 0.028 | 0.028 | 8.95 |  | -- | -- |  |
| 5 | 韶关硕成化工有限公司 | 1800 | 1800 | 0.207 | 0.207 | 0.002 | 0.002 | -- | -- | -- | -- |  |
| 6 | 韶关聚力胶粘制品有限公司 | -- | -- | 0.071 | 0.071 | 0.008 | 0.008 | 0.643 | 0.643 | 1.285 | 1.285 | 极少量清洗废水，共用硕成污水系统 |
| 7 | 韶关盈田环保材料有限公司 | 3800 | -- | 0.342 | -- | 0.038 | -- | -- | -- | -- | -- | 试生产阶段 |
| 8 | 韶关凌一化工有限公司 | 16740 | 16740 | 1.5 | -- | 0.13 | -- | 40.2 | -- | 13.5 | -- | 试生产阶段 |
| 9 | 合计 | 715196 | 448996 | 48.57 | 33.35 | 2.836 | 0.898 | 373.1 | 26.35 | 214.1 | 37.40 |  |
| 10 | 广东乳源化工基地总量控制值 | 190128 |  | 34.46 |  | -- |  | 218 |  | -- |  |  |

# 5  调查结论、存在问题以及建议

## 5.1  调查结论

### 5.1.1环境质量现状调查结论

（1）地表水水质现状

广东乳源化工基地上游来水水质满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准要求；基地下游断面除BOD5外，其余监测结果满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。BOD5超标的原因可能是沿线受纳的生活污水未经处理直接排入造成。总体来说，广东乳源化工基地的发展对基地下游地表水的影响不大。

（2）地下水水质现状

广东乳源化工基地周边地下水满足《地下水水质标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准要求，环境质量状况总体良好。广东乳源化工基地的发展对基地周边地下水环境质量的影响很小。

（3）环境空气质量现状

广东乳源化工基地周边环境空气现状满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准要求，基地的特征因子也符合相应的标准要求，环境空气质量良好。广东乳源化工基地的发展对基地周边大气环境质量的影响很小。

（4）声环境现状

根据基地各企业声环境质量现状监测报告结果和现场勘察，各企业声环境现状监测值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)相应标准限值要求。基地声环境质量现状良好。

综上所述，广东乳源化工基地及周边环境满足相应标准要求，说明该地企业的生产发展基本未对周边环境造成不良影响。

### 5.1.2环保基础设施调查结论

1、管网

缺乏统一的污水管网和雨水管网。雨污管网由各企业自行建设，基本符合建设要求。基地缺少中水回用管网。

2、污水处理设施

乳源东阳光电化厂污水处理站（1000 m3/d）可以满足基地污水处理要求，乳源东阳光电化厂污水处理站多年来均视同为基地集中污水处理厂。该污水处理站处理后的污水可达标排放，主要污染物在线监测设施建设和运行满足基地要求，排放的CODCr总量满足基地要求。然而，该污水处理站的外排废水总量为800 m3/d超过废水总量520.9 m3/d的要求；外排水未满足回用60%于绿化和清洁的要求。

乳源东阳光氟有限公司污水处理站（1390 m3/d）暂时主要处理乳源东阳光电化厂（南水河南岸厂区）、乳源东阳光氟有限公司和乳源东阳光氟树脂有限公司的生产废水和生活污水。该污水处理站处理后的污水可达标排放，主要污染物在线监测设施建设和运行满足要求。

其余企业的污水由自行建设污水处理设施处理。

### 5.1.3企业环保设施调查结论

截止至2016年8月，8家企业均已建成。其中5家通过环境保护竣工“三同时”验收，3家在试生产状态。

（1）污水：乳源东阳光电化厂（基地厂区）污水由乳源东阳光电化厂污水处理站处理可达标后排入南水河，然而外排废水总量800 m3/d超过基地520.9 m3/d要求，外排水未满足回用60%于绿化和清洁的要求。乳源东阳光电化厂（南水河南岸厂区）、乳源东阳光氟有限公司和乳源东阳光氟树脂有限公司的生产废水和生活污水由乳源东阳光氟有限公司污水处理站处理可达标后排入南水河。乳源瑶族自治县永恒实业有限公司、韶关硕成化工有限公司和韶关聚力胶粘制品有限公司的污水由自行建设污水处理设施处理，可达标后排放。韶关盈田环保材料有限公司和韶关凌一化工有限公司污水处理设施尚未竣工验收。

（2）废气：已竣工验收的企业均具有废气处理装置，运行稳定，正常，经处理后，达标排放。配套锅炉燃煤的含硫率在0.8%以下，并配套高效的脱硫、除尘设施，脱硫、除尘效率分别达到80%和97%以上。基地（乳源东阳光电化厂+乳源瑶族自治县永恒实业有限公司）的SO2实际排放总量小于218 t/a。

（3）固废：已竣工验收的企业均按照“资源化、减量化、再利用”的原则完善了固废的收集、回收、贮运和处理系统。其中危废已按相关要求委托有资质的单位妥善处理处置。

（4）噪声：已竣工验收的企业均选用低噪声设备，并采取减振、吸声、隔声和消声等综合降噪措施，确保边界噪声满足了《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-90）3类标准。

（5）环境风险：已竣工验收的企业制定了环境风险事故防范和应急预案，建立了事故应急体系，能确保环境安全。

### 5.1.4基地及周边环保管理调查结论

1、广东乳源化工基地的准入产业为氯碱及上下游产业。正式属于基地的企业为乳源东阳光电化厂和乳源瑶族自治县永恒实业有限公司。这两家企业的引进严格执行了环境准入制度。其余6家外围企业均为化工生产行业，有利于发挥园区产业聚集的优势。

2、环境风险事故防范和应急预案较完善。两大污水处理站均设置了足够容积的事故应急池，并定期对排污管网进行检查。已竣工验收的企业都具有应急预案及已备案，具有有效的事故风险防范和应急措施，能有效防范污染事故发生，并避免因发生事故对周围环境造成污染，确保环境安全。

3、管委会有专门的监督小组，定期对基地进行检查，有效地监督企业的生产排污，如发生突发环境污染事件，管委会能及时的做出反应，启动应急预案进行处理。

## 5.2  存在问题

1. 基地未配套建设集中污水处理厂和中水回用管网；基地外排达标废水总量800 m3/d超过基地520.9 m3/d要求；基地外排水全部外排，未满足60%回用于绿化和清洁的要求。不符合粤环审[2007]368号要求。

2. 基地及周边已批复企业的CODCr排放总量（48.57 t/a）和SO2排放总量（373.1 t/a）均超过基地环评批复CODCr排放总量（34.46 t/a）和SO2排放总量（218 t/a）的要求。

3. 乳源东阳光电化厂燃煤锅炉虽然已经停用，然而尚未拆除或正式封存；燃氢锅炉虽然通过竣工验收，但现状为停用；共用乳源东阳光氟有限公司锅炉的措施尚未得到环保部门的认可；导致难以核实该企业的SO2实际排放量。

4. 未在基地南北两侧分别设置容积900m3的事故废水既消防水应急缓冲池，不满足粤环审[2007]368号要求。

## 5.3  建议

1.配套建设基地集中污水处理厂、雨污管网和中水回用管网；落实60%中水回用指标；削减实际外排废水量。

2. 明确基地的范围和要求，理清基地和周边企业的关系，理顺环评批复合计总量与实际总量的关系，借助开发区区位调整的机会，重新申请增加相应的排放总量。

3. 核实乳源东阳光电化厂外排废水总量、CODCr实际排放总量以及SO2实际排放总量。

4. 按照原审批的化工基地范围内，现有建成投入运行的企业只有在南水河的南岸，即东阳光电化厂这个范围。已建有800m3的事故应急池。在南水河北岸正在建设东阳光氟有限公司，建议在此设置有充足容积的事故废水及消防水应急缓冲池。

表5.3-1园区汇总表

| 基本情况 | 园区名称 | 广东乳源化工基地（含周边企业） | 园区级别 |  | 地市级 |  | 批准单位 | 韶关市人民政府 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 园区总体规划 | 园区15年GDP总量 | 2.8亿元 |  |  |  | 规划面积(亩) | 963 | 已开发面积(亩) | 862 |
|  |  | 准入行业 | 氯碱及下游产业 |  |  |  | 规划就业人口 | 1200 | 实际已就业人口 | 1000 |
|  |  | 入园企业（家） | 8 | 已建企业（家） |  | 8 | 在建企业（家） | 0 | 筹建企业（家） | 0 |
|  | 周边环境状况 | 地表水水质现状 |  | 良好 |  |  | 地下水水质现状 |  | 良好 |  |
|  |  | 声环境现状 |  | 良好 |  |  | 环境空气质量现状 |  | 良好 |  |
|  | 环保管理措施 | 入园企业通过环评（家） | 8 | 已建企业通过环评（家） |  | 0 | 在建企业通过环评（家） | 0 | 筹建企业通过环评（家） | 0 |
|  |  | 已建企业竣工验收（家） | 5 | 已申请临时排污许可证 |  | 3 | 已建企业应急预案（家） | 8 | 化工基地应急预案 | 已编制 |
|  | 环保处理设施 | 污水管网 | 未建成 | 基地配套污水厂验收情况 |  | 未建成 | 基地配套污水厂排放情况 | —— | 基地总量排放情况 | 达标 |
|  | 主要问题 |  |  |  |  |  | 整治对策 |  |  |  |
| 1 | 基地未配套建设集中污水处理厂和中水回用管网；基地外排达标废水总量800 m3/d超过基地520.9 m3/d要求；基地外排水全部外排，未满足60%回用于绿化和清洁的要求。不符合粤环审[2007]368号要求。 |  |  |  |  |  | 乳源东阳光电化厂污水处理站（1000 m3/d）可以满足基地污水处理要求，乳源东阳光电化厂污水处理站多年来可视为基地集中污水处理厂。进行清洁生产工作，从各个企业内部进行废水回用。 |  |  |  |
| 2 | 基地及周边已批复企业的CODCr排放总量（48.57 t/a）和SO2排放总量（373.1 t/a）均超过基地环评批复CODCr排放总量（34.46 t/a）和SO2排放总量（218 t/a）的要求。 |  |  |  |  |  | 明确基地的范围和要求，理清基地和周边企业的关系，理顺环评批复合计总量与实际总量的关系，借助开发区区位调整的机会，重新申请增加相应的排放总量。 |  |  |  |
| 3 | 乳源东阳光电化厂燃煤锅炉虽然已经停用，然而尚未拆除或正式封存；燃氢锅炉虽然通过竣工验收，但现状为停用；共用乳源东阳光氟有限公司锅炉的措施尚未得到环保部门的认可；导致难以核实该企业的SO2实际排放量。 |  |  |  |  |  | 核实乳源东阳光电化厂外排废水总量、CODCr实际排放总量以及SO2实际排放总量。 |  |  |  |
| 4 | 未在基地南北两侧分别设置容积900m3的事故废水既消防水应急缓冲池，不满足粤环审[2007]368号要求。 |  |  |  |  |  | 按照原审批的化工基地范围内，现有建成投入运行的企业只有在南水河的南岸，即东阳光电化厂这个范围。已建有800m3的事故应急池。在南水河北岸正在建设东阳光氟有限公司，建议在此设置有充足容积的事故废水及消防水应急缓冲池。 |  |  |  |