广东乳源经济开发区

环保状况及整改意见

韶关市环境保护科学技术研究所

二零一六年十一月

| 项目名称 | ： | 广东乳源经济开发区环保状况及整改意见 |
| --- | --- | --- |
| 组织单位 | ： | 韶关市环境保护局 |
| 方案编制 | ： | 韶关市环境保护科学技术研究所 |
| 编制 | ： | 曾庆宏 技 术 员 车文平 工 程 师 卢国坚 工 程 师 龚松贵 工 程 师 |
| 审核 | ： | 陈桂兰 工 程 师 |
| 审定 | ： | 林子江 高级工程师 |

目 录

1总章	- 1 -

1.1 任务由来	- 1 -

1.2 调查范围	- 2 -

1.3 调查依据	- 2 -

1.3.1主要法律、法规	- 2 -

1.3.2地方法律、法规	- 4 -

1.3.3主要标准、技术规范	- 6 -

1.3.4产业政策、相关规划、区划等文件	- 7 -

1.3.5相关文件	- 8 -

1.4 调查原则	- 9 -

1.5 调查方法和技术路线	- 10 -

1.5.1技术路线	- 10 -

1.5.2调查方式	- 10 -

2 开发区概况	- 12 -

2.1规划范围	- 12 -

2.2 发展历程	- 13 -

2.3 开发区基础情况	- 14 -

2.4 现状概况	- 15 -

2.4.1区位概况	- 15 -

2.4.2区位环境	- 16 -

2.4.3区位社会经济现状	- 17 -

2.4.4企业进驻概况	- 18 -

3 开发区总体规划及环保要求	- 20 -

3.1 污水工程规划	- 20 -

3.1.1污水量预测	- 20 -

3.1.2 污水处理厂	- 20 -

3.1.3污水管网	- 22 -

3.2 环境保护规划	- 23 -

3.2.1污染排放特征	- 23 -

3.2.2环境保护措施	- 24 -

3.3省厅审查意见	- 26 -

4 开发区现状调查	- 29 -

4.1环境质量现状调查	- 29 -

4.1.1地表水环境质量现状调查	- 29 -

4.1.2河道底泥现状调查	- 32 -

4.1.3地下水现状调查	- 33 -

4.1.4大气环境质量现状调查	- 35 -

4.1.5声环境现状调查	- 40 -

4.1.6土壤环境现状调查	- 42 -

4.2污水工程现状	- 43 -

4.3雨水工程现状	- 44 -

4.4 开发区环境保护现状	- 45 -

4.4.1进驻企业环保审批及环保验收情况	- 45 -

4.4.2进驻企业环保设施情况	- 48 -

4.4.3 污染物排放总量情况	- 49 -

5 存在问题以及建议	- 56 -

5.1评价结论	- 56 -

5.1.1环境质量现状调查评价结论	- 56 -

5.1.2环保基础设施调查评价结论	- 57 -

5.1.3企业环保设施评价结论	- 59 -

5.1.4开发区环保管理评价结论	- 59 -

5.2存在问题	- 60 -

5.3建议	- 61 -

# 1总章

## 1.1 任务由来

韶关市人民政府印发的《韶关市水污染防治行动计划实施方案》（韶府〔2016〕10号，以下称市实施方案）中提出为了提高工业集聚区水污染防治治理水平，2016年3月底前，要对行政区域内经济技术开发区、产业转移园等工业集聚区的环保基础进行排查，明确集聚区内各企业废水预处理、集聚区污水与垃圾集中处理、在线监测系统等设施是否达到要求，对不符合要求的集聚区要列出清单限期整改计划。新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。2017年底前，工业集聚区应按规定建成污水集中处理设施并安装自动在线监控装置；逾期未完成设施建设或污水处理设施出水不达标的，一律暂停审批和核准其增加水污染物排放的建设项目，并由园区设立部门依照有关规定撤销其园区资格。

为此，韶关市人民政府指示由韶关市环境保护局牵头，市经济和信息化局、科技局等参与，推进我市水污染防治工作，全面贯彻落实《市实施方案》的要求。我所接受任务后，组织课题组进行了现场勘查和资料收集等工作，提高工业集聚区水污染治理水平，对广东乳源经济开发区的环保基础设施进行调查，在此基础上，对废水预处理、废气处理设施、固体废物特别是危险废物处理、环境风险应急设施、在线监测装置等提出相应的整改意见，编制《广东乳源经济开发区环保状况及整改意见》。

## 1.2 调查范围

（1）开发区审批情况，包括面积、准入产业、环保基础设施建设、居民搬迁等方面的要求。

（2）开发利用情况，包括所有入住企业名称、园区用地情况、入住人口、产值、规模、居民搬迁计划落实情况等。

（3）环保设施配套建设情况。一是园区配套情况（包括污水管网、污水处理厂、环境风险应急设施、在线监测装置等），二是企业配套情况（包括环保审批手续、是否完成验收、废水预处理、废气处理设施、固体废物特别是危险废物处理、环境风险应急设施、在线监测装置等建设情况）

（4）园区总的污染排放情况，包括废水、废气、固体废物，减排因子和特征污染物。

（5）对园区内企业三废处理设施及园区环保基础设施建设及运行存在问题提出整改建议。

## 1.3 调查依据

### 1.3.1主要法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014.4.24修订；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016 年7月2日修订，2016 年 9 月1 日施行）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2008 年 2 月 28 日修订，2008 年 6 月1 日施行）；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996.10.29；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2015.4.24修订；

（6）《中华人民共和国大气污染防治法》，2015.8.29修订；

（7）《中华人民共和国水法》，2016.7月修订；

（8）《中华人民共和国水土保持法》，2010.12.25修订；

（9）《中华人民共和国土地管理法》，2004.8.28；

（10）《中华人民共和国城乡规划法》，2008.1.1；

（11）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2016.5月修订，2016年7月施行；

（12）《中华人民共和国野生动物保护法》，1989.3.1；

（13）《中华人民共和国节约能源法》，2016.7月修订；

（14）《中华人民共和国循环经济促进法》，2009.1.1；

（15）《中华人民共和国可再生能源法》，2009年12月26日修订，自2010年4月1日起施行；

（16）《清洁生产审核办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令 2016年第38号）；

（17）《中华人民共和国野生植物保护条例》，1997.1.1；

（18）《国家重点保护陆生野生动物名录》，1989.1.14；

（19）《建设项目环境保护管理条例》，国务院(1998)第253号令，1998.11.29；

（20）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，2005.12.3；

（21）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》，国发[2011]35号，2011.10.17；

（22）《国家危险废物名录》，环境保护部令第39号，2016.6.14；

（23）《危险化学品名录(2015年版)》，（安全监管总局、工业和信息化部、公安部、环境保护部、交通运输部、农业部、国家卫生计生委、质检总局、铁路局、民航局，公告 2015年 第5号）；

（24）《危险废物污染防治技术政策》，环发[2001]199号；

（25）《危险废物转移联单管理办法》，国家环境保护总局令第5号，1999.10.1；

（26）《国家突发公共事件总体应急预案》，2006.1；

（27）《工业项目建设用地控制指标》，国土资发[2008]24号。

### 1.3.2地方法律、法规

（1）《广东省建设项目环境保护管理条例》，2012.7.26修订；

（2）《广东省建设项目环境保护管理规范(试行)》，粤环监[2000]8号，2000.9.11；

（3）《广东省环境保护条例》，2015年1月13日修订；

（4）《广东省固体废物污染环境防治条例》，2012.1.9修订；

（5）《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》，2010.7.23修订；

（6）《广东省野生动物保护条例》，2001.7.1；

（7）《广东省林地保护管理条例》，1998.10.1；

（8）《广东省重点保护陆生野生动物名录(第一批) 》，2001.07.03；

（9）《广东省森林保护管理条例》，1998.1.4；

（10）《广东省农业环境保护条例》，1998.10.1；

（11）《广东省地表水环境功能区划》，粤府函[2011]29号；

（12）《广东省地下水功能区划》，粤办函[2009]459号；

（13）《广东省实施(危险废物转移联单管理办法)规定》，1999；

（14）《广东省危险废物经营许可证管理暂行规定》，1997；

（15）《关于进一步明确固体废物管理有关问题的通知》，粤环[2008]117号；

（16）《关于发布广东省环境保护厅审批环境影响评价文件的建设项目名录(2015年本)的通知》，粤环[2015]41号，2015.4.29；

（17）《广东省污染源排污口规范化设置导则》，粤环[2008]42号；

（18） 《印发广东省“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》，粤府办[2012]14号，2012.2.22；

（19）《关于印发<广东省大气污染防治行动方案(2014-2017年)>的通知》，粤府[2014]6号；

（20）《关于印发南粤水更清行动计划(2013～2020年)的通知》，粤环[2013]13号，2013.2.18；

（21） 《关于印发广东省主体功能区规划的配套环保政策的通知》，粤环[2014]7号，2014.1.27；

（22） 《关于实施差别化环保准入促进区域协调发展的指导意见》，粤环[2014]27号，2014.4.8；

（23）《广东省重金属污染防治工作实施方案》，粤环发[2010]20号；

（24）《广东省人民政府关于印发广东省水污染防治行动计划实施方案的通知》，粤府〔2015〕131号；

（25）《广东省加快推进工业园区循环经济工作意见》，粤经贸环资[2009]802号；

（26）《关于印发<韶关市加强重金属污染防治工作的实施方案>的通知》，韶府办[2010]102号。

### 1.3.3主要标准、技术规范

（1）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（2）《生活饮用水水源水质标准》（CJ3020-93）；

（3）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；

（4）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）；

（5）《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）；

（6）广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）；

（7）《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；

（8）《工业企业厂界噪声标准》（GB 12348-2008）；

（9）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（10）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

（11）《地下水质量标准》（GB/T14848-93）；

（12）《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）。

### 1.3.4产业政策、相关规划、区划等文件

（1）《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》，2011年3月27日国家发展改革委第9号令公布，根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令修正；

（2）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）；

（3）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发〔2005〕39号）；

（4）《广东省人民政府关于印发广东省水污染防治行动计划实施方案的通知》（粤发〔2015〕131号）

（5）《广东省工业产业结构调整实施方案(修订版)》，粤府办[2005]15号，2005.2.18；

（6）《印发粤北地区经济社会发展规划纲要(2011-2015年)的通知》，粤府[2011]153号，2011.12.31；

（7）《广东省珠江水环境综合整治纲要》（2003年3月）；

（8）《广东省环境保护规划纲要（2006-2020）》（粤府[2006]35号）；

（9）《广东省地表水环境功能区划》(粤府函[2011]29号)；

（10）《广东省饮用水水源环境保护规划》（2008年4月）；

（11）《韶关市水污染防治行动计划实施方案》（韶府〔2016〕10号）

（12）《韶关市环境保护规划纲要（2006～2020）》（2007年）；

（13）《广东省韶关市城市总体规划（2006－2020）》（2007.10）；

（14）《广东省韶关市土地利用总体规划（2006-2020年）；

（15）《广东省韶关市水资源保护规划（2012）》；

（16）《韶关市给水专业规划(2007-2020)》；

（17）《韶关市排水专业规划（2007-2020）》。

### 1.3.5相关文件

（1）《韶关市2015年统计年鉴》（韶关市统计局，2015）；

（2）《韶关市2015年水资源公报》（韶关市水务局，2015）；

（3）《2015年韶关市环境质量报告书》（韶关市环境保护局，2015）；

（4）《韶关市2015年环境监测年鉴》（韶关市环境监测中心站，2015）；

（5）《广东乳源经济开发区区位调整环境影响评价报告书》（2015）。

## 1.4 调查原则

1. 自顶向下，全面展开

系统调查工作应严格按照自顶向下的系统化观点全面展开，首先从组织管理工作的最顶层开始，然后再调查下一层的管理工作，依此类推，直到摸清组织的全部管理工作，这样既能抓住主要，又能理清关系。

2. 分析管理部门存在的道理、环境条件、工作过程

组织内部的每一个管理部门和每一项管理工作都是根据组织的具体情况和管理需要而设置的，调查工作的目的之一就是要搞清楚这些管理工作的存在道理、环境条件和工作的详细过程，然后再根据系统分析讨论新信息系统下有没有优化的可能。在调查时不要戴着改革和设想的眼睛，不要以否定的心态来调查，还没有调查就觉得不合理，那么调查的结果就不会是客观的结果。

3. 工程化的工作方式

工程化的方法是将工作中的每一步工作事先都计划好，对多个人的工作方法和调查所用的表格、图例都统一规范化处理，以使群体间能相互沟通，协调工作。

4. 全面铺开与重点调查结合

如果是开发整个组织的信息系统，开展全面的调查工作是当然的，如果近期要开发的是组织内部某一局部的信息系统，就必须坚持全面铺开与重点调查相结合的方法，即自顶向下全面展开，但每次都只侧重于与局部相关的分支，了解总体与局部分支的关系。

5. 主动沟通和亲和友善的工作方式

系统调查和组织内部管理工作的各个方面涉及各种不同类型的人，因此，调查者主动地与被调查者在业务上进行沟通是十分重要的。创造出一种积极、主动、友善的工作环境和人际关系是调查工作顺利开展的基础。

## 1.5 调查方法和技术路线

### 1.5.1技术路线

本次评价的技术路线见图1.5-1。

### 1.5.2调查方式

采取多种调查方式相结合的方式进行调查，其中包括走访、问卷、现场采访、人员介绍、个别交谈 、亲临实践、会议、图片、照片、书报刊物、统计报表、影视资料和集体组织。

图1.5-1 调查技术路线图

# 2 开发区概况

## 2.1规划范围

原乳源经济开发区位于乳城镇迎宾路和侯公度龙船湾，分为富源工业园、东阳光高新科技产业园2个园区，四至范围：东至323国道收费站旧址、下杨梅岭，南至下杨梅岭、万六村、侯公渡桥头、乳江河北岸、坝厂，西至坝厂、二九一地质队西北角、323国道，北至323国道、京珠高速公路出入口、松山头、李村、泽桥村、三协公司北边界，规划总面积667公顷。

图2.1-1 开发区规划范围图

## 2.2 发展历程

——第一阶段：1992年12月经韶关市人民政府批准设立，2006年5月经广东省人民政府批准设立为省级开发区，占地667公顷。

原广东乳源经济开发区位于广东韶关市乳源瑶族自治县乳城镇323国道南侧，于1992年12月经韶关市人民政府批准设立（韶府复[1992]138号），2006年5月经广东省人民政府批准补办设立为省级开发区（《关于同意广州市个体私营经济试验区等10家开发区补办设立手续的批复》（粤府函[2006]104号）），也属于已通过国家审核公告的开发区（《广东省“关于印发广东省已通过国家审核公告的各类开发区名单的通知》（粤发改区域[2007]335号））。该经济开发区已于2008年10月通过了原广东省环境保护局的环评审查，审查文号（粤环审[2008]422号）。

——第二阶段：2014年调整开发区区位，调整后开发区规划总面积423.41公顷。

由于广东乳源经济开发区土地利用率不高，开发区内存在大村落等无法开发的土地，不利于开发区的规划建设，开发区招商引资也受到了明显制约。并且随着开发区产业发展规模在不断扩大，原来的开发区土地已不能满足进一步发展的需要，进行开发区区位调整已显得十分必要。

因此，为了充分发挥广东乳源经济开发区对乳源县经济发展的龙头作用。乳源拟投资40857.73万元，调整缩小原广东乳源经济开发区的建设范围，并将原广东乳源化工基地及其周边范围和原广东乳源经济开发区东南侧的区域并入原广东乳源经济开发区。以达到加强开发区土地集约化利用建设，优化开发区产业结构的目的，从而使广东乳源经济开发区及周边地区有限的土地资源得到合理，高效、有序地开发使用，将广东乳源经济开发区建设成韶关市的核心开发区之一。

表2.2-1 广东乳源经济开发区发展沿革

| 时间 | 名称 | 区位 | 规模 | 主导产业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006 | 乳源经济开发区 | 乳源瑶族自治县 | 667 公顷 | 电子、有色金属加工业、纺织服装制造 |
| 2014 | 广东乳源经济开发区 | 乳源瑶族自治县 | 423.41 公顷 | 电子、有色金属加工业、纺织服装制造、涂附磨具产业、生物制药 |

## 2.3 开发区基础情况

广东乳源经济开发区经过多年的建设发展，初步形成了以铝箔、电子、食品制造三大产业为龙头，同时有少量服装纺织制造和生物制药企业的综合性经济开发区。2015年园区实现GDP总量约11.2亿元，为当地经济发展做出了重要贡献。开发区基础情况如表2.3-1所示：

图2.3-1开发区基础信息表

| 名称 |  | 广东乳源经济开发区 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 园区级别 | □国家级 √省级 □地市级 |  |  |  | 准入行业 | 电子、有色金属加工业、纺织服装制造、涂附磨具产业、生物制药 |  |  |  |
| 园区总体规划 | 规划面积(公顷) |  | 423.41 | 已开发面积 | 350 | 入园企业（家） | 38 | 已建企业（家） | 34 |
|  | 在建企业（家） |  | 4 | 规划入驻人口 | 10000 |  | 实际已入驻人口 |  | 7500 |
|  | 开发区审批部门 |  | 广东省人民政府 |  |  | 开发区审批时间 | 2006年5月 |  |  |

## 2.4 现状概况

### 2.4.1区位概况

广东乳源经济开发区选址于乳源县侯公渡镇323国道南侧，西与乳源县城相接，东距韶关市区约34km。该开发区调整后范围包括调整缩小后的原广东乳源经济开发区及原广东乳源化工基地及其周边范围，调整后开发区规划占地面积423.41公顷，其地理位置见图2.4-1。

乳源位于广东省北部、韶关市区西部，东邻武江区，西连阳山县，南毗英德市，北与乐昌市接壤，西北角与湖南宜章县相依，是广东省3个少数民族自治县之一。

乳源交通便利，全县公路通车里程1463公里。京珠高速公路贯穿县境59公里，并在县城、东坪镇南水湖和大桥镇设有3个进出口，2.5小时可到达广州。国道323线、省道248、249、250、258线和县境乡村公路构成了四通八达的交通网络。距县城35公里的北江货运码头可直通抵达港澳。武广高速客运铁路韶关西联站，设在乳源东面，到广州1小时，到武汉4小时。

广东乳源经济开发区

图2.4-1 开发区在乳源县的区位

### 2.4.2区位环境

乳源属中亚热带季风山地气候，气候温暖，雨量充沛，四季明显。年平均气温在15.9~20.6℃之间，东北部、东部、东南部丘陵平原地区气温较高，全年平均气温19℃～20℃，西部、西北部、北部山区气温较低，西部山区全年气温16℃～17℃，北部高山地带全年平均气温为15℃。

全县多年平均日照时数1610.3小时，太阳辐射量103.8kcal/cm2。年中7、8月份最多，平均213.9小时，2、3月份最少，平均58小时。年降雨量1723.2 mm~2613.8 mm，全县多年平均降雨量为1883 mm，年平均雨日为70~215天，年平均无霜期312~320天。每年雨季的始日，一般是3~4月；终日是6~7月。春季降雨量约占总降雨量的70％，秋旱明显，最长时间连续干旱72天。

全县蒸发量年平均1069.2毫米，干燥度平均小于1，常年相对湿度78%，属湿润地区。风向杂乱，风力不大，平均风速1.1~3米每秒。

乳源一年均受季风影响，全年以偏西风（SW）为主，其次是偏东风，风向多变，夏季多为西南风、冬季为西北风，常年风力较小，年均风速为1.3m/s，静风频率高达50%以上。

### 2.4.3区位社会经济现状

乳源县总面积2299平方公里，辖9个镇（街道），共102个村委会，13个社区居委会，1183个村（居）民小组。

2015年全县实现生产总值65.9亿元，年均增长9%；人均生产总值35940元，年均增长8.4%。三次产业结构由12.1：52.5：35.4调整为11.1：44.7：44.2。地方财政一般预算收入5.24亿元，年均增长11.1%。城镇、农村居民人均可支配收入分别达19894元、10968元，年均分别增长10.7%和14.4%。累计完成全社会固定资产投资236.7亿元，是“十一五”的3.02倍。“十二五”末，金融机构各项存款余额77.2亿元、贷款余额39.2亿元，存贷比达50.8%。

### 2.4.4企业进驻概况

截至2016年9月，开发区共引进企业38家，均为已建成或在建企业，总体招商引资成效显著，产业集聚和转型升级取得初步成效。已引进企业清单见表2.4-1，已引进企业分布情况见图2.4-2。

表2.4-1 开发区企业产业入驻情况表

| 序号 | 已入住企业名称 | 建设状态 | 产业类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 富之光电子科技（韶关）有限公司 | 已建成 | 电子元件及组件制造 |
| 2 | 恒扬（韶关）工业有限公司 | 已建成 | 金属表面处理及热处理加工 |
| 3 | 伦扬高科（韶关）有限公司 | 已建成 | 金属表面处理及热处理加工 |
| 4 | 日本电产三协电子（韶关）有限公司 | 已建成 | 微电机及其他电机制造 |
| 5 | 乳源东阳光磁性材料有限公司 | 已建成 | 电子元件及组件制造 |
| 6 | 乳源东阳光精箔有限公司 | 已建成 | 铝压延加工 |
| 7 | 乳源冠丽制衣有限公司 | 已建成 | 机织服装制造 |
| 8 | 乳源阳之光铝制品有限公司 | 已建成 | 铝制品 |
| 9 | 乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司 | 已建成 | 金属表面处理及热处理加工 |
| 10 | 乳源瑶族自治县锴盛模具材料有限公司 | 已建成 | 钢铁铸件制造 |
| 11 | 乳源瑶族自治县南珠人造金刚石有限公司 | 已建成 | 非金属矿物制品业 |
| 12 | 乳源瑶族自治县新永利泡沫制品有限公司 | 已建成 | 泡沫塑料制造 |
| 13 | 乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司 | 已建成 | 金属表面处理及热处理加工 |
| 14 | 韶关东阳光电容器有限公司 | 已建成 | 电子元件及组件制造 |
| 15 | 韶关韩东明压花模具有限公司 | 已建成 | 模具制造 |
| 16 | 韶关好特利电子有限公司 | 已建成 | 其他仪器仪表制造业 |
| 17 | 韶关宏冠管桩有限公司 | 已建成 | 水泥制品制造 |
| 18 | 韶关赛普超硬材料科技有限公司 | 已建成 | 其他非金属矿物制品制造 |
| 19 | 韶关市超越研磨材料有限公司 | 已建成 | 其他未列明的制造业 |
| 20 | 韶关市大明研磨材料有限公司 | 已建成 | 其他未列明的制造业 |
| 21 | 韶关市晟发有色金属有限公司 | 已建成 | 铅锌冶炼 |
| 22 | 信德磁铁厂 | 已建成 | 其他未列明的金属制品制造 |
| 23 | 广东乳源益丰盛铸造有限公司 | 已建成 | 黑色金属铸造 |
| 24 | 乳源东阳光机械有限公司 | 已建成 | 机械加工 |
| 25 | 乳源东阳光水力发电有限公司 | 已建成 | 水力发电 |
| 26 | 乳源瑶族自治县安顺达管道天然气有限公司 | 已建成 | 城市天然气供应 |
| 27 | 乳源瑶族自治县嘉能纸制包装箱有限公司 | 已建成 | 纸和纸板容器的制造 |
| 28 | 乳源瑶族自治县联兴耐磨材料铸造有限公司 | 已建成 | 耐磨合金铸造 |
| 29 | 乳源瑶族自治县鑫中胜汽车零部件有限公司 | 已建成 | 黑色金属铸造 |
| 30 | 韶关大唐研磨材料有限公司 | 已建成 | 手工具制造 |
| 31 | 韶关东阳光包装印刷有限公司 | 已建成 | 彩盒包装印刷业 |
| 32 | 韶关市冠群实业有限公司 | 已建成 | 金属铸件 |
| 33 | 乳源东阳光药业有限公司 | 已建成 | 医药制造业 |
| 34 | 乳源东阳光医疗器械有限公司 | 已建成 | 医疗器械 |
| 35 | 韶关威鸣研磨材料有限公司 | 在建 | 其他非金属矿物制品制造 |
| 36 | 韶关新四海高新技术材料有限公司 | 在建 | 玻璃纤维及制品制造 |
| 37 | 深圳高立高空作业设备有限公司乳源分公司 | 在建 | 电梯、自动扶梯及升降机制造 |
| 38 | 韶关绿之源包装食品有限公司 | 在建 | 茶饮料及其他饮料制造 |

图2.4-2 已引进企业分布情况图

# 3 开发区总体规划及环保要求

## 3.1 污水工程规划

### 3.1.1污水量预测

开发区污水包括园区生产废水和生活污水。根据现状考察、查阅竣工验收报告和《广东乳源经济开发区区位调整环境影响报告书》的统计，开发区内企业的生产废水排放总量为：785.3324万吨/年，COD排放总量为：253.437吨/年，氨氮排放总量为23.2476吨/年；生活废水排入乳源县城污水处理厂进行处理。开发区水污染物排放情况表如表3.1-1所示：

表3.1-1 开发区水污染物最终排放情况

| 阶段分类 | 生产废水排放量 （t/a） | COD排放量 （t/a） | 氨氮排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 已建企业排放量 | 542.9331 | 172.47 | 19.5516 |
| 在建企业排放量 | 6.5487 | 6.09 | 0.23 |
| 未开发区域预测排放量 | 235.8506 | 74.877 | 3.466 |
| 合计 | 785.3324 | 253.437 | 23.2476 |

### 3.1.2 污水处理厂

目前，开发区内污水集中处理设施没有完善。区内废水处理的方案是：东阳光集团自建污水站集中处理其所有子公司全部废水，园区内其余各企业生产废水自行处理达标后排放，生活污水排入乳源县城污水处理厂处理，具体如下：

东阳光各公司共设置3套污水处理系统，3处排污口，处理东阳光所有废水。其中，东阳光化成箔厂生产废水排入1＃工业废水处理站处理达标后经1＃排污口排入南水河，1＃工业废水处理站设计处理规模24000t/d（1000m³/h），目前实际处理量：8400t/d（350m³/h），排放标准执行《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表二限值（化学需氧量执行表3特别排放限值）中严的指标。1＃工业废水处理站处理工艺如图3.1-1所示。

图3.1-1  1＃工业废水处理站处理工艺流程图

东阳光磁性厂、东阳光精箔厂、东阳光电容器厂、东阳光亲水箔厂、阳之光铝箔厂、龙湾机械各企业生产废水排入2＃工业废水处理站处理达标后经2＃排污口排入南水河，2#废水处理站设计处理规模：3000t/d，目前实际处理量：1500t/d，排放标准：《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准。其处理工艺如图3.1-2所示。

图3.1-2  2＃工业废水处理站处理工艺流程图

东阳光集团所有的生活污水排入生活区生活污水处理站处理达标后经3＃排污口排入南水河，生活污水处理站设计处理规模：960t/d、目前实际处理量：480t/d，生活污水处理工艺如图3.1-3所示。

图3.1-3  生活污水处理工艺流程图

- 3.1.3污水管网

目前开发区内的污水管网并不完善。开发区规划污水管网为雨污分流制，东阳光企业产生的污水输送至东阳光自建的3个污水处理站进行处理，达标处理后的污水通过污水管排入南水河。

原富源工业园内企业产生的污水输送至规划建设的园区污水处理站处理，达标处理后的污水通过污水管排入南水河。污水管网规划图如图3.1-4所示。

图3.1-4  乳源经济开发区污水管网图

## 3.2 环境保护规划

### 3.2.1污染排放特征

（1）废水：由于开发区内企业以东阳光、富之光电子科技为龙头，涵盖了铝箔加工业、电子材料、磁性材料生产、纺织服装制造业与原辅料加工、利用当地资源的农副产品加工业、特种钢材制造行业，故生产废水主要为：清洗废水、锅炉废水和设备冷却水。其余废水来自员工生活污水，生活污水包括厨房洗涤废水、宿舍冲洗废水以及粪便废水，污染物有BOD5 、COD、 NH3-N、SS和动植物油。

（2）废气：有色金属加工业废气产生主要有熔炼炉含尘废气及燃油产生的废气，主要污染物成分为SO2、NO2、烟尘；压延工序产生的油雾；金属铣面产生的粉尘等。电子产业和涂附磨具产业则以少量有机废气为主，一般为无组织排放；此外部分企业生产过程中还会产生粉尘。

（3）固废：区内企业产生固体废弃物有生产过程中产生的废砂，锅炉和导热油炉燃煤产生的煤渣，废水处理过程中产生的油泥、剩余污泥等工业废物。以及废塑料、废金属、废弃包装材料等一般工业固体废弃物和生活垃圾等。

（4）噪声：在生产过程中设备所产生的噪声多为连续的稳态噪声。因而在厂区，夜间与昼间的环境噪声相差不大。噪声源主要来自各类机泵、压缩机、空压机、风机等运转设备以及放空设施。声级多在85dB（A）以上，有的可高达100-110dB（A）。

### 3.2.2环境保护措施

（1）废水

目前，开发区内污水集中处理设施没有完善。区内废水处理的方案是：东阳光集团自建污水站集中处理其所有子公司全部废水，园区内其余各企业生产废水自行处理达标后排放，生活污水排入乳源县城污水处理厂处理。其他企业的生产废水各自处理达标后，排入南水河。

在原开发区的南面现已建成一座乳源县城镇污水处理厂，主要用于接纳处理乳源县城及开发区中集中居住区及开发区内各企业的生活污水。

乳源县城镇污水处理厂采用A2O氧化沟工艺，设计处理能力为15000m3/d，于2010年5月正式投入使用，目前实际处理规模约为12000m3/d，主要处理乳源县城镇居民生活污水，以及接纳部分开发区内企业生活污水。

（2）废气

产业园内的有色金属加工企业，要求配套高效的除尘设施，部分环节建议采用“旋风除尘+布袋除尘”两级设备除尘，减少烟粉尘的排放。针对产生的有机废气，建议经收集后集中采用活性炭吸附装置处理后达标排放。同时，在车间内配置强制排风设备，保证车间内空气质量达到劳动卫生和环境保护要求，以保证员工身体健康。而园区内产生的无组织排放烟尘、粉尘，应适当地向作业面、地面洒水。

（3）固体废弃物和废液

厂内必须设置固体废弃物和废液的临时储放地点或仓库。储存地点应有防雨、防潮、防晒等安全措施，设有符合要求的标示牌（警示牌）。对于危险固体废弃物应有相应的、符合标准的包装，分类存放；工厂应自设无害化、减量化处理设施对垃圾进行处理后综合利用，或送交有处理资质的单位进行处理；原辅材料包装废物由生产厂家回收再利用；生活垃圾为一般废物，由乳源县环卫部门统一清运和处理、处置；固体废物不外排入环境。

（4）噪声

噪声控制方面可采取选用低噪声设备、设置减震器、隔声罩等措施来降低生产设备的噪声，并通过厂区的合理规划与布局，建设绿化隔离带等保证厂界噪声低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。

（5）环境保护管理和监测

园区内应设置环境保护管理机构，在韶关市环保局和乳源县环保局的指导下承担园区内的各厂环境质量、污染源的监督管理、监测服务，建立总量控制机制，监督环境保护设施竣工验收、日常运行状况等工作，提供园区污染治理和环境功能调整的建议。园区内入驻企业应安排环保负责人管理全厂环境保护工作。

- 3.3省厅审查意见

根据省厅对《关于广东乳源经济开发区环境影响报告书的审查意见》（粤环审[2008]422号），对规划优化调整和实施过程中的意见如下：

（1）应加强对开发区周边及园区内保留的环境敏感点的保护，卫生防护距离内不得规划新建居民点，通过调整园区规划布局、搬迁企业或敏感点，强化环保措施等逐步解决目前居住区与工业区混合问题。

（2）开发区内乳源东阳光实业发展有限公司下属7家企业生产废水和生活污水通过企业自建的污水处理设施处理达标后，经现有3个废水排放口排放至南水河。其余企业排入开发区拟建集中工业污水处理厂处理，达标后排入南水河。

（3）应加快开发区集中工业污水厂、乳源县污水处理厂级污水管网的建设进度。污水处理厂建成后，除乳源东阳光实业发展有限公司所设的3个排污口外，其余排污口应取缔。

（4）锅炉燃煤燃油含硫率应控制在0.8%以下，并配套脱硫措施，脱硫率应大于60%，锅炉废气排放应满足相关要求。

（5）采取吸声、隔声、消声和减振等综合降噪措施，确保各企业厂界和园区边界噪声符合《《工业企业场界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)》的要求。

（6）建立健全开发区内固体废弃物管理制度，按分类收集和综合利用的原则，进一步完善开发区固体废弃物分类收集和处理系统，提高固体废弃物的综合利用率。危废须送有资质的单位处理处置。

（7）制定并执行严格的产业准入制度，主要引入无污染或轻污染的一、二类工业，不得建设漂染、电镀、化工、造纸等水污染物排放量大以及产生一类水污染物的项目。对不符合园区产业规划或环保要求的乳源县民族食品公司（乳源县定点生猪屠宰厂）等企业应尽快实施搬迁。对目前环保措施或环境管理制度方面存在问题的11家企业，应尽快进行环境治理。

（8）制定开发区环境风险事故防范和应急预案，建立健全的事故应急体系，污水处理厂应设置容积不小于4000立方米的事故池及消防水应急缓冲池，废水量大的企业应增设缓冲池。

（9）开发区在后续开发过程需对门岭、宋上村、新屋村等3各居民点约117人进行搬迁安置，妥善落实征地补偿和移民生产安置措施。在园区开发过程中对县级文物保护单位泽桥山古墓葬遗址进行保护。

（10）建立区域环境监测、监控体系，加强对园区企业，尤其是重污染企业的污染监控。

（11）开发区工业废水及生活污水外排总量（包括乳源东阳光实业发展有限公司废水）须控制在20088吨/日内，工业废水COD排放总量须控制在186吨/年内，SO2排放总量须控制在329.5吨/年内。

# 4 开发区现状调查

## 4.1环境质量现状调查

开发区目前已建成及在建38家企业。根据环评技术导则规定，环境质量现状调查应尽量使用现有数据资料。本次园区现状调查过程遵循上述原则，环境质量现状调查以现有数据资料为主。

### 4.1.1地表水环境质量现状调查

开发区纳污水体为南水河，评价河段水环境功能区划为Ⅲ类，水环境现状执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。按《环境影响评价技术导则（地面水环境）》（HJ/T2.3-93）中的有关规定并结合开发区环评报告书中相关内容，地表水环境现状调查范围确定为伦扬恒扬排污口上游500m处至滩头断面，范围总长约5km。在南水河上布设4个水质监测断面，见表4.1-1和图4.1-1。

数据采用深圳市政院检测有限公司于2015年5月27日~ 29日连续监测3天，每天监测1次的数据，各监测断面地表水环境质量现状统计结果见表4.1- 2和表4.1-3。

表4.1-1 现状水质监测断面布设

| 编号 | 位置 | 所属水体 | 水体功能 | 备注 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 伦扬恒扬排污口上游500m处 | 南水河 | Ⅲ | 对照断面 | 地表水常规检测27项 |
| 2 | 锑厂 | 南水河 | Ⅲ | 控制断面 |  |
| 3 | 东阳光厂第一污水排污口 | 南水河 | III | 控制断面 |  |
| 4 | 滩头 | 南水河 | Ⅲ | 对照断面 |  |

③

②

①

④

图4.1-1 地表水监测点位图

表4.1-2  各监测断面的监测数据

| 检测项目 | 测量值 （pH单位为无量纲，水温单位为℃，粪大肠菌群单位为个/L其余项目单位为mg/L） |  |  |  |  |  | III类 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 伦扬恒扬排污口上游500m处 |  |  | 锑厂 |  |  |  |
|  | 05.27 | 05.28 | 05.29 | 05.27 | 05.28 | 05.29 |  |
| 水温 | 23.2 | 22.6 | 22.1 | 24.8 | 23.9 | 24.1 | / |
| pH值 | 6.26 | 6.33 | 6.31 | 6.14 | 6.28 | 6.22 | 6~9 |
| 溶解氧 | 5.76 | 5.66 | 5.52 | 5.72 | 5.42 | 5.57 | 5 |
| 化学需氧量 | 8.76 | 8.71 | 8.52 | 15.7 | 15.2 | 15.5 | 20 |
| 高猛酸钾指数 | 0.33 | 0.96 | 0.31 | 0.42 | 0.85 | 0.46 | 6 |
| BOD5 | 1.32 | 1.28 | 1.38 | 1.24 | 2.35 | 1.34 | 4 |
| SS | 9 | 10 | 12 | 15 | 13 | 13 | 100 |
| 氨氮 | 0.222 | 0.287 | 0.215 | 0.772 | 0.571 | 0.663 | 1 |
| 总磷 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.2 |
| 氟化物 | 0.48 | 0.53 | 0.41 | 0.31 | 0.22 | 0.21 | 1 |
| 石油类 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| 六价铬 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.019 | 0.024 | 0.012 | 0.05 |
| 铜 | 0.006 | 0.008 | 0.007 | 0.396 | 0.264 | 0.392 | 1 |
| 锌 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 1 |
| 汞 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001 |
| 砷 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.05 |
| 氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.2 |
| 镉 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.005 |
| 铅 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.05 |
| 挥发酚 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.005 |
| 硫化物 | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.2 |
| 粪大肠杆菌 | 5000 | 4000 | 3000 | 7200 | 7800 | 8800 | 10000 |
| 氯化物 | 10L | 10L | 10L | 10L | 10L | 10L | 250 |
| 苯 | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.01 |
| 硝基苯 | 0.0002L | 0.0002L | 0.0002L | 0.0002L | 0.0002L | 0.0002L | 0.017 |
| 磷酸盐 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | / |
| LAS | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.2 |

表4.1-3  各监测断面的监测数据

| 检测项目 | 测量值 （pH单位为无量纲，水温单位为℃，粪大肠菌群单位为个/L其余项目单位为mg/L） |  |  |  |  |  | III类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东阳光厂第一污水排污口 |  |  | 滩头 |  |  |  |
|  | 05.27 | 05.28 | 05.29 | 05.27 | 05.28 | 05.29 |  |
| 水温 | 24.0 | 24.2 | 25.1 | 24.3 | 24.2 | 24.7 | / |
| pH值 | 6.68 | 6.22 | 6.45 | 6.23 | 6.28 | 6.18 | 6~9 |
| 溶解氧 | 5.81 | 5.35 | 5.84 | 5.18 | 5.11 | 5.13 | 5 |
| 化学需氧量 | 15.8 | 14.3 | 15.7 | 9.13 | 9.41 | 9.28 | 20 |
| 高猛酸钾指数 | 0.42 | 0.43 | 0.49 | 1.30 | 1.32 | 1.32 | 6 |
| BOD5 | 2.21 | 2.34 | 2.43 | 0.82 | 1.08 | 0.66 | 4 |
| SS | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 8 | 100 |
| 氨氮 | 0.600 | 0.517 | 0.621 | 0.342 | 0.335 | 0.345 | 1 |
| 总磷 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.2 |
| 氟化物 | 0.33 | 0.32 | 0.53 | 0.23 | 0.42 | 0.53 | 1 |
| 石油类 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01L | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| 六价铬 | 0.014 | 0.014 | 0.021 | 0.004L | 0.004L | 0.004 | 0.05 |
| 铜 | 0.561 | 0.451 | 0.528 | 0.321 | 0.544 | 0.352 | 1 |
| 锌 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 1 |
| 汞 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001 |
| 砷 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.05 |
| 氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.2 |
| 镉 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.005 |
| 铅 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.05 |
| 挥发酚 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.005 |
| 硫化物 | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.023 | 0.024 | 0.019 | 0.2 |
| 粪大肠杆菌群 | 7500 | 7200 | 7100 | 13300 | 13500 | 13700 | 10000 |
| 氯化物 | 10L | 10L | 10L | 10L | 10L | 10L | 250 |
| 苯 | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.01 |
| 硝基苯 | 0.0002L | 0.0002L | 0.0002L | 0.0002L | 0.0002L | 0.0002L | 0.017 |
| 磷酸盐 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | / |
| LAS | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.05L | 0.11 | 0.05L | 0.2 |

### 4.1.2河道底泥现状调查

河道底泥采样断面选取地表水监测断面点位进行，监测项目为PH值、镉、铅、砷、铜、铬、锌7项，监测结果见表4.1-4所示。

表4.1-4  各断面底泥监测数据

| 监测时间 | 2015年05月27日 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 点位 | pH | 镉 | 铅 | 砷 | 铜 | 铬 | 锌 |
| 1 | 5.88 | 0.01L | 0.1L | 1.33 | 1.3 | 5L | 0.4L |
| 2 | 6.07 | 0.01L | 0.1L | 0.18 | 1L | 5L | 0.4L |
| 3 | 6.49 | 0.01L | 0.1L | 1.96 | 1.1 | 5L | 0.4L |
| 4 | 6.47 | 0.01L | 0.1L | 0.13 | 1.1 | 5L | 0.4L |
| 监测时间 | 2015年05月28日 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 点位 | pH | 镉 | 铅 | 砷 | 铜 | 铬 | 锌 |
| 1 | 5.73 | 0.01L | 0.1L | 1.31 | 1.3 | 5L | 0.4L |
| 2 | 6.11 | 0.01L | 0.1L | 0.21 | 1L | 5L | 0.4L |
| 3 | 6.22 | 0.01L | 0.1L | 1.93 | 1.3 | 5L | 0.4L |
| 4 | 6.38 | 0.01L | 0.1L | 0.12 | 1.2 | 5L | 0.4L |
| 监测时间 | 2015年05月29日 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 点位 | pH | 镉 | 铅 | 砷 | 铜 | 铬 | 锌 |
| 1 | 5.32 | 0.01L | 0.1L | 0.14 | 1.1 | 5L | 0.4L |
| 2 | 6.41 | 0.01L | 0.1L | 3.22 | 1L | 5L | 0.4L |
| 3 | 5.35 | 0.01L | 0.1L | 0.14 | 1.1 | 5L | 0.4L |
| 4 | 6.46 | 0.01L | 0.1L | 3.16 | 1L | 5L | 0.4L |
| 执行标准 | II | 0.3 | 250 | 30 | 50 | 150 | 200 |

- 4.1.3地下水现状调查

本次地下水环境质量调查委托深圳市政院检测有限公司于2013年5月27日进行，选取开发区的东、南、西、北四个方位的边界及中心位置附近，寻找现有的水井进行采样，共采集5个点位。监测点位信息见表4.1-5和图4.1-2：

表4.1-5  地下水监测点位表

| 序号 | 监测点位 | 序号 | 监测点位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 滩头 | 4# | 园门唐 |
| 2# | 河头 | 5# | 污水处理站 |
| 3# | 上吴屋村 |  |  |

①

②

③

④

⑤

图4.1-2  地下水监测点位图

表4.1-6  地下水监测结果表

| 监测点位 监测项目 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 色度 | 5L | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 嗅和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 浑浊度 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| pH值 | 6.73 | 6.56 | 6.88 | 6.71 | 6.69 |
| 总硬度 | 87 | 98 | 91 | 83 | 76 |
| 硫酸盐 | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L |
| 氯化物 | 10.6 | 11.3 | 12.1 | 10.3 | 18.4 |
| 铜 | 0.0131 | 0.008 | 0.0105 | 0.009 | 0.008 |
| 锌 | 0.07 | 0.05L | 0.05L | 0.08 | 0.07 |
| 挥发性酚类 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L |
| 高锰酸盐指数 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 |
| 氨氮 | 0.038 | 0.036 | 0.055 | 0.061 | 0.073 |
| 汞 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L |
| 砷 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L |
| 铬 | 0.004 | 0.005 | 0.004L | 0.007 | 0.004 |
| 铅 | 0.2L | 0.2L | 0.2L | 0.2L | 0.2L |
| 总大肠菌群 | 30 | 30 | 50 | 40 | 50 |

### 4.1.4大气环境质量现状调查

大气环境质量现状调查根据2015年5月深圳市政院检测有限公司对规划区进行的监测。共布设8个监测采样点见表4.1-7，监测点的具体位置见图4.1-3，各监测项目结果统计表见表4.1-8。

表4.1-7  大气环境现状监测点情况表

| 编号 | 监测点名称 | 方位及距离 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 田龙 | 东北1000 | SO2、NO2、PM10、苯、甲苯、二甲苯、Cl2、非甲烷总烃、TVOC、盐酸雾、铬酸雾、硫酸雾、恶臭 |
| 2# | 县环保局 | 西北2000 |  |
| 3# | 侯公渡镇中学 | / |  |
| 4# | 二九一大队 | 西北— |  |
| 5# | 经济开发区企业附近 | 东南— |  |
| 6# | 经济开发区污水处理厂拟选址 | 东南180 |  |
| 7# | 现有厂旁50m处 | 规划北部发展片区中心处 |  |

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

图4.1-3  大气监测点分布图

表4.1-8  环境空气质量现状监测结果统计一览表

| 监测 点位 | 监测 项目 | 小时值范围 | 日均值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# 田龙 | SO2 | 0.021~0.038 | 0.026~0.035 |
|  | NO2 | 0.015~0.024 | 0.016~0.021 |
|  | PM10 | — | 0.033~0.043 |
|  | 苯 | 0.0015L | 0.0015L |
|  | 甲苯 | 0.0015L | — |
|  | 二甲苯 | 0.0015L | — |
|  | 氯气 | 0.03L | 0.03L |
|  | 非甲烷总烃 | 0.046~0.094 | 0.058~0.085 |
|  | TVOC | — | 0.086~0.138 |
|  | 盐酸雾 | 0.005L | 0.005L |
|  | 铬酸雾 | 0.0006~0.0009 | — |
|  | 硫酸雾 | 0.002L | 0.002L |
|  | 恶臭 | 10L | — |
| 2# 县环保局 | SO2 | 0.006~0.027 | 0.006~0.022 |
|  | NO2 | 0.019~0.026 | 0.02~0.024 |
|  | PM10 | — | 0.059~0.088 |
|  | 苯 | 0.0015L | 0.0015L |
|  | 甲苯 | 0.0015L | — |
|  | 二甲苯 | 0.0015L | — |
|  | 氯气 | 0.03L | 0.03L |
|  | 非甲烷总烃 | 0.014~0.028 | 0.019~0.026 |
|  | TVOC | — | 0.057~0.1 |
|  | 盐酸雾 | 0.005L | 0.005L |
|  | 铬酸雾 | 0.0006~0.0009 | — |
|  | 硫酸雾 | 0.002L | 0.002L |
|  | 恶臭 | 10L | — |
| 3# 侯公渡镇中学 | SO2 | 0.023~0.047 | 0.035~0.04 |
|  | NO2 | 0.022~0.038 | 0.028~0.034 |
|  | PM10 | — | 0.029~0.038 |
|  | 苯 | 0.0015L | 0.0015L |
|  | 甲苯 | 0.0015L | — |
|  | 二甲苯 | 0.0015L | — |
|  | 氯气 | 0.03L | 0.03L |
|  | 非甲烷总烃 | 0.063~0.088 | 0.073~0.082 |
|  | TVOC | — | 0.123~0.133 |
|  | 盐酸雾 | 0.005L | 0.005L |
|  | 铬酸雾 | 0.0005L ~0.0009 | — |
|  | 硫酸雾 | 0.078~0.106 | 0.081~0.093 |
|  | 恶臭 | 10L | — |
| 4# 二九一大队 | SO2 | 0.022~0.039 | 0.026~0.036 |
|  | NO2 | 0.015~0.025 | 0.018~0.021 |
|  | PM10 | — | 0.028~0.053 |
|  | 苯 | 0.0015L | 0.0015L |
|  | 甲苯 | 0.0015L | — |
|  | 二甲苯 | 0.0015L | — |
|  | 氯气 | 0.03L | 0.03L |
|  | 非甲烷总烃 | 0.003~0.035 | 0.007~0.032 |
|  | TVOC | — | 0.047~0.061 |
|  | 盐酸雾 | 0.005L | 0.005L |
|  | 铬酸雾 | 0.0005L~0.0009 | — |
|  | 硫酸雾 | 0.082~0.098 | 0.083~0.096 |
|  | 恶臭 | 10L | — |
| 5# 经济开发区企业附近 | SO2 | 0.035~0.056 | 0.04~0.05 |
|  | NO2 | 0.016~0.029 | 0.018~0.025 |
|  | PM10 | — | 0.048~0.075 |
|  | 苯 | 0.0015L | 0.0015L |
|  | 甲苯 | 0.0015L | — |
|  | 二甲苯 | 0.0015L | — |
|  | 氯气 | 0.03L | 0.03L |
|  | 非甲烷总烃 | 0.101~0.128 | 0.104~0.119 |
|  | TVOC | — | 0.178~0.242 |
|  | 盐酸雾 | 0.005L | 0.005L |
|  | 铬酸雾 | 0.0005~0.0009 | — |
|  | 硫酸雾 | 0.003~0.008 | 0.003~0.007 |
|  | 恶臭 | 10L ~15 | — |
| 6# 经济开发区西片区污水处理厂拟选址 | SO2 | 0.028~0.047 | 0.035~0.042 |
|  | NO2 | 0.024~0.037 | 0.029~0.034 |
|  | PM10 | — | 0.053~0.063 |
|  | 苯 | 0.0015L | 0.0015L |
|  | 甲苯 | 0.0015L | — |
|  | 二甲苯 | 0.0015L | — |
|  | 氯气 | 0.03L | 0.03L |
|  | 非甲烷总烃 | 0.076~0.0115 | 0.083~0.105 |
|  | TVOC | — | 0.126~0.163 |
|  | 盐酸雾 | 0.005L | 0.005L |
|  | 铬酸雾 | 0.0005L~0.0009 | — |
|  | 硫酸雾 | 0.091~0.112 | 0.092~0.096 |
|  | 恶臭 | 10L~12 | — |
| 7# 现有厂旁50m处 | SO2 | 0.022~0.041 | 0.028~0.035 |
|  | NO2 | 0.017~0.03 | 0.023~0.028 |
|  | PM10 | — | 0.038~0.048 |
|  | 苯 | 0.0015L | 0.0015L |
|  | 甲苯 | 0.0015L | — |
|  | 二甲苯 | 0.0015L | — |
|  | 氯气 | 0.03L | 0.03L |
|  | 非甲烷总烃 | 0.073~0.103 | 0.083~0.099 |
|  | TVOC | — | 0.125~0.15 |
|  | 盐酸雾 | 0.005L | 0.005L |
|  | 铬酸雾 | 0.0006~0.0009 | — |
|  | 硫酸雾 | 0.002L | 0.002L |
|  | 恶臭 | 10L | — |

- 4.1.5声环境现状调查

根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）的要求，并结合项目的特征，本次环境噪声监测布点采用网格法（500m×500m），一共设31个监测点，具体位置见图4.1-4所示：

图4.1-3  声环境现状监测布点图

表4.1-9  环境噪声监测结果

| 检测点位 | 测量值 Leq dB（A） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 05月27日 |  | 05月28日 |  |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1# | 58.2 | 48.3 | 58.8 | 48.3 |
| 2# | 58.5 | 48.6 | 58.8 | 47.1 |
| 3# | 58.3 | 48.9 | 58.1 | 48.2 |
| 4# | 57.2 | 47.5 | 58.6 | 48.7 |
| 5# | 58.3 | 47.8 | 58.8 | 48.8 |
| 6# | 58.3 | 47.1 | 57.8 | 47.3 |
| 7# | 57.5 | 48.5 | 57.0 | 48.0 |
| 8# | 58.8 | 47.5 | 58.1 | 47.8 |
| 9# | 58.2 | 48.5 | 57.8 | 48.1 |
| 10# | 56.6 | 47.5 | 57.8 | 47.9 |
| 11# | 58.5 | 48.6 | 58.1 | 49.2 |
| 12# | 55.2 | 47.5 | 54.8 | 47.6 |
| 13# | 53.5 | 46.8 | 54.4 | 45.6 |
| 14# | 53.2 | 45.8 | 55.4 | 46.2 |
| 15# | 56.8 | 48.2 | 57.3 | 49.2 |
| 16# | 58.9 | 46.3 | 58.0 | 47.3 |
| 17# | 57.2 | 46.2 | 56.9 | 46.7 |
| 18# | 55.6 | 48.6 | 55.2 | 47.2 |
| 19# | 57.5 | 46.3 | 56.6 | 46.4 |
| 20# | 54.5 | 47.8 | 55.0 | 48.2 |
| 21# | 56.2 | 48.8 | 55.8 | 46.9 |
| 22# | 58.5 | 47.0 | 56.8 | 46.7 |
| 23# | 53.7 | 46.5 | 52.7 | 45.5 |
| 24# | 56.7 | 46.7 | 56.3 | 47.4 |
| 25# | 56.5 | 49.5 | 57.5 | 47.8 |
| 26# | 58.5 | 48.1 | 55.8 | 46.8 |
| 27# | 56.5 | 48.2 | 55.9 | 46.1 |
| 28# | 54.2 | 47.1 | 51.9 | 48.2 |
| 29# | 53.5 | 46.2 | 54.8 | 46.7 |
| 30# | 57.5 | 47.2 | 56.4 | 46.8 |
| 31# | 57.3 | 48.8 | 55.7 | 47.7 |

- 4.1.6土壤环境现状调查

土壤环境质量现状调查根据2015年5月27日、28日深圳市政院检测有限公司对规划区进行的监测。共布设3个监测采样点见图4.1-4所示，监测结果表见表4.1-10所示。

①

②

③

图4.1-4  土壤环境监测采样点位布置图

表4.1-10  土壤环境监测结果表

| 检测项目 | 测量值（pH单位为无量纲，其余项目单位为mg/kg） |  |  | 检测项目 | 测量值（pH单位为无量纲，其余项目单位为mg/kg） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1#经济开发区北部建筑用地 | 2#经济开发区南部林地 | 3#原化工基地东阳光电化厂内 |  | 1#经济开发区北部建筑用地 | 2#经济开发区南部林地 | 3#原化工基地东阳光电化厂内 |
| pH值 | 6.51 | 6.52 | 8.23 | pH值 | 6.56 | 6.61 | 8.11 |
| 镉 | 0.09 | 0.13 | 0.15 | 镉 | 0.08 | 0.14 | 0.18 |
| 铅 | 6 | 29 | 28 | 铅 | 5 | 31 | 27 |
| 砷 | 8.10 | 5.22 | 6.83 | 砷 | 6.34 | 6.92 | 7.41 |
| 铜 | 12 | 14 | 18 | 铜 | 11 | 12 | 17 |
| 铬 | 65 | 27 | 42 | 铬 | 68 | 22 | 39 |
| 锌 | 68 | 60 | 146 | 锌 | 65 | 59 | 151 |

## 4.2污水工程现状

目前开发区内的污水管网并不完善，为雨污合流制。开发区规划污水管网为雨污分流制，东阳光企业产生的污水输送至东阳光自建的3个污水处理站进行处理，达标处理后的污水通过污水管排入南水河。

原富源工业园内企业产生的污水输送至规划建设的园区污水处理站处理，达标处理后的污水通过污水管排入南水河。污水管网规划图如图4.2-1所示。

图4.2-1  乳源经济开发区污水管网图

- 4.3雨水工程现状

目前开发区内的雨水管网并不完善，为雨污合流制。开发区规划雨水管网为雨污分流制，雨水通过DN500—DN800的管网就近排入南水河。雨水工程规划图见图4.3-1所示。

图4.3-1  开发区雨水管网规划图

## 4.4 开发区环境保护现状

### 4.4.1进驻企业环保审批及环保验收情况

根据调查，截至2016年8月，广东乳源经济开发区的入园企业共有38家，已建成的有34家，在建4家。已获得环保局批复企业38家，其中建成34家，在建设4家。园区规划用地范围内共有32家企业通过环保骏工验收正式投产，还有2家正在试运行。各企业环保审批及环保验收情况见表4.4-1。

表4.4-1  开发区企业环保审批及环保验收情况表

| 序号 | 已入住企业名称 | 建设状态 | 产业类别 | 环评审批 | 竣工环保 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 富之光电子科技（韶关）有限公司 | 已建成 | 电子元件及组件制造 | 2004年6月8日获得环评批复 | 乳环建[2005]35号 |
| 2 | 恒扬（韶关）工业有限公司 | 已建成 | 金属表面处理及热处理加工 | 2006年5月25日获得环评批复 | 乳环函[2006]11号 |
| 3 | 伦扬高科（韶关）有限公司 | 已建成 | 金属表面处理及热处理加工 | 2006年6月5日获得环评批复 | 乳环函[2007]14号 |
| 4 | 日本电产三协电子（韶关）有限公司 | 已建成 | 微电机及其他电机制造 | 2003年7月1日获得环评批复 | 已通过验收 |
| 5 | 乳源东阳光磁性材料有限公司 | 已建成 | 电子元件及组件制造 | 韶环函[2005]56号 | 韶环函[2005]238号 |
| 6 | 乳源东阳光精箔有限公司 | 已建成 | 铝压延加工 | 粤环函[2004]1067号 韶环函[2006]185号 韶环函[2008]147号 | 粤环函[2006]1762号 韶环函[2007]335号 韶环函[2012]116号 |
| 7 | 乳源冠丽制衣有限公司 | 已建成 | 机织服装制造 | 2005年9月2日获得环评审批 | 已通过验收 |
| 8 | 乳源阳之光铝制品有限公司 | 已建成 | 铝制品 | 韶环函[2006]237号 | 韶环函[2007]336号 |
| 9 | 乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司 | 已建成 | 金属表面处理及热处理加工 | 粤环函[2006]1552号 韶环函[2006]120号 粤环函[2006]1614号 韶环函[2008]48号 粤环函[2013]171号 | 粤环函[2007]196号 韶环函[2008]202号 粤环函[2007]196号 韶环函[2013]244号 |
| 10 | 乳源瑶族自治县锴盛模具材料有限公司 | 已建成 | 钢铁铸件制造 | 乳环函[2010]27号 | 乳环函[2010]28号 |
| 11 | 乳源瑶族自治县南珠人造金刚石有限公司 | 已建成 | 非金属矿物制品业 | 乳环函[2010]08号 | 乳环函[2011]10号 |
| 12 | 乳源瑶族自治县新永利泡沫制品有限公司 | 已建成 | 泡沫塑料制造 | 乳环函[2011]50号 | 乳环审[2013]43号 |
| 13 | 乳源东阳光亲水箔有限公司 | 已建成 | 金属表面处理及热处理加工 | 韶环函[2006]236号 乳环函[2010]37号 乳环函[2011]24号 | 韶环函[2007]334号 乳环函[2011]12号 乳环函[2012]1号 |
| 14 | 韶关东阳光电容器有限公司 | 已建成 | 电子元件及组件制造 | 韶环函[2005]57号 | 韶环函[2005]161号 |
| 15 | 韶关韩东明压花模具有限公司 | 已建成 | 模具制造 | 乳环函[2010]02号 | 乳环函[2011]30号 |
| 16 | 韶关好特利电子有限公司 | 已建成 | 其他仪器仪表制造业 | 韶环函[2011]184号 | 已通过验收 |
| 17 | 韶关宏冠管桩有限公司 | 已建成 | 水泥制品制造 | 乳环函[2010]25号 | 排污许可证：4402322013000011 |
| 18 | 韶关赛普超硬材料科技有限公司 | 已建成 | 其他非金属矿物制品制造 | 乳环函[2008]34号 | 乳环函[2012]20号 |
| 19 | 韶关市超越研磨材料有限公司 | 已建成 | 其他未列明的制造业 | 2007年2月6日获得环评批复 | 已通过验收 |
| 20 | 韶关市大明研磨材料有限公司 | 已建成 | 其他未列明的制造业 | 乳环函[2011]15号 | 乳环函[2013]81号 |
| 21 | 韶关市晟发有色金属有限公司 | 已建成 | 铅锌冶炼 | 已通过环评批复 | 已通过验收 |
| 22 | 信德磁铁厂 | 已建成 | 其他未列明的金属制品制造 | 已通过环评批复 | 已通过验收 |
| 23 | 广东乳源益丰盛铸造有限公司 | 已建成 | 黑色金属铸造 | 2004年通过环评批复 | 已通过验收 |
| 24 | 乳源东阳光机械有限公司 | 已建成 | 机械加工 | 韶环函[2005]87号 | 韶环函[2005]162号 |
| 25 | 乳源东阳光水力发电有限公司 | 已建成 | 水力发电 | 韶环审 [2010]156号 | 已通过验收 |
| 26 | 乳源瑶族自治县安顺达管道天然气有限公司 | 已建成 | 城市天然气供应 | 2007年7月13日通过环评批复 | 已通过验收 |
| 27 | 乳源瑶族自治县嘉能纸制包装箱有限公司 | 已建成 | 纸和纸板容器的制造 | 乳环函[2010]06号 | 乳环审[2015]59号 |
| 28 | 乳源瑶族自治县联兴耐磨材料铸造有限公司 | 已建成 | 耐磨合金铸造 | 2002年4月26日通过环评审批 | 已通过验收 |
| 29 | 乳源瑶族自治县鑫中胜汽车零部件有限公司 | 已建成 | 黑色金属铸造 | 乳环审[2015]24号 | 乳环审[2016]41号 |
| 30 | 韶关大唐研磨材料有限公司 | 已建成 | 手工具制造 | 乳环函[2011]31号 | 乳环审[2013]78号 |
| 31 | 韶关东阳光包装印刷有限公司 | 已建成 | 彩盒包装印刷业 | 乳环函[2010]38号 | 乳环[2011]13号 |
| 32 | 韶关市冠群实业有限公司 | 已建成 | 金属铸件 | 已通过环评批复 | 已通过验收 |
| 33 | 乳源东阳光药业有限公司 | 已建成 | 医药制造业 | 粤环函[2011]73号 | 无 |
| 34 | 乳源东阳光医疗器械有限公司 | 已建成 | 医疗器械 | 粤环函[2012]308号 | 无 |
| 35 | 韶关威鸣研磨材料有限公司 | 在建 | 其他非金属矿物制品制造 | 乳环审[2014]17号 | —— |
| 36 | 韶关新四海高新技术材料有限公司 | 在建 | 玻璃纤维及制品制造 | 乳环审[2015]31号 | —— |
| 37 | 深圳高立高空作业设备有限公司乳源分公司 | 在建 | 电梯、自动扶梯及升降机制造 | 乳环审[2016]59号 | —— |
| 38 | 韶关绿之源包装食品有限公司 | 在建 | 茶饮料及其他饮料制造 | 乳环函[2013]57号 | —— |

注：部分企业因为年代久远及乳源县审批部门调整等历史原因造成环评和验收批复遗失

- 4.4.2进驻企业环保设施情况

已建成的有38家企业中，有15家金属加工类企业，5家电子企业，6家涂附磨具产业，2家医药类企业，1家茶饮料企业，还有部分其他类型的企业。

目前区内废水处理的方案是：东阳光集团自建污水站集中处理其所有子公司全部废水，园区内其余各企业生产废水自行处理达标后排放，生活污水排入乳源县城污水处理厂处理，具体如下：

东阳光化成箔厂生产废水排入1＃工业废水处理站处理达标后经1＃排污口排入南水河，1＃工业废水处理站设计处理规模24000t/d（1000m³/h），目前实际处理量：8400t/d（350m³/h），排放标准执行《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表二限值（化学需氧量执行表3特别排放限值）中严的指标。

东阳光磁性厂、东阳光精箔厂、东阳光电容器厂、东阳光亲水箔厂、阳之光铝箔厂、龙湾机械各企业生产废水排入2＃工业废水处理站处理达标后经2＃排污口排入南水河，2#废水处理站设计处理规模：3000t/d，目前实际处理量：1500t/d。

东阳光集团所有的生活污水排入生活区生活污水处理站处理达标后经3＃排污口排入南水河，生活污水处理站设计处理规模：960t/d、目前实际处理量：480t/d。

- 4.4.3 污染物排放总量情况

园区内企业的污染物排放总量情况详见表4.4-3。

表4.4-2  开发区企业环保设施情况表

| 序号 | 企业名称 | 污水处理设施 |  | 废气处理设施 |  |  | 固体废物 |  |  |  | 应急预案 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 一般固体废物 | 危险废物 |  |  |  |  |
|  |  | 污水排放去向 | 预处理 | 在线监测系统 | 污染排放源 | 处理工艺 |  | 危废种类 | 危废产量 （吨/日） | 危废暂存量 （吨） | 是否有应急预案 | 是否已备案 |
| 1 | 乳源东阳光精箔有限公司 | 2#废水站 | 单独处理 | 无 | 油雾、烟尘、粉尘 | 活性炭吸附+ 布袋式除尘器 | 交环卫部门处理 | HW12 |  |  | 是 | 是 |
| 2 | 乳源东阳光亲水箔有限公司 | 2#废水站 | 单独处理 | 无 | 有机废气 | 活性炭吸附 | 交环卫部门处理 | HW12 |  |  | 是 | 是 |
| 3 | 乳源东阳光化成箔有限公司 | 1#废水站 | 单独处理 | 无 | 锅炉尾气 酸雾、粉尘 | 氢氧化钠溶液吸收+活性炭吸附 | 交环卫部门处理 | HW12 |  |  | 是 | 是 |
| 4 | 乳源阳之光铝制品有限公司 | 2#废水站 | 单独处理 | 无 | 锅炉尾气 油雾 | 布袋除尘+油雾收集净化装置 | 交环卫部门处理 | HW49 |  |  | 是 | 是 |
| 5 | 日本电产三协电子（韶关）有限公司 | 南水河 | 化粪池处理 | 无 | 水蒸气 | 电烘干 | 交环卫部门处理 | HW49 |  |  | 是 | 是 |
| 6 | 乳源冠丽制衣有限公司 | 南水河 | 三级沉淀池 | 无 | 锅炉尾气 油烟废气 | 水膜除尘+石灰乳湿法处理+静电除烟 | 交环卫部门处理 | —— |  |  | 是 | 是 |
| 7 | 富之光电子科技（韶关）有限公司 | 南水河 | 自建污水处理设施 | 无 | 食堂油烟 | 静电除烟 | 交环卫部门处理 | —— |  |  | 是 | 是 |
| 8 | 恒扬（韶关）工业有限公司 | 南水河 | 自建污水处理设施 | 无 | 锅炉尾气 | 喷淋处理 | 交环卫部门处理 | HW49 |  |  | 是 | 是 |
| 9 | 伦扬高科（韶关）有限公司 | 南水河 | 自建污水处理设施 | 无 | 酸雾、食堂油烟 | 碱液三级喷淋+静电除烟 | 交环卫部门处理 | HW34 HW49 |  |  | 是 | 是 |
| 10 | 韶关市晟发有色金属有限公司 | 南水河 | 自建污水处理设施 | 无 | 硫酸雾、锅炉废气 | 碱液喷淋吸收塔+水膜除尘+石灰乳湿法处理 | 交环卫部门处理 | HW34 HW49 |  |  | 是 | 是 |
| 11 | 韶关市信德磁铁工业有限公司 | 南水河 | 三级化粪池 | 无 | 粉尘 | 布袋除尘过滤 | 交环卫部门处理 | —— |  |  | 是 | 是 |
| 12 | 韶关市大明研磨材料有限公司 | 南水河 | 三级化粪池 | 无 | 锅炉废气、食堂油烟 | 冲击水浴除尘+麻石水膜除尘+静电除烟 | 交环卫部门处理 | HW49 |  |  | 是 | 是 |
| 13 | 韶关市超越研磨材料有限公司 | 南水河 | 三级化粪池 | 无 | 烟尘、食堂油烟 | 布袋除尘+静电除烟 | 交环卫部门处理 | HW49 |  |  | 是 | 是 |
| 14 | 韶关宏冠管桩有限公司 | 南水河 | 三级化粪池 | 无 | 烟尘、食堂油烟 | 布袋除尘+静电除烟 | 交环卫部门处理 | HW49 |  |  | 是 | 是 |
| 15 | 乳源东阳光磁性材料有限公司 | 2#废水站 | 单独处理 | 无 | 锅炉废气、粉尘 | 布袋除尘 | 交环卫部门处理 | HW08 HW29 HW42 HW46 | 1.28t 0.42t 1.18t 1.36t |  | 是 | 是 |
| 16 | 韶关东阳光电容器有限公司 | 3#废水站 | —— | 无 | —— | —— | 交环卫部门处理 | —— |  |  | 是 | 是 |
| 17 | 韶关赛普超硬材料科技有限公司 | 南水河 | 自建污水处理设施 | 无 | 酸雾 | 碱液喷淋 | 交环卫部门处理 | HW49 |  |  | 是 | 是 |
| 18 | 乳源南珠人造金刚石有限公司 | 南水河 | 自建污水处理设施 | 无 | 酸雾 | 碱液喷淋 | 交环卫部门处理 | HW49 |  |  | 是 | 是 |
| 19 | 韶关韩东明压花模具有限公司 | 南水河 | 三级化粪池 | 无 | —— | —— | 交环卫部门处理 | —— |  |  | 是 | 是 |
| 20 | 乳源锴盛模具材料有限公司 | 南水河 | 三级化粪池 | 无 | 粉尘、食堂油烟 | 冷却+布袋除尘+静电除烟 | 交环卫部门处理 | HW49 |  |  | 是 | 是 |
| 21 | 韶关好特利电子有限公司 | 南水河 | 自建污水处理设施 | 无 | —— | —— | 交环卫部门处理 | —— |  |  | 是 | 是 |
| 22 | 乳源新永利泡沫制品有限公司 | 南水河 | 三级化粪池 | 无 | 锅炉废气、粉尘 | 布袋除尘 | 交环卫部门处理 | —— |  |  | 是 | 是 |
| 23 | 广东乳源益丰盛铸造有限公司 | 南水河 | 三级化粪池 | 无 | —— | —— | 交环卫部门处理 | —— |  |  | 是 | 是 |
| 24 | 乳源东阳光机械有限公司 | 3#废水站 | —— | 无 | —— | —— | 交环卫部门处理 | HW49 |  |  | 是 | 是 |
| 25 | 乳源东阳光水力发电有限公司 | 3#废水站 | —— | 无 | —— | —— | 交环卫部门处理 | —— |  |  | 是 | 是 |
| 26 | 乳源安顺达管道天然气有限公司 | 乳源县污水处理厂 | —— | 无 | 食堂油烟 | 静电除烟 | 交环卫部门处理 | —— |  |  | 是 | 是 |
| 27 | 乳源嘉能纸制包装箱有限公司 | 乳源县污水处理厂 | —— | 无 | 食堂油烟 | 静电除烟 | 交环卫部门处理 | —— |  |  | 是 | 是 |
| 28 | 乳源联兴耐磨材料铸造有限公司 | 乳源县污水处理厂 | —— | 无 | 烟尘、食堂油烟 | 布袋除尘+静电除烟 | 交环卫部门处理 | —— |  |  | 是 | 是 |
| 29 | 乳源鑫中胜汽车零部件有限公司 | 乳源县污水处理厂 | —— | 无 | 食堂油烟 | 静电除烟 | 交环卫部门处理 | —— |  |  | 是 | 是 |
| 30 | 韶关大唐研磨材料有限公司 | 乳源县污水处理厂 | —— | 无 | 食堂油烟 | 静电除烟 | 交环卫部门处理 | —— |  |  | 是 | 是 |
| 31 | 韶关东阳光包装印刷有限公司 | 3#废水站 | —— | 无 | —— | —— | 交环卫部门处理 | —— |  |  | 是 | 是 |
| 32 | 韶关市冠群实业有限公司 | 乳源县污水处理厂 | —— | 无 | 食堂油烟 | 静电除烟 | 交环卫部门处理 | —— |  |  | 是 | 是 |
| 33 | 乳源东阳光药业有限公司 | 2#废水站 | —— | 无 | —— | —— | 交环卫部门处理 | —— |  |  | 是 | 是 |
| 34 | 乳源东阳光医疗器械有限公司 | 2#废水站 | —— | 无 | —— | —— | 交环卫部门处理 | —— |  |  | 是 | 是 |
| 35 | 韶关威鸣研磨材料有限公司 | 乳源县污水处理厂 | —— | 无 | 食堂油烟 | 静电除烟 | 交环卫部门处理 | —— |  |  | 是 | 是 |
| 36 | 韶关新四海高新技术材料有限公司 | 乳源县污水处理厂 | —— | 无 | 食堂油烟 | 静电除烟 | 交环卫部门处理 | —— |  |  | 是 | 是 |
| 37 | 深圳高立高空作业设备有限公司乳源分公司 | 南水河 | 自建污水处理设施 | 无 | 食堂油烟 | 静电除烟 | 交环卫部门处理 | —— |  |  | 是 | 是 |
| 38 | 韶关绿之源包装食品有限公司 | 南水河 | 自建污水处理设施 | 无 | 食堂油烟 | 静电除烟 | 交环卫部门处理 | —— |  |  | 是 | 是 |

表4.4-3 污染物排放总量情况表

| 序号 | 名 称 | 水污染物 |  |  |  |  |  | 大气污染物 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放总量（m3/a） |  | CODCr排放总量（t/a） |  | NH3-N排放总量（t/a） |  | SO2排放总量 （t/a） |  | NOx排放总量 （t/a） |  |  |
|  |  | 允许排放 | 实际排放 | 允许排放 | 实际排放 | 允许排放 | 实际排放 | 允许排放 | 实际排放 | 允许排放 | 实际排放 |  |
| 1 | 广东乳源经济开发区 | 7332120 | 6266235 | 186 | 255.102 | —— | 19.919 | 329.5 | 157.02 | —— | 167.02 |  |
| 2 | 东阳光污水处理厂 |  | 6261260 |  | 211.662 |  | 13.629 |  |  |  |  |  |
| 3 | 总计 |  | 6266235 | 186 | 255.102 | —— | 19.919 | 329.5 | 157.02 | —— | 167.02 |  |
| 4 | 富之光电子科技（韶关）有限公司 |  | 30000 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 数据来自竣工验收报告 |
| 5 | 恒扬（韶关）工业有限公司 |  | 45683 | 5.1 | 6.5 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 数据来自竣工验收报告 |
| 6 | 伦扬高科（韶关）有限公司 |  | 180000 | 5 | 24.8 | 1.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 数据来自竣工验收报告 |
| 7 | 日本电产三协电子（韶关）有限公司 |  | 3055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 数据来自竣工验收报告 |
| 8 | 乳源东阳光磁性材料有限公司 | 499240 | 499240 | 19.23 | 19.23 | 2.5 | 2.5 | 0.47 | 0.47 | 3.695 | 3.695 | 数据来自竣工验收报告 |
| 9 | 乳源东阳光精箔有限公司 | 235890 | 235890 | 19.606 | 19.606 | 1.0175 | 1.0175 | 2.61 | 2.61 | 18.21 | 18.21 | 数据来自竣工验收报告 |
| 10 | 乳源冠丽制衣有限公司 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 数据来自竣工验收报告 |
| 11 | 乳源阳之光铝制品有限公司 | 3375 | 3375 | 0.19 | 0.19 | 0.03 | 0.03 | 11.4 | 11.4 | 10 | 10 | 数据来自竣工验收报告 |
| 12 | 乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司 | 4750000 | 4750000 | 143.41 | 143.41 | 7.15 | 7.15 | 200 | 95.14 | 105.77 | 105.77 | 数据来自竣工验收报告 |
| 13 | 乳源瑶族自治县锴盛模具材料有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 数据来自竣工验收报告 |
| 14 | 乳源瑶族自治县南珠人造金刚石有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 数据来自竣工验收报告 |
| 15 | 乳源瑶族自治县新永利泡沫制品有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.9 | 0.5 | 0.4 | 数据来自竣工验收报告 |
| 16 | 乳源东阳光亲水箔有限公司 | 280000 | 280000 | 14.9 | 14.9 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 数据来自竣工验收报告 |
| 17 | 韶关东阳光电容器有限公司 | 35000 | 35000 | 2.79 | 2.79 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  | 数据来自竣工验收报告 |
| 18 | 韶关韩东明压花模具有限公司 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 数据来自竣工验收报告 |
| 19 | 韶关好特利电子有限公司 |  | 32500 | 7.8 | 7.75 | 0.4 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 数据来自竣工验收报告 |
| 20 | 韶关宏冠管桩有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 36.5 | 4.5 | 19.44 | 数据来自竣工验收报告 |
| 21 | 韶关赛普超硬材料科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数据来自竣工验收报告 |
| 22 | 韶关市超越研磨材料有限公司 |  |  |  |  |  |  | 4.5 |  | 3.5 |  | 数据来自竣工验收报告 |
| 23 | 韶关市大明研磨材料有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 4 |  | 数据来自竣工验收报告 |
| 24 | 韶关市晟发有色金属有限公司 |  | 16840 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 35 |  | 2.5 |  | 数据来自竣工验收报告 |
| 25 | 信德磁铁厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 数据来自竣工验收报告 |
| 26 | 广东乳源益丰盛铸造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 数据来自竣工验收报告 |
| 27 | 乳源东阳光机械有限公司 | 35550 | 35550 | 0.912 | 0.912 | 0.219 | 0.219 |  |  |  |  | 数据来自竣工验收报告 |
| 28 | 乳源东阳光水力发电有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 数据来自竣工验收报告 |
| 29 | 乳源瑶族自治县安顺达管道天然气有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 数据来自竣工验收报告 |
| 30 | 乳源瑶族自治县嘉能纸制包装箱有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 数据来自竣工验收报告 |
| 31 | 乳源瑶族自治县联兴耐磨材料铸造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 数据来自竣工验收报告 |
| 32 | 乳源瑶族自治县鑫中胜汽车零部件有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 数据来自竣工验收报告 |
| 33 | 韶关大唐研磨材料有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 数据来自竣工验收报告 |
| 34 | 韶关东阳光包装印刷有限公司 | 56580 | 56580 | 5.764 | 5.764 | 0.382 | 0.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 数据来自竣工验收报告 |
| 35 | 韶关市冠群实业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在建 |
| 36 | 乳源东阳光药业有限公司 | 52000 | 52000 | 4.1 | 4.1 | 0.41 | 0.41 |  |  |  |  | 在建 |
| 37 | 乳源东阳光医疗器械有限公司 | 317000 | 317000 | 0.95 | 0.95 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | 在建 |
| 38 | 韶关威鸣研磨材料有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在建 |

# 5 存在问题以及建议

- 5.1评价结论

- 5.1.1环境质量现状调查评价结论

（1）地表水水质现状

由监测结果可以看出，伦扬恒扬排污口上游500m处、锑厂、东阳光厂第一污水排污口和滩头断面四个点位2015年各项监测指标均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准。

（2）地下水水质现状

由监测结果可以看出，三个监测点位的地下水水质指标均符合地下水Ⅲ类标准。

（3）环境空气质量现状

根据《关于划分环境空气质量功能区及执行标准的通知》（韶府发[1996]118号）的规定，开发区所在地环境空气质量功能区为二类区，环境空气质量参照执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；项目产生的大气污染物主要有二氧化硫、氮氧化物、烟尘以及工艺废气中的氯气、氯化氢、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯及硫酸雾。

根据收集的监测结果，评价区内7个监测点的监测数据均满足标准要求，故开发区环境空气现状符合环境功能区划要求，区域环境空气质量良好。

（4）声环境现状

区内各功能区声环境标准采用《声环境质量标准》（GB3096-2008），执行其相应类别的标准：区内工业集中区执行 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，昼间为65分贝，夜间为55分贝；

声环境质量现状监测表明，开发区声环境现状监测值昼夜间均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准限值要求。开发区声环境质量现状良好。

（5）河流底泥环境质量现状

附近河流底质采用国家颁布的《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)中的II类标准。

园区所在区域南水河河段的底质所含污染物浓度均在标准值以下，说明底质环境质量现状良好。

- 5.1.2环保基础设施调查评价结论

1、管网

目前开发区内的污水、雨水管网并不完善，为雨污合流制。其中东阳光集团各企业的污水由管网收集后输送至东阳光自建的三个污水处理站进行处理，其余企业的污水经过自行处理达标后排入南水河。

2、污水厂

东阳光各公司共设置3套污水处理系统，3处排污口，处理东阳光所有废水。其中，东阳光化成箔厂生产废水排入1＃工业废水处理站处理达标后经1＃排污口排入南水河，1＃工业废水处理站设计处理规模24000t/d（1000m³/h），目前实际处理量：8400t/d（350m³/h），排放标准执行《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表二限值（化学需氧量执行表3特别排放限值）中严的指标。

东阳光磁性厂、东阳光精箔厂、东阳光电容器厂、东阳光亲水箔厂、阳之光铝箔厂、龙湾机械各企业生产废水排入2＃工业废水处理站处理达标后经2＃排污口排入南水河，2#废水处理站设计处理规模：3000t/d，目前实际处理量：1500t/d，排放标准：《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准。

东阳光集团所有的生活污水排入生活区生活污水处理站处理达标后经3＃排污口排入南水河，生活污水处理站设计处理规模：960t/d、目前实际处理量：480t/d。

开发区的南面现已建成一座乳源县城镇污水处理厂，主要用于接纳处理乳源县城及开发区中集中居住区及开发区内各企业的生活污水。

乳源县城镇污水处理厂采用A2O氧化沟工艺，设计处理能力为15000m3/d，于2010年5月正式投入使用，目前实际处理规模约为12000m3/d，主要处理乳源县城镇居民生活污水，以及接纳部分开发区内企业生活污水。

- 5.1.3企业环保设施评价结论

截止至2016年8月，33家已建成企业全部通过环境保护竣工“三同时”验收，另外有1家企业处于试生产状态。开发区风险防控总体良好，企业均有应急预案且已备案。

东阳光集团企业排放的污水经过预处理达到接纳标准后经过污水管道排入东阳光自建的三个污水处理站，经污水站进一步处理后达标排入南水河。其余企业的生产废水经过各自企业的处理达标后排入南水河，生活污水则通过管道排至乳源县城镇污水处理厂。

已建成的34家企业均配置了废气处理装置，废气经处理后，通过烟筒达标排放。

各企业采取减震、隔声、消声、合理厂区布局、厂区绿化等有效措施有效地降低生产过程中的噪声对周围环境的影响。

一般固体废物在各自厂区内收集后，经环卫部门统一进行装运、处理，企业产生的固体危险废物严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的相关标准，并委托了有资质的单位对其进行安全处理处置，有效地降低对周围环境的影响。

- 5.1.4开发区环保管理评价结论

1、广东乳源经济开发区以电子、有色金属加工业、纺织服装制造、涂附磨具产业、生物制药为主导产业。已引进的38家企业中，除韶关宏冠管桩有限公司为水泥制品制造行业、乳源瑶族自治县安顺达管道天然气有限公司为天然气供应企业、韶关绿之源包装食品有限公司为茶饮料制造企业外，其余均为电子、有色金属加工业、纺织服装制造、涂附磨具产业、生物制药行业，严格执行了环境准入制度。现有产业结构合理，主导产业明显，以电子、有色金属加工企业为主，有利于发挥园区产业聚集的优势。

2、开发区环境风险事故防范和应急预案较完善。东阳光集团自建的污水处理厂设置了足够容积的事故应急池，并定期对排污管网进行检查。开发区已编制园区应急预案，具有有效的事故风险防范和应急措施，能有效防范污染事故发生，并避免因发生事故对周围环境造成污染，确保环境安全。

3、管委会有专门的监督小组，定期对开发区进行检查，有效地监督企业的生产排污，如发生突发环境污染事件，开发区能及时的做出应急处理。

4、除COD以外，开发区污染物排放总量控制情况良好，污染总量控制指标均低于允许排放总量。

- 5.2存在问题

1、园区环保设施建设滞后。广东乳源经济开发区是2008年10月通过原广东省环境保护局审查，在2008年环评审查文件中要求开发区要配套建设污水集中处理厂。本次园区调查发现，开发区现有企业产生废水中东阳光集团内企业废水排放量占经济开发区现有所有企业废水量的93%以上。东阳光集团内的废水均通过1#、2#和3#废水处理站集中处理。经济开发区东阳光集团外的现有企业废水量仅占总量的约7%，共计不超过2000m³/d。但是目前均未各自处理后达标排放，未进行集中处理。

2、开发区内功能区布局不合理。2008年开发区的规划中，企业、居民点、学校都在园区内。随着园区建设和居民点的建设，已经造成了开发区内布局不合理。

3、未按要求对开发区内的对门岭、宋上村、新屋村3个居民点进行搬迁安置。

4、本次园区调查发现东阳光集团2#废水处理站处理工艺不合理，3#生活污水处理站年久缺乏有效管理和定期检修。

5、经济开发区的COD排放总量为255.102吨/a，已超出环评批复的186吨/a。

- 5.3建议

1、通过开发区区位调整的机会，建议在经济开发区内建设一座2500m³/d的工业废水集中处理厂，把现有企业未进行集中处理的，以及今后入驻的非东阳光集团内的企业产生的废水进行集中处理，同时完善经济开发区内的污水管网建设。

2、建议开发区在今后入驻企业的选择上要实行卫生防护距离和大气防护距离管理，即要求靠近开发区红线外居民点的开发项目（即入驻企业），必须事先进行卫生防护距离和大气防护距离核算，并满足相应的要求，避免对开发区红线外居民区的影响。

3、由于开发区区位进行调整，调整后的开发区内仅有对门岭。而调查发现目前对门岭只有3户人家，且均未在对门岭居住，只是保留了这些房屋，故建议对此3户人家实施搬迁安置。

4、对于东阳光2#废水处理站，经过开发区调整后还要承担东阳光药业的废水，按照现有的处理工艺是无法处理制药废水的。因此建议东阳光集团对2#废水处理站进行工艺改进，并对3#生活污水处理站进行定期维护和检修，确保废水处理站稳定运行并达标排放。

5、由于开发区区位调整，原红线外的企业被划入开发区红线范围内，所以导致开发区总体COD排放量超标。建议开发区重新申请COD排放总量，以适应开发区区位的调整。

表5.3-1 园区调查汇总表

| 基本情况 | 园区名称 | 广东乳源经济开发区 |  | 园区级别 | 省级 | 准入行业 | 电子、有色金属加工业、纺织服装制造、涂附磨具产业、生物制药行业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 园区总体规划 | 批准单位 | 广东省人民政府 |  |  | 规划面积(公顷) | 423.43 | 已开发面积(公顷) | 约350 |
|  |  | 入园企业（家） | 38 | 已建企业（家） | 34 | 在建企业（家） | 4 | 筹建企业（家） | 0 |
|  | 周边环境状况 | 地表水水质现状 |  | 一般 | 地下水水质现状 |  | 良好 | 环境空气质量现状 | 良好 |
|  |  | 声环境现状 |  | 良好 | 土壤环境质量现状 |  | 良好 | 河流底泥环境质量现状 | 良好 |
|  | 环保管理措施 | 入园企业通过环评（家） | 38 | 已建企业通过环评（家） | 34 | 在建企业通过环评（家） | 4 | 筹建企业通过环评（家） | 0 |
|  |  | 已建企业竣工验收（家） | 33 | 已申请临时排污许可证 | 1 | 已建企业应急预案（家） | 34 | 发开区应急预案 | 已编制 |
|  | 环保处理设施 | 污水管网 | 未完善 | 污水厂验收情况 | 已验收 | 污水厂排放情况 | 达标排放 | 开发区总量排放情况 | COD排放量超标 |
|  | 主要问题 |  |  |  |  | 整治对策 |  |  |  |
| 1 | 园区环保设施建设滞后，污水管网不完善，缺少污水集中处理设施。 |  |  |  |  | 通过开发区区位调整的机会，建议在经济开发区内建设一座2500m³/d的工业废水集中处理厂，把现有企业未进行集中处理的，以及今后入驻的非东阳光集团内的企业产生的废水进行集中处理，同时完善经济开发区内的污水管网建设。 |  |  |  |
| 2 | 开发区内功能区布局不合理，企业、居民点、学校都在园区内。 |  |  |  |  | 由于开发区区位进行调整，建议开发区在今后入驻企业的选择上要实行卫生防护距离和大气防护距离管理，即要求靠近开发区红线外居民点的开发项目（即入驻企业），必须事先进行卫生防护距离和大气防护距离核算，并满足相应的要求，避免对开发区红线外居民区的影响。 |  |  |  |
| 3 | 未按要求对开发区内的对门岭、宋上村、新屋村3个居民点进行搬迁安置。 |  |  |  |  | 由于开发区区位进行调整，调整后的开发区内仅有对门岭。而调查发现目前对门岭只有3户人家，且均未在对门岭居住，只是保留了这些房屋。建议对这3户人家进行搬迁安置。 |  |  |  |
| 4 | 东阳光集团2#废水处理站处理工艺不合理，3#生活污水处理站年久缺乏有效管理和定期检修。 |  |  |  |  | 对于东阳光2#废水处理站，经过开发区调整后还要承担东阳光药业的废水，按照现有的处理工艺是无法处理制药废水的。因此建议东阳光集团对2#废水处理站进行工艺改进，并对3#生活污水处理站进行定期维护和检修，确保废水处理站稳定运行并达标排放。 |  |  |  |
| 5 | 经济开发区的COD排放总量超出环评审批限值（详见第4章第4节）。 |  |  |  |  | 由于开发区区位调整，原红线外的企业被划入开发区红线范围内，所以导致开发区总体COD排放量超标。建议开发区重新申请COD排放总量，以适应开发区区位的调整。 |  |  |  |