南雄产业转移工业园

环保状况及整改意见

韶关市环境保护科学技术研究所

二零一六年十一月

| 项目名称 | ： | 南雄产业转移工业园环保状况及整改意见 |
| --- | --- | --- |
| 组织单位 | ： | 韶关市环境保护局 |
| 方案编制 | ： | 韶关市环境保护科学技术研究所 |
| 编制 | ： | 曾庆宏 技 术 员 车文平 工 程 师 卢国坚 工 程 师 龚松贵 工 程 师 |
| 审核 | ： | 陈桂兰 工 程 师 |
| 审定 | ： | 林子江 高级工程师 |

目 录

1总章	- 1 -

1.1 任务由来	- 1 -

1.2 调查范围	- 2 -

1.3 调查依据	- 2 -

1.3.1主要法律、法规	- 2 -

1.3.2地方法律、法规	- 4 -

1.3.3主要标准、技术规范	- 6 -

1.3.4产业政策、相关规划、区划等文件	- 7 -

1.3.5相关文件	- 8 -

1.4 调查原则	- 9 -

1.5 调查方法和技术路线	- 10 -

1.5.1技术路线	- 10 -

1.5.2调查方式	- 10 -

2 工业园概况	- 12 -

2.1 规划范围	- 12 -

2.2 发展历程	- 13 -

2.3 园区基础情况	- 15 -

2.4 现状概况	- 15 -

2.4.1区位概况	- 15 -

2.4.2区位环境	- 17 -

2.4.3区位社会经济现状	- 18 -

2.4.4企业进驻概况	- 18 -

3 产业园总体规划及环保要求	- 22 -

3.1 污水工程规划	- 22 -

3.1.1污水量预测	- 22 -

3.1.2 污水处理厂	- 23 -

3.1.3污水管网	- 24 -

3.1.4污染雨水系统	- 25 -

3.2 环境保护规划	- 26 -

3.2.1污染排放特征	- 26 -

3.2.2环境保护措施	- 27 -

3.3省厅审查意见	- 29 -

4 园区现状调查	- 32 -

4.1环境质量现状调查	- 32 -

4.1.1地表水环境质量现状调查	- 32 -

4.1.2地下水环境质量现状调查	- 38 -

4.1.3大气环境质量现状调查	- 38 -

4.1.4声环境现状调查	- 41 -

4.1.5河流底泥现状调查	- 42 -

4.2污水工程现状	- 43 -

4.2.1污水管网	- 43 -

4.2.2污水处理厂	- 43 -

4.3雨水工程现状	- 47 -

4.4园区VOCs在线监测系统	- 48 -

4.4.1总体目标	- 49 -

4.4.2监测因子	- 49 -

4.4.3监测点位	- 50 -

4.5 园区环境保护现状	- 51 -

4.5.1进驻企业环保审批及环保验收情况	- 51 -

4.5.2 进驻企业环保设施情况	- 55 -

4.5.3 污染物排放总量情况	- 56 -

5 存在问题以及建议	- 71 -

5.1评价结论	- 71 -

5.1.1环境质量现状调查评价结论	- 71 -

5.1.2环保基础设施调查评价结论	- 72 -

5.1.3企业环保设施评价结论	- 73 -

5.1.4园区环保管理评价结论	- 74 -

5.2存在问题	- 75 -

5.3建议	- 76 -

# 1总章

## 1.1 任务由来

韶关市人民政府印发的《韶关市水污染防治行动计划实施方案》（韶府〔2016〕10号，以下称市实施方案）中提出为了提高工业集聚区水污染防治治理水平，2016年3月底前，要对行政区域内经济技术园区、产业转移园等工业集聚区的环保基础进行排查，明确集聚区内各企业废水预处理、集聚区污水与垃圾集中处理、在线监测系统等设施是否达到要求，对不符合要求的集聚区要列出清单限期整改计划。新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。2017年底前，工业集聚区应按规定建成污水集中处理设施并安装自动在线监控装置；逾期未完成设施建设或污水处理设施出水不达标的，一律暂停审批和核准其增加水污染物排放的建设项目，并由园区设立部门依照有关规定撤销其园区资格。

为此，韶关市人民政府指示由韶关市环境保护局牵头，市经济和信息化局、科技局等参与，推进我市水污染防治工作，全面贯彻落实《市实施方案》的要求。我所接受任务后，组织课题组进行了现场勘查和资料收集等工作，提高工业集聚区水污染治理水平，对韶关市东莞大岭山（南雄）产业转移工业园的环保基础设施进行调查，在此基础上，对废水预处理、废气处理设施、固体废物特别是危险废物处理、环境风险应急设施、在线监测装置等提出相应的整改意见，编制《南雄产业转移工业园环保状况及整改意见》。

## 1.2 调查范围

（1）园区审批情况，包括面积、准入产业、环保基础设施建设、居民搬迁等方面的要求。

（2）开发利用情况，包括所有入住企业名称、园区用地情况、入住人口、产值、规模、居民搬迁计划落实情况等。

（3）环保设施配套建设情况。一是园区配套情况（包括污水管网、污水处理厂、环境风险应急设施、在线监测装置等），二是企业配套情况（包括环保审批手续、是否完成验收、废水预处理、废气处理设施、固体废物特别是危险废物处理、环境风险应急设施、在线监测装置等建设情况）

（4）园区总的污染排放情况，包括废水、废气、固体废物，减排因子和特征污染物。

（5）对园区内企业三废处理设施及园区环保基础设施建设及运行存在问题提出整改建议。

## 1.3 调查依据

### 1.3.1主要法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014.4.24修订；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016 年7月2日修订，2016 年 9 月1 日施行）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2008 年 2 月 28 日修订，2008 年 6 月1 日施行）；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996.10.29；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2015.4.24修订；

（6）《中华人民共和国大气污染防治法》，2015.8.29修订；

（7）《中华人民共和国水法》，2016.7月修订；

（8）《中华人民共和国水土保持法》，2010.12.25修订；

（9）《中华人民共和国土地管理法》，2004.8.28；

（10）《中华人民共和国城乡规划法》，2008.1.1；

（11）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2016.5月修订，2016年7月施行；

（12）《中华人民共和国野生动物保护法》，1989.3.1；

（13）《中华人民共和国节约能源法》，2016.7月修订；

（14）《中华人民共和国循环经济促进法》，2009.1.1；

（15）《中华人民共和国可再生能源法》，2009年12月26日修订，自2010年4月1日起施行；

（16）《清洁生产审核办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令 2016年第38号）；

（17）《中华人民共和国野生植物保护条例》，1997.1.1；

（18）《国家重点保护陆生野生动物名录》，1989.1.14；

（19）《建设项目环境保护管理条例》，国务院(1998)第253号令，1998.11.29；

（20）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，2005.12.3；

（21）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》，国发[2011]35号，2011.10.17；

（22）《国家危险废物名录》，环境保护部令第39号，2016.6.14；

（23）《危险化学品名录(2015年版)》，（安全监管总局、工业和信息化部、公安部、环境保护部、交通运输部、农业部、国家卫生计生委、质检总局、铁路局、民航局，公告 2015年 第5号）；

（24）《危险废物污染防治技术政策》，环发[2001]199号；

（25）《危险废物转移联单管理办法》，国家环境保护总局令第5号，1999.10.1；

（26）《国家突发公共事件总体应急预案》，2006.1；

（27）《工业项目建设用地控制指标》，国土资发[2008]24号。

### 1.3.2地方法律、法规

（1）《广东省建设项目环境保护管理条例》，2012.7.26修订；

（2）《广东省建设项目环境保护管理规范(试行)》，粤环监[2000]8号，2000.9.11；

（3）《广东省环境保护条例》，2015年1月13日修订；

（4）《广东省固体废物污染环境防治条例》，2012.1.9修订；

（5）《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》，2010.7.23修订；

（6）《广东省野生动物保护条例》，2001.7.1；

（7）《广东省林地保护管理条例》，1998.10.1；

（8）《广东省重点保护陆生野生动物名录(第一批) 》，2001.07.03；

（9）《广东省森林保护管理条例》，1998.1.4；

（10）《广东省农业环境保护条例》，1998.10.1；

（11）《广东省地表水环境功能区划》，粤府函[2011]29号；

（12）《广东省地下水功能区划》，粤办函[2009]459号；

（13）《广东省实施(危险废物转移联单管理办法)规定》，1999；

（14）《广东省危险废物经营许可证管理暂行规定》，1997；

（15）《关于进一步明确固体废物管理有关问题的通知》，粤环[2008]117号；

（16）《关于发布广东省环境保护厅审批环境影响评价文件的建设项目名录(2015年本)的通知》，粤环[2015]41号，2015.4.29；

（17）《广东省污染源排污口规范化设置导则》，粤环[2008]42号；

（18） 《印发广东省“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》，粤府办[2012]14号，2012.2.22；

（19）《关于印发<广东省大气污染防治行动方案(2014-2017年)>的通知》，粤府[2014]6号；

（20）《关于印发南粤水更清行动计划(2013～2020年)的通知》，粤环[2013]13号，2013.2.18；

（21） 《关于印发广东省主体功能区规划的配套环保政策的通知》，粤环[2014]7号，2014.1.27；

（22） 《关于实施差别化环保准入促进区域协调发展的指导意见》，粤环[2014]27号，2014.4.8；

（23）《广东省重金属污染防治工作实施方案》，粤环发[2010]20号；

（24）《广东省人民政府关于印发广东省水污染防治行动计划实施方案的通知》，粤府〔2015〕131号；

（25）《广东省加快推进工业园区循环经济工作意见》，粤经贸环资[2009]802号；

（26）《关于印发<韶关市加强重金属污染防治工作的实施方案>的通知》，韶府办[2010]102号。

### 1.3.3主要标准、技术规范

（1）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（2）《生活饮用水水源水质标准》（CJ3020-93）；

（3）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；

（4）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）；

（5）《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）；

（6）广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）；

（7）《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；

（8）《工业企业厂界噪声标准》（GB 12348-2008）；

（9）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（10）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

（11）《地下水质量标准》（GB/T14848-93）；

（12）《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）。

### 1.3.4产业政策、相关规划、区划等文件

（1）《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》，2011年3月27日国家发展改革委第9号令公布，根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令修正；

（2） 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）；

（3）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发〔2005〕39号）；

（4）《广东省人民政府关于印发广东省水污染防治行动计划实施方案的通知》（粤发〔2015〕131号）

（5）《广东省工业产业结构调整实施方案(修订版)》，粤府办[2005]15号，2005.2.18；

（6）《印发粤北地区经济社会发展规划纲要(2011-2015年)的通知》，粤府[2011]153号，2011.12.31；

（7）《广东省珠江水环境综合整治纲要》（2003年3月）；

（8）《广东省环境保护规划纲要（2006-2020）》（粤府[2006]35号）；

（9）《广东省地表水环境功能区划》(粤府函[2011]29号)；

（10）《广东省饮用水水源环境保护规划》（2008年4月）；

（11）《韶关市水污染防治行动计划实施方案》（韶府〔2016〕10号）

（12）《韶关市环境保护规划纲要（2006～2020）》（2007年）；

（13）《广东省韶关市城市总体规划（2006－2020）》（2007.10）；

（14）《广东省韶关市土地利用总体规划（2006-2020年）；

（15）《广东省韶关市水资源保护规划（2012）》；

（16）《韶关市给水专业规划(2007-2020)》；

（17）《韶关市排水专业规划（2007-2020）》。

### 1.3.5相关文件

（1）《韶关市2015年统计年鉴》（韶关市统计局，2015）；

（2）《韶关市2015年水资源公报》（韶关市水务局，2015）；

（3）《2015年韶关市环境质量报告书》（韶关市环境保护局，2015）；

（4）《韶关市2015年环境监测年鉴》（韶关市环境监测中心站，2015）；

（5）《东莞大岭山（南雄）产业转移工业园总规》

## 1.4 调查原则

1. 自顶向下，全面展开

系统调查工作应严格按照自顶向下的系统化观点全面展开，首先从组织管理工作的最顶层开始，然后再调查下一层的管理工作，依此类推，直到摸清组织的全部管理工作，这样既能抓住主要，又能理清关系。

2. 分析管理部门存在的道理、环境条件、工作过程

组织内部的每一个管理部门和每一项管理工作都是根据组织的具体情况和管理需要而设置的，调查工作的目的之一就是要搞清楚这些管理工作的存在道理、环境条件和工作的详细过程，然后再根据系统分析讨论新信息系统下有没有优化的可能。在调查时不要戴着改革和设想的眼睛，不要以否定的心态来调查，还没有调查就觉得不合理，那么调查的结果就不会是客观的结果。

3. 工程化的工作方式

工程化的方法是将工作中的每一步工作事先都计划好，对多个人的工作方法和调查所用的表格、图例都统一规范化处理，以使群体间能相互沟通，协调工作。

4. 全面铺开与重点调查结合

如果是开发整个组织的信息系统，开展全面的调查工作是当然的，如果近期要开发的是组织内部某一局部的信息系统，就必须坚持全面铺开与重点调查相结合的方法，即自顶向下全面展开，但每次都只侧重于与局部相关的分支，了解总体与局部分支的关系。

5. 主动沟通和亲和友善的工作方式

系统调查和组织内部管理工作的各个方面涉及各种不同类型的人，因此，调查者主动地与被调查者在业务上进行沟通是十分重要的。创造出一种积极、主动、友善的工作环境和人际关系是调查工作顺利开展的基础。

## 1.5 调查方法和技术路线

### 1.5.1技术路线

本次评价的技术路线见图1.5-1。

### 1.5.2调查方式

采取多种调查方式相结合的方式进行调查，其中包括走访、问卷、现场采访、人员介绍、个别交谈 、亲临实践、会议、图片、照片、书报刊物、统计报表、影视资料和集体组织。

图1.5-1 调查技术路线图

# 2 工业园概况

## 2.1 规划范围

东莞大岭山（南雄）产业转移工业园作为城市总体规划确定的工业园区，是城市建设区的组成部分，本规划区为南雄市城区西部浈江河南面片区，紧邻市区。规划的范围东临雄州镇楠木村，南靠G323线，西至古市镇莫屋村，北接浈江河，规划面积为404.73公顷。

图2.1-1 工业园规划范围图

## 2.2 发展历程

——第一阶段：2006年，南雄市人民政府与东莞市大岭山镇人民政府在南雄市城区西部合作组建产业转移工业园。

园区总体规划面积404.73公顷，首期开发水西小岛园区87.92公顷，二、三期开发河南工业园区316.81公顷（其中二期69.33公顷，三期247.48公顷）。广东省环保厅（原广东省环保局）以粤环函[2006]1491号文批复了该产业转移园的首、二期工程的环评报告书。批复意见认为“（首期）区内环境问题很敏感，不适宜作为工业园”；二期河南工业园区规划用地69.33公顷，三期河南工业园区规划用地247.48公顷，批复意见认为“从环境保护角度，同意工业园二期工程建设”，“工业园规划拟引进一、二类工业，主要行业为电子业（不包括金属表面处理），其次还包括少量五金机械业、印刷业、制鞋业”。

——第二阶段：2008年，建立南雄市化工基地，总占地面积99.54公顷。

由于未能如期引进电子业等企业进入产业转移工业园二期用地，而南雄市对涂料等精细化工产品的需求量持续增加，因此2008年，南雄市政府在原产业转移工业园三期部分用地范围内，建设南雄市化工基地，广东省环保厅以粤环审[2008]476号文对《南雄市化工基地环境影响报告书》提出了审查意见。根据该审查意见，南雄市化工基地总占地面积99.54公顷，基地重点发展环保涂料和松香树脂制品项目，年产环保涂料产品40000吨，松香树脂制品类产量174300吨，基地规划总人口5000人，由于较邻近南雄市区，企业职工生活依托南雄市城区解决，基地不设生活区、宿舍和食堂。

——第三阶段：2009年，南雄产业转移园和南雄化工基地合并，总占地面积404.73公顷。

2009年，国内经济复苏，江西、湖南等地对涂料和树脂等精细化工产品需求剧增，鉴于南雄市化工基地发展势头良好，为提高产业集聚度、做大做强特色园区，韶关市人民政府于2009年6月16日以韶府复[2009]52号文《关于同意整合南雄产业转移园和化工基地的批复》，同意二者整合。

于是，南雄市人民政府和南雄市化工基地管理委员会决定，在原产业转移园二、三期用地的基础上（316.81公顷，含南雄市化工基地在内），向西扩大至韶赣铁路，扩大的面积为87.92公顷，其中耕地50.66公顷、水域2.17公顷、林地12.98公顷，果园18.64公顷、农村居民用地3.47公顷，设立“东莞大岭山（南雄）产业转移工业园暨南雄市精细化工基地”，总面积为404.73公顷。

表2.2-1东莞大岭山（南雄）产业转移工业园发展沿革

| 时间 | 名称 | 区位 | 规模 | 主导产业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006 | 南雄市产业转移工业园 | 南雄市 雄州镇 | 69.33 公顷 | 电子业（不包括金属表面处理） |
| 2008 | 南雄市化工基地 | 南雄市 雄州镇 | 99.54 公顷 | 环保涂料、松香树脂制品 |
| 2009 | 东莞大岭山（南雄）产业转移工业园暨南雄市精细化工基地 | 南雄市 雄州镇 | 404.73 公顷 | 环保涂料、合成树脂 |

## 2.3 园区基础情况

东莞大岭山（南雄）产业转移工业园暨南雄市精细化工基地拟建设成为韶关南雄市面对精细化工型企业的专业定点生产基地。为了充分利用南雄市的资源优势，减缓韶关市及周边城市环保涂料供需不平衡现状，工业园引进的行业主要为树脂、环保涂料等类别。该园区的建设将有助于韶关涂料产品的技术升级，满足韶关市乃至珠江三角洲地区的环保涂料产品需求，带动新一轮的经济发展。园区15年GDP总量为123.23亿元，占当地GDP的98.54%，经济效益显著，有效地促进了当地的经济发展。

图2.3-1园区基础信息表

| 名称 |  | 南雄产业转移工业园 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 园区级别 | □国家级 √省级 □地市级 |  |  |  | 准入行业 | 一期为精细化工，二期为电子机械及器材制造 |  |  |  |
| 园区总体规划 | 规划面积(公顷) |  | 404.73 | 已开发面积 | 300 | 入园企业（家） | 97 | 已建企业（家） | 64 |
|  | 在建企业（家） |  | 22 | 规划就业人口 | 11000 | 实际就业人口 | 5500 | 园区15年GDP总量 | 123.23 亿元 |
|  | 审批部门 |  | 广东省人民政府 |  |  | 园区审批时间 | 2010年 |  |  |

## 2.4 现状概况

### 2.4.1区位概况

南雄市地处广东省东北部，大庾岭南麓，毗邻江西赣南地区，东连江西省信丰县，东南接江西省全南县，西南比邻始兴县，西北与仁化县接壤。地理坐标东经113°55′30″~114°44′38″，北纬24°56′59″~25°25′20″。四周群山环抱，中为丘陵，东西极限84公里，南北极限52公里，全市面积2316.4平方公里。

东莞大岭山（南雄）产业转移工业园位于南雄市区西南郊，距市区2.5公里，新国道323线贯穿整个园区，与韶赣高速公路南雄出入口、韶赣铁路规划南雄火车站相邻，50分钟车程可达赣州机场，地理位置优越，有着对接“长三角”，承接“珠三角”产业转移的良好区位优势。园区一期规划面积404.73公顷，以精细化工为主导产业，涉及树脂、涂料类等上下游产品，企业在园区内实现“研-产-供-销”一体，产业集聚效益凸显。

图2.4-1南雄在韶关市的区位

图2.4-2 产业园在南雄市的区位

### 2.4.2区位环境

南雄属亚热带季风气候区，冬季盛行东北季风，夏季盛行西南和东南季风。四季特点为：春季阴雨连绵，秋季降水偏少，冬季寒冷，夏季偏热。2012年天气概况：年平均气温为19.9℃，与常年平均气温持平，极端最低气温为-1.4℃，出现在12月31日，极端最高气温为37.4℃，出现在7月21日和8月1日。年降雨量为1966毫米，较常年偏多三成，最大日降雨量出现在6月24日，为124.8毫米。年日照时数为1469.6小时，较常年偏少近一成。

境内河道属珠江流域，主要河道有一级河浈江一条，总长96.3千米；二级河道凌江、南山水、瀑布水、新龙水、江头水、大坪水、大源水、黄坑水、邓坊水、下洞水、宝江水、南亩水等12条，总长356.7千米，河网密度5.21千米/平方千米，径流总量18.333亿立方米。境内最大的河流为浈江，从孔江水库至古市镇小水流经境内，长96.3千米，流域面积1765平方千米，年均流量43.53立方米/秒，东莞大岭山（南雄）产业转移工业园位于浈江南岸。

### 2.4.3区位社会经济现状

南雄市总面积2326.18平方公里，辖18个镇（街道），232个村（居）委会，户籍人口48万。

2015年，全市地区生产总值125.05亿元，同比增长10.2%，经济总量稳居韶关县域经济体第一，增速跃居韶关各县（市、区）第二。分产业看，第一产业25.9亿元，增长4.2%，第二产业50.14亿元，增长15.4%（其中工业41.07亿元，增长17.8%，建筑业9.07亿元，增长5.5%），第三产业49亿元，增长7.8%。三次产业对GDP增长的贡献率分别为7.9%、61.6%和30.5%，分别拉动GDP增长0.81%、6.28%和3.11%。三产比重由去年的21.3：38.9：39.8调整为20.7：40.1：39.2。

### 2.4.4企业进驻概况

截至2016年9月，园区共引进企业97家。其中，已建成和在建企业86家，筹建企业11家，总体招商引资成效显著，产业集聚和转型升级取得初步成效。已引进企业清单见表2.4-1，已引进企业分布情况见图2.4-3。

表2.4-1园区企业产业入驻情况表

| 序号 | 已入住企业名称 | 建设状态 | 产业类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东邦固化学科技有限公司 | 已建成 | 涂料制造 |
| 2 | 广东自由能实业科技有限公司 | 已建成 | 化工涂料 |
| 3 | 广东衡光化工有限公司 | 已建成 | 其他专用化学产品制造 |
| 4 | 广东华农温氏南雄分公司饲料厂 | 已建成 | 饲料添加剂制造 |
| 5 | 广东康绿宝科技实业有限公司 | 已建成 | 化工涂料 |
| 6 | 广东仟邦实业有限公司 | 已建成 | 涂料制造 |
| 7 | 广东日研印刷材料有限公司 | 已建成 | 化工涂料 |
| 8 | 南雄艾科化学有限公司 | 已建成 | 化工涂料 |
| 9 | 南雄德莱德化工有限公司 | 已建成 | 化工涂料 |
| 10 | 南雄鼎成化工有限公司 | 已建成 | 涂料制造 |
| 11 | 南雄宏洋涂料有限公司 | 已建成 | 化工涂料 |
| 12 | 南雄九盾化工有限公司 | 已建成 | 涂料制造 |
| 13 | 南雄科大科技有限公司 | 已建成 | 涂料制造 |
| 14 | 南雄市柏斯特新材料有限公司 | 已建成 | 化工涂料 |
| 15 | 南雄市德利莱精细化学品有限公司 | 已建成 | 化工涂料 |
| 16 | 南雄市鼎好光化科技有限公司 | 已建成 | 涂料制造 |
| 17 | 南雄市海侨化工有限公司 | 已建成 | 化工涂料 |
| 18 | 南雄市汉科化工科技有限公司 | 已建成 | 化工涂料 |
| 19 | 南雄市合盈金属罐有限公司 | 已建成 | 五金制品 |
| 20 | 南雄市恒力化工有限公司 | 已建成 | 涂料制造 |
| 21 | 南雄市宏发塑料有限公司 | 已建成 | 塑料制品 |
| 22 | 南雄市华诚包装制品有限公司 | 已建成 | 塑料制品 |
| 23 | 南雄市华润涂料科技有限公司（宏洋） | 已建成 | 化工涂料 |
| 24 | 南雄市华胜塑业包装有限公司 | 已建成 | 塑料制品 |
| 25 | 南雄市汇源化工科技有限公司 | 已建成 | 合成材料 |
| 26 | 南雄市佳明化工有限公司 | 已建成 | 化工涂料 |
| 27 | 南雄市嘉盛实业有限公司 | 已建成 | 化工涂料 |
| 28 | 南雄市金鸿泰化工新材料有限公司 | 已建成 | 涂料制造 |
| 29 | 南雄市金源合成材料有限公司 | 已建成 | 合成材料 |
| 30 | 南雄市凯瑞高新应用材料有限公司 | 已建成 | 涂料制造 |
| 31 | 南雄市康博化工有限公司 | 已建成 | 有机化学原料制造 |
| 32 | 南雄市科达树脂有限公司 | 已建成 | 涂料制造 |
| 33 | 南雄市科鼎化工有限公司 | 已建成 | 化工涂料 |
| 34 | 南雄市马来宾环保油墨有限公司 | 已建成 | 化工涂料 |
| 35 | 南雄市明威胶粘涂料化工有限公司 | 已建成 | 化工涂料 |
| 36 | 南雄市明雅轩装饰材料有限公司 | 已建成 | 涂料制造 |
| 37 | 南雄市南金涂料科技有限公司 | 已建成 | 涂料制造 |
| 38 | 南雄市启元达新材料有限公司 | 已建成 | 合成材料 |
| 39 | 南雄市仟帮化学有限公司 | 已建成 | 化工涂料 |
| 40 | 南雄市青松精细化工有限公司 | 已建成 | 涂料制造 |
| 41 | 南雄市瑞晟化学工业有限公司 | 已建成 | 化工涂料 |
| 42 | 南雄市瑞泰新材料有限公司 | 已建成 | 涂料制造 |
| 43 | 南雄市三本化学科技有限公司 | 已建成 | 涂料制造 |
| 44 | 南雄市双溪丽盈化工涂料有限公司 | 已建成 | 涂料制造 |
| 45 | 南雄市松林树脂有限公司 | 已建成 | 涂料制造 |
| 46 | 南雄市特能宝化学有限公司 | 已建成 | 化工涂料 |
| 47 | 南雄市沃太化工有限公司 | 已建成 | 涂料制造 |
| 48 | 南雄市西顿化学工业有限公司 | 已建成 | 其他专用化学产品制造 |
| 49 | 南雄市星辉化工新材料有限公司 | 已建成 | 化工涂料 |
| 50 | 南雄市星隆化工有限公司 | 已建成 | 涂料制造 |
| 51 | 南雄市雄丰涂料化工有限公司 | 已建成 | 化工涂料 |
| 52 | 南雄市旭日精细化工有限公司 | 已建成 | 涂料制造 |
| 53 | 南雄市溢诚化工有限公司 | 已建成 | 涂料制造 |
| 54 | 南雄市毅豪化工有限公司 | 已建成 | 其他专用化学产品制造 |
| 55 | 南雄市远大（广州）胶粘制品有限公司 | 已建成 | 化工涂料 |
| 56 | 南雄市长祺化学工业有限公司 | 已建成 | 化工涂料 |
| 57 | 南雄阳普医疗科技有限公司 | 已建成 | 其他专用化学产品制造 |
| 58 | 南雄志一精细化工有限公司 | 已建成 | 化工涂料 |
| 59 | 韶关德科美化工有限公司 | 已建成 | 涂料制造 |
| 60 | 韶关德瑞化学工业有限公司 | 已建成 | 涂料制造 |
| 61 | 韶关方舟长顺有机硅有限公司 | 已建成 | 其他专用化学产品制造 |
| 62 | 韶关美妥维志化工有限公司 | 已建成 | 化工涂料 |
| 63 | 韶关市连邦环保新材料股份有限公司 | 已建成 | 化工涂料 |
| 64 | 中科院广州化学有限公司南雄材料生产基地 | 已建成 | 其他专用化学产品制造 |
| 65 | 南雄市华凯五金塑料制品有限公司 | 在建 | 塑料制品 |
| 66 | 广东伟明涂料有限公司 | 在建 | 涂料制造 |
| 67 | 广东卡曼化工有限公司 | 在建 | 有机化学原料制造 |
| 68 | 南雄市敖祥工贸有限公司 | 在建 | 涂料制造 |
| 69 | 南雄市宝立得高分子科技有限公司 | 在建 | 化工涂料 |
| 70 | 南雄市保洁星化工科技有限公司 | 在建 | 化工涂料 |
| 71 | 南雄市非常化工有限公司 | 在建 | 化工涂料 |
| 72 | 南雄市好田化工有限公司 | 在建 | 涂料制造 |
| 73 | 南雄市合瑞材料技术有限公司 | 在建 | 涂料制造 |
| 74 | 南雄市华力化工有限公司 | 在建 | 合成材料 |
| 75 | 南雄市佳得利化工有限公司 | 在建 | 化工涂料 |
| 76 | 南雄市荣兴化工工贸有限公司 | 在建 | 化工涂料 |
| 77 | 南雄市三拓化学工业有限公司 | 在建 | 涂料制造 |
| 78 | 南雄市天成化工有限公司 | 在建 | 涂料制造 |
| 79 | 南雄市翔远化学科技有限公司 | 在建 | 化工涂料 |
| 80 | 南雄市英赛特精细化工材料科技有限公司 | 在建 | 饲料添加剂制造 |
| 81 | 韶关长悦高分子材料有限公司 | 在建 | 化工涂料 |
| 82 | 南雄诚昌钢构有限公司 | 在建 | 五金制品 |
| 83 | 深圳凯奇化工有限公司 | 在建 | 化工涂料 |
| 84 | 南雄市同兴化工有限公司 | 在建 | 化工涂料 |
| 85 | 南雄市宝立得高分子科技有限公司 | 在建 | 化工涂料 |
| 86 | 南雄市荣源服饰制衣有限公司 | 在建 | 服装制造 |
| 87 | 南雄汇星化工科技有限公司 | 筹建 | 化工涂料 |
| 88 | 南雄市大众试剂仪器有限公司 | 筹建 | 其他专用化学产品制造 |
| 89 | 南雄市好望实业有限公司 | 筹建 |  |
| 90 | 南雄市鸿信电器制造有限公司 | 筹建 |  |
| 91 | 南雄市隆成化工有限公司 | 筹建 | 化工涂料 |
| 92 | 南雄市麦可商业有限公司 | 筹建 |  |
| 93 | 南雄市斯力宝涂料有限公司 | 筹建 | 化工涂料 |
| 94 | 南雄市松夏化工有限公司 | 筹建 | 化工涂料 |
| 95 | 南雄市亚东化工科技有限公司 | 筹建 | 化工涂料 |
| 96 | 南雄市粤宝丽化工有限公司 | 筹建 | 化工涂料 |
| 97 | 南雄市圣邦精细化工有限公司 | 筹建 | 化工涂料 |

图2.4-3 已引进企业分布情况图

# 3 产业园总体规划及环保要求

## 3.1 污水工程规划

### 3.1.1污水量预测

园区污水包括园区生产废水和生活污水，其中生产废水含涂料生产废水、合成树脂生产废水和锅炉废水。根据《东莞大岭山（南雄）产业转移工业园规划环境影响报告书》，园区废水产生情况如表3.1-1—表3.1-4所示：

表3.1-1  涂料生产废污水主要污染物产生量

| 来源 | 废水量 （t/a） | 污染物浓度（mg/L） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 石油类 |
| 洗罐水 | 6200 | 12000~31500 取均值21750 | 8000~9000 取均值8500 | 10000~16000 取均值13000 | 3000~4000 取均值3500 | 10~100 取均值55 |
| 设备、地面冲洗水 | 55800 | 500 | 150 | 500 | 10 | 55 |
| 产生量(t/a) | 62000 | 162.75 | 61.07 | 108.50 | 22.26 | 3.41 |

表3.1-2  合成树脂企业废污水主要污染物产生量

| 来源 | 废水量（t/a） | COD | BOD5 | SS | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物浓度（mg/L） |  | 2750 | 1050 | 500 | 25 |
| 产生量(t/a) | 12000 | 33 | 12.6 | 6 | 0.3 |

表3.1-3  锅炉排污废水主要污染物产生量

| 污染物 | 废水量(t/a) | 污染物浓度（mg/L） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | BOD5 | SS | pH | 石油类 |
| 碱性废水 |  | 30 | 10 | 15 | 10.5 | 6 |
| 产生量(t/a) | 7200 | 0.216 | 0.072 | 0.108 | - | 0.043 |
| 注：pH无量纲 |  |  |  |  |  |  |

表3.1-4  园区生活污水产生情况

|  | 废水量 | CODcr | BOD5 | SS | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生浓度（mg/L） |  | 250 | 150 | 150 | 30 |
| 日产生量（t/d） | 473 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.01 |
| 年产生量（t/a） | 172645 | 35.48 | 21.29 | 21.29 | 4.26 |

注：转移园雇员工数量1.05万人，员工不在转移园内住宿，生活用水量按50 L/（天·人）标准，废水量按照生活用水的90％计算。

将园区的生活污水、工业废水、锅炉废水、初期雨水的污染物产生情况进行统计，如表3.1-5所示：

表3.1-5  园区水污染物产生量总计

|  | 废水量 | COD | BOD5 | 氨氮 | SS | 油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年产生量（t/a） | 32.13万 | 260.82 | 97.97 | 26.82 | 135.90 | 3.45 |

### 3.1.2 污水处理厂

南雄市精细化工基地污水处理厂于2009年8月在东莞大岭山（南雄）产业转移工业园北侧开工建设，占地面积为14.3亩，总投资额约3500万元，资金来源南雄市财政。其中配套管网48公里投资2000多万，主体工程1200万，人工湿地面积4189m2投资100多万，环境应急缓冲池5250 m3，投资150多万元，污水处理工艺采用“物化+生化”的组合处理工艺，污水经污水处理厂的系列单元处理后进入人工湿地，经进一步处理后外排，设计日处理废水能力为2000 m3/d，其中树脂1100 m3/d、涂料400 m3/d、综合废水500 m3/d。

2011年3月主体工程全面完工，经南雄市环保局报韶关市环保局批复于2011年3月23日开始进入生产试运行阶段，运行至今，各项污染治理设施正常稳定有效运行，废水排放口已按相关规定进行规范化设置。并已完成在线监控安装，2013年1月通过验收，实现与韶关市环保局联网。

### 3.1.3污水管网

园区规划污水管网采用雨、污分流制，生活污水经化粪池处理、工业废水经预处理后送至园区污水处理站集中处理。达标处理后的污水通过污水管排入浈江，雨水通过专门的雨水管道直接排入浈江。

生活污水中粪便污水经化粪池处理后可直接进入园区内污水管网，工业污水必须在企业内严格进行预处理，达到园区污水管网水质接纳标准后，方可排入园区内污水管网。

对于特殊工业污水，企业不能通过预处理达到园区污水管网水质接纳标准的，企业需收集后另行委托有能力的单位处理。

园区的污水管道采用重力流管道输送，按非满流计算，总管主要沿主道路绿化带埋地敷设，污水管道系统局部需采用跌水。同时结合地势走向，在大老岭路和323国道交汇处设置一座小型污水提升泵站，提升规模195 m3/h，控制用地面积350m2，压力管管径为DN250。污水管网工程规划图见图3.1-1所示。

图3.1-1  污水管网工程规划图

### 3.1.4污染雨水系统

转移园内污染雨水主要来自储罐污染区域内的地面初期雨水及使用过的消防水。各地块污染雨水应被收集进入各地块的污水收集池或事故水收集池，在企业内严格进行预处理，达到园区污水管网水质接纳标准后，方可排入区内污水管网。

## 3.2 环境保护规划

### 3.2.1污染排放特征

（1）废水：化工废水成分比较复杂，有树脂生产过程酯化反应产生的工艺废水，该废水有机污染含量较高；有地面冲洗废水，该废水污染浓度较低，主要以SS、COD、石油类为主；还有洗罐废水，该废水以有机污染物为主，无机污染物为辅，属高浓度有机废水。除工业废水外，还有企业排放的生活污水。

（2）废气：园区内企业的大气污染主要来自锅炉和导热油炉燃煤所产生的二氧化硫和粉尘，以及生产过程中搅拌、研磨等工序产生的装置产生甲苯、二甲苯等易挥发的有机物。

（3）固体废弃物和危险废物：园区内企业产生固体废弃物有生产过程中产生的滤渣，锅炉和导热油炉燃煤产生的煤渣，废水处理过程中产生的油泥、剩余污泥等工业废物。以及废塑料、废金属、废弃包装材料等一般工业固体废弃物和生活垃圾等。危险废物主要有生产过程中产生的树脂釜底物过滤杂质和废活性炭等。

（4）噪声：在生产过程中设备所产生的噪声多为连续的稳态噪声。因而在厂区，夜间与昼间的环境噪声相差不大。噪声源主要来自各类机泵、压缩机、空压机、风机等运转设备以及放空设施。声级多在85dB（A）以上，有的可高达100-110dB（A）。

### 3.2.2环境保护措施

（1）废水

首先需减少废水排放量；选择废水排放量少的工艺路线，是减少废水排放量的根本方法。第二是节约用水、一水多用、重复利用。如装置循环冷却排污水经适当处理作为补充水或地面冲洗水、冲厕所，生活污水经处理后作为绿化灌溉用水等。循环水回用率需不小于75%。

厂内排水应严格进行雨污分流，生产、生活废水、污染雨水应进入废水系统送污水处理厂处理。在化工涂料区雨水排出总口，设置在线分析仪和自动切换阀，便于排水管理和控制。在污水处理厂设置事故废水及消防污水应急缓冲池。

厂内应设置足够大容积的污水池，接纳污染雨水、地面冲洗水和其它间断性不可预见的污染废水，以及解决污水处理装置发生事故停止运行时的废水储存。

（2）废气

园区已投产企业产生及排放的废气包括有机废气及锅炉尾气。

1、有机废气防治措施：

鉴于园区企业采用的原料大部分为挥发性有机原料，反应过程中温度均在100℃以上，企业采取以下措施减少物料挥发：

①密闭整个反应系统，防止有机气体挥发出系统外；

②加大冷凝器工作面，使物料共沸溶充分冷却，减少排空的数量；

③反应中充入氮气、增加仓压，减少物料挥发。

对排出的有机废气，拟采取活性碳吸附法处理，活性炭吸附有机物的效率在80％以上，可实现达标排放。

2、锅炉废气防治措施：

企业拟对锅炉的使用和管理上采取以下措施减少污染物的产生：

①经常检查锅炉的内排条，使锅炉对热载体处于最佳效果，减少油的用量。

②检查锅炉的温控系统，使之对温度控制更精确，达到减排节能。

③对各种热输送油管，阀门进行精心检查和维护，对各种保温材料进行维护，减少热量损失。

锅炉燃料采用轻质柴油，轻质柴油为清洁能源，燃烧尾气中各污染物可实现达标排放。

设置重要废气污染源的监测设施，如采用孔、采样平台，并设置在线监测仪。

（3）固体废弃物和废液

厂内必须设置固体废弃物和废液的临时储放地点或仓库。储存地点应有防雨、防潮、防晒等安全措施，设有符合要求的标示牌（警示牌）。对于危险固体废弃物应有相应的、符合标准的包装，分类存放；工厂应自设无害化、减量化处理设施对垃圾进行处理后综合利用，或送交有处理资质的单位进行处理；原辅材料包装废物由生产厂家回收再利用；生活垃圾为一般废物，由南雄市环卫部门统一清运和处理、处置；固体废物不外排入环境。

（4）噪声

噪声控制方面可采取选用低噪声设备、设置减震器、隔声罩等措施来降低生产设备的噪声，并通过厂区的合理规划与布局，建设绿化隔离带等保证厂界噪声低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。

（5）环境保护管理和监测

化工区应设置环境保护管理机构，在韶关市环保局和南雄县环保局的指导下承担化工区内的各厂环境质量、污染源的监督管理、监测服务，建立总量控制机制，监督环境保护设施竣工验收、日常运行状况等工作，提供化工区污染治理和环境功能调整的建议。化工区入驻企业应安排环保负责人管理全厂环境保护工作。

## 3.3省厅审查意见

根据省厅对《东莞大岭山（南雄）产业转移工业园暨南雄市精细化工基地环境影响评价报告书》审查意见（粤环函【2010】63号），对规划优化调整和实施过程中的意见如下：

（1）进一步完善总体规划和环保规划，优化园区布局。职工生活依托南雄市城区解决，园区不设生活区，避免居住区与工业区混合。加强对工业园内及周边村庄、学校等环境敏感点的保护，避免在其上风向或邻近区域布置废气或噪声排放量大的企业，防治园区交叉污染，确保其不受影响。

（2）制订严格的产业准入标准，控制新引进入园项目，并加强对现有入园企业环保问题的整治，经整治后仍不符合准入标准和相关环保要求的企业一律关停淘汰。

（3）应按照“雨污分流、清污分流、循环用水”的原则，同步建设集中污水处理厂及园区配套排污管网。工业园工业废水及生活污水应经预处理达到园区污水处理厂接管要求后排入污水管网。经污水厂的物化、生化工艺处理后外排的废水应达到《城镇污水处理厂污染排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的严者后方可经专管排放。

（4）工业园应实施集中供热，关闭现有企业配套小锅炉。入园企业应采取活性炭吸附处理等有效的有机废气处理措施及粉尘收集处理措施，减少工艺废气排放量，控制无组织排放。大气污染物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）的要求。恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相应的要求。

（5）合理布局，采用先进生产设备，并采取吸声、隔声、消声和减震等综合降噪措施，确保园区边界和各企业厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应标准的要求。

（6）按照“减量化、资源化、无害化”的原则完善固废的收集、储运及处理系统。一般工业固体废物应立足于回收利用，不能利用的应按有关要求进行处置。危险废物的污染防治续严格执行国家和省对危险废物管理的有关规定，送有资质的单位处理处置。

（7）制定环境风险事故防范和应急预案，建立健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生，并避免因发生事故对周围环境造成污染，确保环境安全。

（8）落实妥善的搬迁安置方案，做好卫生防护距离内村庄的搬迁安置工作。

（9）各排污口须按规定进行规范化设置；污水集中排放口和重点污染源须安装主要污染物在线监测系统，并与当地环保部门联网。

# 4 园区现状调查

## 4.1环境质量现状调查

园区南部区域为生活配套区，包括会展中心、行政服务中心、应急救援中心等。北部区域主要为化工涂料区，集中大量的工业企业，园区主要污染源来自北部地区。

根据环评技术导则规定，环境质量现状调查应尽量使用现有数据资料。本次园区现状调查过程遵循上述原则，环境质量现状调查以现有数据资料为主。

### 4.1.1地表水环境质量现状调查

基地纳污水体为浈江，浈江评价河段水环境功能区划为Ⅲ类，水环境现状执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

按《环境影响评价技术导则（地面水环境）》（HJ/T2.3-93）中的有关规定并结合基地环评报告书中相关内容，地表水环境现状调查范围确定为产业转移园污水处理厂排污口上游500 m至下游8500m南雄市与始兴县交界处古市断面，范围总长约9km。在浈江上布设3个水质监测断面，见表4.1-1和图4.1-1。

根据韶关市环境监测中心站及南雄市环境监测站提供的2015年监测数据，各监测断面地表水环境质量现状统计结果见表4.1- 3。

污水厂

①

②

③

转移园

图4.1-1 地表水监测点位图

表4.1-1 现状水质监测断面布设

| 编号 | 位置 | 所属水体 | 水体功能 | 备注 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 园区污水处理厂排污口上游500 m | 浈江 | Ⅲ | 对照断面 | 地表水常规检测24项 |
| 2 | 政塘断面（排污口下游1000m） | 浈江 | Ⅲ | 控制断面 |  |
| 3 | 古市断面（排污口下游8500m） | 浈江 | Ⅲ | 交界断面 |  |

表4.1-2  2015年园区上游500米水质监测结果表（单位mg/L，pH、水温除外）

| 断面名称 | 采样时间 | 水温 | PH值 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 园区上游500米 | 1月6日 | 15.3 | 6.42 | 9.17 | 3.1 | 9.3 | 2.8 | 0.443 | 0.05 | 0.004L | 0.002 | 0.18 | 0.00007L |
|  | 4月7日 | 20.3 | 7.42 | 8.08 | 3.7 | 9.9 | 3.2 | 0.477 | 0.08 | 0.004L | 0.001L | 0.19 | 0.00007L |
|  | 7月7日 | 27.1 | 7.72 | 6.86 | 3.0 | 14.5 | 3.4 | 0.771 | 0.16 | 0.004L | 0.001L | 0.05 | 0.00004L |
|  | 10月12日 | 22.6 | 6.89 | 7.23 | 1.8 | 10.6 | 3.0 | 0.307 | 0.18 | 0.004L | 0.001L | 0.09 | 0.0004L |
|  | III类标准 | -- | 6～9 | ≥5 | ≤6 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.01 |

| 采样时间 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月6日 | 0.00002L | 0.00002L | 0.004L | 0.009 | 0.001L | 0.004L | 0.0020 | 0.04L | 0.05L | 0.011 | 1300 |
| 4月7日 | 0.00002L | 0.00002L | 0.004L | 0.016 | 0.001L | 0.004L | 0.0020 | 0.04 | 0.053 | 0.044 | 5400 |
| 7月7日 | 0.00006L | 0.00002L | 0.004L | 0.014 | 0.001L | 0.004L | 0.0016 | 0.04 | 0.067 | 0.047 | 9600 |
| 10月12日 | 0.0003L | 0.00004L | 0.004L | 0.011 | 0.001L | 0.004L | 0.0003L | 0.04L | 0.050L | 0.037 | 3500 |
| III类标准 | ≤0.05 | ≤0.0001 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤10000 |

表4.1-3  2015年政塘断面水质监测结果表（单位mg/L，pH、水温除外）

| 断面名称 | 采样时间 | 水温 | PH值 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政塘 | 1月6日 | 15.0 | 7.21 | 9.33 | 3.3 | 10.0 | 3.1 | 0.284 | 0.08 | 0.004(L) | 0.001（L） | 0.22 | 0.00007(L) |
|  | 3月3日 | 15.5 | 7.60 | 7.92 | 3.2 | 11.5 | 3.2 | 0.690 | 0.21 | 0.004(L) | 0.001（L） | 0.29 | 0.00007(L) |
|  | 4月7日 | 20.2 | 7.58 | 7.96 | 3.0 | 8.8 | 3.0 | 0.300 | 0.09 | 0.004(L) | 0.001（L） | 0.22 | 0.00007(L) |
|  | 5月5日 | 23.4 | 7.13 | 6.88 | 4.7 | 14.2 | 3.1 | 0.807 | 0.28 | 0.004(L) | 0.001（L） | 0.25 | 0.00004(L) |
|  | 7月7日 | 27.2 | 7.69 | 6.95 | 2.9 | 13.4 | 3.2 | 0.761 | 0.26 | 0.004(L) | 0.001（L） | 0.28 | 0.00004(L) |
|  | 9月7日 | 30.5 | 6.20 | 6.78 | 3.4 | 10.7 | 3.3 | 0.602 | 0.19 | 0.004(L) | 0.003 | 0.24 | 0.0004(L) |
|  | 10月12日 | 23.0 | 6.55 | 7.85 | 1.7 | 9.6 | 3.2 | 0.536 | 0.20 | 0.004(L) | 0.001（L） | 0.24 | 0.0004(L) |
|  | 11月3日 | 20.3 | 7.42 | 7.34 | 3.1 | 13.4 | 3.5 | 0.683 | 0.14 | 0.004(L) | 0.001（L） | 0.21 | 0.0004(L) |
|  | III类标准 | -- | 6～9 | ≥5 | ≤6 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.01 |

| 采样时间 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月6日 | 0.00002(L) | 0.00002(L) | 0.004(L) | 0.009 | 0.001（L） | 0.004(L) | 0.0029 | 0.04 | 0.050（L） | 0.020 | 3500 |
| 3月3日 | 0.00002(L) | 0.00002(L) | 0.004(L) | 0.011 | 0.001（L） | 0.004(L) | 0.0019 | 0.04 | 0.050（L） | 0.023 | 9200 |
| 4月7日 | 0.00002(L) | 0.00002(L) | 0.004(L) | 0.013 | 0.001（L） | 0.004(L) | 0.0013 | 0.04 | 0.050（L） | 0.040 | 3500 |
| 5月5日 | 0.00006(L) | 0.00002(L) | 0.004(L) | 0.012 | 0.001（L） | 0.004(L) | 0.0015 | 0.04 | 0.050（L） | 0.043 | 9200 |
| 7月7日 | 0.00006(L) | 0.00002(L) | 0.004(L) | 0.013 | 0.001（L） | 0.004(L) | 0.0015 | 0.04 | 0.056 | 0.044 | 9200 |
| 9月7日 | 0.0003(L) | 0.00004(L) | 0.004(L) | 0.006 | 0.001（L） | 0.004(L) | 0.0007 | 0.04(L) | 0.050（L） | 0.019 | 9200 |
| 10月12日 | 0.0003(L) | 0.00004(L) | 0.004(L) | 0.010 | 0.001（L） | 0.004(L) | 0.0005 | 0.04(L) | 0.050（L） | 0.034 | 3500 |
| 11月3日 | 0.0003(L) | 0.00004(L) | 0.004(L) | 0.015 | 0.001（L） | 0.004(L) | 0.0005 | 0.05 | 0.050（L） | 0.016 | 5400 |
| III类标准 | ≤0.05 | ≤0.0001 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤10000 |

表4.1-4  2015年古市断面水质监测结果表（单位mg/L，pH、水温除外）

| 断面名称 | 采样时间 | 水温 | PH值 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 古市 | 1月6日 | 15.5 | 7.05 | 9.23 | 2.7 | 8.2 | 3.1 | 0.348 | 0.07 | 0.004(L) | 0.001（L） | 0.21 | 0.00007(L) |
|  | 2月3日 | 13.0 | 6.80 | 9.50 | 2.7 | 9.9 | 3.1 | 0.452 | 0.08 | 0.004(L) | 0.001（L） | 0.27 | 0.00007(L) |
|  | 3月3日 | 15.0 | 7.54 | 7.89 | 3.9 | 13.1 | 3.5 | 0.451 | 0.18 | 0.004(L) | 0.001（L） | 0.18 | 0.00007(L) |
|  | 4月7日 | 20.5 | 7.50 | 8.12 | 2.5 | 8.3 | 3.5 | 0.400 | 0.10 | 0.004(L) | 0.001（L） | 0.32 | 0.00007(L) |
|  | 5月5日 | 23.4 | 7.30 | 6.54 | 4.6 | 13.1 | 3.6 | 0.814 | 0.18 | 0.004(L) | 0.001（L） | 0.24 | 0.00004(L) |
|  | 6月2日 | 26.0 | 7.60 | 7.12 | 3.7 | 11.0 | 3.2 | 0.814 | 0.16 | 0.004(L) | 0.001（L） | 0.02（L） | 0.00004(L) |
|  | 7月7日 | 27.2 | 7.78 | 6.75 | 3.2 | 11.2 | 3.1 | 0.751 | 0.13 | 0.004(L) | 0.001（L） | 0.28 | 0.00004(L) |
|  | 8月4日 | 31.0 | 7.42 | 7.23 | 2.1 | 9.1 | 3.1 | 0.460 | 0.10 | 0.004(L) | 0.006 | 0.32 | 0.0004(L) |
|  | 9月7日 | 30.5 | 7.12 | 6.68 | 2.2 | 9.1 | 3.4 | 0.410 | 0.08 | 0.004(L) | 0.001（L） | 0.25 | 0.0004(L) |
|  | 10月12日 | 23.0 | 6.56 | 7.72 | 2.0 | 9.0 | 3.1 | 0.324 | 0.07 | 0.004(L) | 0.001（L） | 0.24 | 0.0004(L) |
|  | 11月3日 | 20.5 | 7.10 | 7.19 | 2.9 | 11.2 | 3.3 | 0.574 | 0.09 | 0.004(L) | 0.001（L） | 0.06 | 0.0004(L) |
|  | 12月1日 | 17.1 | 6.64 | 8.75 | 2.2 | 9.4 | 3.2 | 0.630 | 0.09 | 0.004(L) | 0.001（L） | 0.24 | 0.0004(L) |
|  | III类标准 | -- | 6～9 | ≥5 | ≤6 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.01 |

| 采样时间 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月6日 | 0.00002(L) | 0.00002(L) | 0.004(L) | 0.007 | 0.001（L） | 0.004(L) | 0.0020 | 0.04(L) | 0.050（L） | 0.011 | 1300 |
| 2月3日 | 0.00002(L) | 0.00002(L) | 0.004(L) | 0.008 | 0.001（L） | 0.004(L) | 0.0019 | 0.04(L) | 0.050（L） | 0.068 | 1400 |
| 3月3日 | 0.00002(L) | 0.00002 | 0.004(L) | 0.012 | 0.001（L） | 0.004(L) | 0.0016 | 0.04(L) | 0.050（L） | 0.028 | 3300 |
| 4月7日 | 0.00002(L) | 0.00002(L) | 0.004(L) | 0.012 | 0.001（L） | 0.004(L) | 0.0014 | 0.04(L) | 0.050（L） | 0.045 | 940 |
| 5月5日 | 0.00006(L) | 0.00002(L) | 0.004(L) | 0.015 | 0.001（L） | 0.004(L) | 0.0015 | 0.04(L) | 0.050（L） | 0.041 | 9200 |
| 6月2日 | 0.00033 | 0.00002(L) | 0.004(L) | 0.015 | 0.001（L） | 0.004(L) | 0.0013 | 0.04(L) | 0.050（L） | 0.039 | 9600 |
| 7月7日 | 0.00006(L) | 0.00002(L) | 0.004(L) | 0.016 | 0.001（L） | 0.004(L) | 0.0012 | 0.04(L) | 0.050（L） | 0.046 | 9200 |
| 8月4日 | 0.0003(L) | 0.00004(L) | 0.004(L) | 0.007 | 0.001（L） | 0.004(L) | 0.0006 | 0.04(L) | 0.050（L） | 0.039 | 9200 |
| 9月7日 | 0.0003(L) | 0.00004(L) | 0.004(L) | 0.008 | 0.001（L） | 0.004(L) | 0.0005 | 0.04(L) | 0.050（L） | 0.022 | 3500 |
| 10月12日 | 0.0003(L) | 0.00004(L) | 0.004(L) | 0.008 | 0.001（L） | 0.004(L) | 0.0003（L） | 0.04(L) | 0.050（L） | 0.038 | 790 |
| 11月3日 | 0.0003(L) | 0.00004(L) | 0.004(L) | 0.012 | 0.001（L） | 0.004(L) | 0.0003（L） | 0.04(L) | 0.050（L） | 0.017 | 9200 |
| 12月1日 | 0.0003(L) | 0.00004(L) | 0.004(L) | 0.008 | 0.001（L） | 0.004(L) | 0.0003（L） | 0.04(L) | 0.050（L） | 0.030 | 9200 |
| III类标准 | ≤0.05 | ≤0.0001 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤10000 |

### 4.1.2地下水环境质量现状调查

按《地下水水质标准》（GB/T14848-93）中的有关规定，GB/T14848-93的Ⅲ类标准是以人体健康标准值为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水。

韶关市环境监测中心站和南雄市环境监测站于2015年7月8日进行现场实测。采样点地下水水质监测统计结果见表4.1-5。

表4.1-5   地下水项目监测结果  （单位：mg/kg，pH值除外）

| 断面名称 | 水温 | pH值 | CODMn | 氨氮 | 挥发酚 | 总镉 | 总铅 | Cr6+ | 总砷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楠木村用水井 | 25 | 6.43 | 1.0 | 0.163 | 0.002（L) | 0.004（L) | 0.01（L) | 0.009 | 0.007（L) |
| 丰源村用水井 | 24.9 | 6.64 | 1.0 | 0.185 | 0.002（L) | 0.004（L) | 0.01（L) | 0.008 | 0.006（L) |
| 园区中心处 | 25.2 | 6.52 | 1.3 | 0.215 | 0.002（L) | 0.004（L) | 0.01（L) | 0.011 | 0.008（L) |
| Ⅲ类标准 | —— | 6.5~8.5 | 3.0 | 0.2 | 0.002 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |

### 4.1.3大气环境质量现状调查

大气环境质量现状调查根据2014年10月韶关市环境监测中心站和南雄市环境保护监测站对规划区进行的监测。共布设6个监测采样点见表4.1-6，监测点的具体位置见图4.1-3，监测期间各气象要素条件见表4.1-7，各监测项目结果统计表见表4.1-8。

表4.1-6  监测布点方位与位置

| 监测点编号 | 位置 | 功能 | 方位 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 园区中心 | 工业园区 | 园区中心 |
| ② | 楠木村 | 农村居住区 | 园区北侧 |
| ③ | 丰文村 | 农村居住区 | 园区东侧 |
| ④ | 丰源村 | 农村居住区 | 园区西侧 |
| ⑤ | 河南街 | 南雄市城区 | 园区东侧 |
| ⑥ | 刘屋村 | 农村居住区 | 园区西南侧 |

①

②6

③6

④6

⑤6

⑥6

图4.1-3  大气环境质量现状监测布点图

表4.1-7 大气监测点气象要素

| 观测时间 |  | 干球温度（℃） | 湿度（%） | 大气压（hpa） | 风向（十六方位） | 风速（m/s） | 云量 |  | 天气情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 总云 | 低云 |  |
| 10月20日 | 02:00 | 21 | 51 | 1001 | N | 0.1 | 1 | 0 | 晴 |
|  | 08:00 | 24 | 50 | 1001 | N | 0.2 | 1 | 0 | 晴 |
|  | 14:00 | 26 | 49 | 998 | N | 0.2 | 1 | 0 | 晴 |
|  | 20:00 | 22 | 48 | 1003 | N | 0.1 | 1 | 0 | 晴 |
| 10月21日 | 02:00 | 19 | 50 | 1001 | N | 0.2 | 2 | 0 | 晴 |
|  | 08:00 | 26 | 49 | 995 | N | 0.2 | 1 | 0 | 晴 |
|  | 14:00 | 29 | 48 | 997 | N | 0.1 | 1 | 0 | 晴 |
|  | 20:00 | 25 | 47 | 1003 | N | 0.1 | 1 | 0 | 晴 |
| 10月22日 | 02:00 | 22 | 52 | 1002 | N | 0.2 | 2 | 0 | 晴 |
|  | 08:00 | 27 | 51 | 1002 | N | 0.3 | 2 | 0 | 晴 |
|  | 14:00 | 31 | 50 | 998 | N | 0.3 | 2 | 0 | 晴 |
|  | 20:00 | 27 | 49 | 999 | N | 0.2 | 2 | 0 | 晴 |
| 10月23日 | 02:00 | 21 | 54 | 999 | NNE | 0.3 | 3 | 0 | 晴 |
|  | 08:00 | 26 | 53 | 999 | NNE | 0.3 | 2 | 0 | 晴 |
|  | 14:00 | 31 | 52 | 999 | NNE | 0.2 | 2 | 0 | 晴 |
|  | 20:00 | 25 | 51 | 999 | N | 0.1 | 3 | 1 | 晴 |
| 10月24日 | 02:00 | 24 | 50 | 995 | N | 0.1 | 2 | 0 | 晴 |
|  | 08:00 | 27 | 49 | 995 | NNE | 0.1 | 2 | 0 | 晴 |
|  | 14:00 | 28 | 48 | 995 | N | 0.1 | 2 | 0 | 晴 |
|  | 20:00 | 25 | 47 | 995 | N | 0.1 | 2 | 0 | 晴 |
| 10月25日 | 02:00 | 24 | 49 | 996 | N | 0.1 | 1 | 0 | 晴 |
|  | 08:00 | 28 | 48 | 996 | N | 0.1 | 1 | 0 | 晴 |
|  | 14:00 | 29 | 48 | 996 | N | 0.1 | 1 | 0 | 晴 |
|  | 20:00 | 26 | 48 | 996 | N | 0.1 | 1 | 0 | 晴 |
| 10月26日 | 02:00 | 24 | 55 | 999 | N | 0.1 | 1 | 0 | 晴 |
|  | 08:00 | 27 | 55 | 999 | N | 0.1 | 1 | 0 | 晴 |
|  | 14:00 | 30 | 55 | 999 | N | 0.1 | 1 | 0 | 晴 |
|  | 20:00 | 25 | 55 | 999 | N | 0.1 | 1 | 0 | 晴 |

表4.1-8  污染物日均浓度监测统计结果（单位：mg/m3）

| 监测项目 | 监测点 | 监测值范围（mg/m3） | 检出率（%） | 超标率（%） | 最大监测值污染指数 | 评价标准（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 园区中心 | 0.010~0.048 | 100 | 0 | 0.32 | 0.15 |
|  | 楠木村 | 0.006~0.039 | 100 | 0 | 0.26 |  |
|  | 丰文村 | 0.003~0.051 | 100 | 0 | 0.34 |  |
|  | 丰源村 | 0.004~0.020 | 100 | 0 | 0.13 |  |
|  | 河南街 | 0.002~0.049 | 100 | 0 | 0.32 |  |
|  | 刘屋村 | 0.008~0.012 | 100 | 0 | 0.08 |  |
| NO2 | 园区中心 | 0.017~0.039 | 100 | 0 | 0.48 | 0.08 |
|  | 楠木村 | 0.017~0.039 | 100 | 0 | 0.48 |  |
|  | 丰文村 | 0.009~0.012 | 100 | 0 | 0.15 |  |
|  | 丰源村 | 0.011~0.035 | 100 | 0 | 0.43 |  |
|  | 河南街 | 0.017~0.045 | 100 | 0 | 0.56 |  |
|  | 刘屋村 | 0.006~0.008 | 100 | 0 | 0.10 |  |
| PM10 | 园区中心 | 0.031~0.036 | 100 | 0 | 0.24 | 0.15 |
|  | 楠木村 | 0.021~0.024 | 100 | 0 | 0.16 |  |
|  | 丰文村 | 0.018~0.023 | 100 | 0 | 0.15 |  |
|  | 丰源村 | 0.018~0.023 | 100 | 0 | 0.15 |  |
|  | 河南街 | 0.032~0.038 | 100 | 0 | 0.23 |  |
|  | 刘屋村 | 0.021~0.024 | 100 | 0 | 0.16 |  |
| PM2.5 | 园区中心 | 0.043~0.053 | 100 | 0 | 0.71 | 0.075 |
|  | 楠木村 | 0.028~0.035 | 100 | 0 | 0.47 |  |
|  | 丰文村 | 0.039~0.048 | 100 | 0 | 0.64 |  |
|  | 丰源村 | 0.026~0.044 | 100 | 0 | 0.58 |  |
|  | 河南街 | 0.031~0.049 | 100 | 0 | 0.64 |  |
|  | 刘屋村 | 0.022~0.039 | 100 | 0 | 0.51 |  |
| TSP | 园区中心 | 0.096~0.116 | 100 | 0 | 0.39 | 0.30 |
|  | 楠木村 | 0.069~0.088 | 100 | 0 | 0.29 |  |
|  | 丰文村 | 0.086~0.103 | 100 | 0 | 0.34 |  |
|  | 丰源村 | 0.056~0.066 | 100 | 0 | 0.22 |  |
|  | 河南街 | 0.088~0.101 | 100 | 0 | 0.33 |  |
|  | 刘屋村 | 0.055~0.076 | 100 | 0 | 0.25 |  |
| TVOC | 园区中心 | 0.0097~0.0113 | 100 | 0 | 0.019 | 0.60 |
|  | 楠木村 | 0.0024~0.0035 | 100 | 0 | 0.006 |  |
|  | 丰文村 | 0.0077~0.0101 | 100 | 0 | 0.017 |  |
|  | 丰源村 | 0.0059~0.0098 | 100 | 0 | 0.016 |  |
|  | 河南街 | 0.0066~0.0102 | 100 | 0 | 0.017 |  |
|  | 刘屋村 | 0.0053~0.0071 | 100 | 0 | 0.012 |  |
| 备注 | TVOC为8小时均值。 |  |  |  |  |  |

### 4.1.4声环境现状调查

为了解转移园周围的声环境状况，南雄市环境监测站于2015年10月20日~21日，在评价区范围内布设10个噪声监测点进行监测，分布图见图4.1-4。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

图4.1-4 声环境现状监测布点图

园区所在地为规划的工业用地，所在区域为河南街以西、浈江河以南，根据《韶关市环境保护规划纲要（2006~2020）》，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准；园区内新、旧G323线两侧，执行4a类标准；西边界韶赣铁路两侧，执行4a类标准。监测结果如表4.1-9所示：

表4.1-9  声环境现状监测结果表 dB（A）

| 序号 | 监测点位置 | 采样时间 | 监测值 |  | 标准值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 1 | 化工基地东边界 | 10月20日~21日 | 59.2 | 44.5 | 65 | 55 | —— |
| 2 | 化工基地西边界 |  | 62.3 | 47.9 | 70 | 55 | 新G323国道旁 |
| 3 | 化工基地南边界 |  | 57.9 | 43.7 | 65 | 55 | —— |
| 4 | 化工基地北边界 |  | 58.1 | 47.1 | 65 | 55 | 园区污水处理站旁 |
| 5 | 化工基地中心 |  | 58.3 | 46.6 | 65 | 55 | —— |
| 6 | 园区南边界 |  | 60.3 | 46.2 | 70 | 55 | 旧G323国道旁 |
| 7 | 园区北边界 |  | 58.2 | 41.7 | 65 | 55 | 浈江沿岸公共绿地防护区旁边 |
| 8 | 园区西边界 |  | 57.0 | 44.3 | 70 | 55 | 韶赣铁路旁 |
| 9 | 园区东边界 |  | 58.9 | 42.7 | 65 | 55 | 河南街道 |
| 10 | 园区中心 |  | 57.2 | 42.5 | 65 | 55 | —— |

### 4.1.5河流底泥现状调查

河流地质现状调查根据韶关市环境监测中心站于2015年6月8日进行现场实测数据。河流底质环境现状监测布设 2个采样点，监测项目为pH、镉、汞、砷、铜、铅、铬，各底泥监测点监测统计结果见表4.1- 10。

表4.1-10  底泥项目监测结果  （单位：mg/kg，pH值除外）

| 断面名称 | 采样时间 | pH值 | 总镉 | 总铅 | 铬 | 汞 | 砷 | 铜 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 园区污水站排污口上游500m | 2015年6月8日 | 5.45 | 0.15 | 18.90 | 9.74 | 0.06 | 2.13 | 11.36 |
| 园区污水站排污口 |  | 5.56 | 0.25 | 34.4 | 13.97 | 0.11 | 3.08 | 12.82 |
| II级评价标准（mg/kg） |  |  | 0.30 | 250 | 150 | 0.30 | 40 | 150 |

## 4.2污水工程现状

### 4.2.1污水管网

管网布置根据河涌分布和地形特点，考虑到建成区情况及总体规划用地布置情况，充分利用地形坡度采用重力流排放方式，在地势较低的园区南部有一小型污水提泵站。园区污水管管径为D400~D800，分布图如图4.2-1所示。

图4.2-1  污水管网工程规划图

### 4.2.2污水处理厂

南雄市精细化工基地污水处理厂于2009年8月在东莞大岭山（南雄）产业转移工业园北侧开工建设，占地面积为14.3亩。污水处理工艺采用“物化+生化”的组合处理工艺，污水经污水处理厂的系列单元处理后进入人工湿地，经进一步处理后外排，设计日处理能力为2000t/d废水。2011年3月主体工程全面完工，经南雄市环保局报韶关市环保局批复于2011年3月23日开始进入生产试运行阶段，运行至今，各项污染治理设施正常稳定有效运行，废水排放口已按相关规定进行规范化设置。并已完成在线监控安装，2013年1月通过验收，实现与韶关市环保局联网。

目前该污水处理厂各项设施运行正常，实际日处理污水量约550 t/d，与首期设计的2000 t/d规模相差较远。污水处理厂有完整的在线监测系统，包括有COD在线监测仪、氨氮在线监测仪、pH、流量等，运行正常。

自污水厂试运行以来，经处理后的污水出水水质稳定。经监测出水水质COD小于40mg/L，氨氮小于5mg/L，pH在7左右，各项指标完全达到了原污水厂设计的广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级排放标准要求（CODcr≤90 mg/L，氨氮≤10 mg/L）。

污水厂主要设备：废水提升泵、回流泵、污泥泵、鼓风机、加药泵、污泥脱水机、搅拌机等。

园区废水处理工艺：采用“分别收纳，综合处理”的原则，将涂料合成和树脂加工两类废水充分混合，使废水中相关的污染物质发生物化反应，形成非溶性物质，以便后续处理，相当程度上降低污染浓度，达到以废治废，综合利用的目的。然后经过化学药剂混凝，气浮分离，去除大部分非溶解性污染物质。微电解反应则将大部分的难降解的大分子有机物降解形成小分子有机物，提高废水可生化性（BOD/COD），简化有机污染物成分，使进入厌氧反应和活性污泥处理系统的废水能得到良好降解，经过二次沉淀后，再进入人工湿地，确保处理后的废水达标排放。

经过上述工艺处理后，设施出口处水质可稳定达到《城镇污水处理厂污染排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准，处理后废水就近排入浈江。南雄市环境监测站于2016年5月、6月、7月三次对园区污水处理厂进行监督性监测，结果详见表4.2-1—4.2-3。

表4.2-1  2016年5月废水监测结果表

| 采样地点及样品编号 监测项目及 监测结果 | 涂料废水 进水口 | 松香废水 进水口 | 废水 总排污口 | 执行DB 44/26-2001 《广东省水污染物排放限值》第二时段一级标准 | 执行GB/T18920－2002 《城市污水再生利用城市杂用水水质》园林绿化标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FS025 | FS026 | FS019 |  |  |
| pH值（无量纲） | 7.12 | 6.60 | 7.79 | 6～9 | 6～9 |
| 悬浮物 | 42 | 33 | 6 | 60 | — |
| 化学需氧量 | 754 | 896 | 38.6 | 90 | — |
| 五日生化需氧量 | 252 | 298 | 11.5 | 20 | 20 |
| 氨氮 | 10.4 | 3.64 | 0.425 | 10 | 20 |
| 色度（倍） | 16 | 16 | 4 | 40 | 30 |
| 石油类 | 9.59 | 5.86 | 0.61 | 5.0 | — |
| 动植物油 | 1.77 | 3.49 | 0.41 | 10 | — |
| 阴离子表面活性剂 | 0.119 | 0.128 | 0.054 | 5.0 | 1.0 |
| 磷酸盐 | 0.19 | 0.01（L） | 0.01（L） | 0.5 | — |
| 挥发酚 | 0.65 | 0.55 | 0.01(L) | 0.3 | — |
| 备注 | - 出水口流量：22.2m3/h； 2、色度：采用稀释倍数法； 3、（L）表示低于最低检出限；4、除色度和阴离子表面活性剂执行GB/T18920－2002《城市污水再生利用城市杂用水水质》园林绿化标准外，其他监测项目执行DB 44/26-2001《广东省水污染物排放限值》第二时段一级标准。 |  |  |  |  |

表4.2-2  2016年6月废水监测结果表

| 采样地点及 样品编号 监测项目及 监测结果 | 涂料废水 进水口 | 松香废水 进水口 | 废水 总排污口 | 执行DB 44/26-2001 《广东省水污染物排放限值》第二时段一级标准 | 执行GB/T18920－2002 《城市污水再生利用城市杂用水水质》园林绿化标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FS025 | FS026 | FS019 |  |  |
| pH值（无量纲） | 6.90 | 6.72 | 7.96 | 6～9 | 6～9 |
| 悬浮物 | 30 | 135 | 7 | 60 | — |
| 化学需氧量 | 668 | 876 | 36.0 | 90 | — |
| 五日生化需氧量 | 280 | 367 | 12.8 | 20 | 20 |
| 氨氮 | 2.34 | 3.96 | 0.085 | 10 | 20 |
| 色度（倍） | 8 | 16 | 4 | 40 | 30 |
| 石油类 | 2.80 | 9.59 | 0.14 | 5.0 | — |
| 动植物油 | 3.97 | 1.77 | 0.42 | 10 | — |
| 阴离子表面活性剂 | 0.140 | 0.147 | 0.050(L) | 5.0 | 1.0 |
| 磷酸盐 | 0.06 | 0.04 | 0.01(L) | 0.5 | — |
| 挥发酚 | 0.0484 | 0.0460 | 0.01(L) | 0.3 | — |
| 备注 | 1、出水口流量：8.6m3/h； 2、色度：采用稀释倍数法； 3、（L）表示低于最低检出限；4、除色度和阴离子表面活性剂执行GB/T18920－2002《城市污水再生利用城市杂用水水质》园林绿化标准外，其他监测项目执行DB 44/26-2001《广东省水污染物排放限值》第二时段一级标准。 |  |  |  |  |

表4.2-3  2016年7月废水监测结果表

| 采样地点及 样品编号 监测项目及 监测结果 | 涂料废水 进水口 | 松香废水 进水口 | 废水 总排污口 | 执行DB 44/26-2001 《广东省水污染物排放限值》第二时段一级标准 | 执行GB/T18920－2002 《城市污水再生利用城市杂用水水质》园林绿化标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FS025 | FS026 | FS019 |  |  |
| pH值（无量纲） | 6.44 | 6.64 | 7.83 | 6～9 | 6～9 |
| 悬浮物 | 35 | 40 | 4 | 60 | — |
| 化学需氧量 | 926 | 808 | 24.0 | 90 | — |
| 五日生化需氧量 | 402 | 340 | 7.7 | 20 | 20 |
| 氨氮 | 21.7 | 18.8 | 3.11 | 10 | 20 |
| 总氮 | 40.2 | 37.5 | 5.22 | — | — |
| 色度（倍） | 64 | 64 | 4 | 40 | 30 |
| 石油类 | 10.7 | 12.8 | 0.99 | 5.0 | — |
| 动植物油 | 3.55 | 8.56 | 0.62 | 10 | — |
| 总铅 | 0.005（L） | 0.005（L） | 0.005（L） | 1.0 | — |
| 总镉 | 0.002（L） | 0.002（L） | 0.002（L） | 0.1 | — |
| 总铬 | 0.03（L） | 0.03（L） | 0.03（L） | 1.5 | — |
| 总砷 | 0.0021 | 0.0019 | 0.0003(L) | 0.5 | — |
| 总汞 | 0.00008 | 0.00008 | 0.00005 | 0.05 | — |
| 六价铬 | 0.015 | 0.016 | 0.011 | 0.5 | — |
| 阴离子表面活性剂 | 0.791 | 0.157 | 0.050(L) | 5.0 | 1.0 |
| 磷酸盐 | 4.45 | 4.55 | 0.01（L） | 0.5 | — |
| 粪大肠菌群 (个/L) | 16000 | ≥24000 | 330 | — | — |
| 硫化物 | 0.266 | 0.145 | 0.009 | 0.58 | — |
| 备注 | 1、出水口流量：24.48m3/h； 2、色度：采用稀释倍数法； 3、（L）表示低于最低检出限；4、除色度和阴离子表面活性剂执行GB/T18920－2002《城市污水再生利用城市杂用水水质》园林绿化标准外，其他监测项目执行DB 44/26-2001《广东省水污染物排放限值》第二时段一级标准。 |  |  |  |  |

## 4.3雨水工程现状

雨水利用道路、绿化带做分水岭、沿道路外围修建沟渠，大体由南往北走向，经现状河涌就近排入浈江，雨水管网图见图4.2-1.

雨水采用高水高排，低水低排，分散就近排放的原则进行。雨水管渠结合地形、水系，尽量利用自然坡度，合理划分雨水排放区域，依地势分散出口，确保汛期雨水直接以合理管径、最短的距离靠重力流就近快速排入天然水体。

管线均沿道路铺设，埋在人行道、绿化带或慢车道下，并宜顺坡敷设，减少工程埋深，采用重力流方式排放。雨水管全部采用暗管，根据管道不同大小每隔80m～120m设一检查井，管道在改变管径、方向、坡度处、支管接入处和交汇处都设检查井。

区内雨水管径为DN800~ DN2000，雨水管管径大于1300毫米时，采用暗渠排水。采用机制钢筋混凝圆管（或HDPE双壁波纹塑料管）和钢筋混凝土渠箱对在园区内的自然河涌、水塘、水库等应维持现状，加以保留。

## 4.4园区VOCs在线监测系统

随着经济的快速发展，污染源的种类日益增多，特别是化工区、工业集中区及周边环境，污染方式与生态破坏类型日趋复杂，环境污染负荷逐渐增加，环境污染事故时有发生。同时，随着公众环境意识逐渐增强，各类环境污染投诉纠纷日益频繁，因此迫切需要建设一套大气环境监控及污染预警系统，特别是针对VOCs的在线监测、污染预警和事故溯源。这也是国家环境质量监管的新的要求。

2016年国家环境监测质量管理新增VOCs监测，与往年相比，今年大气监测将重点关注臭氧和挥发性有机物的监测质量监督检查。

当前我国VOCs排放总量巨大，且增加迅猛，预计到2030年，排放总量可能接近4000万吨。针对化工园区，它们的超标排放会引起周边居民区的一系列恶臭、环境污染等问题。应对这些问题，我国出台了挥发性有机物（VOCs）的排放标准，但目前多是采样后送到实验室去检测，无法做到实时、在线连续监测，不能快速有效地预警和溯源，无法判定污染来源于哪家企业，为执法带来了难题。

现园区拟在园区周边增设在线监测点，对工业园区空气质量进行24小时监测，遏止园区VOCs废气偷排现象的发生，减低园区生产对周边环境的影响，并为全面推广VOCs在线监控系统建设提供数据支撑。现工程共建设VOCs在线监测点位6个，主要监测项目包括：TVOC、苯系物，资金已基本落实，正在准备前期工作。

### 4.4.1总体目标

项目建设目标如下：

1、通过自动在线监测系统对产业转移园区域、周边环境进行监测，掌握园区污染源排放现状及对周边环境影响情况，建立环境监测大数据体系。

2、通过先进的自动在线监测系统实时采样，提高应对环境问题的准确性和时效性，为环境污染治理提供有效依据。

3、利用大数据和先进的大气模型，建立项目周边环境质量预警预报机制，维护群众知情权，降低环境事故风险。

4、通过先进的自动在线监控系统和信息化系统相结合，提升环境管理水平。

### 4.4.2监测因子

由于转移园主导产业定位为精细化工，园区主要引进企业为新型、环境友好型的涂料、合成树脂等类型的企业。在涂料生产和涂装阶段均会产生大量VOCs气体，故园区空气质量监测应对总挥发性有机物的浓度进行监测，而苯、甲苯、二甲苯作为涂料生产使用的特征污染物应同时对其浓度进行监测。

因此，环境空气质量监测的主要监测因子为TVOC及苯、甲苯、二甲苯等苯系物。此外，考虑大气污染物的扩散情况，精确污染物预测预测警，考虑在监测以上监测因子的同时对气象五要素（风速、风向、温度、湿度、大气压力）进行测量。

### 4.4.3监测点位

现拟建在线监测点位见表4.4-1和图4.4-1。

表4.4-1  VOCs在线监测点位初步设计

| 编号 | 监测点位 |
| --- | --- |
| 1 | 南雄环保局大楼楼顶 |
| 2 | 园区东北侧厂界 |
| 3 | 园区西南侧大岗背 |
| 4 | 园区西侧莫屋村 |
| 5 | 园区西南侧323国道旁 |
| 6 | 园区南侧，东厢铺以北厂界 |

①

②

③

④

⑤

⑥

图4.4-1  VOCs在线监测工程布点

## 4.5 园区环境保护现状

### 4.5.1进驻企业环保审批及环保验收情况

根据调查，截至2016年7月，东莞大岭山（南雄）产业转移工业园的土地平整已基本完成，入园企业共有97家，已建成的有64家，在建22家，筹建13家。已获得环保局批复企业86 家，其中建成64家，在建设22家。园区规划用地范围内共有64家企业通过环保骏工验收正式投产，园区内企业环保审批及环保验收情况见表4.5-1。

表4.5-1 园区企业环保审批及环保验收情况表

| 序号 | 已入住企业名称 | 建设 状态 | 产业类别 | 环评审批 | 竣工验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东邦固化学科技有限公司 | 已建成 | 涂料制造 | 韶环审[2013]193号 | 韶环审[2014]412号 |
| 2 | 广东自由能实业科技有限公司 | 已建成 | 化工涂料 | 韶环审[2012]20号 | 韶环审[2016]205号 |
| 3 | 广东衡光化工有限公司 | 已建成 | 其他专用化学产品制造 | 韶环审[2013]575号 | 韶环审[2014]503号 |
| 4 | 广东华农温氏南雄分公司饲料厂 | 已建成 | 饲料添加剂制造 | 雄环审[2009]18号 | 雄环验[2012]04号 |
| 5 | 广东康绿宝科技实业有限公司 | 已建成 | 化工涂料 | 韶环审[2013]427号 | 韶环审[2015]399号 |
| 6 | 广东仟邦实业有限公司 | 已建成 | 涂料制造 | 韶环审[2011]108号 | 韶环审[2015]390号 |
| 7 | 广东日研印刷材料有限公司 | 已建成 | 化工涂料 | 韶环审[2011]333号 | 韶环审[2014]203号 |
| 8 | 南雄艾科化学有限公司 | 已建成 | 化工涂料 | 韶环审[2012]19号 | 韶环审[2014]531号 |
| 9 | 南雄德莱德化工有限公司 | 已建成 | 化工涂料 | 韶环审[2012]20号 | 韶环审[2016]205号 |
| 10 | 南雄鼎成化工有限公司 | 已建成 | 涂料制造 | 韶环审[2014]387号 | 韶环审[2015]404号 |
| 11 | 南雄宏洋涂料有限公司 | 已建成 | 化工涂料 | 韶环审[2010]303号 | 韶环审[2016]238号 |
| 12 | 南雄九盾化工有限公司 | 已建成 | 涂料制造 | 韶环审[2013]194号 | 韶环审[2015]442号 |
| 13 | 南雄科大科技有限公司 | 已建成 | 涂料制造 | 韶环审[2014]361号 | 韶环审[2015]417号 |
| 14 | 南雄市柏斯特新材料有限公司 | 已建成 | 化工涂料 | 韶环审[2011]156号 | 韶环审[2014]504号 |
| 15 | 南雄市德利莱精细化学品有限公司 | 已建成 | 化工涂料 | 雄环函[2008] 29号 | 雄环审[2011]78号 |
| 16 | 南雄市鼎好光化科技有限公司 | 已建成 | 涂料制造 | 韶环审[2011]468号 | 韶环审[2014]25号 |
| 17 | 南雄市海侨化工有限公司 | 已建成 | 化工涂料 | 韶环审[2010]44号 | 韶环审[2014]505号 |
| 18 | 南雄市汉科化工科技有限公司 | 已建成 | 化工涂料 | 韶环审[2012]278号 | 韶环审[2015]380号 |
| 19 | 南雄市合盈金属罐有限公司 | 已建成 | 五金制品 | 雄环审[2011]66号 | 雄环验[2014]7号 |
| 20 | 南雄市恒力化工有限公司 | 已建成 | 涂料制造 | 韶环审[2011]351号 | 韶环审[2014]246号 |
| 21 | 南雄市宏发塑料有限公司 | 已建成 | 塑料制品 | 雄环函[2008]42号 | 雄环函[2010]42号 |
| 22 | 南雄市华诚包装制品有限公司 | 已建成 | 塑料制品 | 雄环函[2008]45号 | 雄环函[2010]47号 |
| 23 | 南雄市华润涂料科技有限公司（宏洋） | 已建成 | 化工涂料 | 韶环审[2010]303号 | 韶环审[2016]238号 |
| 24 | 南雄市华胜塑业包装有限公司 | 已建成 | 塑料制品 | 雄环函[2008]44号 | 雄环函[2010]46号 |
| 25 | 南雄市汇源化工科技有限公司 | 已建成 | 合成材料 | 韶环审[2010]373号 | 韶环审[2012]268号 |
| 26 | 南雄市佳明化工有限公司 | 已建成 | 化工涂料 | 韶环审[2011]20号 | 韶环审[2014]187号 |
| 27 | 南雄市嘉盛实业有限公司 | 已建成 | 化工涂料 | 韶环审[2010]252号 | 韶环审[2015]13号 |
| 28 | 南雄市金鸿泰化工新材料有限公司 | 已建成 | 涂料制造 | 韶环审[2013]428号 | 韶环审[2015]282号 |
| 29 | 南雄市金源合成材料有限公司 | 已建成 | 合成材料 | 雄环函[2008]30号 | 雄环验[2013]1号 |
| 30 | 南雄市凯瑞高新应用材料有限公司 | 已建成 | 涂料制造 | 韶环审[2013]139号 | 韶环审[2014]348号 |
| 31 | 南雄市康博化工有限公司 | 已建成 | 有机化学原料制造 | 韶环审[2013]61号 | 韶环审[2013]560号 |
| 32 | 南雄市科达树脂有限公司 | 已建成 | 涂料制造 | 韶环审[2011]159号 | 韶环审[2014]247号 |
| 33 | 南雄市科鼎化工有限公司 | 已建成 | 化工涂料 | 韶环审[2011]39号 | 韶环审[2014]233号 |
| 34 | 南雄市马来宾环保油墨有限公司 | 已建成 | 化工涂料 | 雄环函[2008]31号 | 雄环验[2014]3号 |
| 35 | 南雄市明威胶粘涂料化工有限公司 | 已建成 | 化工涂料 | 韶环审[2011]155号 | 韶环审[2012]220号 |
| 36 | 南雄市明雅轩装饰材料有限公司 | 已建成 | 涂料制造 | 韶环审[2014]20号 | 韶环审[2015]388号 |
| 37 | 南雄市南金涂料科技有限公司 | 已建成 | 涂料制造 | 韶环审[2013]550号 | 韶环审[2016]338号 |
| 38 | 南雄市启元达新材料有限公司 | 已建成 | 合成材料 | 韶环审[2013]56号 | 韶环审[2015]387号 |
| 39 | 南雄市仟帮化学有限公司 | 已建成 | 化工涂料 | 韶环审[2011]108号 | 韶环审[2015]390号 |
| 40 | 南雄市青松精细化工有限公司 | 已建成 | 涂料制造 | 韶环审[2013]134号 | 韶环审[2015]281号 |
| 41 | 南雄市瑞晟化学工业有限公司 | 已建成 | 化工涂料 | 韶环审[2012]9号 | 韶环审[2012]335号 |
| 42 | 南雄市瑞泰新材料有限公司 | 已建成 | 涂料制造 | 韶环审[2014]388号 | 韶环审[2016]110号 |
| 43 | 南雄市三本化学科技有限公司 | 已建成 | 涂料制造 | 韶环审[2011]339号 | 韶环审[2014]430号 |
| 44 | 南雄市双溪丽盈化工涂料有限公司 | 已建成 | 涂料制造 | 韶环审[2013]135号 | 韶环审[2015]229号 |
| 45 | 南雄市松林树脂有限公司 | 已建成 | 涂料制造 | 韶环审[2009]366号 | 韶环审[2014]262号 |
| 46 | 南雄市特能宝化学有限公司 | 已建成 | 化工涂料 | 雄环审[2012]25号 | 雄环验[2014]2号 |
| 47 | 南雄市沃太化工有限公司 | 已建成 | 涂料制造 | 韶环审[2011]431号 | 韶环审[2014]389号 |
| 48 | 南雄市西顿化学工业有限公司 | 已建成 | 其他专用化学产品制造 | 韶环审[2013]574号 | 韶环审[2016]236号 |
| 49 | 南雄市星辉化工新材料有限公司 | 已建成 | 化工涂料 | 韶环审[2011]458号 | 韶环审[2014]485号 |
| 50 | 南雄市星隆化工有限公司 | 已建成 | 涂料制造 | 韶环审[2013]488号 | 韶环审[2015]137号 |
| 51 | 南雄市雄丰涂料化工有限公司 | 已建成 | 化工涂料 | 韶环审[2011]369号 | 韶环审[2015]24号 |
| 52 | 南雄市旭日精细化工有限公司 | 已建成 | 涂料制造 | 韶环审[2013]100号 | 韶环审[2016]34号 |
| 53 | 南雄市溢诚化工有限公司 | 已建成 | 涂料制造 | 韶环审[2011]40号 | 韶环审[2014]234号 |
| 54 | 南雄市毅豪化工有限公司 | 已建成 | 其他专用化学产品制造 | 韶环审[2014]298号 | 韶环审[2015]416号 |
| 55 | 南雄市远大（广州）胶粘制品有限公司 | 已建成 | 化工涂料 | 韶环审[2011]436号 | 韶环审[2013]487号 |
| 56 | 南雄市长祺化学工业有限公司 | 已建成 | 化工涂料 | 雄环函[2008]5号 | 雄环函[2009]38号 |
| 57 | 南雄阳普医疗科技有限公司 | 已建成 | 其他专用化学产品制造 | 韶环审[2012]320号 | 韶环审[2014]27号 |
| 58 | 南雄志一精细化工有限公司 | 已建成 | 化工涂料 | 韶环审[2009]308号 | 韶环审[2015]370号 |
| 59 | 韶关德科美化工有限公司 | 已建成 | 涂料制造 | 韶环审[2012]18号 | 韶环审[2014]435号 |
| 60 | 韶关德瑞化学工业有限公司 | 已建成 | 涂料制造 | 韶环审[2010]62号 | 韶环审[2013]489号 |
| 61 | 韶关方舟长顺有机硅有限公司 | 已建成 | 其他专用化学产品制造 | 韶环审[2011]432号 | 韶环审[2015]443号 |
| 62 | 韶关美妥维志化工有限公司 | 已建成 | 化工涂料 | 韶环审[2013]536号 | 韶环审[2016]223号 |
| 63 | 韶关市连邦环保新材料股份有限公司 | 已建成 | 化工涂料 | 韶环审[2012]265号 | 韶环审[2015]465号 |
| 64 | 中科院广州化学有限公司南雄材料生产基地 | 已建成 | 其他专用化学产品制造 | 韶环审[2013]564号 | 韶环审[2014]530号 |
| 65 | 南雄市华凯五金塑料制品有限公司 | 在建 | 塑料制品 | 韶环审[2015]4号 |  |
| 66 | 广东伟明涂料有限公司 | 在建 | 涂料制造 | 韶环审[2014]292号 |  |
| 67 | 广东卡曼化工有限公司 | 在建 | 有机化学原料制造 | 韶环审[2014]396号 |  |
| 68 | 南雄市敖祥工贸有限公司 | 在建 | 涂料制造 | 韶环审[2013]491号 |  |
| 69 | 南雄市宝立得高分子科技有限公司 | 在建 | 化工涂料 | 韶环审[2012]279号 |  |
| 70 | 南雄市保洁星化工科技有限公司 | 在建 | 化工涂料 | 韶环审[2014]321号 |  |
| 71 | 南雄市非常化工有限公司 | 在建 | 化工涂料 | 雄环审[2015]20号 |  |
| 72 | 南雄市好田化工有限公司 | 在建 | 涂料制造 | 韶环审[2014]21号 |  |
| 73 | 南雄市合瑞材料技术有限公司 | 在建 | 涂料制造 | 韶环审[2012]12号 |  |
| 74 | 南雄市华力化工有限公司 | 在建 | 合成材料 | 韶环审[2013]486号 |  |
| 75 | 南雄市佳得利化工有限公司 | 在建 | 化工涂料 | 韶环审[2011]19号 |  |
| 76 | 南雄市荣兴化工工贸有限公司 | 在建 | 化工涂料 | 韶环审[2011]437号 |  |
| 77 | 南雄市三拓化学工业有限公司 | 在建 | 涂料制造 | 韶环审[2013]255号 |  |
| 78 | 南雄市天成化工有限公司 | 在建 | 涂料制造 | 韶环审[2013]422号 |  |
| 79 | 南雄市翔远化学科技有限公司 | 在建 | 化工涂料 | 韶环审[2010]372号 |  |
| 80 | 南雄市英赛特精细化工材料科技有限公司 | 在建 | 饲料添加剂制造 | 韶环审[2016]330号 |  |
| 81 | 韶关长悦高分子材料有限公司 | 在建 | 化工涂料 | 韶环审[2012]302号 |  |
| 82 | 南雄诚昌钢构有限公司 | 在建 | 五金制品 | 雄环审[2013]6号 |  |
| 83 | 深圳凯奇化工有限公司 | 在建 | 化工涂料 | 韶环审[2013]423号 |  |
| 84 | 南雄市同兴化工有限公司 | 在建 | 化工涂料 | 韶环审[2012]317号 |  |
| 85 | 南雄市宝立得高分子科技有限公司 | 在建 | 化工涂料 | 韶环审[2012]279号 |  |
| 86 | 南雄市荣源服饰制衣有限公司 | 在建 | 服装制造 | 雄环审[2012]9号 |  |
| 87 | 南雄汇星化工科技有限公司 | 筹建 | 化工涂料 |  |  |
| 88 | 南雄市大众试剂仪器有限公司 | 筹建 | 其他专用化学产品制造 |  |  |
| 89 | 南雄市好望实业有限公司 | 筹建 |  |  |  |
| 90 | 南雄市鸿信电器制造有限公司 | 筹建 |  |  |  |
| 91 | 南雄市隆成化工有限公司 | 筹建 | 化工涂料 |  |  |
| 92 | 南雄市麦可商业有限公司 | 筹建 |  |  |  |
| 93 | 南雄市斯力宝涂料有限公司 | 筹建 | 化工涂料 |  |  |
| 94 | 南雄市松夏化工有限公司 | 筹建 | 化工涂料 |  |  |
| 95 | 南雄市亚东化工科技有限公司 | 筹建 | 化工涂料 |  |  |
| 96 | 南雄市粤宝丽化工有限公司 | 筹建 | 化工涂料 |  |  |
| 97 | 南雄市圣邦精细化工有限公司 | 筹建 | 化工涂料 |  |  |

### 4.5.2 进驻企业环保设施情况

已建成的有64家企业中，有60家为化工涂料类企业，3家塑料制品企业，1家饲料添加剂制造企业。所有企业的污水直接或经过预处理后达到接纳标准后经过污水管道排入园区污水处理厂进一步处理后达标排放；大部分企业有机废气经各自环保设施处理后，达标排放；一般固体废物在各自厂区内收集后，经环卫部门统一进行装运、处理。园区企业环保设施情况详见表4.5-2。

### 4.5.3 污染物排放总量情况

园区内企业的污染物排放总量情况详见表4.5-3。

表4.5-2  园区企业环保设施情况表

| 序号 | 企业名称 | 污水处理设施 |  | 废气处理设施 |  |  | 固体废物 |  |  |  | 应急预案 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 一般固体废物 | 危险废物 |  |  |  |  |
|  |  | 污水排放去向 | 预处理 | 在线监测系统 | 污染排放源 | 处理工艺 |  | 危废种类 | 危废产量 （吨/日） | 危废暂存量 （吨） | 是否有应急预案 | 是否已备案 |
| 1 | 南雄市德利莱精细化学品有限公司 | 园区污水厂 | 化粪池和三级隔油滤渣池 | 无 | 有机废气 | 活性炭吸附+ 蓄热燃烧处理装置 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW13 HW49 |  |  | 是 | 是 |
| 2 | 韶关德瑞化学工业有限公司 | 园区污水厂 | 废水生化处理池 | 无 | 有机废气 锅炉废气 | 活性炭吸附 水膜脱硫除尘 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW13 HW49 |  |  | 是 | 是 |
| 3 | 南雄鼎成新材料科技有限公司 | 园区污水厂 | 生产废水处理池 | 无 | 有机废气 | 袋式除尘器+活性炭吸附 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW13 HW49 |  |  | 是 | 是 |
| 4 | 南雄市海侨化工有限公司 | 园区污水厂 | 无 | 无 | 有机废气 | 活性炭吸附 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW13 HW49 | 0.002 | 0.255 | 是 | 是 |
| 5 | 南雄市汉科化工科技有限公司 | 园区污水厂 | 生化处理池 | 无 | 有机废气 | 汽水分离+活性炭吸附 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW06 HW13 HW49 | 0.11 | 13.2522 | 是 | 是 |
| 6 | 广东衡光化工有限公司 | 园区污水厂 | 无 | 无 | 有机废气 | 氢氧化钠溶液吸收+活性炭吸附 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW13 HW49 | 0.004 | 0.8 | 是 | 是 |
| 7 | 南雄市华诚包装制品有限公司 | 园区污水厂 | 冷却水循环使用 | 无 | 有机废气 | 活性炭吸附 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW13 HW49 |  | 0.062 | 是 | 是 |
| 8 | 南雄市华凯五金塑料制品有限公司 | 园区污水厂 | 无 | 无 | 有机废气 | 布袋除尘+活性炭吸附 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW12 HW49 | 0.001 | 0.5 | 是 | 是 |
| 9 | 南雄市青松精细化工有限公司 | 园区污水厂 | 无 | 无 | 有机废气 | 布袋除尘+活性炭吸附 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW12 HW49 HW15 | 0.001 | 0.5 | 是 | 是 |
| 10 | 广东嘉盛化工有限公司 | 园区污水厂 | 无 | 无 | 有机废气 | 活性炭吸附及布袋除尘 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW12 HW49 | 0.005 | 5 | 是 | 是 |
| 11 | 南雄市金鸿泰化工新材料有限公司 | 园区污水厂 | 无 | 无 | 有机废气 | 活性炭吸附 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW12 HW49 HW15 | 0.0027 | 0.0027 | 是 | 是 |
| 12 | 南雄九盾化工有限公司 | 园区污水厂 | 生产废水处理池 | 无 | 有机废气 | 布袋除尘+活性炭吸附 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW13 HW49 | 0.003 | 0.9 | 是 | 是 |
| 13 | 南雄市科鼎化工有限公司 | 园区污水厂 | 纯水机 | 无 | 有机废气 | 活性炭吸附塔 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW13 HW49 |  | 0.011 | 是 | 是 |
| 14 | 韶关市连邦环保新材料股份有限公司 | 园区污水厂 | 三级化粪池 | 无 | 有机废气 | 脉冲布袋除尘+活性炭吸附 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW13 HW49 |  |  | 是 | 是 |
| 15 | 南雄市明威胶粘涂料化工有限公司 | 园区污水厂 | 无 | 无 | 有机废气 | 袋式除尘+活性炭吸附处理系统 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW06HW12 HW49 |  | 0.0223 | 否 | 否 |
| 16 | 南雄市南金涂料科技有限公司 | 园区污水厂 | 废水处理池 | 无 | 有机废气 | 活性炭吸附+布袋除尘 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW06HW12 HW49 |  | 0.0015 | 是 | 是 |
| 17 | 广东仟邦实业有限公司 | 园区污水厂 | 无 | 无 | 有机废气 | 脉冲式除尘器+活性炭吸附装置 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW12HW13 HW49 | 0.1 | 1 | 是 | 是 |
| 18 | 南雄市瑞泰新材料有限公司 | 园区污水厂 | 应急池、三级化粪池 | 无 | 有机废气 | 布袋除尘、活性炭吸附设施 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW06HW12 HW49 | 0.001 | 0.09 | 是 | 是 |
| 19 | 南雄市三本化学科技有限公司 | 园区污水厂 | 无 | 无 | 有机废气 | 麻石水膜+碱液喷淋废气处理系统 布袋除尘+活性炭吸附 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW06HW12 HW49 | 0.006 | 1.07 | 是 | 是 |
| 20 | 南雄市松林树脂有限公司 | 园区污水厂 | 生产废水处理系统 | 无 | 有机废气 | 碱液麻石水膜除尘系统 旋风布袋除尘系统 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW06 HW49 |  |  | 是 | 是 |
| 21 | 南雄市沃太化工有限公司 | 园区污水厂 | 无 | 无 | 有机废气 | 滤袋除尘和活性炭废气处理 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW12 HW49 |  | 3 | 是 | 是 |
| 22 | 南雄市星辉化工新材料有限公司 | 园区污水厂 | 污水处理池 | 无 | 有机废气 | 活性炭吸附 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW12 HW49 | 0.003 | 0.4 | 是 | 是 |
| 23 | 南雄市星隆化工有限公司 | 园区污水厂 | 雨污收集池 | 无 | 有机废气 | 脉冲式活性炭吸附装置 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW12 HW49 | 0.0007 | 0.12 | 是 | 是 |
| 24 | 南雄阳普医疗科技有限公司 | 园区污水厂 | 无 | 无 | 有机废气 | 活性炭吸附 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW12 HW49 |  | 0.02 | 是 | 是 |
| 25 | 南雄市溢诚化工有限公司 | 园区污水厂 | 无 | 无 | 有机废气 | 废气塔吸咐处理设施 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW34HW35 HW49 | 0.0039 | 0.004 | 否 | 否 |
| 26 | 南雄市远大（广州）胶粘制品有限公司 | 园区污水厂 | 废水处理池 | 无 | 粉尘、有机废气 | 水膜吸附+活性炭吸附 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW13 HW49 | 0.003 | 0.3 | 是 | 是 |
| 27 | 广东自由能实业科技有限公司 | 园区污水厂 | 事故池 | 无 | 粉尘、生产废气 | 湿式除尘法 水膜吸附 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW06HW13 HW49 |  |  | 是 | 是 |
| 28 | 广东邦固化学科技有限公司 | 园区污水厂 | 预处理池 | 无 | 锅炉废气 有机废气 | 布袋除尘器+活性炭吸附 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW06HW13 HW49 |  |  | 是 | 是 |
| 29 | 广东卡曼化工有限公司 | 园区污水厂 | 废水循环回用池 | 无 | 粉尘 有机废气 | 布袋除尘+碱液喷淋 除水系统+活性炭吸附 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW06HW13 HW49 |  |  | 是 | 是 |
| 30 | 广东日研印刷材料有限公司 | 园区污水厂 | 三级化粪池 事故应急池 | 无 | 有机废气 | 活性炭吸附 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW13 HW49 |  |  | 是 | 是 |
| 31 | 广东伟明涂料有限公司 | 园区污水厂 | 废水处理池 | 无 | 锅炉废气 有机废气 | 布袋除尘+活性炭吸附 多管旋风除尘系统 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW06HW12 HW49 |  |  | 是 | 是 |
| 32 | 南雄艾科化学有限公司 | 园区污水厂 | 三级化粪池 初期雨水收集池 事故应急池 | 无 | 有机废气 | 脉冲式除尘器、活性炭吸附装置、移动式集气罩 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW12 HW49 |  |  | 是 | 是 |
| 33 | 南雄德莱德化工有限公司 | 园区污水厂 | 三级化粪池 事故应急池 | 无 | 有机废气 | 布袋除尘+活性炭吸附处理系统 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW12 HW49 |  |  | 是 | 是 |
| 34 | 南雄科大科技有限公司 | 园区污水厂 | 初期雨水收集池 | 无 | 有机废气 | 袋式除尘+活性炭吸附 麻石水膜除尘 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW12 HW49 |  |  | 是 | 是 |
| 35 | 南雄市敖祥工贸有限公司 | 园区污水厂 | 初期雨水收集池 | 无 | 有机废气 | 袋式除尘器+活性炭吸附 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW06HW12 HW49 |  |  | 是 | 是 |
| 36 | 南雄市柏斯特新材料有限公司 | 园区污水厂 | 三级化粪池 事故应急池 | 无 | 有机废气 | 袋式除尘器+活性炭吸附 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW06HW12 HW49 |  |  | 是 | 是 |
| 37 | 南雄市宝立得高分子科技有限公司 | 园区污水厂 | 三级化粪池 事故应急池 | 无 | 有机废气 | 袋式除尘器+活性炭吸附 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW06HW12 HW49 |  |  | 是 | 是 |
| 38 | 南雄市保洁星化工科技有限公司 | 园区污水厂 | 初期雨水收集池 | 无 | 有机废气 | 袋式除尘+活性炭吸附 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW06HW12 HW49 |  |  | 是 | 是 |
| 39 | 南雄市鼎好光化科技有限公司 | 园区污水厂 | 三级化粪池、初期雨水收集池 | 无 | 有机废气 | 脉冲式除尘器、活性炭吸附 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW06HW12 HW49 |  |  | 是 | 是 |
| 40 | 南雄市非常化工有限公司 | 园区污水厂 | 初期雨水池 事故应急池 | 无 | 有机废气 | 活性炭吸附设施、布袋除尘器 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW06HW12 HW49 |  |  | 是 | 是 |
| 41 | 南雄市好田化工有限公司 | 园区污水厂 | 初期雨水池 | 无 | 有机废气 | 布袋除尘+活性炭吸附 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW06HW12 HW13 HW49 |  |  | 是 | 是 |
| 42 | 南雄市合瑞材料技术有限公司 | 园区污水厂 | 初期雨水池 事故应急池 | 无 | 有机废气 | 活性炭吸附设施、布袋除尘器 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW06HW12 HW49 |  |  | 是 | 是 |
| 43 | 南雄市恒力化工有限公司 | 园区污水厂 | 事故水池 三级化粪池 | 无 | 有机废气 | 活性炭吸附处理 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW06HW12 HW49 |  |  | 是 | 是 |
| 44 | 南雄市华力化工有限公司 | 园区污水厂 | 初期雨水池 事故应急池 | 无 | 有机废气 | 布袋除尘+活性炭吸附 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW06HW12 HW49 |  |  | 是 | 是 |
| 45 | 南雄市汇源化工科技有限公司 | 园区污水厂 | 废水处理池 | 无 | 有机废气 锅炉尾气 | 文丘里麻石水膜除尘器 活性炭吸附 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW06HW12 HW49 |  |  | 是 | 是 |
| 46 | 南雄市佳得利化工有限公司 | 园区污水厂 | 消防水池 事故应急池 | 无 | 有机废气 | 活性炭吸附装置、布袋除尘器 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW06HW12 HW49 |  |  | 是 | 是 |
| 47 | 南雄市佳明化工有限公司 | 园区污水厂 | 事故水收集池 | 无 | 有机废气 锅炉尾气 | 活性炭吸附处理 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW06HW12 HW49 |  |  | 是 | 是 |
| 48 | 南雄市凯瑞高新应用材料有限公司 | 园区污水厂 | 消防水池 事故应急池 | 无 | 有机废气 | 袋式除尘器+活性炭吸附 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW06HW12 HW49 |  |  | 是 | 是 |
| 49 | 南雄市康博化工有限公司 | 园区污水厂 | 消防水池 事故应急池 | 无 | 有机废气 锅炉废气 | 碱液喷淋+活性炭吸附 文丘里麻石水膜除尘 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW06HW12 HW49 |  |  | 是 | 是 |
| 50 | 南雄市科达树脂有限公司 | 园区污水厂 | 消防水池 事故水池 | 无 | 热油炉烟气 有机废气 | 湿法脱硫 活性炭吸附 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW06HW12 HW49 |  |  | 是 | 是 |
| 51 | 南雄市明雅轩装饰材料有限公司 | 园区污水厂 | 消防水池 事故应急池 | 无 | 有机废气 | 布袋除尘器+活性炭吸附 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW06HW12 HW13 HW49 |  |  | 是 | 是 |
| 52 | 南雄市启元达新材料有限公司 | 园区污水厂 | 事故应急池 | 无 | 有机废气 | 布袋除尘+活性炭吸附处理 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW06HW12 HW49 |  |  | 是 | 是 |
| 53 | 南雄市荣兴化工工贸有限公司 | 园区污水厂 | 三级化粪池 事故应急集池 | 无 | 有机废气 | 袋式除尘器+活性炭吸附系统 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW06HW12 HW49 |  |  | 是 | 是 |
| 54 | 南雄市瑞晟化学工业有限公司 | 园区污水厂 | 三级化粪池 事故应急集池 | 无 | 有机废气 | 袋式除尘器+活性炭吸附系统 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW06HW12 HW49 |  |  | 是 | 是 |
| 55 | 南雄市三拓化学工业有限公司 | 园区污水厂 | 三级化粪池 初期雨水池 | 无 | 有机废气、粉尘 | 布袋除尘器+活性炭吸附 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW06HW12 HW13 HW49 |  |  | 是 | 是 |
| 56 | 南雄市圣邦精细化工有限公司 | 园区污水厂 | 三级化粪池 初期雨水池 | 无 | 有机废气 锅炉废气 | 水膜除尘、碱洗 活性炭吸附 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW06HW12 HW49 |  |  | 是 | 是 |
| 57 | 南雄市双溪丽盈化工涂料有限公司 | 园区污水厂 | 初期雨水池 | 无 | 有机废气 | 布袋除尘+活性炭吸附处 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW06HW12 HW49 |  |  | 是 | 是 |
| 58 | 南雄市天成化工有限公司 | 园区污水厂 | 三级化粪池 初期雨水池 | 无 | 粉尘、有机废气 | 袋式除尘器+活性炭吸附 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW06HW12 HW49 |  |  | 是 | 是 |
| 59 | 南雄市翔远化学科技有限公司 | 园区污水厂 | 废水处理池 | 无 | 锅炉废气、工艺有机废气 | 文丘里麻石水膜除尘器 活性炭吸附 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW06HW12 HW49 |  |  | 是 | 是 |
| 60 | 南雄市雄丰涂料化工有限公司 | 园区污水厂 | 事故水收集池 | 无 | 有机废气、粉尘 | 活性炭吸附 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW06HW12 HW49 |  |  | 是 | 是 |
| 61 | 南雄市旭日精细化工有限公司 | 园区污水厂 | 废水处理池 | 无 | 有机废气、粉尘 | 袋式除尘器+活性炭吸附 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW06HW12 HW49 |  |  | 是 | 是 |
| 62 | 南雄市毅豪化工有限公司 | 园区污水厂 | 初期雨水池 | 无 | 粉尘、有机废气 | 碱液喷淋+活性炭吸附+布袋除尘 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW06HW12 HW49 |  |  | 是 | 是 |
| 63 | 南雄市西顿化学工业有限公司 | 园区污水厂 | 初期雨水池 | 无 | 有机废气、粉尘 | 布袋除尘器+活性炭吸附 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW06HW12 HW49 |  |  | 是 | 是 |
| 64 | 南雄市英赛特精细化工材料科技有限公司 | 园区污水厂 | 污水处理站 | 无 | 有机废气 | 袋式除尘器+活性炭吸附 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW06HW12 HW49 |  |  | 是 | 是 |
| 65 | 南雄志一精细化工有限公司 | 园区污水厂 | 废水处理池 | 无 | 有机废气 | 文丘里麻石水膜除尘器碱液喷淋方式 活性炭吸附 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW06HW12 HW49 |  |  | 是 | 是 |
| 66 | 韶关长悦高分子材料有限公司 | 园区污水厂 | 初期雨水池 | 无 | 有机废气、粉尘 | 活性炭吸附 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW06HW12 HW49 |  |  | 是 | 是 |
| 67 | 韶关德科美化工有限公司 | 园区污水厂 | 三级化粪池 事故应急池 | 无 | 有机废气 | 布袋除尘器+活性炭吸附 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW06HW12 HW49 |  |  | 是 | 是 |
| 68 | 韶关方舟长顺有机硅有限公司 | 园区污水厂 | 三级化粪池 | 无 | 有机废气 | 布袋式除尘 活性炭吸附 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW06HW12 HW49 |  |  | 是 | 是 |
| 69 | 中科院广州化学有限公司南雄生产基地 | 园区污水厂 | 废水处理池 | 无 | 有机废气 | 活性炭吸附 | 垃圾收集池-交环卫部门处理 | HW09HW12 HW49 |  |  | 是 | 是 |

表4.5-3污染物排放总量情况表

| 序号 | 名 称 | 水污染物 |  |  |  |  |  | 大气污染物 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放总量（m3/a） |  | CODCr排放总量（t/a） |  | NH3-N排放总量（t/a） |  | SO2排放总量 （t/a） |  | NOx排放总量 （t/a） |  |  |
|  |  | 允许排放 | 实际排放 | 允许排放 | 实际排放 | 允许排放 | 实际排放 | 允许排放 | 实际排放 | 允许排放 | 实际排放 |  |
| 1 | 东莞大岭山（南雄）产业转移园 | 142350 | —— | —— | 3.1468 | —— | 0.7716 | 80.3 | 39.52105 | 224 | 51.70343 |  |
| 2 | 园区污水处理厂 | 142350 | 117000 | 10.53 | 3.1468 | 1.17 | 0.7516 | —— | —— | —— | —— |  |
| 3 | 总计 |  |  |  | 4.222 |  | 1.0013 |  | 41.60105 |  | 57.53243 |  |
| 4 | 广东邦固化学科技有限公司 |  |  |  | 0.101 |  | 0.02 |  | 0.35 |  | 1.62 | 数据来自竣工验收报告 |
| 5 | 广东自由能实业科技有限公司 |  |  |  | 0.016 |  | 0.003 |  |  |  |  | 数据来自竣工验收报告 |
| 6 | 广东衡光化工有限公司 |  |  |  | 0.073 |  | 0.0146 |  | 0.302 |  | 2.829 | 数据来自竣工验收报告 |
| 7 | 广东华农温氏南雄分公司饲料厂 |  |  |  | 0.02 |  | 0.01 |  | 2.88 |  | 3.2 | 数据来自竣工验收报告 |
| 8 | 广东康绿宝科技实业有限公司 |  |  |  | 0.054 |  | 0.011 |  | 0.85 |  | 5.1 | 数据来自竣工验收报告 |
| 9 | 广东仟邦实业有限公司 |  |  |  | 0.04 |  | 0.01 |  |  |  |  | 数据来自竣工验收报告 |
| 10 | 广东日研印刷材料有限公司 |  |  |  | 0.0324 |  | 0.0065 |  |  |  |  | 数据来自竣工验收报告 |
| 11 | 南雄艾科化学有限公司 |  |  |  | 0.024 |  | 0.005 |  |  |  |  | 数据来自竣工验收报告 |
| 12 | 南雄德莱德化工有限公司 |  |  |  | 0.016 |  | 0.003 |  |  |  |  | 数据来自竣工验收报告 |
| 13 | 南雄鼎成化工有限公司 |  |  |  | 0.027 |  | 0.005 |  |  |  |  | 数据来自竣工验收报告 |
| 14 | 南雄宏洋涂料有限公司 |  |  |  | 0.036 |  | 0.01 |  | 1.2 |  | 0.278 | 数据来自竣工验收报告 |
| 15 | 南雄九盾化工有限公司 |  |  |  | 0.037 |  | 0.007 |  | 1.01 |  | 0.98 | 数据来自竣工验收报告 |
| 16 | 南雄科大科技有限公司 |  |  |  | 0.069 |  | 0.014 |  | 0.184 |  | 0.367 | 数据来自竣工验收报告 |
| 17 | 南雄市柏斯特新材料有限公司 |  |  |  | 0.0154 |  | 0.004 |  |  |  |  | 数据来自竣工验收报告 |
| 18 | 南雄市德利莱精细化学品有限公司 |  |  |  | 0.05 |  | 0.01 |  |  |  |  | 数据来自竣工验收报告 |
| 19 | 南雄市鼎好光化科技有限公司 |  |  |  | 0.054 |  | 0.011 |  | 4.058 |  | 3.92 | 数据来自竣工验收报告 |
| 20 | 南雄市海侨化工有限公司 |  |  |  | 0.02 |  | 0.01 |  |  |  |  | 数据来自竣工验收报告 |
| 21 | 南雄市汉科化工科技有限公司 |  |  |  | 0.043 |  | 0.009 |  | 2.26 |  | 2.18 | 数据来自竣工验收报告 |
| 22 | 南雄市合盈金属罐有限公司 |  |  |  | 0.02 |  | 0.01 |  |  |  |  | 数据来自竣工验收报告 |
| 23 | 南雄市恒力化工有限公司 |  |  |  | 0.025 |  | 0.005 |  | 0.35 |  | 0.325 | 数据来自竣工验收报告 |
| 24 | 南雄市宏发塑料有限公司 |  |  |  | 0.1 |  | 0.05 |  |  |  |  | 数据来自竣工验收报告 |
| 25 | 南雄市华诚包装制品有限公司 |  |  |  | 0.2 |  | 0.08 |  |  |  |  | 数据来自竣工验收报告 |
| 26 | 南雄市华润涂料科技有限公司 |  |  |  | 0.036 |  | 0.01 |  | 1.2 |  | 0.278 | 数据来自竣工验收报告 |
| 27 | 南雄市华胜塑业包装有限公司 |  |  |  | 0.2 |  | 0.08 |  |  |  |  | 数据来自竣工验收报告 |
| 28 | 南雄市汇源化工科技有限公司 |  |  |  | 0.04 |  | 0.01 |  | 2.3 |  | 3.14 | 数据来自竣工验收报告 |
| 29 | 南雄市佳明化工有限公司 |  |  |  | 0.049 |  | 0.01 |  | 1.35 |  | 1.2 | 数据来自竣工验收报告 |
| 30 | 南雄市嘉盛实业有限公司 |  |  |  | 0.054 |  | 0.008 |  |  |  |  | 数据来自竣工验收报告 |
| 31 | 南雄市金鸿泰化工新材料有限公司 |  |  |  | 0.0226 |  | 0.0045 |  |  |  |  | 数据来自竣工验收报告 |
| 32 | 南雄市金源合成材料有限公司 |  |  |  | 0.03 |  | 0.01 |  |  |  |  | 数据来自竣工验收报告 |
| 33 | 南雄市凯瑞高新应用材料有限公司 |  |  |  | 0.03 |  | 0.006 |  |  |  |  | 数据来自竣工验收报告 |
| 34 | 南雄市康博化工有限公司 |  |  |  | 0.041 |  | 0.008 |  | 0.46 |  | 0.55 | 数据来自竣工验收报告 |
| 35 | 南雄市科达树脂有限公司 |  |  |  | 0.027 |  | 0.011 |  | 0.53 |  | 0.76 | 数据来自竣工验收报告 |
| 36 | 南雄市科鼎化工有限公司 |  |  |  | 0.05 |  | 0.01 |  |  |  |  | 数据来自竣工验收报告 |
| 37 | 南雄市马来宾环保油墨有限公司 |  |  |  | 0.03 |  | 0.01 |  |  |  |  | 数据来自竣工验收报告 |
| 38 | 南雄市明威胶粘涂料化工有限公司 |  |  |  | 0.032 |  | 0.006 |  |  |  |  | 数据来自竣工验收报告 |
| 39 | 南雄市明雅轩装饰材料有限公司 |  |  |  | 0.041 |  | 0.008 |  |  |  |  | 数据来自竣工验收报告 |
| 40 | 南雄市南金涂料科技有限公司 |  |  |  | 0.02 |  | 0.005 |  |  |  |  | 数据来自竣工验收报告 |
| 41 | 南雄市启元达新材料有限公司 |  |  |  | 0.03 |  | 0.01 |  |  |  |  | 数据来自竣工验收报告 |
| 42 | 南雄市仟帮化学有限公司 |  |  |  | 0.04 |  | 0.01 |  |  |  |  | 数据来自竣工验收报告 |
| 43 | 南雄市青松精细化工有限公司 |  |  |  | 0.0424 |  | 0.0085 |  |  |  |  | 数据来自竣工验收报告 |
| 44 | 南雄市瑞晟化学工业有限公司 |  |  |  | 0.0459 |  | 0.0092 |  | 0.169 |  | 1.581 | 数据来自竣工验收报告 |
| 45 | 南雄市瑞泰新材料有限公司 |  |  |  | 0.036 |  | 0.0073 |  |  |  |  | 数据来自竣工验收报告 |
| 46 | 南雄市三本化学科技有限公司 |  |  |  | 0.08 |  | 0.02 |  | 4.8 |  | 5.35 | 数据来自竣工验收报告 |
| 47 | 南雄市双溪丽盈化工涂料有限公司 |  |  |  | 0.06 |  | 0.01 |  |  |  |  | 数据来自竣工验收报告 |
| 48 | 南雄市松林树脂有限公司 |  |  |  | 0.15 |  | 0.01 |  | 3.84 |  | 2.89 | 数据来自竣工验收报告 |
| 49 | 南雄市特能宝化学有限公司 |  |  |  | 0.013 |  | 0.003 |  |  |  |  | 数据来自竣工验收报告 |
| 50 | 南雄市沃太化工有限公司 |  |  |  | 0.044 |  | 0.009 |  |  |  |  | 数据来自竣工验收报告 |
| 51 | 南雄市西顿化学工业有限公司 |  |  |  | 0.055 |  | 0.011 |  | 0.02 |  | 0.187 | 数据来自竣工验收报告 |
| 52 | 南雄市星辉化工新材料有限公司 |  |  |  | 0.055 |  | 0.011 |  |  |  |  | 数据来自竣工验收报告 |
| 53 | 南雄市星隆化工有限公司 |  |  |  | 0.05 |  | 0.01 |  |  |  |  | 数据来自竣工验收报告 |
| 54 | 南雄市雄丰涂料化工有限公司 |  |  |  | 0.037 |  | 0.008 |  | 0.342 |  | 0.33 | 数据来自竣工验收报告 |
| 55 | 南雄市旭日精细化工有限公司 |  |  |  | 0.066 |  | 0.013 |  |  |  |  | 数据来自竣工验收报告 |
| 56 | 南雄市溢诚化工有限公司 |  |  |  | 0.05 |  | 0.01 |  |  |  |  | 数据来自竣工验收报告 |
| 57 | 南雄市毅豪化工有限公司 |  |  |  | 0.021 |  | 0.004 |  |  |  |  | 数据来自竣工验收报告 |
| 58 | 南雄市远大胶粘制品有限公司 |  |  |  | 0.026 |  | 0.005 |  | 0.00005 |  | 0.04543 | 数据来自竣工验收报告 |
| 59 | 南雄市长祺化学工业有限公司 |  |  |  | 0.05 |  | 0.01 |  |  |  |  | 数据来自竣工验收报告 |
| 60 | 南雄阳普医疗科技有限公司 |  |  |  | 0.019 |  | 0.004 |  | 0.073 |  | 0.07 | 数据来自竣工验收报告 |
| 61 | 南雄志一精细化工有限公司 |  |  |  | 0.03 |  | 0.01 |  |  |  |  | 数据来自竣工验收报告 |
| 62 | 韶关德科美化工有限公司 |  |  |  | 0.096 |  | 0.02 |  | 1.047 |  | 1.011 | 数据来自竣工验收报告 |
| 63 | 韶关德瑞化学工业有限公司 |  |  |  | 0.062 |  | 0.0152 |  | 7.39 |  | 11.06 | 数据来自竣工验收报告 |
| 64 | 韶关方舟长顺有机硅有限公司 |  |  |  | 0.049 |  | 0.01 |  | 1.836 |  | 1.102 | 数据来自竣工验收报告 |
| 65 | 韶关美妥维志化工有限公司 |  |  |  | 0.0441 |  | 0.0088 |  | 0.65 |  | 0.63 | 数据来自竣工验收报告 |
| 66 | 韶关市连邦环保新材料股份有限公司 |  |  |  | 0.05 |  | 0.01 |  |  |  |  | 数据来自竣工验收报告 |
| 67 | 中科院化学有限公司南雄生产基地 |  |  |  | 0.07 |  | 0.01 |  | 0.07 |  | 0.72 | 数据来自竣工验收报告 |
| 68 | 南雄市华凯五金塑料制品有限公司 |  |  | 0.02 |  | 0.01 |  |  |  |  |  | 在建企业 |
| 69 | 广东伟明涂料有限公司 |  |  | 0.074 |  | 0.015 |  | 0.561 |  | 1.122 |  | 正在试生产 |
| 70 | 广东卡曼化工有限公司 |  |  | 0.037 |  | 0.0075 |  | 0.192 |  | 1.796 |  | 在建企业 |
| 71 | 南雄市敖祥工贸有限公司 |  |  | 0.037 |  | 0.007 |  |  |  |  |  | 在建企业 |
| 72 | 南雄市宝立得高分子科技有限公司 |  |  | 0.0374 |  | 0.0075 |  | 0.19 |  | 0.184 |  | 在建企业 |
| 73 | 南雄市保洁星化工科技有限公司 |  |  | 0.026 |  | 0.005 |  |  |  |  |  | 在建企业 |
| 74 | 南雄市非常化工有限公司 |  |  | 0.075 |  | 0.008 |  |  |  |  |  | 在建企业 |
| 75 | 南雄市好田化工有限公司 |  |  | 0.053 |  | 0.01 |  |  |  |  |  | 正在试生产 |
| 76 | 南雄市合瑞材料技术有限公司 |  |  | 0.032 |  | 0.006 |  |  |  |  |  | 在建企业 |
| 77 | 南雄市华力化工有限公司 |  |  | 0.046 |  | 0.009 |  |  |  |  |  | 在建企业 |
| 78 | 南雄市佳得利化工有限公司 |  |  | 0.025 |  | 0.011 |  |  |  |  |  | 正在试生产 |
| 79 | 南雄市荣兴化工工贸有限公司 |  |  | 0.023 |  | 0.005 |  |  |  |  |  | 正在试生产 |
| 80 | 南雄市三拓化学工业有限公司 |  |  | 0.045 |  | 0.009 |  | 0.137 |  | 0.642 |  | 正在试生产 |
| 81 | 南雄市天成化工有限公司 |  |  | 0.053 |  | 0.011 |  |  |  |  |  | 在建企业 |
| 82 | 南雄市翔远化学科技有限公司 |  |  | 0.032 |  | 0.01 |  | 0.672 |  | 0.61 |  | 正在试生产 |
| 83 | 南雄市英赛特精细化工科技有限公司 |  |  | 0.308 |  | 0.062 |  | 0.138 |  | 1.291 |  | 在建企业 |
| 84 | 韶关长悦高分子材料有限公司 |  |  | 0.0445 |  | 0.009 |  |  |  |  |  | 正在试生产 |
| 85 | 南雄诚昌钢构有限公司 |  |  | 0.021 |  | 0.004 |  |  |  |  |  | 正在试生产 |
| 86 | 深圳凯奇化工有限公司 |  |  | 0.013 |  | 0.003 |  |  |  |  |  | 在建企业 |
| 87 | 南雄市同兴化工有限公司 |  |  | 0.0159 |  | 0.0032 |  |  |  |  |  | 在建企业 |
| 88 | 南雄市宝立得高分子科技有限公司 |  |  | 0.0374 |  | 0.0075 |  | 0.19 |  | 0.184 |  | 在建企业 |
| 89 | 南雄市荣源服饰制衣有限公司 |  |  | 0.02 |  | 0.01 |  |  |  |  |  | 正在试生产 |
| 90 | 南雄汇星化工科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 筹建企业 |
| 91 | 南雄市大众试剂仪器有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 筹建企业 |
| 92 | 南雄市好望实业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 筹建企业 |
| 93 | 南雄市鸿信电器制造有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 筹建企业 |
| 94 | 南雄市隆成化工有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 筹建企业 |
| 95 | 南雄市麦可商业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 筹建企业 |
| 96 | 南雄市斯力宝涂料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 筹建企业 |
| 97 | 南雄市松夏化工有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 筹建企业 |
| 98 | 南雄市亚东化工科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 筹建企业 |
| 99 | 南雄市粤宝丽化工有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 筹建企业 |
| 100 | 南雄市圣邦精细化工有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 筹建企业 |

# 5 存在问题以及建议

## 5.1评价结论

### 5.1.1环境质量现状调查评价结论

（1）地表水水质现状

由监测结果可以看出，污水厂排污口上游500米、下游1000米处政塘断面和南雄始兴交界古市断面三个点位2015年各项监测指标均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准。

（2）地下水水质现状

由监测结果可以看出，除楠木村用水井的水质情况除pH值略低于标准值外，其它水质指标均符合地下水Ⅲ类标准。

（3）环境空气质量现状

根据《环境空气质量标准》（GB3095－2012）要求，园区属环境空气质量二类区，相应执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准， TVOC参考执行《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）。

根据收集的监测结果，评价区内6个监测点的SO2、NO2七天小时平均浓度超标率为0，均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；SO2、NO2、PM2.5、PM10、TSP七天日均浓度超标率均为0，可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；总体而言，园区环境空气现状符合环境功能区划要求，区域环境空气质量良好。

（4）声环境现状

区内各功能区声环境标准采用《声环境质量标准》（GB3096-2008），执行其相应类别的标准：

内附属区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，昼间为60分贝，夜间为50分贝；

区内工业集中区执行 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，昼间为65分贝，夜间为55分贝；

声环境质量现状监测表明，园区声环境现状监测值昼夜间均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准限值要求。园区声环境质量现状良好。

（5）河流底泥环境质量现状

附近河流底质采用国家颁布的《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)中的II类标准。

园区所在区域浈江河段的底质所含污染物浓度均在标准值以下，说明底质环境质量现状良好。

### 5.1.2环保基础设施调查评价结论

1、管网

工业园区采取雨污分流，雨水采用高水高排，低水低排，分散就近排放的原则进行。雨水管渠结合地形、水系，尽量利用自然坡度，合理划分雨水排放区域，依地势分散出口，确保汛期雨水直接以合理管径、最短的距离靠重力流就近快速排入浈江。

管线均沿道路铺设，埋在人行道、绿化带或慢车道下，并宜顺坡敷设，减少工程埋深，采用重力流方式排放，南侧地势较低处建设了小型污水提泵站。

污水管网已建成，设计合理，维护较好，不存在“跑、冒、滴、漏”的现象。工业园区和生活配套区产生的污水经污水管网收集后汇至园区污水处理站集中处理。

2、污水厂

园区污水处理厂各项设施运行正常，实际日处理污水量约550 t/d，与首期设计的2000 t/d规模相差较远，负荷较低，出水水质稳定。经监测出水水质COD小于40mg/L，氨氮小于5mg/L，pH在7左右，各项指标完全达到了《城镇污水处理厂污染排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准。

污水处理厂有完整的在线监测系统，包括有COD在线监测仪、氨氮在线监测仪、pH、流量等。在线设备维护较好，污水厂定期对仪器进行检查和校正，有详细的在线校准记录，保证在线监测仪器的良好运行。

### 5.1.3企业环保设施评价结论

截止至2016年8月，64家已建成企业全部通过环境保护竣工“三同时”验收，另外有8家企业处于试生产状态，风险防控总体良好。64家已建成企业中除了南雄市明威胶粘涂料化工有限公司没有应急预案以外，其余企业均有应急预案且已备案。

污水直接或经过预处理后达到接纳标准后经过污水管道排入园区污水处理厂，经污水厂进一步处理后达标排入浈江。

已建成的64家企业均配置了废气处理装置，废气经处理后，达标排放。

各企业采取减震、隔声、消声、合理厂区布局、厂区绿化等有效措施有效地降低生产过程中的噪声对周围环境的影响。

一般固体废物在各自厂区内收集后，经环卫部门统一进行装运、处理，企业产生的固体危险废物严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的相关标准，并委托了有资质的单位对其进行安全处理处置，有效地降低对周围环境的影响。

### 5.1.4园区环保管理评价结论

1、东莞大岭山（南雄）产业转移工业园暨南雄精细化工基地以精细化工、环保涂料产业为主导产业。已引进的97家企业当中，除南雄市合盈金属罐有限公司、南雄诚昌钢构有限公司为五金行业，南雄市宏发塑料有限公司、南雄市华诚包装制品有限公司、南雄市华胜塑业包装有限公司、南雄市华凯五金塑料制品有限公司为塑料制品行业，南雄市荣源服饰制衣有限公司为服装制造行业以外，均为精细化工和环保涂料行业，严格执行了环境准入制度，现有产业结构合理，主导产业明显，以涂料企业为主，有利于发挥园区产业聚集的优势。

2、园区环境风险事故防范和应急预案较完善。园区污水处理厂设置了足够容积的事故应急池，并定期对排污管网进行检查。园区已编制园区应急预案，具有有效的事故风险防范和应急措施，能有效防范污染事故发生，并避免因发生事故对周围环境造成污染，确保环境安全。

3、管委会有专门的监督小组，定期对园区进行检查，有效地监督企业的生产排污，如发生突发环境污染事件，园区能及时的做出应急处理。

4、园区总量控制情况良好，各污染总量控制指标均远远低于允许排放总量。

## 5.2存在问题

1、试生产企业未办理临时排污许可证。其中包括：广东伟明涂料有限公司、南雄市好田化工有限公司、南雄市佳得利化工有限公司、南雄市荣兴化工工贸有限公司、南雄市三拓化学工业有限公司、南雄市翔远化学科技有限公司、韶关长悦高分子材料有限公司、南雄诚昌钢构有限公司、南雄市荣源服饰制衣有限公司共计9家；

2、企业缺乏在线监控设备。园区内企业大部分为精细化工和环保涂料企业，污水排放量较小、浓度较低，主要污染物来自生产中的有机废气，各企业都没有特征污染物的在线监控设施，难以对其排放情况进行有效监控。园区没有大气在线监控设备，缺乏大气环境监控及污染预警系统，难以达到污染预警和事故溯源。

3、园区环境突发事件应急预案尚未备案以及已建成企业中南雄市明威胶粘涂料化工有限公司没有编制应急预案。

## 5.3建议

1. 严格执行环境影响评价、“三同时”以及排污许可证制度。

建设项目审批应严格按照环评审批权限进行分级审批，新建企业的审批必须要有环境影响评价。严格执行排污许可证制度，督促未申请以及临时排污许可证已到期企业尽快申请临时排污许可证。进一步加强“三同时”验收工作，督促9家未进行“三同时”验收的企业尽快进行验收，并实行验收责任制，今后凡是由于未能严格执行“三同时”验收而发生的污染，应追究验收负责人的行政责任和企业的经济责任。

2. 确保污染治理设施稳定有效地运行。

建议地方环保部门对当地工业园区内企业的实际生产状况进行核查、跟踪，从而掌握企业的排污状况，通过对企业排放到污染治理设施的排污量进行登记管理，杜绝企业偷排现象的发生。

建议工业园区污水处理厂对各污染治理设施的运行情况进行实时监控记录，污水处理厂排污口设置在线监控装置，与有关环保机关的平台联网实时监控，确保污染治理设施的正常运转，保证污染物质得到有效地处理，使处理后污水实现达标排放。

建议有关部门对工业园区污水处理厂的在线监测设备进行定期的在线比对工作和有效性审查，确保仪器的准确性。

建议园区内污染物排放量较大或浓度较高的企业安装特征污染物在线监控装置，与地方环保部门联网实时监控，确保污染治理设施的正常运转保证其特征污染物能得到有效的处理，达标排放。

3. 加强企业的排放总量控制

应采用先进的生产工艺，采取清洁化生产，采用清洁化能源，从源头减少污染物的排放量。提高污水的回用率，产生的工业废水、生活污水经过处理后尽可能回用。

4. 积极协调解决因环境问题引发的纠纷

产业转移园以化工涂料行业企业为主，VOCs为其主要特征污染物，建议县环保局加快园区一期VOCs的在线监控工程的进度，VOCs的在线监控工程完成后地方环保部门应通过公众广为接受的途径，向工业园区周边居民及时告知有关环境信息，充分保障公众的知情权。

对受到工业园区污染产生实际损害的公众，地方政府应积极协调、调解解决环境纠纷，使受损公众及时获得赔偿。

5. 严格控制环境污染转移现象，严格环境准入

引入项目应优先引进无污染或者轻污染的项目，严格控制引入电镀、鞣革、漂染、制浆造纸、化工、危险化学品仓库及稀土冶炼、分离、提取等水污染排放量大或排放一类水污染物、持久性有机污染物的项目。建议环保部门建立“高耗能高污染关停企业名录”，凡是工业园区引进这类企业进行污染转移，并造成环境污染的，应按照“谁引进谁负责”的原则进行追责，加强管理部门提高对高耗能高污染企业的关注，以期杜绝污染转移现象的发生。

此外，地方政府应按照产业结构调整方向并运用市场规律关停现有高耗高污染企业，从而腾出环境容量，发展环境友好型和资源节约型产业，推进基于循环经济理念的生态工业园建设，以增强园区综合竞争力。

6. 完善园区环境风险事故防范和应急预案

南雄市明威胶粘涂料化工有限公司没有企业应急预案，应编制应急预案，并进行备案。建立健全的企业、园区和市政三级事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生，并避免因发生事故对周围环境造成污染，确保环境安全。依托的污水处理厂应设置足够容积的事故应急池，并定期对园区内排污管网、污水处理厂、企业进行检查，发现问题及时解决。

表5.3-1 园区调查汇总表

| 基本情况 | 园区名称 | 南雄产业转移工业园 |  | 园区级别 | 省级 | 准入行业 | 精细化工、环保涂料行业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 园区总体规划 | 批准单位 | 广东省人民政府 |  |  | 规划面积(公顷) | 404.73 | 已开发面积(公顷) | 约300 |
|  |  | 入园企业（家） | 97 | 已建企业（家） | 64 | 在建企业（家） | 22 | 筹建企业（家） | 11 |
|  | 周边环境状况 | 地表水水质现状 |  | 良好 | 地下水水质现状 |  | 良好 | 环境空气质量现状 | 良好 |
|  |  | 声环境现状 |  | 良好 | 土壤环境质量现状 |  | 良好 | 河流底泥环境质量现状 | 良好 |
|  | 环保管理措施 | 入园企业通过环评（家） | 86 | 已建企业通过环评（家） | 64 | 在建企业通过环评（家） | 22 | 筹建企业通过环评（家） | 0 |
|  |  | 已建企业竣工验收（家） | 64 | 已申请临时排污许可证 | 0 | 已建企业应急预案（家） | 64 | 发开区应急预案 | 已编制 |
|  | 环保处理设施 | 污水管网 | 已建成 | 污水厂验收情况 | 已验收 | 污水厂排放情况 | 达标排放 | 园区总量排放情况 | 达标 |
|  | 主要问题 |  |  |  |  | 整治对策 |  |  |  |
| 1 | 有9家企业未办理临时排污许可证（详见第5章第2节）。 |  |  |  |  | 严格执行排污许可证制度，督促未申请以或临时排污许可证已到期企业尽快申请临时排污许可证。进一步加强“三同时”验收工作，督促9家未进行“三同时”验收的企业尽快进行验收，并实行验收责任制，今后凡是由于未能严格执行“三同时”验收而发生的污染，应追究验收负责人的行政责任和企业的经济责任。 |  |  |  |
| 2 | 企业缺乏在线监控设备。园区内企业均为涂料企业，污水排放量较小、浓度较低，主要污染物来自生产中的有机废气，园区内各企业均没有特征污染物的在线监控设施，难以对其排放情况进行有效监控。 |  |  |  |  | 建议企业安装有机废气在线监控装置，与地方环保部门联网实时监控，确保污染治理设施的正常运转保证其特征污染物能得到有效的处理，达标排放。 |  |  |  |
| 3 | 园区没有大气在线监控设备，缺乏大气环境监控及污染预警系统，难以达到污染预警和事故溯源。 |  |  |  |  | 建议县环保局加快园区VOCs的在线监控工程的进度，VOCs的在线监控工程完成后地方环保部门应通过公众广为接受的途径，向工业园区周边居民及时告知有关环境信息，充分保障公众的知情权。 |  |  |  |
| 4 | 有1家企业没有应急预案（详见第5章第2节）。 |  |  |  |  | 应编制应急预案，并进行备案。建立健全的企业、园区和市政三级事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生，并避免因发生事故对周围环境造成污染，确保环境安全。 |  |  |  |