乐昌产业转移工业园

环保状况及整改意见

韶关市环境保护科学技术研究所

二零一六年十一月

| 项目名称 | ： | 乐昌产业转移工业园环保状况及整改意见 |
| --- | --- | --- |
| 组织单位 | ： | 韶关市环境保护局 |
| 方案编制 | ： | 韶关市环境保护科学技术研究所 |
| 编制 | ： | 曾庆宏 技 术 员 车文平 工 程 师 卢国坚 工 程 师 龚松贵 工 程 师 |
| 审核 | ： | 陈桂兰 工 程 师 |
| 审定 | ： | 林子江 高级工程师 |

目 录

1总章	- 1 -

1.1 任务由来	- 1 -

1.2 调查范围	- 2 -

1.3 调查依据	- 2 -

1.3.1主要法律、法规	- 2 -

1.3.2地方法律、法规	- 4 -

1.3.3主要标准、技术规范	- 6 -

1.3.4产业政策、相关规划、区划等文件	- 7 -

1.3.5相关文件	- 8 -

1.4 调查原则	- 9 -

1.5 调查方法和技术路线	- 10 -

1.5.1技术路线	- 10 -

1.5.2调查方式	- 10 -

2 开发区概况	- 12 -

2.1规划范围	- 12 -

2.2发展历程	- 13 -

2.3工业园基础情况	- 15 -

2.4现状概况	- 15 -

2.4.1区位概况	- 15 -

2.4.2区位环境	- 16 -

2.4.3区位社会经济现状	- 18 -

2.4.4企业进驻概况	- 18 -

3 产业园总体规划及环保要求	- 21 -

3.1 污水工程规划	- 21 -

3.1.1污水量预测	- 21 -

3.1.2 污水处理厂	- 22 -

3.1.3污水管网	- 22 -

3.1.4污染雨水系统	- 24 -

3.2 环境保护规划	- 24 -

3.2.1污染排放特征	- 24 -

3.2.2环境保护措施	- 25 -

3.3省厅审查意见	- 27 -

4 开发区现状调查	- 30 -

4.1环境质量现状调查	- 30 -

4.1.1地表水环境质量现状调查	- 30 -

4.1.2大气环境质量现状调查	- 34 -

4.1.3声环境现状调查	- 37 -

4.1.4土壤环境现状调查	- 38 -

4.1.5底泥现状调查	- 40 -

4.1.6地下水现状调查	- 40 -

4.2污水工程现状	- 43 -

4.2.1污水管网	- 43 -

4.2.2污水处理厂	- 43 -

4.3雨水工程现状	- 45 -

4.4 开发区环境保护现状	- 46 -

4.4.1进驻企业环保审批及环保验收情况	- 46 -

4.4.2进驻企业环保设施情况	- 47 -

4.4.3 污染物排放总量情况	- 48 -

5 存在问题以及建议	- 53 -

5.1评价结论	- 53 -

5.1.1环境质量现状调查评价结论	- 53 -

5.1.2环保基础设施调查评价结论	- 54 -

5.1.3企业环保设施评价结论	- 56 -

5.1.4开发区环保管理评价结论	- 56 -

5.2存在问题	- 57 -

5.3建议	- 58 -

# 1总章

## 1.1 任务由来

韶关市人民政府印发的《韶关市水污染防治行动计划实施方案》（韶府〔2016〕10号，以下称市实施方案）中提出为了提高工业集聚区水污染防治治理水平，2016年3月底前，要对行政区域内经济技术开发区、产业转移园等工业集聚区的环保基础进行排查，明确集聚区内各企业废水预处理、集聚区污水与垃圾集中处理、在线监测系统等设施是否达到要求，对不符合要求的集聚区要列出清单限期整改计划。新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。2017年底前，工业集聚区应按规定建成污水集中处理设施并安装自动在线监控装置；逾期未完成设施建设或污水处理设施出水不达标的，一律暂停审批和核准其增加水污染物排放的建设项目，并由园区设立部门依照有关规定撤销其园区资格。

为此，韶关市人民政府指示由韶关市环境保护局牵头，市经济和信息化局、科技局等参与，推进我市水污染防治工作，全面贯彻落实《市实施方案》的要求。我所接受任务后，组织课题组进行了现场勘查和资料收集等工作，提高工业集聚区水污染治理水平，对韶关市乐昌产业转移工业园的环保基础设施进行调查，在此基础上，对废水预处理、废气处理设施、固体废物特别是危险废物处理、环境风险应急设施、在线监测装置等提出相应的整改意见，编制《乐昌产业转移工业园环保状况及整改意见》。

## 1.2 调查范围

（1）园区审批情况，包括面积、准入产业、环保基础设施建设、居民搬迁等方面的要求。

（2）开发利用情况，包括所有入住企业名称、园区用地情况、入住人口、产值、规模、居民搬迁计划落实情况等。

（3）环保设施配套建设情况。一是园区配套情况（包括污水管网、污水处理厂、环境风险应急设施、在线监测装置等），二是企业配套情况（包括环保审批手续、是否完成验收、废水预处理、废气处理设施、固体废物特别是危险废物处理、环境风险应急设施、在线监测装置等建设情况）

（4）园区总的污染排放情况，包括废水、废气、固体废物，减排因子和特征污染物。

（5）对园区内企业三废处理设施及园区环保基础设施建设及运行存在问题提出整改建议。

## 1.3 调查依据

### 1.3.1主要法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014.4.24修订；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016 年7月2日修订，2016 年 9 月1 日施行）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2008 年 2 月 28 日修订，2008 年 6 月1 日施行）；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996.10.29；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2015.4.24修订；

（6）《中华人民共和国大气污染防治法》，2015.8.29修订；

（7）《中华人民共和国水法》，2016.7月修订；

（8）《中华人民共和国水土保持法》，2010.12.25修订；

（9）《中华人民共和国土地管理法》，2004.8.28；

（10）《中华人民共和国城乡规划法》，2008.1.1；

（11）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2016.5月修订，2016年7月施行；

（12）《中华人民共和国野生动物保护法》，1989.3.1；

（13）《中华人民共和国节约能源法》，2016.7月修订；

（14）《中华人民共和国循环经济促进法》，2009.1.1；

（15）《中华人民共和国可再生能源法》，2009年12月26日修订，自2010年4月1日起施行；

（16）《清洁生产审核办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令 2016年第38号）；

（17）《中华人民共和国野生植物保护条例》，1997.1.1；

（18）《国家重点保护陆生野生动物名录》，1989.1.14；

（19）《建设项目环境保护管理条例》，国务院(1998)第253号令，1998.11.29；

（20）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，2005.12.3；

（21）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》，国发[2011]35号，2011.10.17；

（22）《国家危险废物名录》，环境保护部令第39号，2016.6.14；

（23）《危险化学品名录(2015年版)》，（安全监管总局、工业和信息化部、公安部、环境保护部、交通运输部、农业部、国家卫生计生委、质检总局、铁路局、民航局，公告 2015年 第5号）；

（24）《危险废物污染防治技术政策》，环发[2001]199号；

（25）《危险废物转移联单管理办法》，国家环境保护总局令第5号，1999.10.1；

（26）《国家突发公共事件总体应急预案》，2006.1；

（27）《工业项目建设用地控制指标》，国土资发[2008]24号。

### 1.3.2地方法律、法规

（1）《广东省建设项目环境保护管理条例》，2012.7.26修订；

（2）《广东省建设项目环境保护管理规范(试行)》，粤环监[2000]8号，2000.9.11；

（3）《广东省环境保护条例》，2015年1月13日修订；

（4）《广东省固体废物污染环境防治条例》，2012.1.9修订；

（5）《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》，2010.7.23修订；

（6）《广东省野生动物保护条例》，2001.7.1；

（7）《广东省林地保护管理条例》，1998.10.1；

（8）《广东省重点保护陆生野生动物名录(第一批) 》，2001.07.03；

（9）《广东省森林保护管理条例》，1998.1.4；

（10）《广东省农业环境保护条例》，1998.10.1；

（11）《广东省地表水环境功能区划》，粤府函[2011]29号；

（12）《广东省地下水功能区划》，粤办函[2009]459号；

（13）《广东省实施(危险废物转移联单管理办法)规定》，1999；

（14）《广东省危险废物经营许可证管理暂行规定》，1997；

（15）《关于进一步明确固体废物管理有关问题的通知》，粤环[2008]117号；

（16）《关于发布广东省环境保护厅审批环境影响评价文件的建设项目名录(2015年本)的通知》，粤环[2015]41号，2015.4.29；

（17）《广东省污染源排污口规范化设置导则》，粤环[2008]42号；

（18） 《印发广东省“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》，粤府办[2012]14号，2012.2.22；

（19）《关于印发<广东省大气污染防治行动方案(2014-2017年)>的通知》，粤府[2014]6号；

（20）《关于印发南粤水更清行动计划(2013～2020年)的通知》，粤环[2013]13号，2013.2.18；

（21） 《关于印发广东省主体功能区规划的配套环保政策的通知》，粤环[2014]7号，2014.1.27；

（22） 《关于实施差别化环保准入促进区域协调发展的指导意见》，粤环[2014]27号，2014.4.8；

（23）《广东省重金属污染防治工作实施方案》，粤环发[2010]20号；

（24）《广东省人民政府关于印发广东省水污染防治行动计划实施方案的通知》，粤府〔2015〕131号；

（25）《广东省加快推进工业园区循环经济工作意见》，粤经贸环资[2009]802号；

（26）《关于印发<韶关市加强重金属污染防治工作的实施方案>的通知》，韶府办[2010]102号。

### 1.3.3主要标准、技术规范

（1）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（2）《生活饮用水水源水质标准》（CJ3020-93）；

（3）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；

（4）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）；

（5）《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）；

（6）  广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）；

（7）《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；

（8）《工业企业厂界噪声标准》（GB 12348-2008）；

（9）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（10）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

（11）《地下水质量标准》（GB/T14848-93）；

（12）《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）。

### 1.3.4产业政策、相关规划、区划等文件

（1）《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》，2011年3月27日国家发展改革委第9号令公布，根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令修正；

（2）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）；

（3）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发〔2005〕39号）；

（4）《广东省人民政府关于印发广东省水污染防治行动计划实施方案的通知》（粤发〔2015〕131号）

（5）《广东省工业产业结构调整实施方案(修订版)》，粤府办[2005]15号，2005.2.18；

（6）《印发粤北地区经济社会发展规划纲要(2011-2015年)的通知》，粤府[2011]153号，2011.12.31；

（7）《广东省珠江水环境综合整治纲要》（2003年3月）；

（8）《广东省环境保护规划纲要（2006-2020）》（粤府[2006]35号）；

（9）《广东省地表水环境功能区划》(粤府函[2011]29号)；

（10）《广东省饮用水水源环境保护规划》（2008年4月）；

（11）《韶关市水污染防治行动计划实施方案》（韶府〔2016〕10号）

（12）《韶关市环境保护规划纲要（2006～2020）》（2007年）；

（13）《广东省韶关市城市总体规划（2006－2020）》（2007.10）；

（14）《广东省韶关市土地利用总体规划（2006-2020年）；

（15）《广东省韶关市水资源保护规划（2012）》；

（16）《韶关市给水专业规划(2007-2020)》；

（17）《韶关市排水专业规划（2007-2020）》。

### 1.3.5相关文件

（1）《韶关市2015年统计年鉴》（韶关市统计局，2015）；

（2）《韶关市2015年水资源公报》（韶关市水务局，2015）；

（3）《2015年韶关市环境质量报告书》（韶关市环境保护局，2015）；

（4）《韶关市2015年环境监测年鉴》（韶关市环境监测中心站，2015）；

（5）《乐昌产业转移工业园二期规划环境影响报告书》（2016）

## 1.4 调查原则

1. 自顶向下，全面展开

系统调查工作应严格按照自顶向下的系统化观点全面展开，首先从组织管理工作的最顶层开始，然后再调查下一层的管理工作，依此类推，直到摸清组织的全部管理工作，这样既能抓住主要，又能理清关系。

2. 分析管理部门存在的道理、环境条件、工作过程

组织内部的每一个管理部门和每一项管理工作都是根据组织的具体情况和管理需要而设置的，调查工作的目的之一就是要搞清楚这些管理工作的存在道理、环境条件和工作的详细过程，然后再根据系统分析讨论新信息系统下有没有优化的可能。在调查时不要戴着改革和设想的眼睛，不要以否定的心态来调查，还没有调查就觉得不合理，那么调查的结果就不会是客观的结果。

3. 工程化的工作方式

工程化的方法是将工作中的每一步工作事先都计划好，对多个人的工作方法和调查所用的表格、图例都统一规范化处理，以使群体间能相互沟通，协调工作。

4. 全面铺开与重点调查结合

如果是开发整个组织的信息系统，开展全面的调查工作是当然的，如果近期要开发的是组织内部某一局部的信息系统，就必须坚持全面铺开与重点调查相结合的方法，即自顶向下全面展开，但每次都只侧重于与局部相关的分支，了解总体与局部分支的关系。

5. 主动沟通和亲和友善的工作方式

系统调查和组织内部管理工作的各个方面涉及各种不同类型的人，因此，调查者主动地与被调查者在业务上进行沟通是十分重要的。创造出一种积极、主动、友善的工作环境和人际关系是调查工作顺利开展的基础。

## 1.5 调查方法和技术路线

### 1.5.1技术路线

本次评价的技术路线见图1.5-1。

### 1.5.2调查方式

采取多种调查方式相结合的方式进行调查，其中包括走访、问卷、现场采访、人员介绍、个别交谈 、亲临实践、会议、图片、照片、书报刊物、统计报表、影视资料和集体组织。

图1.5-1 调查技术路线图

# 2 开发区概况

## 2.1规划范围

广东乐昌产业转移工业园距离乐昌市市区五公里，位于武广高铁东侧并临近武广高铁乐昌站。省道S345线东西向穿过工业园，连接城区，交通较为便利。园区规划面积为529.06公顷，如图2.1-1所示：

图2.1-1 工业园规划范围图

## 2.2发展历程

——第一阶段：2006年建设东莞东坑（乐昌）产业转移工业园首期工程。

园区总体规划面积为897.53公顷（13463亩），首期开发111.47公顷（1672亩）。首期建设工程环评于2006年通过了原广东省环境保护局的审批，文号为《关于东莞东坑（乐昌）产业转移工业园首期建设工程环境影响报告书审批意见的函》（粤环函[2006]562号），主导产业为轻纺、电子、机械、五金、家具。首期工程以普通工业区为主结合部分配套设施的工业园区，是整个工业园区的核心和交通枢纽，带动整个工业园的发展。

目前，产业园首期已进行了大部分用地的开发建设，且已开发土地主要集中在中部省道 345两侧，两片区的地势较平坦，开发成本较低。从现状用地以及产业园首期边界的空间分布来看，产业园首期内的工业用地现状已经基本开发完毕，居住用地开发面积4.28 ha，主要为居委会所在区域。首期已开发用地面积占总用地的 56.80%。

从已建区域的用地布局来看，首期实际建设的布局与规划的存在一定的差异，主要体现在：路网建设方案存在比较明显的差异，导致实际建设的地块划分与规划不同；首期西部规划的部分工业用地实际建设了供应设施用地；规划的商业金融用地大多实际部分建设了绿地和工业用地；实际建成的行政办公用地面积大于规划等。

——第二阶段：调整开发区区域范围，并进行二期开发工程，面积扩大至529.06公顷。

产业园开发多年后，从建设实际情况及相关调研情况，产业园原认定区域范围在开发条件方面存在一定问题。从用地评估情况来看，认定的897.53ha（13463亩）土地范围内存在大量的无法利用土地，包括矿产采空区、山地等难以开发或者开发成本极高的用地，因用地条件以及开发成本的原因，大量用地无法进行开发，占用了区域建设用地指标，限制了区域的开发。

为解决当前产业园发展中所面临的问题，促进园区融合和产业发展、提高土地资源的集约利用率、加强区域环境保护，产业园对产业园用地进行了评估，经与省经信委汇报沟通，重新确定了拟进行开发的区域范围。新的开发范围总用地面积529.06公顷，全部在认定范围之内。与产业园首期相比，本规划开发区域包括了首期的绝大部分用地范围，但不包括首期西南部的采空区（约3.90ha），该块用地为山地，为采空区，无法进行开发利用，故本规划不对该区域进行开发建设。

表2.2-1乐昌产业转移工业园发展沿革

| 时间 | 名称 | 区位 | 规模 | 主导产业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006 | 东莞东坑（乐昌）产业转移工业园 | 乐昌市 | 897.53公顷 | 轻工纺织、机械制造、电子信息、家具制造、农副产品加工 |
| 2016 | 乐昌产业转移工业园 | 乐昌市 | 529.06公顷 | 轻工纺织、机械制造、电子信息、家具制造、农副产品加工 |

## 2.3工业园基础情况

乐昌产业转移工业园经过数年发展，园区内企业已初具规模。形成了相对较为齐全的基础配套设施及公共服务设施，累计完成固定资产投资 5.99 亿元，已经成为乐昌区域经济发展的龙头，是乐昌对外开放、招商引资的主要载体之一，是发展新型产业、促进产业集群发展的重要平台。开发区经济效益显著，有效地促进了当地的经济发展。开发区基础情况如表2.3-1所示：

图2.3-1开发区基础信息表

| 名称 |  | 乐昌产业转移工业园 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 园区级别 | □国家级 √省级 □地市级 |  |  |  | 准入行业 | 轻工纺织、机械制造、电子信息、家具制造、农副产品加工 |  |  |  |
| 园区总体规划 | 规划面积(亩) |  | 13463 | 已开发面积 | 3474 | 入园企业（家） | 28 | 已建企业（家） | 13 |
|  | 在建企业（家） |  | 10 | 规划入驻人口 | 20000 |  | 实际已入驻人口 |  | 2500 |
|  | 开发区审批部门 |  | 广东省经信委 |  |  | 开发区审批时间 | 2006年 |  |  |

## 2.4现状概况

### 2.4.1区位概况

乐昌位于韶关西北部，东经 112°51′～113°34′，北纬 24°57′～25°31′之间，市区至韶关机场18公里，至韶关市公路里程52公里。其东与仁化相邻，南与曲江、乳源交届，西北与湖南省宜章、汝城两县接壤，是粤、湘、赣、桂省区交汇中心,贸易辐射四省(区)八县（市），是典型的省际边界贸易、广货向内地辐射的重要窗口。其区位优势明显，京广铁路、107国道、京珠高速公路、省道248线、345线纵贯境内，武广客运专线、梅乐公路建成通车。

广东乐昌产业转移工业园距离乐昌市市区五公里，位于武广高铁东侧并临近武广高铁乐昌站。省道S345线东西向穿过工业园，连接城区，交通较为便利。

图2.4-1 乐昌在韶关市的区位

### 2.4.2区位环境

乐昌市属中亚热带季风气候，具有气候温暖、雨量充沛、四季分明、春秋过渡快、夏长冬短、雨热同季、垂直气候差异大等特征。年均气温 19.7℃，年极端最低气温-4.6℃，年极端最高气温 38.4℃，年均日照时数为1499.7小时，年总积温 7181.3℃，平均无霜期为304天。春天阴雨连绵，降雨主要以南北冷暖气团交绥的锋面雨为主，多在4-6月发生，其次是 7-9月的台风雨，每年该时期的降雨量占全年降雨量的72%，10月-次年3月只占全年雨量的28%，季节性差异明显。全市多年平均降雨量为1442毫米（1954-1990年），全年降雨总量为34.48亿立方米。

乐昌市境内河溪纵横，集雨面积100平方公里以上的河流有武江、南花溪、廊田河、西坑水、白沙水、宜章水、太平水、辽思水、九峰河、田头水、梅花水等共11条，其中武江、南花溪集雨面积在 1000平方公里以上，少于100平方公里的小溪 82条。多年平均径流深 812.4毫米，径流主要补给来源于降雨，全市境内径流量为19.42亿立方米，武江纵贯市域南北，长196公里，过境客水有41亿立方米，可基本满足本市农业生产和人们生活用水的需要。

乐昌地下水资源丰富，1992年全市浅层地下水资源总量有 5.07亿立方米。其中，西南及东北部石灰岩溶水及红色砂岩区的孔隙水有 1.6亿立方米；中部的大源、九峰、两江、五山及河南西部地区，地下水主要受植物入渗的垂直补给为 1.17 亿立方米。

南部岩溶盆地，又有四周花岗岩中山环抱，地下水补给条件好。补给形式主要来自降雨，地表水体和四周山体的侧向补给量有 2.3 亿立方米，全市多年平均地下水资源量4.0408 亿立方米。境内雨量充足，水资源丰富，对全市各类城镇的发展提供十分有利的条件。

全市水利资源蕴藏量34.8万千瓦，其中可开发量28.84万千瓦，已开发近7万千瓦，广东北江的最大支流武江河，贯穿境内172.2公里，年均流量97立方米/秒，水利蕴藏量22万千瓦，水利资源具有较大的开发潜力。

- 2.4.3区位社会经济现状

乐昌市总面积2421平方公里，辖16个镇（街道），195个村（居）委会，户籍人口52.07万。

2014年全市实现地区生产总值（GDP）103.89亿元，比上年增长6.2%。其中，第一产业增加值20.43亿元，增长4.4%，对GDP增长的贡献率为12.7%；第二产业增加值35.13亿元，增长4.7%，对GDP增长的贡献率为29.7%；第三产业增加值48.33亿元，增长8.2%，对GDP增长的贡献率为57.6%。三次产业结构由上年的20.7：33.9：45.4调整为19.7:33.8:46.5，第三产业比重仍占首位。民营经济增加值63.95亿元，增长2%，占GDP比重为61.6%。人均GDP为25479元。

### 2.4.4企业进驻概况

截至2016年9月，开发区共引进企业28家。其中，已建成和在建企业23家，筹建企业5家，总体招商引资成效显著，产业集聚和转型升级取得初步成效。已引进企业清单见表2.4-1，已引进企业分布情况见图2.4-2。

表2.4-1 开发区企业产业入驻情况表

| 序号 | 已入住企业名称 | 建设状态 | 产业类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东泰邦机械铸造有限公司 | 已建成 | 机械制造 |
| 2 | 乐昌市缔恒科技有限公司 | 已建成 | 有色金属压延加工 |
| 3 | 韶关欧亚特电子制品有限公司 | 已建成 | 电子制造 |
| 4 | 乐昌市建强混凝土有限公司 | 已建成 | 建材 |
| 5 | 广东新纺联纺织有限公司 | 已建成 | 轻工纺织 |
| 6 | 广东利生源生物饲料有限公司 | 已建成 | 饲料加工 |
| 7 | 乐昌市明俊铸造有限公司 | 已建成 | 机械制造 |
| 8 | 乐昌市中嘉电子科技有限公司 | 已建成 | 电子制造 |
| 9 | 乐昌市春燕齿轮有限公司 | 已建成 | 机械制造 |
| 10 | 乐昌市圣大木业有限公司 | 已建成 | 木板制造 |
| 11 | 乐昌市金信工业机械有限公司 | 已建成 | 机械制造 |
| 12 | 广东五矿萤石有限公司 | 已建成 | 非金属选矿 |
| 13 | 乐昌市绿能生物质能源有限公司 | 已建成 | 生物质能源 |
| 14 | 韶关韶瑞铸钢有限公司 | 在建 | 机械制造 |
| 15 | 乐昌市利生纺织有限公司 | 在建 | 轻工纺织 |
| 16 | 乐昌市昌兴机械制造有限公司 | 在建 | 机械制造 |
| 17 | 乐昌市华顺纺织有限公司 | 在建 | 轻工纺织 |
| 18 | 乐昌市翔辉皮革有限公司 | 在建 | 轻工纺织 |
| 19 | 韶关高尔德防雷科技有限公司 | 在建 | 电子制造 |
| 20 | 南方阳光节能新材有限公司 | 在建 | 新材料制造 |
| 21 | 乐昌市昌龙塑料制品有限公司 | 在建 | 包装制品 |
| 22 | 乐昌市鸿元机械制造有限公司 | 在建 | 机械制造 |
| 23 | 乐昌市盛昌钢构有限公司 | 在建 | 机械制造 |
| 24 | 福森隆食品加工项目 | 筹建 | 食品加工 |
| 25 | 同路血浆制品有限公司 | 筹建 | 血液制品 |
| 26 | 平伟光伏发电项目 | 筹建 | 光伏发电 |
| 27 | 科优精密机械制造项目 | 筹建 | 机械制造 |
| 28 | 韶关东华重工机械制造有限公司 | 筹建 | 机械制造 |

图2.4-2 已引进企业分布情况图

# 3 产业园总体规划及环保要求

## 3.1 污水工程规划

### 3.1.1污水量预测

工业园内污水包括园区生产废水和生活污水。根据现状考察和《乐昌产业转移工业园二期规划环境影响报告书（正文）》的统计，正常情况下，现有企业大多无生产废水产生和排放，只有部分生活污水。但是考虑到生产过程可能有地面冲洗、部分循环冷却水外排等生产活动，因此，为保守估计，对现状统计中无生产废水排放的企业，考虑其不可预见的用水量，按其总用水量的 10%计，排水量按 80%计，则其不可预见用水量估计约为 23m3/d（已建成投产的约16m3/d），排放量约为18m3/d（5947t/a），已建成投产部分排放量约为13 m3/d（4293t/a）。根据统计，产业园总废水外排量（包括了已建和在建企业）为301m3/d（99331t/a），其中已经建成投产企业的废水外排量仅为180m3/d（59500 t/a）。水污染物排放情况表如表3.1-1所示，水平衡图如图3.1-1所示：

表3.1-1  产业园水污染物最终排放情况

| 类型 | 项目 | 废水 | COD | BOD5 | NH3-N | SS | 总磷 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 已建成企业 | 日排放 （t/d） | 180 | 0.007 | 0.004 | 0.001 | 0.004 | 0.0001 | 0.00007 |
|  | 年排放 （t/a） | 59500 | 2.380 | 1.190 | 0.476 | 1.190 | 0.030 | 0.021 |

图3.1-1  产业园现状水平衡图  单位：m3/d

### 3.1.2 污水处理厂

产业园范围内已有乐昌产业转移工业园污水处理厂，工程占地面积15400m2。污水处理厂规划总的设计处理能力为1.0万m3/d，分两期建设，一期处理能力为0.5万m3/d，二期处理能力为0.5万m3/d，现状一期已建成运行。污水处理厂收集乐昌产业转移工业园污水，污水工艺采用循环式活性污泥法（CASS）工艺，出水水质标准执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准及国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 标准中较严标准，处理达标后由污水处理厂内提升泵通过已建成 6392 米长的出水管道输送至武江排放。产业园污水处理厂的纳污范围包括了整个产业园区域。

- 3.1.3污水管网

园区规划污水管网采用雨、污分流制，生活污水经化粪池处理、工业废水经预处理后送至园区污水处理站集中处理。达标处理后的污水通过污水管排入武江，雨水向西通过雨水管道排入霜降坑支流，再进入霜降坑，最终汇入武江。

生活污水中粪便污水经化粪池处理后可直接进入开发区内污水管网，工业污水必须在企业内严格进行预处理，达到开发区污水管网水质接纳标准后，方可排入开发区内污水管网。

对于特殊工业污水，企业不能通过预处理达到开发区污水管网水质接纳标准的，企业需收集后另行委托有能力的单位处理。

开发区的污水管道采用重力流管道输送，按非满流计算，总管主要沿主道路绿化带埋地敷设，污水管道系统局部需采用跌水。同时结合地势走向，规划在园区西南角设置一座小型污水提升泵站。污水管网工程规划图见图3.1-2所示。

图3.1-2  污水管网工程规划图

### 3.1.4污染雨水系统

转移园内污染雨水主要来自储罐污染区域内的地面初期雨水及使用过的消防水。各地块污染雨水应被收集进入各地块的污水收集池或事故水收集池，在企业内严格进行预处理，达到开发区污水管网水质接纳标准后，方可排入区内污水管网。

## 3.2 环境保护规划

### 3.2.1污染排放特征

（1）废水：由于园区内主要为机械制造型企业，故生产废水主要为设备冷却水，一部分通过挥发，另一部分经沉淀池沉淀后循环使用，无生产废水排放。其余废水来自员工生活污水，生活污水包括厨房洗涤废水、宿舍冲洗废水以及粪便废水，污染物有BOD5 、COD、 NH3-N、SS和动植物油。生活污水经格栅、隔油池及化粪池预处理后进入污水处理厂。

（2）废气：机械制造型企业，废气主要来源于混砂、抛丸、清理工序过程中产生的粉尘，电炉加热和浇注过程中产生的灰尘以及厨房油烟。在混砂、抛丸、清理工序安装集气罩收集粉尘，粉尘再通过管道由风机集中送至低阻旋风除尘器处理后排放。浇铸过程中粘结剂遇热汽化以及砂芯混砂和砂芯烘烤过程中会产生少量的有机废气，一般为无组织排放。在电炉加热和浇注车间内安装集气罩收集粉尘，粉尘也通过管道由风机集中送至机械回转反吹袋式除尘器处理后排放。食堂油烟采用静电除油烟装置处理。

（3）固体废弃物和危险废物：园区内企业产生固体废弃物有生产过程中产生的废砂，锅炉和导热油炉燃煤产生的煤渣，废水处理过程中产生的油泥、剩余污泥等工业废物。以及废塑料、废金属、废弃包装材料等一般工业固体废弃物和生活垃圾等。危险废物主要有机加工工序中产生一定量的废手套、废纱布、废切削液、废机油等，以及尾气处理后产生的废活性炭。

（4）噪声：在生产过程中设备所产生的噪声多为连续的稳态噪声。因而在厂区，夜间与昼间的环境噪声相差不大。噪声源主要来自各类机泵、压缩机、空压机、风机等运转设备以及放空设施。声级多在85dB（A）以上，有的可高达100-110dB（A）。

### 3.2.2环境保护措施

（1）废水

首先需减少废水排放量；选择废水排放量少的工艺路线，是减少废水排放量的根本方法。第二是节约用水、一水多用、重复利用。如装置循环冷却排污水经适当处理作为补充水或地面冲洗水、冲厕所，生活污水经处理后作为绿化灌溉用水等。循环水回用率需不小于75%。

厂内排水应严格进行雨污分流，生产、生活废水、污染雨水应进入废水系统送污水处理厂处理。在雨水排出总口，设置在线分析仪和自动切换阀，便于排水管理和控制。在污水处理厂设置事故废水及消防污水应急缓冲池。

厂内应设置足够大容积的污水池，接纳污染雨水、地面冲洗水和其它间断性不可预见的污染废水，以及解决污水处理装置发生事故停止运行时的废水储存。

（2）废气

产业园内的机械制造业类企业，要求配套高效的除尘设施，铸造环节建议采用“旋风除尘+布袋除尘”两级设备除尘，减少烟粉尘的排放。针对产生的有机废气，建议经收集后集中采用活性炭吸附装置处理后达标排放。同时，在车间内配置强制排风设备，保证车间内空气质量达到劳动卫生和环境保护要求，以保证员工身体健康。而园区内产生的无组织排放粉尘，应适当地向作业面、地面洒水。

（3）固体废弃物和废液

厂内必须设置固体废弃物和废液的临时储放地点或仓库。储存地点应有防雨、防潮、防晒等安全措施，设有符合要求的标示牌（警示牌）。对于危险固体废弃物应有相应的、符合标准的包装，分类存放；工厂应自设无害化、减量化处理设施对垃圾进行处理后综合利用，或送交有处理资质的单位进行处理；原辅材料包装废物由生产厂家回收再利用；生活垃圾为一般废物，由乐昌市环卫部门统一清运和处理、处置；固体废物不外排入环境。

（4）噪声

噪声控制方面可采取选用低噪声设备、设置减震器、隔声罩等措施来降低生产设备的噪声，并通过厂区的合理规划与布局，建设绿化隔离带等保证厂界噪声低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。

（5）环境保护管理和监测

园区内应设置环境保护管理机构，在韶关市环保局和乐昌市环保局的指导下承担园区内的各厂环境质量、污染源的监督管理、监测服务，建立总量控制机制，监督环境保护设施竣工验收、日常运行状况等工作，提供园区污染治理和环境功能调整的建议。园区内入驻企业应安排环保负责人管理全厂环境保护工作。

## 3.3省厅审查意见

根据省厅对《乐昌产业转移工业园二期规划环境影响报告书》审查意见（粤环函【2016】956号），对规划优化调整和实施过程中的意见如下：

（1）进一步完善工业园二期规划和环保规划，优化用地和产业布局，并细化环境准入负面清单。工业园的功能布局和产业准入须与主体功能区规划及其配套环保政策相适应，合理控制开发强度、引导产业适度发展，确保区域生态和水环境安全。

（2）严格执行报告书建议的工业园项目准入负面清单。根据规划的主导产业类型和清洁生产要求，重点发展轻功防治、机械制造、电子信息、家具制造和金属制品业，优先引进无污染或轻污染的项目，禁止引入电镀、鞣革、印染、制浆造纸、重化工及稀土冶炼、分离、提取等水污染物排放量大或排放一类水污染物、持久性有机污染物的项目。

（3）根据工业园内各区块的空间管制要求，强化和落实空间管制措施。加强对工业园周边村庄、规划居住区等敏感区的保护，在企业与环境敏感区之间合理设置防护距离，确保敏感区环境功能不受影响。

（4）按“雨污分流、清污分流”的原则，优先设置工业园的排水系统，加快工业园二期配套污水收集管网、雨水管网建设，确保工业园污水处理厂正常运行。工业园所产生的工业废水、生活污水通过工业园污水处理厂处理后尽可能会用，确需外排的应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严者后方可排放。工业园首期、二期总的外排废水量和主要水污染物排放总量应控制在首期已批复量以内。

（5）工业园能源结构以电能、天然气等清洁能源为主。园区企业应优先考虑使用清洁能源，生产过程须采取有效废气收集、处理措施，减少废气排放量。大气污染物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）的要求。恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相应的要求。食堂油烟排放参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。

（6）按照分类收集和综合利用的原则，落实固体废物的综合利用和处理处置措施，防治二次污染。一般工业固体废物应立足于回收利用，不能利用的应按照有关要求进行处置。危险废物的污染防治须严格执行国家和省对危险废物管理的有关规定，送有资质的单位处理处置。

（7）完善工业园环境风险事故防范和应急预案，建立健全企业、工业园、区域的三级环境风险防范应急体系。落实有效的事故防范和应急措施，有效防范污染事故发生，并避免因发生事故对周围环境造成污染，确保环境安全。鉴于工业园选址位于武江上游，水环境问题敏感，园区配套污水处理厂应设置足够容积的废水事故应急池，并定期对排污管网进行检查，发现问题及时解决，防治废水事故性排放。

（8）在规划实施过程中，每隔5年左右进行一次环境影响跟踪评价，在规划进行重大调整或修编时应重新或补充进行环境影响评价。

（9）按照报告书要求，加快对工业园首期、二期范围内存在的主要环境问题进行整改。

（10）建立健全园区环境保护管理机构。

# 4 开发区现状调查

## 4.1环境质量现状调查

开发区已建成及在建的23家企业大部分位于首期范围以内，包括污水厂、行政中心等也位于首期范围内。故开发区主要污染源来自中心区域。根据环评技术导则规定，环境质量现状调查应尽量使用现有数据资料。本次园区现状调查过程遵循上述原则，环境质量现状调查以现有数据资料为主。

### 4.1.1地表水环境质量现状调查

工业园纳污水体为武江，武江评价河段水环境功能区划为Ⅲ类，水环境现状执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。按《环境影响评价技术导则（地面水环境）》（HJ/T2.3-93）中的有关规定并结合工业园环评报告书中相关内容，地表水环境现状调查范围确定为产业转移园污水处理厂排污口上游天本园至下游昌山变电站断面，范围总长约6km。在武江上布设3个水质监测断面，见表4.1-1和图4.1-1。

根据韶关市环境监测中心站及乐昌市环境监测站提供的2015年监测数据，各监测断面地表水环境质量现状统计结果见表4.1- 3。

表4.1-1 现状水质监测断面布设

| 编号 | 位置 | 所属水体 | 水体功能 | 备注 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天本园 | 武江 | Ⅲ | 对照断面 | 地表水常规检测24项 |
| 2 | 排污口下游300米 | 武江 | Ⅲ | 控制断面 |  |
| 3 | 昌山变电站 | 武江 | Ⅲ | 对照断面 |  |

排污口下游300米

图4.1-1 地表水监测点位图

表4.1-2  2015年天本园断面水质监测结果表（单位mg/L，pH、水温除外）

| 断面名称 | 采样时间 | 水温 | PH值 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天本园 | 1月6日 | 14.0 | 7.24 | 8.5 | 2.0 | 18.0 | 1.7 | 0.123 | 0.02 | 0.01L | 0.008 | 0.31 | 0.0004 |
|  | 4月7日 | 18.0 | 7.45 | 8.2 | 2.0 | 18.0 | 1.4 | 0.280 | 0.05 | 0.01L | 0.005L | 0.30 | 0.0004L |
|  | 7月7日 | 24.0 | 7.29 | 8.1 | 2.1 | 16.0 | 1.81 | 0.242 | 0.06 | 0.01L | 0.017 | 0.33 | 0.0019 |
|  | 10月12日 | 24.0 | 7.25 | 7.9 | 1.78 | 14.0 | 1.72 | 0.185 | 0.05 | 0.01L | 0.008 | 0.30 | 0.0012 |
|  | III类标准 | -- | 6～9 | ≥5 | ≤6 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.01 |

| 采样时间 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月6日 | 0.0204 | 0.00004L | 0.002L | 0.004 | 0.005L | 0.004L | 0.0003L | 0.03 | 0.10 | 0.006 | 2000 |
| 4月7日 | 0.0152 | 0.00004L | 0.002L | 0.004 | 0.005L | 0.004L | 0.0003L | 0.03 | 0.11 | 0.006 | 1200 |
| 7月7日 | 0.0246 | 0.00004L | 0.002L | 0.005 | 0.005L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.08 | 0.007 | 8500 |
| 10月12日 | 0.0138 | 0.00004L | 0.002L | 0.004L | 0.005L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.10 | 0.008 | 9400 |
| III类标准 | ≤0.05 | ≤0.0001 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤10000 |

表4.1-3  2015年园区排污口下游300米水质监测结果表（单位mg/L，pH、水温除外）

| 断面名称 | 采样时间 | 水温 | PH值 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排污口下游300米 | 1月6日 | 14.0 | 7.01 | 8.8 | 2.0 | 14.0 | 1.5 | 0.137 | 0.04 | 0.01L | 0.005L | 0.34 | 0.0008 |
|  | 4月7日 | 18.0 | 7.75 | 8.3 | 2.0 | 15.0 | 1.7 | 0.260 | 0.06 | 0.01L | 0.005L | 0.31 | 0.0004L |
|  | 7月7日 | 24.0 | 7.10 | 8.0 | 2.1 | 16.0 | 1.69 | 0.250 | 0.06 | 0.01L | 0.024 | 0.34 | 0.0021 |
|  | 10月12日 | 23.0 | 7.31 | 8.0 | 1.82 | 16.0 | 1.72 | 0.226 | 0.06 | 0.01L | 0.017 | 0.37 | 0.0015 |
|  | III类标准 | -- | 6～9 | ≥5 | ≤6 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.01 |

| 采样时间 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月6日 | 0.0186 | 0.00004L | 0.002L | 0.004 | 0.005L | 0.004L | 0.0003L | 0.02 | 0.08 | 0.006 | 7000 |
| 4月7日 | 0.0154 | 0.00004L | 0.002L | 0.004 | 0.005L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.09 | 0.005 | 8000 |
| 7月7日 | 0.0176 | 0.00004L | 0.002L | 0.005 | 0.005L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.10 | 0.007 | 6700 |
| 10月12日 | 0.0211 | 0.00004L | 0.002L | 0.004L | 0.005L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.10 | 0.006 | 100 |
| III类标准 | ≤0.05 | ≤0.0001 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤10000 |

表4.1-4  2015年昌山变电站断面水质监测结果表（单位mg/L，pH、水温除外）

| 断面名称 | 采样时间 | 水温 | PH值 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昌山变电站 | 1月6日 | 14.0 | 7.34 | 8.6 | 2.0 | 14.0 | 2.0 | 0.127 | 0.03 | 0.01L | 0.005L | 0.33 | 0.0010 |
|  | 4月7日 | 18.0 | 7.20 | 8.1 | 2.1 | 13.0 | 1.5 | 0.250 | 0.06 | 0.01L | 0.005L | 0.30 | 0.0006 |
|  | 7月7日 | 24.0 | 7.40 | 8.1 | 2.1 | 16.0 | 1.87 | 0.232 | 0.07 | 0.01L | 0.021 | 0.31 | 0.0021 |
|  | 10月12日 | 23.0 | 7.40 | 8.1 | 1.83 | 14.0 | 1.72 | 0.222 | 0.05 | 0.01L | 0.018 | 0.36 | 0.0012 |
|  | III类标准 | -- | 6～9 | ≥5 | ≤6 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.01 |

| 采样时间 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月6日 | 0.0211 | 0.00004L | 0.002L | 0.004 | 0.005L | 0.004L | 0.0003L | 0.03 | 0.09 | 0.005 | 2100 |
| 4月7日 | 0.0162 | 0.00004L | 0.002L | 0.004 | 0.005L | 0.004L | 0.0003L | 0.03 | 0.09 | 0.005 | 1800 |
| 7月7日 | 0.0254 | 0.00004L | 0.002L | 0.005 | 0.005L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.08 | 0.007 | 5200 |
| 10月12日 | 0.0217 | 0.00004L | 0.002L | 0.004 | 0.005L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.10 | 0.008 | 600 |
| III类标准 | ≤0.05 | ≤0.0001 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤10000 |

### 4.1.2大气环境质量现状调查

大气环境质量现状调查根据2013年8月佛山维中检测技术有限公司对规划区进行的监测。共布设9个监测采样点见表4.1-5，监测点的具体位置见图4.1-2，各监测项目结果统计表见表4.1-6。

图4.1-2  大气监测点分布图

表4.1-5  大气环境现状监测点情况表

| 序号 | 监测点位置 | 与园区相对位置 | 布点说明 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0A1 | 黄桥头 | N，300M | 上风向0° | SO2、NO2、 PM10、TSP、 TVOC、甲苯、二甲苯、氯化氢、硫酸雾 |
| 0A2 | 江屋村 | NE，500M | 上风向0° |  |
| 0A3 | 管委会 | 园区内 | —— |  |
| 0A4 | 横地村 | E，600M | 90° |  |
| 0A5 | 付村 | SE，850M | 下风向180° |  |
| 0A6 | 和村 | S，1000M | 下风向180° |  |
| 0A7 | 五汪 | S，1900M | 下风向180° |  |
| 0A8 | 西瓜地村 | W，550M | 270° |  |
| A1 | 李家洞 | N，150M | NE |  |

表4.1-6  大气常规因子监测结果表

| 监测点 监测项目 |  | OA1 黄桥头 | OA2 江屋村 | OA3 管委会 | OA4 横地村 | OA5 付村 | OA6 和村 | OA7 五汪 | OA8 西瓜地村 | A1 李家洞 | 浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 小时均值范围 | 0.017-0.036 | 0.018-0.034 | 0.01-0.031 | 0.011-0.031 | 0.01-0.035 | 0.013-0.031 | 0.025-0.039 | 0.021-0.043 | 0.01-0.026 | 0.5 |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 小时均值Pi范围% | 3.4-7.2 | 3.6-6.8 | 2-6.2 | 2.2-6.2 | 2.1-7 | 2.6-6.2 | 5-7.8 | 4.2-8.6 | 2.0-5.2 |  |
|  | 日均值范围 | 0.02-0.023 | 0.02-0.026 | 0.018-0.023 | 0.017-0.022 | 0.018-0.022 | 0.018-0.024 | 0.028-0.039 | 0.03-0.04 | 0.018-0.02 | 0.15 |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 日均值Pi范围% | 13.3-15.3 | 13.3-17.3 | 12.0-15.3 | 11.3-14.7 | 12.0-14.7 | 12.0-16.0 | 18.7-26.0 | 20.0-26.7 | 12.0-13.33 |  |
| NO2 | 小时均值范围 | 0.019-0.036 | 0.022-0.071 | 0.014-0.039 | 0.014-0.036 | 0.019-0.037 | 0.02-0.031 | 0.014-0.029 | 0.016-0.035 | 0.007-0.028 | 0.2 |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 小时均值Pi范围% | 9.5-18.0 | 11.0-35.5 | 7.0-19.5 | 7.0-18.0 | 9.5-18.5 | 10.0-15.5 | 7.0-14.5 | 8.0-17.5 | 3.5-14.0 |  |
|  | 日均值范围 | 0.02-0.028 | 0.025-0.035 | 0.019-0.025 | 0.02-0.025 | 0.02-0.024 | 0.022-0.026 | 0.017-0.022 | 0.017-0.022 | 0.013-0.016 | 0.08 |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 日均值Pi范围% | 25.0-35.0 | 31.3-43.8 | 23.8-31.3 | 25.0-31.3 | 25.0-30.0 | 27.5-32.5 | 21.3-27.5 | 21.3-27.5 | 16.25-20.0 |  |
| TSP | 日均值范围 | 0.06-0.093 | 0.076-0.104 | 0.051-0.077 | 0.081-0.101 | 0.081-0.106 | 0.086-0.103 | 0.033-0.09 | 0.088-0.103 | 0.054-0.081 | 0.3 |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 日均值Pi范围% | 20.0-31.0 | 25.3-34.7 | 17.0-25.7 | 27.0-33.7 | 27.0-35.3 | 28.7-34.3 | 11.0-30.0 | 29.3-34.3 | 18-27 |  |
| PM10 | 日均值范围 | 0.042-0.065 | 0.053-0.073 | 0.036-0.054 | 0.057-0.071 | 0.057-0.074 | 0.062-0.072 | 0.042-0.065 | 0.062-0.072 | 0.038-0.057 | 0.15 |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 日均值Pi范围% | 28.0-43.3 | 35.3-48.7 | 24.0-36.0 | 38.0-47.3 | 38.0-49.3 | 41.3-48.0 | 28.0-43.3 | 41.3-48.0 | 25.33-38 |  |
| TVOC | 8小时均值范围 | 0.027-0.028 | 0.025-0.028 | 0.024-0.028 | 0.025-0.027 | 0.024-0.027 | 0.021-0.026 | 0.021-0.026 | 0.025-0.028 | 0.217-0.262 | 0.6 |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Pi范围 | 4.0-4.7 | 4.2-4.7 | 4.0-4.7 | 4.2-4.5 | 4.0-4.5 | 3.5-4.33 | 3.5-4.33 | 4.2-4.7 | 36.17-43.67 |  |
| 甲苯 | 一次质量浓度范围 | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 0.2 |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Pi范围% | ＜0.375 | ＜0.375 | ＜0.375 | ＜0.375 | ＜0.375 | ＜0.375 | ＜0.375 | ＜0.375 | ＜0.375 |  |
| 二甲苯 | 一次质量浓度范围 | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 0.3 |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Pi范围% | ＜0.375 | ＜0.375 | ＜0.375 | ＜0.375 | ＜0.375 | ＜0.375 | ＜0.375 | ＜0.375 | ＜0.375 |  |
| 硫酸雾 | 一次质量浓度范围 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L-0.09 | 0.3 |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Pi范围% | ＜8.3 | ＜8.3 | ＜8.3 | ＜8.3 | ＜8.3 | ＜8.3 | ＜8.3 | ＜8.3 | 8.3-30 |  |
| 氯化氢 | 一次质量浓度范围 | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.05 |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Pi范围% | ＜40 | ＜40 | ＜40 | ＜40 | ＜40 | ＜40 | ＜40 | ＜40 | ＜40 |  |

- 4.1.3声环境现状调查

为了解转移园周围的声环境状况，园区管委会委托佛山维中检测技术有限公司于2013年9月23日~24日进行了噪声监测，在评价区范围内布设18个噪声监测点进行监测，分布图见图4.1-3。

图4.1-3  声环境现状监测布点图

园区所在地为规划的工业用地，周边部分敏感点为居民聚集区，故采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）2、3、4a类标准进行评价，其中ON6执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，ON11执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准，其余点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。监测结果如表4.1-7所示：

表4.1-7  声环境现状监测结果表 dB（A）

| 序号 | 监测点位置 | 采样时间 | 监测值 |  | 标准值 |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| ON1 | 开发区南边界 | 2013年10月17日~18日 | 51.7 | 45.2 | 52.8 | 43.2 | 达标 |
| ON2 | 开发区东边界 |  | 54.1 | 42.4 | 54.5 | 44.7 | 达标 |
| ON3 | 开发区北边界 |  | 54 | 44.8 | 56.4 | 43.7 | 达标 |
| ON4 | 开发区西边界 |  | 56.3 | 43.8 | 55.6 | 42.6 | 达标 |
| ON5 | 开发区西南边界 |  | 56.4 | 43.4 | 54.7 | 41.7 | 达标 |
| ON6 | S345旁 |  | 56.4 | 43.4 | 57.1 | 44.6 | 达标 |
| ON7 | 牛岗坪 |  | 53.6 | 44 | 57 | 42.9 | 达标 |
| ON8 | 黄桥头 |  | 51.5 | 42.5 | 53.6 | 41.4 | 达标 |
| ON9 | 西瓜地村 |  | 52.9 | 43.4 | 53.9 | 41.1 | 达标 |
| ON10 | 王屋 |  | 51.1 | 45.1 | 55.6 | 41.4 | 达标 |
| ON11 | 泰邦重机企业 |  | 55.7 | 47.1 | 56 | 45.7 | 达标 |
| ON12 | 管委会 |  | 55.4 | 43.4 | 55.1 | 43.4 | 达标 |
| N1 | 产业园北边界 | 2015年2月7日~8日 | 45.3 | 40.5 | 46.8 | 39.3 | 达标 |
| N2 | 产业园南边界 |  | 50.8 | 43.7 | 50.8 | 45.8 | 达标 |
| N3 | 江屋村 |  | 41.6 | 37.3 | 40.5 | 35.2 | 达标 |
| N4 | 产业园西北边界 |  | 44.6 | 40.7 | 45.7 | 37.8 | 达标 |
| N5 | 横地村 |  | 51.1 | 43.0 | 52.7 | 45.5 | 达标 |
| N6 | 李家洞 |  | 45.7 | 38.4 | 43.7 | 40.0 | 达标 |

- 4.1.4土壤环境现状调查

土壤环境现状调查委托佛山维中检测技术有限公司于2013年9月2日进行了一次监测。现状监测布设5个采样点，分布如图4.1-4所示。监测项目为pH、镉、汞、砷、铅、铬，各监测点监测统计结果见表4.1-8所示：

图4.1-4 产业园土壤环境监测采样点位布置图

表4.1-8 开发区土壤环境现状监测结果

| 编号 | 采样地点 | 监测结果（mg/kg） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH值 | 铬 | 镉 | 汞 | 砷 | 铅 |
| OS1 | 园区内 | 7.24 | 26.3 | 0.06 | 0.391 | 12.4 | 71.2 |
| OS2 | 管委会 | 6.98 | 28.1 | 0.19 | 0.465 | 38.3 | 84.0 |
| OS3 | 刘家村 | 7.14 | 16.4 | 0.07 | 0.162 | 66.0 | 33.1 |
| S1 | 园区北部 | 5.64 | 73 | 0.10 | 0.135 | 38.7 | 149 |
| S2 | 江屋村 | 4.69 | 102 | 0.12 | 0.288 | 29.4 | 204 |
| II级评价标准（mg/kg） |  | —— | ≤150 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤40 | ≤250 |

- 4.1.5底泥现状调查

河流地质现状调查根据佛山维中检测技术有限公司于2013年9月2日进行了一次监测，河流底泥环境现状监测布设4个采样点，监测项目为pH、锌、铜、铬、镉、汞、砷、铅、镍9项指标，各底泥监测点监测统计结果见表4.1- 9。

表4.1-9  底泥项目监测结果 （单位：mg/kg，pH值除外）

| 序号 | 采样地点 | 监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PH值 | 锌 | 铜 | 铬 | 镉 | 汞 | 砷 | 铅 | 镍 |
| 1 | 产业转移园排污口上游500米 | 7.46 | 58.8 | 34.5 | 17.3 | 0.46 | 0.157 | 14.7 | 32.4 | 17.4 |
| 标准 |  | 6.5~7.5 | 250 | 100 | 300 | 0.3 | 0.5 | 25 | 300 | 50 |
| 2 | 乐昌市城市污水处理厂排污口上游500m | 7.70 | 102 | 44.5 | 22.3 | 0.48 | 0.274 | 14.2 | 56.6 | 21.9 |
| 3 | 乐昌市城市污水处理厂排污口上游1km | 7.52 | 49.3 | 24.5 | 16.0 | 0.33 | 0.161 | 17.7 | 29.8 | 16.7 |
| 4 | 武江与廊田水交汇处 | 7.81 | 74.6 | 32.4 | 24.4 | 0.60 | 0.229 | 15.4 | 42.6 | 21.0 |
| 标准 |  | ＞7.5 | 300 | 100 | 350 | 0.6 | 1 | 20 | 350 | 60 |

- 4.1.6地下水现状调查

韶关市环境监测中心站和乐昌市环境监测站于2013年9月2日和12月20日对乐昌产业转移工业园进行了2期监测。监测点位信息见表4.1-10和图4.1-5：

表4.1-10 地下水监测点位情况表

| 编号 | 点位名称 | 取样深度（m） | 井深（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OG1 | 黄桥头村 | 0.2 | 1.0 | 已有监测点 |
| OG2 | 管委会 | 0.5 | 15.3 |  |
| OG3 | 王屋村 | 0.5 | 14.7 |  |
| OG4 | 西瓜地村 | 0.2 | 2.9 |  |
| OG5 | 付村 | 0.5 | 13.8 |  |
| OG6 | 和村 | 0.5 | 11.6 |  |
| G1 | 李家洞 | 1 | 8 | 补充监测点 |
| G2 | 王屋 | 1 | 8 |  |
| G3 | 江屋村 | 1 | 10 |  |

图4.1-5  地下水监测点位布置图

表4.1-11 地下水水质监测结果

| 编号 | 采样地点 | 监测时间：2013年9月2日 监测结果：mg/L（PH值除外） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PH值 | 溶解性总固体 | 氨氮 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 挥发酚 | CODmn | 总硬度 | 氟化物 |
| OG1 | 黄桥头村 | 7.15 | 311 | 0.02L | 1.6 | 2x10-3 | 3x10-4 | 0.66 | 168 | 0.08 |
| OG2 | 管委会 | 7.10 | 265 | 0.02L | 2.3 | 2x10-3 | 3x10-4 | 0.57 | 174 | 0.09 |
| OG3 | 王屋村 | 6.99 | 268 | 0.02L | 3.1 | 2x10-3 | 3x10-4 | 0.81 | 161 | 0.12 |
| OG4 | 西瓜地村 | 7.00 | 321 | 0.02L | 0.8 | 2x10-3 | 3x10-4 | 0.65 | 255 | 0.06 |
| OG5 | 付村 | 6.98 | 269 | 0.02L | 5.1 | 2x10-3 | 3x10-4 | 0.45 | 188 | 0.11 |
| OG6 | 和村 | 7.00 | 214 | 0.02L | 6.2 | 2x10-3 | 3x10-4 | 0.52 | 201 | 0.13 |
| G1 | 李家洞 | 7.21 | 60 | 0.02L | 0.11 | 2x10-3 | 3x10-4 | 1.67 | 4 | 0.22 |
| G2 | 王屋 | 7.15 | 78 | 0.02L | 0.09 | 2x10-3 | 3x10-4 | 1.67 | 85 | 0.19 |
| G3 | 江屋村 | 7.41 | 198 | 0.02L | 0.08 | 2x10-3 | 3x10-4 | 1.66 | 148 | 0.19 |
| II类标准 |  | 6.5-8.5 | ≤500 | ≤0.02 | ≤5 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤2 | ≤300 | ≤1 |

| 编号 | 采样地点 | 监测时间：2013年9月2日 监测结果：mg/L（PH值除外） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 氰化物 | 铜 | 锌 | 镍 | 镉 | 铬 | 汞 | 砷 | 铅 |
| OG1 | 黄桥头村 | 4x10-3 | 0.05L | 0.02L | 2x10-3L | 3x10-4 | 4x10-3 | 4x10-5 | 4x10-4L | 2x10-3 |
| OG2 | 管委会 | 4x10-3 | 0.05L | 0.02L | 2x10-3L | 3x10-4 | 4x10-3 | 4x10-5 | 4x10-4L | 2x10-3 |
| OG3 | 王屋村 | 4x10-3 | 0.05L | 0.02L | 2x10-3L | 3x10-4 | 4x10-3 | 4x10-5 | 4x10-4L | 2x10-3 |
| OG4 | 西瓜地村 | 4x10-3 | 0.05L | 0.02L | 2x10-3L | 3x10-4 | 4x10-3 | 4x10-5 | 4x10-4L | 2x10-3 |
| OG5 | 付村 | 4x10-3 | 0.05L | 0.02L | 2x10-3L | 3x10-4 | 4x10-3 | 4x10-5 | 4x10-4L | 2x10-3 |
| OG6 | 和村 | 4x10-3 | 0.05L | 0.02L | 2x10-3L | 3x10-4 | 4x10-3 | 4x10-5 | 4x10-4L | 2x10-3 |
| G1 | 李家洞 | 4x10-3 | 0.05L | 0.02L | 2x10-3L | 3x10-4 | 4x10-3 | 4x10-5 | 4x10-4L | 2x10-3 |
| G2 | 王屋 | 4x10-3 | 0.05L | 0.02L | 2x10-3L | 3x10-4 | 4x10-3 | 4x10-5 | 4x10-4L | 2x10-3 |
| G3 | 江屋村 | 4x10-3 | 0.05L | 0.02L | 2x10-3L | 3x10-4 | 4x10-3 | 4x10-5 | 4x10-4L | 2x10-3 |
| II类标准 |  | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.5 | ≤0.05 | 0.001 | ≤0.01 | ≤0.0005 | 4x10-4L | ≤0.01 |

## 4.2污水工程现状

### 4.2.1污水管网

管网布置根据地形特点，考虑到建成区情况及总体规划用地布置情况，充分利用地形坡度采用重力流排放方式，在地势较低的园区西南部规划一座小型污水提泵站。园区污水管管径为D300~D800，分布图如图4.2-1所示。

图4.2-1  污水管网图

- 4.2.2污水处理厂

乐昌产业转移工业园污水处理厂总投资3595.23万元。工程占地面积15400m2，污水处理厂设计处理能力为10000m3/d，分两期建设，一期处理能力为5000m3/d，二期处理能力为5000m3/d，现状首期5000m3/d已经建成运行。该污水处理厂设置了容积为10000m3的事故缓冲池和250 m3的潜水排污泵。

污水工艺采用循环式活性污泥法（CASS）工艺。出水水质标准执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准及国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 标准中较严标准，出水经污水管网排放至武江。

图4.2-2  CASS法工艺流程图

产业园污水处理厂目前已建建成运行，并安装了在线监控设施并与环保部门联网。但根据调查和统计，产业园首期各企业外排量很少，仅约180 m3/d。由于现状企业排放的废水量太少，达不到处理所需要的最低水量，污水处理厂对于进入的污水蓄积半个月后才能运行处理一次。同时为保证污泥活性，污水处理厂对污泥进行循环曝气，保持菌种的活性。由于污水处理厂设备多数时间闲置，导致部分处理设备存在一定程度的损坏，对实际处理效率有一定的影响。

- 4.3雨水工程现状

雨水利用道路、绿化带做分水岭、沿道路外围修建沟渠，大体由园区中心向东西两侧外流，经现状河涌就近排入霜降水及廊田河最终汇入武江，雨水管网图见图4.3-1。区内雨水管径为DN500~ DN1800，雨水管管径大于1000毫米时，采用暗渠排水。

图4.3-1  雨水管网图

## 4.4 开发区环境保护现状

### 4.4.1进驻企业环保审批及环保验收情况

根据调查，截至2016年7月，乐昌产业转移工业园的土地平整已基本完成，入园企业共有28家，已建成的有13家，在建10家，筹建5家。已获得环保局批复企业16家，其中建成13家，在建设3家。园区规划用地范围内共有11家企业通过环保骏工验收正式投产，还有2家正在试运行。各企业环保审批及环保验收情况见表4.4-1。

表4.4-1 开发区企业环保审批及环保验收情况表

| 序号 | 已入住企业名称 | 建设状态 | 产业类别 | 环评审批 | 竣工验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东泰邦机械铸造有限公司 | 已建成 | 机械制造 | 乐环函[2011]25号 | 乐环函[2012]102号 |
| 2 | 乐昌市缔恒科技有限公司 | 已建成 | 有色金属压延加工 | 乐环函[2009]16号 | 乐环函[2009]77号 |
| 3 | 韶关欧亚特电子制品有限公司 | 已建成 | 电子制造 | 乐环函[2011]79号 | 乐环函[2011]145号 |
| 4 | 乐昌市建强混凝土有限公司 | 已建成 | 建材 | 乐环函[2012]104号 | 乐环函[2014]68号 |
| 5 | 广东新纺联纺织有限公司 | 已建成 | 轻工纺织 | 乐环函[2012]49号 | 乐环函[2012]100号 |
| 6 | 广东利生源生物饲料有限公司 | 已建成 | 饲料加工 | 乐环函[2011]103号 | 乐环函[2012]152号 |
| 7 | 乐昌市明俊铸造有限公司 | 已建成 | 机械制造 | 乐环函[2008]12号 | 乐环函[2010]03号 |
| 8 | 乐昌市中嘉电子科技有限公司 | 已建成 | 电子制造 | 乐环函[2011]98号 | 乐环函[2012]151号 |
| 9 | 乐昌市春燕齿轮有限公司 | 已建成 | 机械制造 | 乐环函[2011]8号 | 乐环函[2011]100号 |
| 10 | 乐昌市圣大木业有限公司 | 已建成 | 木板制造 | 韶环函[2008]130号 | 韶环函[2009]252号 |
| 11 | 乐昌市金信工业机械有限公司 | 已建成 | 机械制造 | 乐环函[2009]94号 | 乐环函[2010]24号 |
| 12 | 广东五矿萤石有限公司 | 已建成 | 非金属选矿 | 韶环函[2013]599号 | 试运行 |
| 13 | 乐昌市绿能生物质能源有限公司 | 已建成 | 生物质能源 | 乐环函[2012]120号 | 试运行 |
| 14 | 韶关韶瑞铸钢有限公司 | 在建 | 机械制造 | 乐环函[2011]163号 |  |
| 15 | 乐昌市利生纺织有限公司 | 在建 | 轻工纺织 | 乐环函[2011]135号 |  |
| 16 | 乐昌市昌兴机械制造有限公司 | 在建 | 机械制造 | 乐环函[2009]36号 |  |
| 17 | 乐昌市华顺纺织有限公司 | 在建 | 轻工纺织 |  |  |
| 18 | 乐昌市翔辉皮革有限公司 | 在建 | 轻工纺织 |  |  |
| 19 | 韶关高尔德防雷科技有限公司 | 在建 | 电子制造 |  |  |
| 20 | 南方阳光节能新材有限公司 | 在建 | 新材料制造 |  |  |
| 21 | 乐昌市昌龙塑料制品有限公司 | 在建 | 包装制品 | 乐环函[2013]143号 |  |
| 22 | 乐昌市鸿元机械制造有限公司 | 在建 | 机械制造 | 乐环函[2013]44号 |  |
| 23 | 乐昌市盛昌钢构有限公司 | 在建 | 机械制造 | 乐环函[2011]80号 |  |
| 24 | 福森隆食品加工项目 | 筹建 | 食品加工 |  |  |
| 25 | 同路血浆制品有限公司 | 筹建 | 血液制品 |  |  |
| 26 | 平伟光伏发电项目 | 筹建 | 光伏发电 |  |  |
| 27 | 科优精密机械制造项目 | 筹建 | 机械制造 |  |  |
| 28 | 韶关东华重工机械制造有限公司 | 筹建 | 机械制造 |  |  |

- 4.4.2进驻企业环保设施情况

已建成的有13家企业中，有5家为机械制造类企业，2家电子制造类企业，1家饲料加工企业，1家建材企业，1家轻工纺织企业，1家木板制造企业，1家非金属选矿企业，1家生物质能源企业。

所有企业的污水直接或经过预处理后达到接纳标准后经过污水管道排入园区污水处理厂进一步处理后达标排放；所有企业的废气经各自环保设施处理后，达标排放；一般固体废物在各自厂区内收集后，经环卫部门统一进行装运、处理。开发区企业环保设施情况详见表4.4-2。

- 4.4.3 污染物排放总量情况

园区内企业的污染物排放总量情况详见表4.4-2。

表4.4-2  开发区企业环保设施情况表

| 序号 | 企业名称 | 污水处理设施 |  | 废气处理设施 |  |  | 固体废物 |  |  |  | 应急预案 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 一般固体废物 | 危险废物 |  |  |  |  |
|  |  | 污水排放去向 | 预处理 | 在线监测系统 | 污染排放源 | 处理工艺 |  | 危废种类 | 危废产量 （吨/日） | 危废暂存量 （吨） | 是否有应急预案 | 是否已备案 |
| 1 | 广东泰邦机械铸造有限公司 | 园区污水厂 | 化粪池和三级隔油滤渣池 | 无 | 有机废气 粉尘、油烟 | 活性炭吸附+ 布袋式除尘器 | 交环卫部门处理 | HW49 |  |  | 是 | 是 |
| 2 | 乐昌市缔恒科技有限公司 | 园区污水厂 | 化粪池和三级隔油滤渣池 | 无 | 非甲烷总烃 厨房油烟 | 活性炭吸附 静电油烟净化器 | 交环卫部门处理 | HW34 |  |  | 是 | 是 |
| 3 | 韶关欧亚特电子制品有限公司 | 园区污水厂 | 化粪池和三级隔油滤渣池 | 无 | 非甲烷总烃 厨房油烟 | 活性炭吸附 静电油烟净化器 | 交环卫部门处理 | HW34 |  |  | 是 | 是 |
| 4 | 乐昌市建强混凝土有限公司 | 园区污水厂 | 化粪池和三级隔油滤渣池 | 无 | 粉尘 | 布袋吸附除尘器 | 交环卫部门处理 | —— |  |  | 是 | 是 |
| 5 | 广东新纺联纺织有限公司 | 园区污水厂 | 化粪池和三级隔油滤渣池 | 无 | 棉尘、粉尘 厨房油烟 | 圆笼、蜂窝式除尘器 静电油烟净化器 | 交环卫部门处理 | —— |  |  | 是 | 是 |
| 6 | 广东利生源生物饲料有限公司 | 园区污水厂 | 化粪池和三级隔油滤渣池 | 无 | 粉尘 厨房油烟 | 布袋吸附除尘器 静电油烟净化器 | 交环卫部门处理 | —— |  |  | 是 | 是 |
| 7 | 乐昌市明俊铸造有限公司 | 园区污水厂 | 化粪池和三级隔油滤渣池 | 无 | 有机废气 粉尘、油烟 | 活性炭吸附+ 布袋式除尘器 | 交环卫部门处理 | HW49 |  |  | 是 | 是 |
| 8 | 乐昌市中嘉电子科技有限公司 | 园区污水厂 | 化粪池和三级隔油滤渣池 | 无 | 非甲烷总烃 厨房油烟 | 活性炭吸附 静电油烟净化器 | 交环卫部门处理 | HW34 |  |  | 是 | 是 |
| 9 | 乐昌市春燕齿轮有限公司 | 园区污水厂 | 化粪池和三级隔油滤渣池 | 无 | 有机废气 粉尘、油烟 | 活性炭吸附+ 布袋式除尘器 | 交环卫部门处理 | HW49 |  |  | 是 | 是 |
| 10 | 乐昌市圣大木业有限公司 | 园区污水厂 | 化粪池和三级隔油滤渣池 | 无 | 粉尘 | 布袋式除尘器 | 交环卫部门处理 | HW05 |  |  | 是 | 是 |
| 11 | 乐昌市金信工业机械有限公司 | 园区污水厂 | 化粪池和三级隔油滤渣池 | 无 | 有机废气 粉尘、油烟 | 活性炭吸附+ 布袋式除尘器 | 交环卫部门处理 | HW49 |  |  | 是 | 是 |
| 12 | 广东五矿萤石有限公司 | 园区污水厂 | 化粪池和三级隔油滤渣池 | 无 | 粉尘 | 布袋式除尘器 | 交环卫部门处理 | —— |  |  | 是 | 是 |
| 13 | 乐昌市绿能生物质能源有限公司 | 园区污水厂 | 化粪池和三级隔油滤渣池 | 无 | 粉尘 | 布袋式除尘器 | 交环卫部门处理 | —— |  |  | 是 | 是 |
| 14 | 韶关韶瑞铸钢有限公司 | 园区污水厂 | 化粪池和三级隔油滤渣池 | 无 | 有机废气 粉尘、油烟 | 活性炭吸附+ 布袋式除尘器 | 交环卫部门处理 | HW49 |  |  | 是 | 是 |
| 15 | 乐昌市利生纺织有限公司 | 园区污水厂 | 化粪池和三级隔油滤渣池 | 无 | 棉尘、粉尘 厨房油烟 | 圆笼、蜂窝式除尘器 静电油烟净化器 | 交环卫部门处理 | —— |  |  | 是 | 是 |
| 16 | 乐昌市昌兴机械制造有限公司 | 园区污水厂 | 化粪池和三级隔油滤渣池 | 无 | 有机废气 粉尘、油烟 | 活性炭吸附+ 布袋式除尘器 | 交环卫部门处理 | HW49 |  |  | 是 | 是 |
| 17 | 乐昌市华顺纺织有限公司 | 园区污水厂 | 化粪池和三级隔油滤渣池 | 无 | 棉尘、粉尘 厨房油烟 | 圆笼、蜂窝式除尘器 静电油烟净化器 | 交环卫部门处理 | —— |  |  | 是 | 是 |
| 18 | 乐昌市翔辉皮革有限公司 | 园区污水厂 | 化粪池和三级隔油滤渣池 | 无 | 棉尘、粉尘 厨房油烟 | 圆笼、蜂窝式除尘器 静电油烟净化器 | 交环卫部门处理 | —— |  |  | 是 | 是 |
| 19 | 韶关高尔德防雷科技有限公司 | 园区污水厂 | 化粪池和三级隔油滤渣池 | 无 | 非甲烷总烃 厨房油烟 | 活性炭吸附 静电油烟净化器 | 交环卫部门处理 | HW34 |  |  | 是 | 是 |
| 20 | 南方阳光节能新材有限公司 | 园区污水厂 | 化粪池和三级隔油滤渣池 | 无 | 非甲烷总烃 厨房油烟 | 活性炭吸附 静电油烟净化器 | 交环卫部门处理 | HW49 |  |  | 是 | 是 |
| 21 | 乐昌市昌龙塑料制品有限公司 | 园区污水厂 | 化粪池和三级隔油滤渣池 | 无 | 有机废气 粉尘、油烟 | 活性炭吸附+ 布袋式除尘器 | 交环卫部门处理 | HW49 |  |  | 是 | 是 |
| 22 | 乐昌市鸿元机械制造有限公司 | 园区污水厂 | 化粪池和三级隔油滤渣池 | 无 | 有机废气 粉尘、油烟 | 活性炭吸附+ 布袋式除尘器 | 交环卫部门处理 | HW49 |  |  | 是 | 是 |
| 23 | 乐昌市盛昌钢构有限公司 | 园区污水厂 | 化粪池和三级隔油滤渣池 | 无 | 有机废气 粉尘、油烟 | 活性炭吸附+ 布袋式除尘器 | 交环卫部门处理 | HW49 |  |  | 是 | 是 |

表4.4-3 污染物排放总量情况表

| 序号 | 名 称 | 水污染物 |  |  |  |  |  | 大气污染物 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放总量（m3/a） |  | CODCr排放总量（t/a） |  | NH3-N排放总量（t/a） |  | SO2排放总量 （t/a） |  | NOx排放总量 （t/a） |  |  |
|  |  | 允许排放 | 实际排放 | 允许排放 | 实际排放 | 允许排放 | 实际排放 | 允许排放 | 实际排放 | 允许排放 | 实际排放 |  |
| 1 | 乐昌产业转移园 | 2416300 | —— | —— | 3.1468 | —— | 0.7716 | 1.26 | 6.01 | 24.88 | 1.76 |  |
| 2 | 园区污水处理厂 | 2416300 | 143032.5 | 96.65 | 19.79 | 24.16 | 1.038 | —— | —— | —— | —— |  |
| 3 | 总计 | —— | —— | 12.371 | 19.79 | 1.019 | 1.038 | —— | 6.01 | —— | 1.76 |  |
| 4 | 广东泰邦机械铸造有限公司 | —— | —— | —— | 0.032 | —— | 0.292 | —— | —— | —— | —— | 数据来自竣工验收报告 |
| 5 | 乐昌市缔恒科技有限公司 | —— | —— | —— | 0.698 | —— | 0.126 | —— | —— | —— | —— | 数据来自竣工验收报告 |
| 6 | 韶关欧亚特电子制品有限公司 | —— | —— | —— | 3.032 | —— | 0.086 | —— | —— | —— | —— | 数据来自竣工验收报告 |
| 7 | 乐昌市建强混凝土有限公司 | —— | —— | —— | 0.338 | —— | 0.061 | —— | —— | —— | —— | 数据来自竣工验收报告 |
| 8 | 广东新纺联纺织有限公司 | —— | —— | —— | 0.789 | —— | 0.087 | —— | —— | —— | —— | 数据来自竣工验收报告 |
| 9 | 广东利生源生物饲料有限公司 |  |  |  | 4.032 |  | 0.095 |  | 1.17 |  | 1.76 | 数据来自竣工验收报告 |
| 10 | 乐昌市明俊铸造有限公司 |  |  |  | 2.032 |  | 0.042 |  |  |  |  | 数据来自竣工验收报告 |
| 11 | 乐昌市中嘉电子科技有限公司 |  |  |  | 0.413 |  | 0.046 |  |  |  |  | 数据来自竣工验收报告 |
| 12 | 乐昌市春燕齿轮有限公司 |  |  |  | 6.032 |  | 0.04 |  |  |  |  | 数据来自竣工验收报告 |
| 13 | 乐昌市圣大木业有限公司 |  |  |  | 1.36 |  | 0.053 |  | 4.84 |  | 0 | 数据来自竣工验收报告 |
| 14 | 乐昌市金信工业机械有限公司 |  |  |  | 1.032 |  | 0.11 |  |  |  |  | 数据来自竣工验收报告 |
| 15 | 广东五矿萤石有限公司 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 试运行 |
| 16 | 乐昌市绿能生物质能源有限公司 |  |  | 0.793 |  | 0.026 |  |  |  |  |  | 试运行 |
| 17 | 韶关韶瑞铸钢有限公司 |  |  | 5.032 |  | 0.56 |  |  |  |  |  | 在建 |
| 18 | 乐昌市利生纺织有限公司 |  |  | 2.186 |  | 0.243 |  |  |  |  |  | 在建 |
| 19 | 乐昌市昌兴机械制造有限公司 |  |  | —— |  | —— |  |  |  |  |  | 在建 |
| 20 | 乐昌市昌龙塑料制品有限公司 |  |  | 1.458 |  | 0.097 |  |  |  |  |  | 在建 |
| 21 | 乐昌市鸿元机械制造有限公司 |  |  | 2.587 |  | 0.058 |  |  |  |  |  | 在建 |
| 22 | 乐昌市盛昌钢构有限公司 |  |  | 0.315 |  | 0.035 |  |  |  |  |  | 在建 |
| 23 | 乐昌市华顺纺织有限公司 |  |  | —— |  | —— |  |  |  |  |  | 在建 |
| 24 | 乐昌市翔辉皮革有限公司 |  |  | —— |  | —— |  |  |  |  |  | 在建 |
| 25 | 韶关高尔德防雷科技有限公司 |  |  | —— |  | —— |  |  |  |  |  | 在建 |
| 26 | 南方阳光节能新材有限公司 |  |  | —— |  | —— |  |  |  |  |  | 在建 |

# 5 存在问题以及建议

- 5.1评价结论

- 5.1.1环境质量现状调查评价结论

（1）地表水水质现状

由监测结果可以看出，污水厂排污口上游天本园断面、下游300米处及昌山变电站断面三个点位2015年各项监测指标均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准。地表水环境质量现状良好。

（2）环境空气质量现状

通过现状监测结果可知，大气现状和补充监测点位的SO2、NO2、TSP、PM10、TVOC、甲苯、二甲苯、甲苯、二甲苯、氯化氢、硫酸雾监测指标均满足相应执行的环境质量标准，不存在超标现象。对比乐昌产业园首期环评报告中的大气历史监测数据和开发区的现状监测数据，产业园管委会所在区域的大气环境中SO2浓度有所降低，但 NO2、PM10、TSP 浓度有所增大，监测指标均未超标。NO2、TSP、PM10浓度明显增大的原因主要是由于随着产业园的开发，区域工业企业废气排放，机动车、施工机械的尾气排放，以及区域土地平整过程和裸露土地产生的扬尘增加所导致。环境空气质量现状良好。

（3）声环境现状

产业园现状监测和补充监测的监测点位的昼夜噪声值均满足相应功能区标准要求，说明产业转移工业园所在区域的声环境质量现状良好。

（4）土壤环境质量现状

通过现状监测结果可知，OS2管委会、OS3刘家村监测点位的砷超标，超标倍数分别为0.3倍和1倍左右，上述监测点位的砷指标超标的原因可能与本区域土壤金属元素浓度值较高有关；根据补充监测结果，补充监测点位的各项监测指标均满足《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准。土壤环境质量现状较好。

（5）河流底泥环境质量现状

通过现状监测结果可知，除经济开发区排污口上游500m镉超标外，其余监测点位监测指标污染指数均小于1，可达到《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准，超标的原因可能是上游工矿企业存在重金属的排放行为。河流底泥环境质量现状较好。

（6）地下水质量现状

通过现状监测结果可知，除OG5付村、OG6和村的硝酸盐、亚硝酸盐指标超标外，其余各监测点监测指标标均能达到《地下水质量标准》（GBT14848-1993）II类水质标准限值的要求，超标的原因可能是局部地段地质环境因素及部分区域生活污水无序排放所造成的。根据本次评价现状补充监测结果，各监测点监测指标均能达到《地下水质量标准》（GBT14848-1993）II类水质标准限值的要求。地下水质量现状较好。

- 5.1.2环保基础设施调查评价结论

1、管网

工业园区采取雨污分流，雨水采用高水高排，低水低排，分散就近排放的原则进行。雨水管渠结合地形、水系，尽量利用自然坡度，合理划分雨水排放区域，依地势分散出口，确保汛期雨水直接以合理管径、最短的距离靠重力流就近快速排入武江。

管线均沿道路铺设，埋在人行道、绿化带或慢车道下，并宜顺坡敷设，减少工程埋深，采用重力流方式排放，西南侧地势较低处建设了小型污水提泵站。

污水管网已建成，设计合理，维护较好，不存在“跑、冒、滴、漏”的现象。工业园区和生活配套区产生的污水经污水管网收集后汇至园区污水处理站集中处理。

2、污水厂

园区污水处理厂各项设施运行正常，实际日处理污水量约180t/d，与首期设计的5000 t/d规模相差较远，负荷较低，出水水质稳定。经监测出水水质COD小于40mg/L，氨氮小于5mg/L，pH在7左右，各项指标完全达到了广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准及国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 标准中较严标准。

污水处理厂有完整的在线监测系统，包括有COD在线监测仪、氨氮在线监测仪、pH、流量等。在线设备维护较好，污水厂定期对仪器进行检查和校正，有详细的在线校准记录，保证在线监测仪器的良好运行。

- 5.1.3企业环保设施评价结论

截止至2016年7月，11家已建成企业全部通过环境保护竣工“三同时”验收，另外有2家企业处于试生产状态。园区风险防控总体良好，各企业均有应急预案且已备案。

企业排放的污水经过预处理后达到接纳标准后经过污水管道排入园区污水处理厂，经污水厂进一步处理后达标通过管道排入武江。

已建成的13家企业均配置了废气处理装置，废气经处理后，达标排放。

各企业采取减震、隔声、消声、合理厂区布局、厂区绿化等有效措施有效地降低生产过程中的噪声对周围环境的影响。

一般固体废物在各自厂区内收集后，经环卫部门统一进行装运、处理，企业产生的固体危险废物严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的相关标准，并委托了有资质的单位对其进行安全处理处置，有效地降低对周围环境的影响。

- 5.1.4开发区环保管理评价结论

1、乐昌产业转移工业园以轻工纺织、机械制造、电子信息、家具制造、农副产品加工为主导产业。已引进的28家企业中，除乐昌市建强混凝土有限公司为园区配套基建企业、乐昌市绿能生物质能源有限公司为生物质能源行业、同路血浆制品有限公司为血液制品行业以外，其余均为轻工纺织、机械制造、电子信息、家具制造、农副产品加工行业，严格执行了环境准入制度，现有产业结构合理，主导产业明显，有利于发挥园区产业聚集的优势。

2、转移园环境风险事故防范和应急预案较完善。园区污水处理厂设置了足够容积的事故应急池，并定期对排污管网进行检查。开发区已编制园区应急预案，具有有效的事故风险防范和应急措施，能有效防范污染事故发生，并避免因发生事故对周围环境造成污染，确保环境安全。

3、管委会有专门的监督小组，定期对园区进行检查，有效地监督企业的生产排污，如发生突发环境污染事件，园区能及时的做出应急处理。

4、除SO2以外，园区污染物排放总量控制情况良好，污染总量控制指标均远远低于允许排放总量。

- 5.2存在问题

1、试生产企业未办理临时排污许可证。其中包括：广东五矿萤石有限公司和乐昌市绿能生物质能源有限公司共计2家。这两家企业均为废水全部循环利用零外排的企业，但是仍会产生废气、噪音等。

2、现有企业及其产业链主要集中在低污水或无污水排放的环节， 生产废水量很少或不排放生产废水，达不到处理所需要的最低水量，污水处理厂对于进入的污水蓄积半个月后才能运行处理一次，导致污水处理厂部分时间无法正常运行，且部分处理设备存在一定程度的损坏，对实际处理效率有一定的影响。

3、园区内部分机械制造类企业在去组织废气治理措施和固废管理方面还存在一定问题。

①废气无组织排放

园区内的机械制造业自动化水平不是很高，尤其是铸造类企业在混砂、抛丸、清理工序过程中产生无组织粉尘量相对较大，对环境产生较大的影响。另外，铸造企业浇铸过程中粘结剂遇热汽化以及砂芯混砂和砂芯烘烤过程中还会产生少量的有机废气。

②固废管理方面

园区内部分机械制造类企业，尚存在一些不规范的处理处置行为，如管理场所不符合规范要求，地表防渗措施不完善，危险废物和一般工业废物没有进行分类，并露天堆放。

4、根据规划，产业园二期北部的居住、教育区位于园区的西北角，距离工业生产区较近，该块规划居住区可能会受到周边工业企业的影响。

5、园区SO2实际排放量超出允许排放限值。

- 5.3建议

1、严格执行环境影响评价、“三同时”以及排污许可证制度。

建设项目审批应严格按照环评审批权限进行分级审批，新建企业的审批必须要有环境影响评价。严格执行排污许可证制度，督促未申请以及临时排污许可证已到期企业尽快申请临时排污许可证。进一步加强“三同时”验收工作，督促2家未进行“三同时”验收的企业尽快进行验收，并实行验收责任制，今后凡是由于未能严格执行“三同时”验收而发生的污染，应追究验收负责人的行政责任和企业的经济责任。

2、加强对污水处理设施的管理和维护，对于存在损坏的部件，应及时更换，确保污水处理效率。制定相关人员的工作职责，要明确设备管理工作人员的职责，要求其制定年度检修计划和备品配件等的购置计划， 同时负责制定设备更新以及改造技术方案，参与设备的调试、检查，及时对设备事故进行分析和处理。

- 产业园内的机械制造业类企业，要求配套高效的除尘设施，铸造环节建议采用“旋风除尘+布袋除尘”两级设备除尘，减少烟粉尘的排放。针对产生的有机废气，建议经收集后集中采用活性炭吸附装置处理后达标排放。同时，在车间内配置强制排风设备，保证车间内空气质量达到劳动卫生和环境保护要求，以保证员工身体健康。加强现有企业的环境污染防治，尤其是加强混凝土企业粉尘无组织排放的控制。

4、加强对固废方面的管理，对企业产生的固废进行分类收集，每个企业设置专门的推放点，并设防雨防渗措施。其中，危险废物具有危害性大、难以回收利用等特点，应作为固体废弃物控制的重点对待，严格按《国家危险废物名录》、《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）及 2016年修改单等有关要求实施。

5、对于位于规划西北角居住、教育区，其与东南工业区有足够的水域、绿地进行隔离，故应严格按照规划所设施的水域、绿化隔离带进行用地建设，不得占用这片居住文教区域与东南工业区之间的绿化和水域用地。

6、乐昌市圣大木业有限公司实际已停产。

表5.3-1 园区调查汇总表

| 基本情况 | 园区名称 | 乐昌产业转移工业园 |  | 园区级别 | 省级 | 准入行业 | 轻工纺织、机械制造、电子信息、家具制造、农副产品加工 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 园区总体规划 | 批准单位 | 广东省人民政府 |  |  | 规划面积(公顷) | 529.06 | 已开发面积(公顷) | 约420 |
|  |  | 入园企业（家） | 28 | 已建企业（家） | 13 | 在建企业（家） | 10 | 筹建企业（家） | 5 |
|  | 周边环境状况 | 地表水水质现状 |  | 良好 | 地下水水质现状 |  | 较好 | 环境空气质量现状 | 良好 |
|  |  | 声环境现状 |  | 良好 | 土壤环境质量现状 |  | 较好 | 河流底泥环境质量现状 | 较好 |
|  | 环保管理措施 | 入园企业通过环评（家） | 19 | 已建企业通过环评（家） | 13 | 在建企业通过环评（家） | 6 | 筹建企业通过环评（家） | 0 |
|  |  | 已建企业竣工验收（家） | 11 | 已申请临时排污许可证 | 0 | 已建企业应急预案（家） | 13 | 发开区应急预案 | 已编制 |
|  | 环保处理设施 | 污水管网 | 已建成 | 污水厂验收情况 | 已验收 | 污水厂排放情况 | 达标排放 | 开发区总量排放情况 | 达标 |
|  | 主要问题 |  |  |  |  | 整治对策 |  |  |  |
| 1 | 有2家已建企业未办理临时排污许可证（详见第5章第2节） |  |  |  |  | 严格执行排污许可证制度，督促未申请以或临时排污许可证已到期企业尽快申请临时排污许可证。进一步加强“三同时”验收工作，督促2家未进行“三同时”验收的企业尽快进行验收，并实行验收责任制，今后凡是由于未能严格执行“三同时”验收而发生的污染，应追究验收负责人的行政责任和企业的经济责任。 |  |  |  |
| 2 | 由于废水量较低，污水处理厂部分时间无法正常运行，且部分处理设备存在一定程度的损坏，对实际处理效率有一定的影响 |  |  |  |  | 加强对污水处理设施的管理和维护，对于存在损坏的部件，应及时更换，确保污水处理效率。制定相关人员的工作职责，要明确设备管理工作人员的职责，要求其制定年度检修计划和备品配件等的购置计划， 同时负责制定设备更新以及改造技术方案，参与设备的调试、检查，及时对设备事故进行分析和处理。 |  |  |  |
| 3 | 园区内部分机械制造类企业在去组织废气治理措施和固废管理方面还存在一定问题 |  |  |  |  | 针对产生的有机废气，建议经收集后集中采用活性炭吸附装置处理后达标排放。同时，在车间内配置强制排风设备，保证车间内空气质量达到劳动卫生和环境保护要求，以保证员工身体健康。加强现有企业的环境污染防治，尤其是加强混凝土企业粉尘无组织排放的控制。 加强对固废方面的管理，对企业产生的固废进行分类收集，每个企业设置专门的推放点，并设防雨防渗措施。其中，危险废物具有危害性大、难以回收利用等特点，应作为固体废弃物控制的重点对待，严格按《国家危险废物名录》、《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）及 2016年修改单等有关要求实施。 |  |  |  |
| 4 | 产业园二期北部的居住、教育区位于园区的西北角，距离工业生产区较近，该块规划居住区可能会受到周边工业企业的影响。 |  |  |  |  | 对于位于规划西北角居住、教育区，其与东南工业区有足够的水域、绿地进行隔离，故应严格按照规划所设施的水域、绿化隔离带进行用地建设，不得占用这片居住文教区域与东南工业区之间的绿化和水域用地。 |  |  |  |
| 5 | 园区SO2实际排放量超出允许排放限值（详见第4章第4节） |  |  |  |  | 涉及SO2超排的企业现已停业 |  |  |  |