新丰产业集聚区

环保状况及整改意见

组织单位：韶关市环境保护局

编制单位：韶关市环境保护科学技术研究所

二0一六年十一月

| 项目名称 | ： | 新丰产业集聚区环保状况及整改意见 |
| --- | --- | --- |
| 组织单位 | ： | 韶关市环境保护局 |
| 方案编制 | ： | 韶关市环境保护科学技术研究所 |
| 编制 | ： | 卢国坚 工 程 师 |
|  |  | 曾庆宏 技 术 员 |
|  |  | 龚松贵 工 程 师 |
|  |  | 李立宇 高级工程师 |
| 审核 | ： | 车文平 助理工程师 |
|  |  | 陈桂兰 工 程 师 |
| 审定 | ： | 林子江 高级工程师 |

目  录

1  总  章	6

1.1  任务由来	6

1.2  调查范围	7

1.3  调查依据	7

1.3.1主要法律、法规	7

1.3.2地方法律、法规	9

1.3.3主要标准、技术规范	11

1.3.4产业政策、相关规划、区划等文件	12

1.3.5相关文件	13

1.4 调查原则	13

1.5  调查方法和技术路线	15

1.5.1技术路线	15

1.5.2调查方式	15

2  集聚区概况	16

2.1  规划范围	16

2.2  集聚区基础情况	16

2.3  现状概况	17

2.3.1区位概况	17

2.3.2自然条件	18

2.3.2.1 气候特征	18

2.3.2.2 地形地貌	18

2.3.2.3 河流水系	19

2.3.3社会经济环境现状	20

2.3.3.1 新丰县	20

2.3.3.2 回龙镇	23

2.3.4 企业产业进驻概况	24

3  集聚区总体规划及环保要求	26

3.1  污水工程规划	26

3.1.1污水量预测	26

3.1.2污水处理厂	27

3.1.3排水规划	27

3.2  环境保护规划	30

3.2.1污染排放规划或预测	30

3.2.2环境保护措施	31

3.3  省厅审查意见	41

4  集聚区环境现状调查	46

4.1环境质量现状调查	46

4.1.1地表水环境质量现状调查	46

4.1.2地下水环境质量现状调查	52

4.1.3大气环境质量现状调查	53

4.1.4声环境质量现状调查	65

4.1.5土壤环境质量现状调查	66

4.1.6河流底泥环境质量现状调查	66

4.2  污水工程现状	67

4.2.1污水管网	67

4.2.2污水厂	67

4.3  拆迁安置	68

4.4  开发区企业环境保护现状	69

4.4.1进驻企业环评审批及环保验收情况	69

4.4.2 进驻企业环保设施情况	69

4.4.3 污染物排放总量情况	70

5  存在问题以及建议	75

5.1  评价结论	75

5.1.1环境质量现状调查评价结论	75

5.1.2环保基础设施调查评价结论	79

5.1.3企业环保设施评价结论	79

5.1.4集聚区环保管理评价结论	80

5.2  存在问题	81

5.3  建议	82

# 1  总  章

## 1.1  任务由来

韶关市人民政府印发的《韶关市水污染防治行动计划实施方案》（韶府〔2016〕10号，以下称市实施方案）中提出为了提高工业集聚区水污染防治治理水平，2016年3月底前，要对行政区域内经济技术开发区、产业转移园等工业集聚区的环保基础进行排查，明确集聚区内各企业废水预处理、集聚区污水与垃圾集中处理、在线监测系统等设施是否达到要求，对不符合要求的集聚区要列出清单限期整改计划。新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。2017年底前，工业集聚区应按规定建成污水集中处理设施并安装自动在线监控装置；逾期未完成设施建设或污水处理设施出水不达标的，一律暂停审批和核准其增加水污染物排放的建设项目，并由园区设立部门依照有关规定撤销其园区资格。

为此，韶关市人民政府指示由韶关市环境保护局牵头，市经济和信息化局、科技局等参与，为全面贯彻落实《市实施方案》的要求，我所接受任务后，组织课题组进行了现场勘查和资料收集等工作，切实推进我市水污染防治工作，提高工业集聚区水污染治理水平，对始兴产业转移工业园的环保基础设施进行调查，在此基础上，对废水预处理、废气处理设施、固体废物特别是危险废物处理、环境风险应急设施、在线监测装置等提出相应的整改意见，编制《新丰产业集聚区环保状况及整改意见》。

## 1.2  调查范围

（1）集聚区审批情况，包括面积、准入产业、环保基础设施建设、居民搬迁等方面的要求。

（2）开发利用情况，包括所有入住企业名称、园区用地情况、入住人口、产值、规模、居民搬迁计划落实情况等。

（3）环保设施配套建设情况。一是园区配套情况（包括污水管网、污水处理厂、环境风险应急设施、在线监测装置等），二是企业配套情况（包括环保审批手续、是否完成验收、废水预处理、废气处理设施、固体废物特别是危险废物处理、环境风险应急设施、在线监测装置等建设情况）

（4）园区总的污染排放情况，包括废水、废气、固体废物，减排因子和特征污染物。

（5）对园区内企业三废处理设施及园区环保基础设施建设及运行存在问题提出整改方案、整改目标、及整改时间要求。

## 1.3  调查依据

### 1.3.1主要法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014.4.24修订；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016 年7月2日修订，2016 年 9 月1 日施行）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2008 年 2 月 28 日修订，2008 年 6 月1 日施行）；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996.10.29；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2015.4.24修订；

（6）《中华人民共和国大气污染防治法》，2015.8.29修订；

（7）《中华人民共和国水法》，2016.7月修订；

（8）《中华人民共和国水土保持法》，2010.12.25修订；

（9）《中华人民共和国土地管理法》，2004.8.28；

（10）《中华人民共和国城乡规划法》，2008.1.1；

（11）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2016.5月修订，2016年7月施行；

（12）《中华人民共和国野生动物保护法》，1989.3.1；

（13）《中华人民共和国节约能源法》，2016.7月修订；

（14）《中华人民共和国循环经济促进法》，2009.1.1；

（15）《中华人民共和国可再生能源法》，2009年12月26日修订，自2010年4月1日起施行；

（16）《清洁生产审核办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令 2016年第38号）；

（17）《中华人民共和国野生植物保护条例》，1997.1.1；

（18）《国家重点保护陆生野生动物名录》，1989.1.14；

（19）《建设项目环境保护管理条例》，国务院(1998)第253号令，1998.11.29；

（20）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，2005.12.3；

（21）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》，国发[2011]35号，2011.10.17；

（22）《国家危险废物名录》，环境保护部令第39号，2016.6.14；

（23）《危险化学品名录(2015年版)》，（安全监管总局、工业和信息化部、公安部、环境保护部、交通运输部、农业部、国家卫生计生委、质检总局、铁路局、民航局，公告 2015年 第5号）；

（24）《危险废物污染防治技术政策》，环发[2001]199号；

（25）《危险废物转移联单管理办法》，国家环境保护总局令第5号，1999.10.1；

（26）《国家突发公共事件总体应急预案》，2006.1；

（27）《工业项目建设用地控制指标》，国土资发[2008]24号。

### 1.3.2地方法律、法规

（1）《广东省建设项目环境保护管理条例》，2012.7.26修订；

（2）《广东省建设项目环境保护管理规范(试行)》，粤环监[2000]8号，2000.9.11；

（3）《广东省环境保护条例》，2015年1月13日修订；

（4）《广东省固体废物污染环境防治条例》，2012.1.9修订；

（5）《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》，2010.7.23修订；

（6）《广东省野生动物保护条例》，2001.7.1；

（7）《广东省林地保护管理条例》，1998.10.1；

（8） 《广东省重点保护陆生野生动物名录(第一批) 》，2001.07.03；

（9）《广东省森林保护管理条例》，1998.1.4；

（10）《广东省农业环境保护条例》，1998.10.1；

（11）《广东省地表水环境功能区划》，粤府函[2011]29号；

（12）《广东省地下水功能区划》，粤办函[2009]459号；

（13）《广东省实施(危险废物转移联单管理办法)规定》，1999；

（14）《广东省危险废物经营许可证管理暂行规定》，1997；

（15）《关于进一步明确固体废物管理有关问题的通知》，粤环[2008]117号；

（16）《关于发布广东省环境保护厅审批环境影响评价文件的建设项目名录(2015年本)的通知》，粤环[2015]41号，2015.4.29；

（17）《广东省污染源排污口规范化设置导则》，粤环[2008]42号；

（18） 《印发广东省“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》，粤府办[2012]14号，2012.2.22；

（19）《关于印发<广东省大气污染防治行动方案(2014-2017年)>的通知》，粤府[2014]6号；

（20）《关于印发南粤水更清行动计划(2013～2020年)的通知》，粤环[2013]13号，2013.2.18；

（21） 《关于印发广东省主体功能区规划的配套环保政策的通知》，粤环[2014]7号，2014.1.27；

（22） 《关于实施差别化环保准入促进区域协调发展的指导意见》，粤环[2014]27号，2014.4.8；

（23）《广东省重金属污染防治工作实施方案》，粤环发[2010]20号；

（24）《广东省人民政府关于印发广东省水污染防治行动计划实施方案的通知》，粤府〔2015〕131号；

（25）《广东省加快推进工业园区循环经济工作意见》 ， 粤经贸环资[2009]802号；

（26）《关于印发<韶关市加强重金属污染防治工作的实施方案>的通知》，韶府办[2010]102号。

### 1.3.3主要标准、技术规范

（1）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（2）《生活饮用水水源水质标准》（CJ3020-93）；

（3）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；

（4）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）；

（5）《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）；

（6）广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）；

（7）《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；

（8）《工业企业厂界噪声标准》（GB 12348-2008）；

（9）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（10）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

（11）《地下水质量标准》（GB/T14848-93）；

（12）《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）。

### 1.3.4产业政策、相关规划、区划等文件

（1）《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》，2011年3月27日国家发展改革委第9号令公布，根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令修正；

（2）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）；

（3）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发〔2005〕39号）；

（4）《广东省人民政府关于印发广东省水污染防治行动计划实施方案的通知》（粤发〔2015〕131号）

（5）《广东省工业产业结构调整实施方案(修订版)》，粤府办[2005]15号，2005.2.18；

（6）《印发粤北地区经济社会发展规划纲要(2011-2015年)的通知》，粤府[2011]153号，2011.12.31；

（7）《广东省珠江水环境综合整治纲要》（2003年3月）；

（8）《广东省环境保护规划纲要（2006-2020）》（粤府[2006]35号）；

（9）《广东省地表水环境功能区划》(粤府函[2011]29号)；

（10）《广东省饮用水水源环境保护规划》（2008年4月）；

（11）《韶关市水污染防治行动计划实施方案》（韶府〔2016〕10号）

（12）《韶关市环境保护规划纲要（2006～2020）》（2007年）；

（13）《广东省韶关市城市总体规划（2006－2020）》（2007.10）；

（14）《广东省韶关市土地利用总体规划（2006-2020年）；

（15）《广东省韶关市水资源保护规划（2012）》；

（16）《韶关市给水专业规划(2007-2020)》；

（17）《韶关市排水专业规划（2007-2020）》。

### 1.3.5相关文件

（1）《韶关市2015年统计年鉴》（韶关市统计局，2015）；

（2）《韶关市2015年水资源公报》（韶关市水务局，2015）；

（3）《2015年韶关市环境质量报告书》（韶关市环境保护局，2015）；

（4）《韶关市2015年环境监测年鉴》（韶关市环境监测中心站，2015）；

（5）《新丰华夏生态建陶示范基地规划环境影响报告书》，成都市生态环境研究所；

（6）《佛山华夏生态建陶（新丰）产业转移工业园总体规划》，韶关市规划设计研究院。

## 1.4 调查原则

1. 自顶向下，全面展开

系统调查工作应严格按照自顶向下的系统化观点全面展开，首先从组织管理工作的最顶层开始，然后再调查下一层的管理工作，依此类推，直到摸清组织的全部管理工作，这样既能抓住主要，又能理清关系。

2. 分析管理部门存在的道理、环境条件、工作过程

组织内部的每一个管理部门和每一项管理工作都是根据组织的具体情况和管理需要而设置的，调查工作的目的之一就是要搞清楚这些管理工作的存在道理、环境条件和工作的详细过程，然后再根据系统分析讨论新信息系统下有没有优化的可能。在调查时不要戴着改革和设想的眼睛，不要以否定的心态来调查，还没有调查就觉得不合理，那么调查的结果就不会是客观的结果。

3. 工程化的工作方式

工程化的方法是将工作中的每一步工作事先都计划好，对多个人的工作方法和调查所用的表格、图例都统一规范化处理，以使群体间能相互沟通，协调工作。

4. 全面铺开与重点调查结合

如果是开发整个组织的信息系统，开展全面的调查工作是当然的，如果近期要开发的是组织内部某一局部的信息系统，就必须坚持全面铺开与重点调查相结合的方法，即自顶向下全面展开，但每次都只侧重于与局部相关的分支，了解总体与局部分支的关系。

5. 主动沟通和亲和友善的工作方式

系统调查和组织内部管理工作的各个方面涉及各种不同类型的人，因此，调查者主动地与被调查者在业务上进行沟通是十分重要的。创造出一种积极、主动、友善的工作环境和人际关系是调查工作顺利开展的基础。

## 1.5  调查方法和技术路线

### 1.5.1技术路线

本次评价的技术路线见图1.5-1。

图1.5-1 调查技术路线图

### 1.5.2调查方式

采取多种调查方式相结合的方式进行调查，其中包括走访、问卷、现场采访、人员介绍、个别交谈 、亲临实践、会议、图片、照片、书报刊物、统计报表、影视资料和集体组织。

# 2  集聚区概况

## 2.1  规划范围

园区规划占地面积约一万亩，主要由建筑材料和稀土特色产业园区组成。其中建筑材料园区总规划占地约7400亩，由鸿丰水泥厂和华夏建陶基地组成；稀土特色产业园总规划占地约2600亩，由中色南方稀土的7000吨/年稀土分离厂以及稀土精神加工产业园区组成。工业园地理位置详见图2.1-1。

图2.1-1 地理位置图

## 2.2  集聚区基础情况

新丰县产业聚集区是新丰县为响应省“双转移”政策，利用本地丰富的稀土、瓷土、石灰石等矿产资源，促进县域经济跨越发展而打造的园区。园区规划占地面积约一万亩，主要由建筑材料和稀土特色产业园区组成，现已开发约2000亩。发展基础扎实，几年来，在园区基建、招商引资、企业发展等方面已取得长足进步：一是建成道路、桥梁、供电、供水等1批基础设施项目。已引进鸿丰水泥、特伦特陶瓷、金豐达陶瓷等5家企业进驻，但仍有超过一半面积仍未进行开发，有待加大开发力度。集聚地2015年GDP总量为446500万元，经济效益显著，有效地促进了当地的经济发展。

图2.3-1开发区基础信息表

| 名称 |  | 新丰产业聚集区 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 园区级别 | □国家级 √省级 □地市级 □县级 |  |  | 主导行业 | 建材与稀土 |  |  |  |
| 园区总体规划 | 规划面积(亩) | 10000 | 已开发面积(亩) | 2000 | 规划就业人口 | 16000 | 实际就业住人口 | 1000 |
|  | 入园企业（家） | 5 | 已建企业（家） | 3 | 在建企业（家） | 1 | 拟建企业（家） | 1 |
|  | 园区2015年GDP总量 |  | 446500万元 |  | 园区审批部门 |  | 广东省人民政府 |  |

## 2.3  现状概况

### 2.3.1区位概况

新丰县位于广东省中部偏北，珠江三角洲经济区东北毗邻地区，地理坐标为北纬23°53′—24°17′，东经113°43′—114°36′。东临河源市，北临翁源、连平，西接英德、佛岗，南连龙门、从化。回龙镇地理位置为东经113°54′，北纬为24°10′。基地选址在回龙镇，位于新丰县西北部，距回龙镇区约5公里。省道347线从基地穿过，省道347线向西7公里与106国道交汇，距广州150公里、深圳180公里、韶关160公里，交通便利。

### 2.3.2自然条件

### 2.3.2.1 气候特征

境内气候温和，雨量充沛，光照充足，无霜期长，四季分明，属南亚热带季风气候。年均气温20.4℃，无霜期为286-307天，年均降雨量1870.9毫米，年均日照1440.3小时；中部偏北属高寒山区，年均气温比县城低7-8℃，昼夜温差大，适宜种植反季节蔬菜和高山花卉。

### 2.3.2.2 地形地貌

新丰属典型的山区县。境内山高岭峻，地势险要，山峰林立，山脉纵横交错。东部为九连山脉，西部为青云山脉，呈东北－西南走向斜贯全境。地势为中北部较高，东西部稍低，形成一条条狭长的山谷地带和一个个小型盆地。境内有大小山峰1109座，其中千米以上的65座。距县城北面8公里的云髻山，又名阿婆髻，海拔1438.8米，是县内最高峰。境内丘陵、盆地广布，河谷平原狭小，有山地面积1698.9平方公里，可耕地面积173.2平方公里，水域面积42.9平方公里，其他用地面积100.2平方公里，素有“九山半水半分田”之称。

区域所处地震烈度﹤V度区；根据省地质局资料，近50年来当地未发生过5级以上地震；该地区地址结构稳定，没有地震记录，也没有发生地震引发的滑坡、崩塌、泥石流、地陷等现象。

区域地质结构稳定，属于开阔台地。岩层不含夹层，产状稳定，无断层切割。该区域属南亚热带向中亚热带过渡的气候带，主要为地表径流，地下溶洞水、裂隙水很少，一般不会发生滑坡、深陷、岩溶、崩塌现象；规划区域人为工程极少，仅有少量的土坑、池塘等人工边坡；规划区域主要是第四系冲击岩，以黄色黏土为主，周围部分出露石灰岩。周边有两个水泥用灰岩开采点，对拟建设区域没有实质性的影响；规划区域附近有较厚的黄土层，结构稳定，地基处理、加固比较简单；区内岩石结构稳定，地表高差相对高差不大，一般没有大的地质灾害发生，砌少量的挡土墙工程即可。

### 2.3.2.3 河流水系

县境内水系受山脉走向和断裂构造的影响，形成新丰格子状水系。整个水系以青云山脉为界，以东属东江水系，新丰江干流发源于云髻山麓；以西属北江水系，各条支流大致呈平行状向西北流入翁江，于英德城南汇入北江。全县有大小河流568条，总长293.2公里，其中集西面积100平方公里以上的主要河流有1条干流和8条支流。

基地规划污水受纳水体为回龙河。回龙河紧邻规划区，河道最窄处约为5米，最宽处达.28米。10年一遇最大洪水量为223.7立方米/秒，有关资料如下：

集雨面积190.0km2；

多平平均降雨量1870.9mm；其中：丰水年2479mm，平水年1842mm，枯水年：1297mm；

多年平均流量：7.61m3/s；

新丰产业集聚区

流域水资源(表面水)总量：23999×104m3；

图2.3-1水系图

### 2.3.3社会经济环境现状

### 2.3.3.1 新丰县

新丰县位于广东省中部偏北，东江和流溪河三河水分流之处，是东江重要支流—新丰江的源头县。东南与河源市接壤，东北和连平县毗邻，南临从化、龙门两县，西靠英德，西南与佛冈县相邻。全县辖6镇1街，142个行政村，16个居委会，总人口25万人，其中农业人口17万人，总面积2015.2平方公里,耕地面积171.2平方公里，县城设在丰城街道办事处。

初步测算，2010年全县生产总值 30.61亿元，同比增长12.7 %。增幅比全省平均水平高0.5个百分点，比全市平均水平高0.2个百分点。其中：第一产业增加值6.99亿元，增长6.2%；第二产业增加值 11.89亿元，增长18.1%；第三产业增加值11.72亿元，增长 10.3%。三次产业结构为22.8:38.9:38.3。三次产业分别拉动GDP增长1.11个、7.35个和4.23个百分点。2010年全年农业总产值11.2亿元，比上年增长6.2%。其中：种植业增长7.1%；林业下降6.0%；畜牧业增长6.4%；渔业增长6.9%。2010年全年全部工业完成增加值10.35亿元，比上年增长19.2%，工业增加值对全年经济增长的直接贡献率为53.4%，拉动经济增长6.78个百分点,其中规模以上工业完成增加值8.37亿元，同比增长20.9%，增幅排韶关市前列。2010年全县完成固定资产投资15.47亿元，同比增长23.5%。其中：城镇投资完成额12.78亿元，增长48.8%；农村投资完成额2.69亿元,下降31.6%。环保涂料基地完成投资2.79亿元，签约涂料企业81家，目前已有5家企业动工建设；华夏建陶基地完成投资1.39亿元，目前已签约5家企业，首家企业4条生产线进园建设。越堡300万吨水泥基地建设迈出实质性步伐，稀土基地建设有序推进，中华制漆基地正在进行储罐基础及硝化棉生产车间等工程建设。县城防洪工程扎实推进；后山公园改造工程环山道路已基本完工；政府广场第三期工程全面完成，丰江河北岸1.5公里美化、亮化工程已完成。

2010年累计投资7200多万元，加快推进以公路为重点的交通基础设施建设。积极做好大广高速新丰段和105国道穿城段的前期工作。认真组织实施S347线回龙桥至牛仔峡段路面大修和扩建工程。至年末已完成投资700万元占工程总量的22%；S244线穿城北段已通车建成。该基地起于新丰县师范学校路口，途经县道X853线、紫陂下河、罗洞，于紫城桥头接G105线，路线总长 2.45公里，按二级公路技术标准设计建设，批复投资1718.43万元。遥田至白沙公路改建工程已全面完成建设任务，该工程全长9.9公里，工程按山岭重丘三级路的标准进行改造，总投资为521.7万元。投入资金3436.3万元，完成农村公路改造80公里，新建桥梁5座，改造危桥6座。其中,投入1482万元，完成县道路面大修24.7公里，投入1382.5万元，完成村道硬底化改造55.3公里，投入134.8万元，新建雅盖、新马等5座桥梁，投资235万元，完成船潭桥等6座危桥改造，投入资金202万元，进行军大、遥佛线等县道安保工程建设。加紧建设S347线梅坑墟镇至回龙桥路面大修工程，该工程线路总长为22.52公里，投资估算约3200万元，12月31日止，已完成工程总量的90%。

交通管理扎实到位，安全态势保持平稳。全年征收路桥通行费1340万元，完成货物运输量83万吨，货物周转量9130万吨公里，完成客运量127.7万人次，同比增长23%，客运周转量14369万人公里，同比增长16%。

邮电通信事业稳步发展，通讯质量继续提高。年末电话交换机总容量8.80 万门，固定电话用户4.06万户，移动电话用户11.91万户，小灵通0.33万户,互联网用户1.37万户。

旅游产业蓬勃发展，有效带动第三产业持续增长。进一步打造“云髻山·新丰江之源”旅游品牌，提升新丰江源的美誉度，着力加强和规范旅游行业管理等工作，确保了全县旅游业健康稳步发展。2010年全县客房948间，床位2046个；有三星级酒店3家。全年接待游客总人数约55万人次，旅游总收入约3.78亿元，比去年分别增长约18.8％和56.8％。

境内以国道105线、省道244线和347线为主干道，与周边县、市形成了四通八达的公路交通网络，毗邻珠三角中，距广州150公里，至深圳180公里，到韶关168公里，全面完成行政村公路硬底化建设。

### 2.3.3.2 回龙镇

回龙镇属省级中心镇，位于新丰县境内的西北部，东与梅坑镇相邻，东北与翁源县接壤，西北与英德市毗邻，南靠沙田、遥田两镇。距县城55公里，离106国道青塘段10公里，省道1911线贯穿境内，交通比较方便。全镇总面积161平方公里，辖17个村委会、1个居委会。属丘陵台地区，地势东南高、西北低。有耕地15399亩，其中水田12304亩；山地面积19.5万亩。

回龙镇水力资源和矿产资源丰富。建有小水电站18座，总装机容量为8500千瓦，年发电量3000万千瓦时。在矿产方面，铁矿储藏量25.5万吨，稀土储藏量9.7万吨，石灰石储藏量13518万吨，瓷土的储藏量也非常丰富，本镇松山村有质量较好的温泉待开发。

回龙镇是新丰县的传统工业重镇。境内建有四个水泥厂，年生产能力达60万吨，由于生产工艺落后，污染严重，根据新丰县减排工作计划，将于近期关闭。近年来，回龙镇工业经济欠发达，居民在本地打工的机会较少，新丰县、镇两级政府期望通过加大招商引资力度，优化投资环境，改变当地工业经济停滞不前的局面。

### 2.3.4 企业产业进驻概况

截至2016年6月，新丰集聚地共进驻5家企业，其中4建筑陶瓷企业和1家稀土分离厂。已引进企业清单见表2.3-1，已引进企业分布情况见图2.3-2。

表2.3-1企业产业进驻情况表

| 序号 | 企业名称 | 建设状态 | 占地面积（亩） | 产业类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新丰县金豐达陶瓷有限公司 | 建成 | 600 | 建筑陶瓷 |
| 2 | 韶关特伦特新型有限公司 | 建成 | 135 | 建筑陶瓷 |
| 3 | 广东鸿丰水泥有限公司 | 建成 | 725 | 水泥制造 |
| 4 | 中色南方稀土（新丰）有限公司 | 在建 | 262 | 稀有稀土金属冶金 |
| 5 | 广东省嘉峰陶瓷有限公司 | 拟建 | 1200 | 建筑陶瓷 |

图2.3-2已引进企业分布情况图

# 3  集聚区总体规划及环保要求

新丰稀土特色产业园正进行园区规划设计阶段。故新丰产业集聚区主要为新丰华夏生态建陶示范基地。

## 3.1  污水工程规划

### 3.1.1污水量预测

基地废水为生产废水和生活污水，生产废水全部回用，不外排；其他污水（主要为生活污水，其他还包括消防、市政污水等）经过污水处理厂处理后排入回龙河。

基地优化规模后规划总人口为1.6万人，在基地规划生活区内常年居住，总用水时间取365天。按照《广东省用水定额（试行）》（2007年），基地用水定额取综合用水量为人均按200L/d，员工生活用水量为3200m3/d(116.8万m3/a)。按产污系数为90%来计算，生活污水量为2880m3/d（105.12万m3/a）。预测基地生活废水排放情况见表3.1-1。

表3.1-1  基地生活废水排放情况一览表

| 混合废水性质 |  |  | COD | BOD5 | SS | NH3-N | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理前 | 浓度（mg/L） |  | 250 | 180 | 220 | 30 | 20 |
|  | 产生量(t/a) |  | 292.00 | 210.24 | 256.96 | 35.04 | 23.36 |
| 化粪池处理后 | 浓度（mg/L） |  | 200 | 144 | 154 | 29 | 16 |
|  | 排放量(t/a) |  | 233.60 | 168.19 | 179.87 | 33.87 | 18.69 |
| 处理效率（%） |  |  | 20 | 20 | 30 | 3.3 | 20 |
| 污水处理厂处理后 |  | 浓度（mg/L） | 40 | 20 | 20 | 8 | 3 |
|  |  | 排放量(t/a) | 46.72 | 23.36 | 23.36 | 9.34 | 3.50 |
| 处理效率（%） |  |  | 80 | 86.1 | 87 | 72.4 | 81.3 |
| 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准和《广东省地方标准-水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表4（第二时段）一级标准较严者 |  |  | COD≤40mg/L，BOD5≤20mg/L， SS ≤20mg/L，氨氮≤8mg/L，动植物油≤3mg/L |  |  |  |  |

### 3.1.2污水处理厂

根据《新丰华夏生态建陶示范基地规划环境影响评价报告书》，建议园区配套污水处理厂处理规模按3500m3/d设计，处理工艺采用厌氧—好氧处理工艺。

### 3.1.3排水规划

排水体制采用雨污分流制。基地雨水工程规划和污水工程规划跟别见图3.1-1和图3.1-2。

基地规划建设三套排水系统。一套为各入园企业自行建设的全封闭的生产用水收集、处理及回用系统。一套为基地统一建设的生活污水收集、处理及排放系统。另一套为企业和基地共建的雨水收集、处理及排放系统，各生产区初期雨水收集后，进入相应的生产废水处理系统处理后回用于对水质要求较低的生产工序（如球磨等）或洒水防尘等。消防废水经雨水收集系统进入事故应急池，通过必要的处理后再回用或排放。

图3.1-1  建陶基地雨水工程规划图

图3.1-2  建陶污水工程规划图

## 3.2  环境保护规划

### 3.2.1污染排放规划或预测

①废水：

基地废水为生产废水和生活污水，生产废水全部回用，不外排；其他污水（主要为生活污水，其他还包括消防、市政污水等）经过污水处理厂处理后排入回龙河。

②废气：

大气污染物主要来自工业生产、生活和交通3个方面。大气污染物经处理达到相应标准排放。同时要加强生产过程中的管理。

煤制气系统采用旋风除尘和氧化铁+活性炭结合的方式进行除尘脱硫；喷雾塔产生的烟气污染物经布袋式除尘器+脱硫塔处理、辊道窑产生的烟气污染物经旋风除尘器+脱硫塔处理，生产线采用喷雾、静电、脉冲袋式除尘器等处理粉尘。

③固体废弃物和危险废物：

生活垃圾经环卫部门收集后送回龙镇垃圾处理厂进行处理。

工业生产的工业固体废弃物（主要废砖坯、收集的粉尘等）与生活垃圾分开处理，不进入垃圾处理厂，全部综合利用。另有少量危废（检修产生的废机油、废脱硫剂等），统一暂存后交有资质单位处理。

建筑垃圾主要由大量的建筑碎料和一些无害的废料组成，其中的一部分物料可以充分回收利用，其余部分作填埋处理。

④噪声：

噪声源主要来源于陶瓷生产线、空压机、发电机组等机械设备，这些噪声有些是间歇式的、有些是连续式的。采取隔音、防噪、防震措施，同时合理布局声源以及城市绿地，使基地的噪声达到《声环境质量标准》（GB3838-2008）中的相应功能区要求。

### 3.2.2环境保护措施

（1）废水

①陶瓷生产线废水

陶瓷生产废水主要为坯料配料耗水、球磨场地冲地面水、冷却水、上釉阶段废水、车间设备清洁水、喷雾塔除尘用水和抛光用水产生的废水。冷却水经厂区内的冷却循环水塔处理后循环利用；脱硫除尘废水经厂区内喷淋脱硫塔废水循环处理措施站处理后回用于脱硫塔。基地工业废水主要污染物为固体悬浮物，拟采取“絮凝、多级沉淀”处理、尾水回用到生产工艺中。该处理技术为《陶瓷工业污染物排放标准》推荐的陶瓷企业废水处理技术，目前在佛山地区很多陶瓷企业运用，实际运行效果良好。主要工序包括初沉、调节池、絮凝、二次沉淀，初沉过程中可沉降大部分大颗粒的固体悬浮物，可减轻后级处理的负担；絮凝反应主要是为使废水中的悬浮物变成絮状，利于后级沉淀，其中加入碱可达到去除废水中可能带有的重金属离子的目的；二次沉淀的目的是为了废水絮凝物的得到充分沉淀，利于废水的回用。各沉淀池产生的污泥送污泥浓缩池浓缩，经压滤后储存，回用于生产。陶瓷企业应做好废水处理设施运营的维护和管理，确保实现陶瓷生产废水零排放。

②煤气站废水

间冷器的煤气冷却水由于不直接接触煤气，不含酚等有害污染物，冷却水排入冷水循环池冷却后直接循环利用，不外排。

基地将含酚废水收集后入酚水池，收集输送过程中采用密闭措施，可有效避免酚挥发，防止产生二次污染。产生的酚水全部用于制作水煤浆，并将含有酚水的水煤浆作为喷雾塔热风炉燃料，炉中燃烧温度达1100℃以上，使酚类有机物在高温下发生氧化反应，最终生成CO2和H2O排放，可有效将基地产生的酚水完全消耗掉，无需向外排放。该法工艺简单，操作方便，效果较好，但基地方应做好热风炉运行的管理维护，控制燃烧含酚水煤浆时的温度，确保燃烧完全，则不会产生二次污染。

③生活污水

基地生活污水经污水处理厂处理，处理工艺为厌氧池+缺氧池+好氧池（A2O）工艺，出水水质能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准之城镇二级污水处理厂标准的严者后排入回龙河。

④初期雨水

初期雨水由各企业分别收集，经处理后回用，不外排。各企业根据自身情况设置规模适当的初期雨水收集池、事故应急池，可消除生产废水对环境的影响。

（2）废气

①喷雾塔废气

根据拟入基地典型陶瓷企业厂区平面设计资料，1座8000型喷雾塔和1座6000型喷雾塔烟气统一经脱销工程脱销后再经过布袋除尘器除尘后进入麻石旋流板碱液喷淋脱硫塔脱硫，然后通过1条35m烟囱排放。喷雾塔共设有28条35m烟囱（其中6条为备用喷雾塔烟囱），设计除尘效率≥99.5%，脱硫效率≥90%，脱销效率≥60%。另外，环评建议基地方采用严格控制燃料含硫量、在水煤浆中加入固态碱等措施，提高废气治理设施脱硫效率，确保脱硫效率不低于90％，以满足二氧化硫达标排放及总量控制的要求，采取以上措施后喷雾塔烟气污染物排放可以满足《陶瓷工业污染物排放标准》（GB 25464-2010）中相关标准的要求。

②辊道窑废气

根据拟入基地典型陶瓷企业厂区平面设计资料，辊道窑采用两条窑“背靠背”设置，两条窑共用一套烟气处理设施，即两条窑烟气经脱销工程脱销后进入旋风除尘器+麻石旋流板碱液喷淋脱硫塔中脱硫除尘处理，然后通过一条35m烟囱排放；基地辊道窑共设置30条35m烟囱，设计除尘效率≥99.5%，脱硫效率≥80%，脱销效率≥60%。采取以上措施后辊道窑烟气污染物排放可以满足《陶瓷工业污染物排放标准》（GB 25464-2010）中相关标准的要求，辊道窑烟气对环境影响很小。

③废气脱销工程

辊道窑及喷雾塔燃料燃烧会产生一定的氮氧化物，基于十二五环保政策，以及基地总量控制的要求，基地各入驻陶瓷生产企业需对烟气采取脱硝措施。

目前，废气脱硝的方法主要有以下几种：Ⅰ、选择性催化还原法（SCR）Ⅱ、选择性非催化还原法（SNCR）；Ⅲ、液体吸收法。

根据《采用SCR法降低陶瓷窑炉废气内NOX的探讨》（刘建军等，中国陶瓷工业，2004年10月）、《减少陶瓷窑炉烟气中有害废气的方法》（方海鑫等，工业加热，2004年3月）和《陶瓷窑炉NOx 的污染与防治》（黄浪欢等，中国陶瓷，2000年12月）等相关文献，目前国内还未有成熟可靠的陶瓷废气脱硝工艺，以上各种方法均有一定的缺点，如SCR设备基本投资和运营费用较高、SNCR对设备和产品可能造成一定的腐蚀、液体吸收法运营成本较大，且吸收液毒性较大需要较严格的管理。

考虑到国内仍未有陶瓷废气脱硝实际案例，结合基地的实际情况，本环评建议基地各入驻陶瓷生产企业在采取低氮燃烧技术和改进炉窑的基础上，采用SCR或SNCR法进行脱硝，具体脱硝工艺需在环保设施设计阶段进一步论证，综合考虑成本及运营费用等条件，合理选取脱硝工艺，使脱硝效率不低于60%，确保氮氧化物达标排放。

④喷雾塔和辊道窑废气治理的其他建议

喷雾塔利用水煤气全部代替水煤浆作为燃料建议

利用原煤制成水煤气后要进行脱硫处理，喷雾塔以水煤气为燃料与以水煤浆为燃料可以大量减少燃烧过程中废气污染物的产生，因此，随着煤制气技术的发展，环评建议基地喷雾塔采用水煤气全部代替水煤浆作为喷雾塔燃料，可以减少各污染物的排放，满足总量控制的要求。

清洁燃料代替现有燃料建议

天然气为清洁能源，燃烧过程中废气污染物产生较少，因此，喷雾塔、辊道窑以天然气作为燃料对环保投入将大大减少。环评建议基地远期在接入天然气管网后，各陶瓷企业可考虑逐步由天然气代替其他燃料作为喷雾塔、辊道窑燃料，可以显著减少各废气污染物的排放，满足总量控制的要求。

废气集中治理建议：

陶瓷企业在建设过程前做好厂区内喷雾塔和辊道窑的布局设计，将喷雾塔和辊道窑按厂区内分片分布情况，在满足技术要求的条件下进一步合并喷雾塔烟囱和辊道窑烟囱，减少厂区内窑塔废气烟囱，有利于环保部门的管理和监督，同时也为烟气在线监控系统的安装提供了有利条件。

⑤含粉尘无组织排放废气防治措施

球磨加料口的除尘：

基地各生产线对球磨加料口的粉尘拟采取的处理方案，是在球磨加料口上方安装喷雾装置，在球磨机下料的同时，向球磨加料口内喷水雾，用雾水喷淋方式除尘。粉尘在水雾的作用下会加速沉降，因球磨过程中本身就要加入一定量的水，因此，该方案既不影响产品质量，也不影响操作，总体认为该方法简单有效，操作性强，且投资低。

干燥印花工序的除尘：

基地可行研究报告提出，该工序拟采用静电除尘器除尘。静电除尘净化效率高，可达90%以上，且具有能够捕集0.01微米以上的细粒粉尘、占地面积小（约2m2左右）的特点。因为该工序产生的粉尘粒径较小，加上生产线两侧的空间有限，因此，只要合理布置集气系统，在此采用静电除尘器除尘是合理可行的。

压砖机的除尘：

佛山陶瓷生产企业一般采用滤芯式高效除尘器治理压砖机产生的粉尘。该设施处理能力达每小时净化空气量30000m3，净化效率高达99%，额定功率仅15kw，设备价格及安装费用在13-16万元之间。经华夏研究中心实地测试，安装了滤芯式高效除尘器压制微粉抛光砖的压机旁(压机周围2米范围内)粉尘浓度为2mg/m3，除尘效果十分显著。因此，本基地陶瓷生产线采用滤芯式高效除尘器治理压砖机产生的粉尘是可行的。

原料的运输和存储过程的防尘：

遇干燥和大风天气，原料运输过程和原料堆放场均会产生扬尘。对于运输过程的扬尘防治一般采用湿润原料、遮盖蓬布、降低车速等方法；对于原料堆放场扬尘的抑制，则可采取安装洒水装置湿润原料的办法。这些措施需通过加强环境管理来实现，基地建成后有较为完善的环境管理机构和制度，因此，可以相信这些措施可得到有效落实。

磨边抛光的粉尘防治：

干法磨边抛光产生的粉尘量较大，但陶瓷生产行业为防止干法磨边抛光造成产品的开裂，都采用湿法抛光。由于磨边抛光过程加水，抑制了扬尘的产生，因此，只有少量的无组织粉尘排放。为控制无组织粉尘的排放量建议适当加大磨边抛光过程中的用水量，由于磨边抛光过程对水质要求不高，这部分用水可循环使用。

⑥煤气站废气

煤气净化措施：

混合煤气应采取净化措施以去除焦油、气态硫化合物和粉尘等污染物；本基地经过电捕焦油器和电捕轻油器基本上可以去除煤气中的绝大部分焦油和轻油，去除率可以达到99%以上；高温煤气不利于煤气的储存、输送和使用，经过风冷器和间冷器使煤气降温，下段煤气粉尘含量较高，基地在风冷器前加一道旋风除尘装置，可以有效去除煤气中的粉尘；同时采用氧化铁+活性炭脱硫工艺的方法对混合煤气进行脱硫。

煤气站臭气治理措施：

煤气发生炉在生产过程中，焦油、酚水中的挥发成分和煤气中夹带着的硫化氢挥发会产生一定的恶臭，属于无组织排放，浓度较低。其渗漏点一般为：投料口、探火孔、阀门、风机、泵、焦油池、酚水池等。本基地拟采取的防治措施为：在阀门、法兰、风机等的接口处加强安装精度，加装优质防渗垫；投料口采用两级密封；探火口采用高压蒸汽探封；酚水池和焦油池采用全密封且设置活动式水封操作孔，池顶端设置有排气口，排气口处设置活性炭，挥发性气体由排气筒引出，经活性炭过滤后自然引至高空排放；输送焦油、酚水的泵采用隔膜泵，焦油每天定期清理。正常情况下，在采取上述措施后，可有效减少臭气的无组织排放，使得H2S、酚厂界浓度可以达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放标准相关要求。同时，应加强设备维护，及时更换防渗垫和密封件，保证密封效果，煤气站臭气的逸散可控制在最低。

煤气站煤仓上煤及煤料、渣储运过程中产生的扬尘治理措施：

本基地所用原料为煤块，且煤块含有一定的水分，煤仓上煤时通过皮带轮运送，产生的粉尘很少，直接无组织排放到空气中，对周围环境影响很小。本基地煤气站的配套煤场加顶覆盖，运输方式为汽车运输，建议运输时全部用帆布遮盖，运前加湿抑尘。从同类企业运行情况看，效果较好，对周围影响较小。煤制气产生的煤渣建议改露天堆放为室内储存，用封闭货柜或封闭车箱运输出厂，避免途中撒漏、扬尘，则对周围环境影响较小。

煤气发生炉的放散煤气：

基地方必须采用专用火炬将放散煤气点燃燃烧，禁止直排；放散火炬的管道上应设置控制阀门和防回火装置；放散火炬应设置在带气作业点的上风向，并保持安全距离；火炬应高出地面1.5米以上；放散火炬现场应备有干粉灭火器等有效的消防器材。采如上措施后，放散煤气对周围的大气环境基本没有影响。

⑦厨房油烟

厨房烹调油烟是动植物油在高温烹调条件下裂解的油脂类物质和水蒸气等，若直接排放将会对周围环境造成一定的污染。通常烹调油烟采用静电油烟净化器加以处理，一般常用的设备有运水烟罩或高压静电净化器。烟气通过电场时由于静电力的作用实现气滴分离，含油液体被分离、聚集、收集下来，油烟从而得到净化，除油效率可达85％以上。经静电装置处理后的油烟废气浓度值符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的标准要求，并排气筒引至楼顶高空排放，对基地周围的环境空气的影响很轻微，因而是可行的。

（3）固体废弃物

①陶瓷生产固废

陶瓷生产线固体废弃物主要来自成型、干燥、上釉、抛光等工序中产生的废品、废釉及抛光废渣等，生产废水处理设施也会产生一定量的污泥，布袋除尘器收集的粉尘，水煤浆燃烧后的灰渣。各类固体废物本着减量化、资源化的原则分类处理，尽可能回用。陶瓷废品、各类废渣、废釉、生产污泥、收集的粉尘、灰渣等属于一般工业固废，尽可能综合利用，如未烧成前产生的废料全部重复使用，经过素烧后的废砖坯重新回用于原料；生产废水处理设施和除尘脱硫循环水池产生的污泥经压滤后泥饼回用于生产；布袋除尘器收集的粉尘回用于生产；少量不能回收的废渣定期清运至城市统一规划的渣场或用于填埋；水煤浆燃烧后的灰渣收集后交由有资质的单位处理，如外运制砖；陶瓷生产机械设备日常的维护检修会产生一定量的废机油、液压油等，属于危险废物统一收集后交由有资质单位处理。

②煤气站产生固废

煤气站产生的煤渣属一般工业固废，交有资质的单位处理（如外运制砖）；产生的焦油和废脱硫剂属于危险固废，交有相应资质的单位处置。

③生活垃圾及污水处理厂污泥

本基地生活垃圾和商业垃圾属于一般固废，在垃圾收集站处集中收集后由当地环卫部门外运至垃圾填埋场卫生填埋处理。

餐饮厨余垃圾属于广东省严控废物HY05，需交由有资质单位集中处理；基地污水处理处理站产生的污泥属于广东省严控废物HY06，交由有资质单位集中处理。

（4）噪声

①陶瓷生产线噪声

为有效降低陶瓷生产线噪声对厂界的影响，本环评建议基地方尽量选用低噪声生产设备；对空压机加装防震垫、消声设备；加厚厂界围墙；在厂界设置隔声墙或绿化隔离带等措施进行隔音降噪。当切实落实上述隔声降噪措施后，厂界可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。

从上表可以看出，基地建成后各种产生噪声的设备，声源在200m范围内经衰减后可达到2类声环境标准，基地周围最近的敏感点为来石村和官坪村，根据基地土地利用规划，来石村和官坪村与基地的的距离较近，经合理调整布局后，该村落与生产车间距离可超过200m，经过距离衰减及企业围墙隔声后，才到达基地的边界，此时噪声源发出的噪声已经衰减到较低的程度，基本上不会对周围声环境敏感点造成不良影响。

②煤气站噪声

煤气站主要噪声源为煤气发生炉鼓风机、煤气加压风机以及煤气发生炉等。为有效降低煤气站噪声对厂界的影响，本环评建议基地方尽量选用低噪声设备的煤气站设备；对风机的进、出风口加装消声器；加厚厂界围墙；在煤气站站界设置隔声墙或绿化隔离带等措施进行隔音降噪。根据经验，采用以下方法措施可以减少20~30dB（A）的噪声值，可最大限度减少煤气站噪声对厂界及周围环境的影响。

③交通噪声

交通道路噪声对区域声环境影响较大，如果不设置绿化防护林带，车流量为500辆/h，距路边约40m时才能达2类区环境噪声标准，车流量达到1000辆／h，距道路边约8m才能达4a类标准，距路边90m时才能达2类区环境噪声标准。基地的主要交通道路两侧不宜布局对声环境要求较高的职工宿舍、办公搂等。

根据绿化规划，基地将在主要道路两侧设置绿化防护带。绿化对减弱噪声有一定的效果，一般地，一丛4m宽的绿叶篱可以降低噪声4～6dB（A），20m宽的多层绿化带可以降低噪声8～10dB（A），减弱枝叶稠密程度而有所差别。规划应在茂树种选择应尽量以树冠稠密的阔叶乔木配合灌木，形成一定的绿化层次和绿化密度。

建议基地建筑后退线的控制如下：对于30m及以上的主干道，建筑后退控制10m；对于20m的次干道，建筑后退控制5m；对于14m及以下的支路，建筑后退控制3m。

可以看出，基地的生活噪声源在不考虑隔声、消声的情况下亦会对周围环境产生一定的影响，主要影响距噪声源20m范围内，因此应对上述设备进行防噪减振处理，则对周围声环境的影响能降到最低。

总之，交通道路规划退缩距离并结合绿化建设能保证道路两侧区域符合相应的声环境功能区划要求，能有效地防止噪声污染；工业企业应加强隔声、消声、减震等措施，对生活区的主要噪声源进行防噪、减振处理，则对周围声环境的影响能降到最低。

## 3.3  省厅审查意见

根据韶关市环境保护局对《新丰华夏生态建陶示范基地规划环境影响报告书》的审查意见（韶环审〔2011〕451号），基地应重点做好如下工作：

    - 入园建设的单个项目按《建设项目分类管理名录》及相关审批管理规定开展环评及报批工作，在符合基地环境控制总量及区域环境总量等条件的前提下分步实施。

    - 陶瓷生产废水须经“絮凝+多级沉淀”处理后全部回用，不得外排；煤气站冷却水排入冷水循环池冷却后直接循环利用，不得外排；煤气站含酚废水经收集至酚水池，用于生产水煤浆，不得外排；初期雨水由入基地企业自建初期雨水收集池收集、处理，回用生产，用作冷却补充水、原料堆场喷淋和煤场喷洒和球磨利用消耗，不得外排。

基地须配套建设采用A2O废水处理工艺、设计处理量为3500m3/d的污水处理厂。基地生活废水经“隔油池+三级化粪池”预处理达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，通过基地内污水管网排入基地污水处理厂，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准和《广东省地方标准-水污染物排放限值》（DB44/26-2001）（第二时段）一级标准较严者要求后，排入回龙河。

    - 喷雾塔燃烧废气及喷雾干燥过程中产生的废气采取“喷雾塔烟气→脱硝→布袋除尘器（除尘）→麻石旋流板碱液喷淋脱硫塔（脱硫）”后，通过高度不低于35m烟囱排放；辊道窑燃烧废气采取“两条窑烟气→脱硝→旋风除尘器→麻石旋流板碱液喷淋脱硫塔（脱硫、除尘）”处理后，通过高度不低于35m烟囱排放。以上废气排放须满足《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）中新建企业大气污染物排放浓度限值。除尘效率不低于99.5%，脱硫效率不低于90%，脱硝效率不低于60%。

对含粉尘无组织排放废气须设置相应粉尘回收装置，在输送带设备设置密闭措施、压机设置收尘罩回收利用，对于各种料场须采取室内堆存、洒水防尘、加高挡风墙等措施控制粉尘对周围环境的影响，粉尘的无组织排放须满足《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）中颗粒物厂界无组织排放限值。

须采取“电捕焦油器+电捕轻油器”去除对混合煤气中的焦油、轻油、气态硫化合物等，采取“氧化铁+活性炭脱硫工艺”对混合煤气进行脱硫，采取“风冷器+间冷器+旋风除尘装置“对高温煤气进行降温、除尘；须采取煤气站煤仓上煤通过皮带轮运送，对配套煤场加顶覆盖，煤渣转至室内堆存等有效措施治理煤气站煤仓上煤及煤料、渣储运过程中产生的扬尘污染，采用专用火炬燃烧煤气发生炉将放散煤气点燃燃烧，禁止放散煤气直排；须对煤气站各个接口处加强安装精度，加装优质防渗垫，投料口采用两级密封，探火口采用高压蒸汽探封，酚水池和焦油池采用全密封且设置活动式水封操作孔，池顶端设置排气口、活性炭，挥发性气体由排气筒引出，经活性炭过滤后引至高空排放等有效措施治理煤气站的臭气污染。酚类、CO排放执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)中的排放标准，H2S须满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中H2S恶臭污染物厂界标准值。

采用油烟净化装置对基地厨房油烟进行处理，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的标准要求后，通过排气筒引至楼顶高空排放。

    - 采取减震、隔声、消声、合理布局、加强绿化等有效措施防治生产过程中产生的噪声对周围环境的影响，厂界（基地工业组团边界）噪声排放须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；对于基地边界的2类功能区域，其噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

    - 按照“减量化、资源化、无害化”的原则，建立固体废物的分类收集、储运及处置系统。基地运营过程中产生的废机油、废液压油、含有有机溶剂的废桶、废布、手套、煤气站产生的焦油和废脱硫剂等属于危险废物，禁止混入到一般性固体废物中。须严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行设计、建设固废堆场，场地须硬底化，具有防渗透、防雨、防风、防流失等措施。危险废物应委托有相应处理资质的单位进行处理处置，并严格执行危险废物转移联单制度。陶瓷废品、各类废渣、废釉尽可能地回用于生产，少量不能回用的废渣须定期清运至城市统一规划的渣场或用于填埋；生产废水处理设施和除尘脱硫产生的污泥经压滤后回用于生产；水煤浆燃烧后产生的灰渣及煤气站产生的煤渣经收集后须交由有资质的单位制砖资源化利用；生活垃圾也应交由环卫部门统一处理处置。

    - “基地”应设立环境保护管理机构，建立健全“基地”、企业环境管理体系，制定安全生产管理制度，强化基地的运营管理，结合基地实际情况，制定有效、可操作性的环境风险事故防范措施和应急预案。按要求设置一个1400m3的冷却循环水池（事故时用作消防水池）、2个共100m3消防水池和2个容积均为150m3的事故应急池，建立三级事故应急、联防体系，提高事故应急能力，有限防范污染事故发生，最大限度地降低环境风险，确保环境安全。

    - 严格执行基地的准入条件，不得引入不符合国家、地方产业政策的项目。

# 4  集聚区环境现状调查

## 4.1环境质量现状调查

根据环评技术导则规定，环境质量现状调查应尽量使用现有数据资料。本次园区现状调查过程遵循上述原则，环境质量现状调查以现有数据资料为主。新丰稀土特色产业园正进行园区规划设计阶段，现在仍没有已建成的企业，故不对稀土产业园进行环境质量现状调查，本次主要调查建陶示范基地，基地只有两家已建成企业，新丰华夏生态建陶示范基地项目环评报告中于2010年8月已进行较全面的环境质量布点监测，区域环境质量变化不大因此引用《新丰华夏建陶示范基地规划环境影响报告书》的监测数据。

### 4.1.1地表水环境质量现状调查

纳污水体为回龙河，回龙河水环境现状执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。具体监测点位布设及监测因子见表4.1-1，具体位置详见图4.1-1，监测结果见表4.1-8。

表4.1-1 现状水质监测断面布设

| 编号 | 河流 | 断面位置 | 设置目的 | 执行标准 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 回龙河 | 基地排污口上游500m | 对照断面 | GB3838-2002 《地表水环境质量标准》Ⅲ类 | 水温、pH、COD、高锰酸盐指数、DO、BOD5、氨氮、总磷、SS、硫化物、石油类、LAS、挥发酚、砷、汞、铜、锌、铅、镉、六价铬、氟化物、氰化物、粪大肠菌群 |
| W2 | 回龙河 | 基地排污口下游1000m | 控制断面 |  |  |
| W3 | 回龙河 | 基地排污口下游5000m | 削减断面 |  |  |
| W4 | 回龙河 | 回龙河新丰、英德交接断面 | — |  |  |

图4.1-1  建陶基地环境现状监测点布置图

表4.1-2  水质监测结果统计与评价表

（单位：mg/L， pH值、粪大肠菌群除外）

| 基地 | 采样时间 | W1 | W2 | W3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 2010.2.25 | 6.57 | 6.51 | 6.85 |
|  | 2010.2.26 | 6.60 | 6.64 | 6.90 |
|  | 2010.2.27 | 6.43 | 6.50 | 6.81 |
|  | 标准 | 6～9 | 6～9 | 6～9 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | Si,j范围 | 0.06～0.08 | 0.05～0.07 | 0.01～0.03 |
| 悬 浮 物 | 2010.2.25 | 15 | 11 | 17 |
|  | 2010.2.26 | 10 | 13 | 18 |
|  | 2010.2.27 | 12 | 16 | 14 |
|  | 标准 | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | Si,j范围 | 0.33～0.50 | 0.37～0.53 | 0.47～0.60 |
| 化学 需氧量 | 2010.2.25 | 15.3 | 19.0 | 17.3 |
|  | 2010.2.26 | 16.3 | 19.7 | 17.7 |
|  | 2010.2.27 | 14.7 | 19.2 | 18.4 |
|  | 标准 | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | Si,j范围 | 0.74～0.82 | 0.95～0.99 | 0.86～0.92 |
| 溶 解 氧 | 2010.2.25 | 7.67 | 7.75 | 8.52 |
|  | 水温 | 22.5 | 21.3 | 20.5 |
|  | 饱和溶解氧 | 8.65 | 8.85 | 8.98 |
|  | 2010.2.26 | 7.71 | 7.80 | 8.43 |
|  | 水温 | 22.0 | 21.5 | 20.9 |
|  | 饱和溶解氧 | 8.73 | 8.81 | 8.91 |
|  | 2010.2.27 | 7.76 | 7.82 | 8.59 |
|  | 水温 | 22.7 | 21.0 | 20.1 |
|  | 饱和溶解氧 | 8.62 | 8.90 | 9.05 |
|  | 标准 | ≥5 | ≥5 | ≥5 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | Si,j范围 | 0.10～0.12 | 0.12～0.12 | 0.05～0.05 |
| 五日生化需氧量 | 2010.2.25 | 2.76 | 2.53 | 2.31 |
|  | 2010.2.26 | 2.52 | 2.31 | 2.14 |
|  | 2010.2.27 | 2.61 | 2.45 | 2.26 |
|  | 标准 | ≤4 | ≤4 | ≤4 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | Si,j范围 | 0.63～0.69 | 0.58～0.63 | 0.54～0.58 |
| 氨氮 | 2010.2.25 | 0.447 | 0.824 | 0.630 |
|  | 2010.2.26 | 0.428 | 0.738 | 0.604 |
|  | 2010.2.27 | 0.427 | 0.793 | 0.618 |
|  | 标准 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | Si,j范围 | 0.43～0.45 | 0.74～0.82 | 0.60～0.63 |
| 砷 | 2010.2.25 | 0.007(L) | 0.007(L) | 0.007(L) |
|  | 2010.2.26 | 0.007(L) | 0.007(L) | 0.007(L) |
|  | 2010.2.27 | 0.007(L) | 0.007(L) | 0.007(L) |
|  | 标准 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | Si,j范围 | <0.14 | <0.14 | <0.14 |
| 高锰酸盐指数 | 2010.2.25 | 2.68 | 3.52 | 4.23 |
|  | 2010.2.26 | 2.23 | 3.01 | 4.18 |
|  | 2010.2.27 | 2.54 | 3.95 | 3.46 |
|  | 标准 | ≤6 | ≤6 | ≤6 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | Si,j范围 | 0.37～0.47 | 0.50～0.66 | 0.58～0.71 |
| 石油类 | 2010.2.25 | 0.01(L) | 0.01(L) | 0.01(L) |
|  | 2010.2.26 | 0.01(L) | 0.01(L) | 0.01(L) |
|  | 2010.2.27 | 0.01(L) | 0.01(L) | 0.01(L) |
|  | 标准 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | Si,j范围 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
| 六价铬 | 2010.2.25 | 0.004(L) | 0.004(L) | 0.004(L) |
|  | 2010.2.26 | 0.004(L) | 0.004(L) | 0.004(L) |
|  | 2010.2.27 | 0.004(L) | 0.004(L) | 0.004(L) |
|  | 标准 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | Si,j范围 | <0.8 | <0.8 | <0.8 |
| 氰化物 | 2010.2.25 | 0.004(L) | 0.004(L) | 0.004(L) |
|  | 2010.2.26 | 0.004(L) | 0.004(L) | 0.004(L) |
|  | 2010.2.27 | 0.004(L) | 0.004(L) | 0.004(L) |
|  | 标准 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | Si,j范围 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 硫化物 | 2010.2.25 | 0.005(L) | 0.005(L) | 0.005(L) |
|  | 2010.2.26 | 0.005(L) | 0.005(L) | 0.005(L) |
|  | 2010.2.27 | 0.005(L) | 0.005(L) | 0.005(L) |
|  | 标准 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | Si,j范围 | <0.025 | ≤0.025 | ≤0.025 |
| 总磷 | 2010.2.25 | 0.049 | 0.062 | 0.055 |
|  | 2010.2.26 | 0.044 | 0.072 | 0.053 |
|  | 2010.2.27 | 0.052 | 0.080 | 0.061 |
|  | 标准 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | Si,j范围 | 0.24～0.26 | 0.31～0.40 | 0.26～0.30 |
| 挥发酚 | 2010.2.25 | 0.002(L) | 0.002(L) | 0.002(L) |
|  | 2010.2.26 | 0.002(L) | 0.002(L) | 0.002(L) |
|  | 2010.2.27 | 0.002(L) | 0.002(L) | 0.002(L) |
|  | 标准 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | Si,j范围 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
| 铜 | 2010.2.25 | 0.05(L) | 0.05(L) | 0.05(L) |
|  | 2010.2.26 | 0.05(L) | 0.05(L) | 0.05(L) |
|  | 2010.2.27 | 0.05(L) | 0.05(L) | 0.05(L) |
|  | 标准 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | Si,j范围 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 锌 | 2010.2.25 | 0.05(L) | 0.05(L) | 0.05(L) |
|  | 2010.2.26 | 0.05(L) | 0.05(L) | 0.05(L) |
|  | 2010.2.27 | 0.05(L) | 0.05(L) | 0.05(L) |
|  | 标准 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | Si,j范围 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 铅 | 2010.2.25 | 0.01(L) | 0.01(L) | 0.01(L) |
|  | 2010.2.26 | 0.01(L) | 0.01(L) | 0.01(L) |
|  | 2010.2.27 | 0.01(L) | 0.01(L) | 0.01(L) |
|  | 标准 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | Si,j范围 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
| 镉 | 2010.2.25 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 2010.2.26 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 2010.2.27 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 标准 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | Si,j范围 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
| 阴离子表面活性剂 | 2010.2.25 | 0.05(L) | 0.05(L) | 0.05(L) |
|  | 2010.2.26 | 0.05(L) | 0.05(L) | 0.05(L) |
|  | 2010.2.27 | 0.05(L) | 0.05(L) | 0.05(L) |
|  | 标准 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | Si,j范围 | <0.25 | <0.25 | <0.25 |
| 总汞（ug/L） | 2010.2.25 | 0.00005(L) | 0.00005(L) | 0.00005(L) |
|  | 2010.2.26 | 0.00005(L) | 0.00005(L) | 0.00005(L) |
|  | 2010.2.27 | 0.00005(L) | 0.00005(L) | 0.00005(L) |
|  | 标准 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | Si,j范围 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 氟化物 | 2010.2.25 | 0.116 | 0.104 | 0.112 |
|  | 2010.2.26 | 0.108 | 0.096 | 0.100 |
|  | 2010.2.27 | 0.112 | 0.108 | 0.116 |
|  | 标准 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | Si,j范围 | 0.108～0.116 | 0.096～0.108 | 0.100～0.116 |
| 粪大肠菌群(个/L) | 2010.2.25 | 260 | 270 | 260 |
|  | 2010.2.26 | 230 | 320 | 280 |
|  | 2010.2.27 | 220 | 290 | 250 |
|  | 标准 | ≤10000 | ≤10000 | ≤10000 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | Si,j范围 | 0.022～0.026 | 0.027～0.32 | 0.25～0.28 |

注：表中数据标注“（L）”表示该基地监测结果小于分析方法最低检出限,前面的值为检测下限。

表4.1-3  新丰、英德交接断面监测结果

（单位：mg/L， pH值、总汞、粪大肠菌群除外）

| 时间 | 水温 | pH值 | 化学需氧量 | 高锰酸盐指数 | 溶解氧 | BOD5 | 氨氮 | 总磷 | SS | 硫化物 | 石油类 | LAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010.8.23 | 21.5 | 6.87 | 13.9 | 4.71 | 8.44 | 2.77 | 0.796 | 0.077 | 25 | 0.005(L) | 0.02(L) | 0.05(L) |
| 2010.8.24 | 20.8 | 6.92 | 14.6 | 4.57 | 8.59 | 2.66 | 0.460 | 0.117 | 27 | 0.005(L) | 0.02(L) | 0.05(L) |
| 2010.8.25 | 20.5 | 6.95 | 14.9 | 4.49 | 8.49 | 2.52 | 0.796 | 0.105 | 30 | 0.005(L) | 0.02(L) | 0.05(L) |
| 标准值 | — | 6~9 | ≤20 | ≤6 | ≥5 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤30 | ≤0.2 | ≤0.05 | ≤0.2 |
| Si,j范围 | — | 0.01～0.03 | 0.7～0.75 | 0.75～0.79 | — | 0.63～0.69 | 0.460～0.796 | 0.39～0.53 | 0.8～1 | 0 | 0 | 0 |
| 时间 | 挥发酚 | 总砷 | 总汞 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 六价铬 | 氟化物 | 氰化物 | 粪大肠菌群 |  |
| 2010.8.23 | 0.0003(L) | 0.007(L) | 0.00005(L) | 0.05(L) | 0.05(L) | 0.01(L) | 0.001(L) | 0.015 | 0.331 | 0.004(L) | 280 |  |
| 2010.8.24 | 0.0003(L) | 0.007(L) | 0.00005(L) | 0.05(L) | 0.05(L) | 0.01(L) | 0.001(L) | 0.020 | 0.358 | 0.004(L) | 230 |  |
| 2010.8.25 | 0.0003(L) | 0.007(L) | 0.00005(L) | 0.05(L) | 0.05(L) | 0.01(L) | 0.001(L) | 0.018 | 0.344 | 0.004(L) | 250 |  |
| 标准值 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.0001 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤10000 |  |
| Si,j范围 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3～0.4 | 0.331～0.358 | 0 | 0.25～0.28 |  |

### 4.1.2地下水环境质量现状调查

各采样点地下水水质监测统计结果见表4.1-4~表4.1-5。

①地下水6个监测点：

石村(1#)、官坪村(2#)、来石杉树下（3#）、来石村②（4#）、桥头（5#）、考椅围（6#）布置地下水采样点，监测点分布见图4.1-1。

②监测项目有：来石村(1#)、官坪村(2#)、来石杉树下（3#）监测基地为：水位、水温、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、高锰酸盐指数、氰化物、六价铬、铜、锌、铅、砷、镉。来石村②（4#）、桥头（5#）、考椅围（6#）三个监测点只监测水位值。

表4.1-4  各监测点地下水水质监测结果统计与评价表

(单位：mg/L，水文、pH值除外)

| 序号 | 基地 | 标准 | 监测值 |  |  | 评价指数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 来石村1# | 官坪村2# | 杉树下3# | 来石村1# | 官坪村2# | 杉树下3# |
| 1 | 水温(℃) | - | 20.3 | 19.4 | 26.5 | —— | — | — |
| 2 | pH | 6.5-8.5 | 6.61 | 6.73 | 6.68 | 0.78 | 0.54 | 0.64 |
| 3 | 氨氮 | ≤0.2 | 0.025(L) | 0.188 | 0.025(L) | <0.13 | <0.13 | <0.13 |
| 4 | 硝酸盐 | ≤20 | 8.54 | 4.17 | 7.99 | 0.43 | 0.21 | 0.40 |
| 5 | 亚硝酸盐 | ≤0.02 | 0.006 | 0.012 | 0.008 | 0.3 | 0.6 | 0.4 |
| 6 | 六价铬 | ≤0.05 | 0.004(L) | 0.004(L) | 0.004(L) | <0.08 | <0.08 | <0.08 |
| 7 | 高锰酸 盐指数 | ≤3.0 | 1.84 | 1.63 | 0.5(L) | 0.61 | 0.54 | <0.17 |
| 8 | 氰化物 | ≤0.05 | 0.004(L) | 0.004(L) | 0.004(L) | <0.08 | <0.08 | <0.08 |
| 9 | 铜 | ≤1.0 | 0.05(L) | 0.154 | 0.05(L) | <0.05 | 0.15 | <0.05 |
| 10 | 锌 | ≤1.0 | 0.05(L) | 0.05(L) | 0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.05 |
| 11 | 铅 | ≤0.05 | 0.01(L) | 0.01(L) | 0.01(L) | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
| 12 | 砷 | ≤0.05 | 0.007(L) | 0.007(L) | 0.007(L) | <0.14 | <0.14 | <0.14 |
| 13 | 镉 | ≤0.01 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | <0.1 | <0.1 | <0.1 |

注：表中数据标注“（L）”表示该基地监测结果小于分析方法最低检出限

表4.1-5  各监测点地下水水位监测结果统计与评价表

| 基地 | 监测值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 来石村1# | 官坪村2# | 杉树下3# | 来石村②4# | 桥头5# | 考椅围6# |
| 水位(m) | 1.25 | 1.45 | 1.22 | 1.32 | 1.42 | 1.56 |
| 水位高程（m） | 154 | 140 | 161 | 157 | 150 | 143 |

### 4.1.3大气环境质量现状调查

具体监测点位布设及监测因子见表4.1-6，具体位置详见图4.1-1，监测结果见表4.1-7~表4.1-13。

表4.1-6  大气环境质量现状监测布点

| 序号 | 名称 | 方位 | 与基地边界距离（m） | 设置目的 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 楼下 | 东北 | 1500 | 环境空气质量监控点和对照点 | SO2、NO2、TSP、PM10、H2S、酚、CO、氟化物共8项 |
| A2 | 新农村 | 东南 | 200 | 基地边界区域污染监控点 |  |
| A3 | 来石村委会 | 南 | 200 | 基地边界区域污染监控点 |  |
| A4 | 永益小卖部 | 西 | 150 | 基地下风向污染监控点 |  |
| A5 | 汉塘 | 西 | 2000 | 基地侧风向污染监控点 |  |
| A6 | 墩下 | 西北 | 2000 | 基地下风向污染监控点 |  |
| A7 | 回龙镇 | 东南 | 5000 | 敏感点污染监控点 |  |
| A8 | 青塘镇 | 西北 | 5000 | 敏感点污染监控点 |  |

表 4.1-7   SO2监测结果统计表（mg/m3）

| 采样时间 | 监测地点 | 02:00 | 08:00 | 14:00 | 20:00 | 日平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010-8-19 | 回龙镇 | 0.017 | 0.023 | 0.015 | 0.020 | 0.024 |
|  | 青塘镇 | 0.012 | 0.018 | 0.010 | 0.015 | 0.018 |
|  | 楼下 | 0.011 | 0.020 | 0.015 | 0.018 | 0.016 |
|  | 新农村 | 0.011 | 0.020 | 0.015 | 0.019 | 0.016 |
|  | 来石村委会 | 0.015 | 0.028 | 0.018 | 0.016 | 0.019 |
|  | 永益小买部 | 0.022 | 0.028 | 0.032 | 0.024 | 0.026 |
|  | 汉塘 | 0.013 | 0.010 | 0.029 | 0.012 | 0.016 |
|  | 墩下 | 0.015 | 0.026 | 0.020 | 0.031 | 0.023 |
| 2010-8-20 | 回龙镇 | 0.018 | 0.025 | 0.016 | 0.021 | 0.027 |
|  | 青塘镇 | 0.013 | 0.020 | 0.011 | 0.016 | 0.016 |
|  | 楼下 | 0.028 | 0.011 | 0.028 | 0.022 | 0.022 |
|  | 新农村 | 0.018 | 0.017 | 0.022 | 0.020 | 0.019 |
|  | 来石村委会 | 0.019 | 0.017 | 0.018 | 0.022 | 0.019 |
|  | A6永益小买部 | 0.022 | 0.026 | 0.028 | 0.019 | 0.024 |
|  | 汉塘 | 0.013 | 0.025 | 0.021 | 0.012 | 0.018 |
|  | 墩下 | 0.013 | 0.023 | 0.028 | 0.021 | 0.021 |
| 2010-8-21 | 回龙镇 | 0.019 | 0.023 | 0.016 | 0.021 | 0.021 |
|  | 青塘镇 | 0.014 | 0.017 | 0.012 | 0.015 | 0.017 |
|  | 楼下 | 0.010 | 0.025 | 0.021 | 0.013 | 0.017 |
|  | 新农村 | 0.014 | 0.017 | 0.018 | 0.024 | 0.018 |
|  | 来石村委会 | 0.011 | 0.015 | 0.025 | 0.021 | 0.018 |
|  | 永益小买部 | 0.010 | 0.029 | 0.033 | 0.031 | 0.026 |
|  | 汉塘 | 0.025 | 0.035 | 0.022 | 0.010 | 0.023 |
|  | 墩下 | 0.016 | 0.028 | 0.022 | 0.029 | 0.024 |
| 2010-8-22 | 回龙镇 | 0.021 | 0.025 | 0.015 | 0.023 | 0.023 |
|  | 青塘镇 | 0.016 | 0.020 | 0.010 | 0.018 | 0.017 |
|  | 楼下 | 0.010 | 0.025 | 0.024 | 0.013 | 0.018 |
|  | 新农村 | 0.016 | 0.014 | 0.015 | 0.020 | 0.016 |
|  | 来石村委会 | 0.014 | 0.029 | 0.017 | 0.015 | 0.019 |
|  | 永益小买部 | 0.020 | 0.035 | 0.029 | 0.022 | 0.027 |
|  | 汉塘 | 0.023 | 0.017 | 0.015 | 0.025 | 0.020 |
|  | 墩下 | 0.020 | 0.021 | 0.021 | 0.016 | 0.020 |
| 2010-8-23 | 回龙镇 | 0.017 | 0.024 | 0.016 | 0.022 | 0.026 |
|  | 青塘镇 | 0.012 | 0.019 | 0.011 | 0.017 | 0.021 |
|  | 楼下 | 0.021 | 0.035 | 0.011 | 0.012 | 0.020 |
|  | 新农村 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.019 | 0.019 |
|  | 来石村委会 | 0.029 | 0.018 | 0.015 | 0.033 | 0.024 |
|  | 永益小买部 | 0.021 | 0.027 | 0.036 | 0.019 | 0.026 |
|  | 汉塘 | 0.016 | 0.025 | 0.018 | 0.021 | 0.020 |
|  | 墩下 | 0.013 | 0.027 | 0.021 | 0.023 | 0.021 |
| 2010-8-24 | 回龙镇 | 0.018 | 0.023 | 0.016 | 0.022 | 0.024 |
|  | 青塘镇 | 0.014 | 0.018 | 0.012 | 0.017 | 0.013 |
|  | 楼下 | 0.010 | 0.038 | 0.035 | 0.023 | 0.027 |
|  | 新农村 | 0.017 | 0.016 | 0.014 | 0.014 | 0.015 |
|  | 来石村委会 | 0.018 | 0.014 | 0.023 | 0.012 | 0.017 |
|  | 永益小买部 | 0.026 | 0.039 | 0.024 | 0.021 | 0.028 |
|  | 汉塘 | 0.025 | 0.016 | 0.036 | 0.021 | 0.025 |
|  | 墩下 | 0.013 | 0.019 | 0.028 | 0.028 | 0.021 |
| 2010-8-25 | 回龙镇 | 0.018 | 0.024 | 0.016 | 0.022 | 0.027 |
|  | 青塘镇 | 0.015 | 0.018 | 0.012 | 0.017 | 0.018 |
|  | 楼下 | 0.014 | 0.032 | 0.023 | 0.019 | 0.022 |
|  | 新农村 | 0.012 | 0.018 | 0.016 | 0.020 | 0.016 |
|  | 来石村委会 | 0.010 | 0.035 | 0.013 | 0.018 | 0.019 |
|  | 永益小买部 | 0.015 | 0.023 | 0.019 | 0.025 | 0.021 |
|  | 汉塘 | 0.027 | 0.019 | 0.025 | 0.011 | 0.021 |
|  | 墩下 | 0.020 | 0.019 | 0.023 | 0.026 | 0.022 |
| 最大值Pi |  | 0.029 | 0.039 | 0.036 | 0.0033 | 0.028 |
| 二级标准值 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.15 |
| 最大值占标率 |  | 5.8 | 7.8 | 7.2 | 0.7 | 18.7 |
| 超标率 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注：表中数据标注“（L）”表示该基地监测结果小于分析方法最低检出限，下同 |  |  |  |  |  |  |

表4.1-8  NO2监测结果统计表（mg/m3）

| 采样时间 | 监测地点 | 02:00 | 08:00 | 14:00 | 20:00 | 日平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010-8-19 | 回龙镇 | 0.022 | 0.028 | 0.018 | 0.025 | 0.017 |
|  | 青塘镇 | 0.018 | 0.022 | 0.015 | 0.019 | 0.015 |
|  | 楼下 | 0.015 | 0.026 | 0.029 | 0.033 | 0.026 |
|  | 新农村 | 0.013 | 0.024 | 0.027 | 0.033 | 0.024 |
|  | 来石村委会 | 0.012 | 0.044 | 0.028 | 0.032 | 0.029 |
|  | 永益小买部 | 0.013 | 0.052 | 0.033 | 0.037 | 0.034 |
|  | 汉塘 | 0.026 | 0.028 | 0.037 | 0.035 | 0.031 |
|  | 墩下 | 0.013 | 0.015 | 0.029 | 0.025 | 0.023 |
| 2010-8-20 | 回龙镇 | 0.024 | 0.030 | 0.020 | 0.026 | 0.014 |
|  | 青塘镇 | 0.019 | 0.025 | 0.017 | 0.020 | 0.013 |
|  | 楼下 | 0.025 | 0.039 | 0.045 | 0.012 | 0.030 |
|  | 新农村 | 0.024 | 0.031 | 0.043 | 0.028 | 0.031 |
|  | 来石村委会 | 0.011 | 0.033 | 0.024 | 0.027 | 0.024 |
|  | 永益小买部 | 0.023 | 0.038 | 0.028 | 0.031 | 0.030 |
|  | 汉塘 | 0.029 | 0.026 | 0.036 | 0.031 | 0.031 |
|  | 墩下 | 0.032 | 0.024 | 0.018 | 0.028 | 0.026 |
| 2010-8-21 | 回龙镇 | 0.022 | 0.028 | 0.019 | 0.025 | 0.018 |
|  | 青塘镇 | 0.018 | 0.024 | 0.017 | 0.020 | 0.015 |
|  | 楼下 | 0.023 | 0.016 | 0.029 | 0.039 | 0.027 |
|  | 新农村 | 0.031 | 0.024 | 0.032 | 0.041 | 0.032 |
|  | 来石村委会 | 0.023 | 0.022 | 0.033 | 0.042 | 0.030 |
|  | 永益小买部 | 0.037 | 0.025 | 0.039 | 0.051 | 0.038 |
|  | 汉塘 | 0.018 | 0.035 | 0.029 | 0.031 | 0.028 |
|  | 墩下 | 0.035 | 0.015 | 0.047 | 0.015 | 0.028 |
| 2010-8-22 | 回龙镇 | 0.026 | 0.030 | 0.018 | 0.028 | 0.019 |
|  | 青塘镇 | 0.021 | 0.025 | 0.015 | 0.023 | 0.015 |
|  | 楼下 | 0.024 | 0.012 | 0.046 | 0.021 | 0.026 |
|  | 新农村 | 0.033 | 0.028 | 0.043 | 0.028 | 0.033 |
|  | 来石村委会 | 0.016 | 0.027 | 0.029 | 0.031 | 0.026 |
|  | 永益小买部 | 0.039 | 0.032 | 0.035 | 0.043 | 0.037 |
|  | 汉塘 | 0.029 | 0.021 | 0.028 | 0.031 | 0.027 |
|  | 墩下 | 0.015 | 0.013 | 0.027 | 0.025 | 0.020 |
| 2010-8-23 | 回龙镇 | 0.020 | 0.029 | 0.019 | 0.027 | 0.021 |
|  | 青塘镇 | 0.017 | 0.024 | 0.016 | 0.021 | 0.017 |
|  | 楼下 | 0.011 | 0.030 | 0.038 | 0.042 | 0.030 |
|  | 新农村 | 0.038 | 0.032 | 0.027 | 0.031 | 0.032 |
|  | 来石村委会 | 0.054 | 0.033 | 0.028 | 0.044 | 0.040 |
|  | 永益小买部 | 0.064 | 0.039 | 0.033 | 0.053 | 0.047 |
|  | 汉塘 | 0.013 | 0.025 | 0.028 | 0.036 | 0.026 |
|  | 墩下 | 0.013 | 0.025 | 0.038 | 0.016 | 0.023 |
| 2010-8-24 | 回龙镇 | 0.021 | 0.028 | 0.020 | 0.026 | 0.020 |
|  | 青塘镇 | 0.018 | 0.022 | 0.016 | 0.022 | 0.015 |
|  | 楼下 | 0.015 | 0.035 | 0.042 | 0.032 | 0.031 |
|  | 新农村 | 0.035 | 0.034 | 0.036 | 0.035 | 0.035 |
|  | 来石村委会 | 0.029 | 0.033 | 0.037 | 0.034 | 0.033 |
|  | 永益小买部 | 0.033 | 0.039 | 0.043 | 0.040 | 0.039 |
|  | 汉塘 | 0.021 | 0.012 | 0.019 | 0.028 | 0.020 |
|  | 墩下 | 0.026 | 0.045 | 0.031 | 0.025 | 0.032 |
| 2010-8-25 | 回龙镇 | 0.023 | 0.028 | 0.019 | 0.027 | 0.022 |
|  | 青塘镇 | 0.018 | 0.024 | 0.015 | 0.023 | 0.019 |
|  | 楼下 | 0.022 | 0.040 | 0.036 | 0.025 | 0.031 |
|  | 新农村 | 0.044 | 0.041 | 0.035 | 0.035 | 0.039 |
|  | 来石村委会 | 0.036 | 0.035 | 0.034 | 0.036 | 0.035 |
|  | 永益小买部 | 0.042 | 0.040 | 0.040 | 0.042 | 0.041 |
|  | 汉塘 | 0.033 | 0.021 | 0.025 | 0.013 | 0.023 |
|  | 墩下 | 0.016 | 0.023 | 0.032 | 0.026 | 0.024 |
| 最大值Pi |  | 0.064 | 0.052 | 0.047 | 0.053 | 0.047 |
| 二级标准值 |  | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.12 |
| 最大值占标率 |  | 26.7 | 21.7 | 19.6 | 22.1 | 39.2 |
| 超标率 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表4.1-9  TSP、PM10监测结果统计表

| 采样时间 | 监测地点 | TSP日均值（mg/m3） | PM10日均值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010-8-19 | 回龙镇 | 0.071 | 0.056 |
|  | 青塘镇 | 0.064 | 0.042 |
|  | 楼下 | 0.098 | 0.036 |
|  | 新农村 | 0.127 | 0.065 |
|  | 来石村委会 | 0.111 | 0.049 |
|  | 永益小卖部 | 0.102 | 0.052 |
|  | 汉塘 | 0.112 | 0.046 |
|  | 墩下 | 0.121 | 0.053 |
| 2010-8-20 | 回龙镇 | 0.069 | 0.051 |
|  | 青塘镇 | 0.061 | 0.037 |
|  | 楼下 | 0.112 | 0.040 |
|  | 新农村 | 0.095 | 0.043 |
|  | 来石村委会 | 0.128 | 0.042 |
|  | 永益小卖部 | 0.132 | 0.043 |
|  | 汉塘 | 0.096 | 0.043 |
|  | 墩下 | 0.098 | 0.041 |
| 2010-8-21 | 回龙镇 | 0.078 | 0.063 |
|  | 青塘镇 | 0.067 | 0.049 |
|  | 楼下 | 0.128 | 0.072 |
|  | 新农村 | 0.125 | 0.076 |
|  | 来石村委会 | 0.114 | 0.062 |
|  | 永益小卖部 | 0.122 | 0.061 |
|  | 汉塘 | 0.126 | 0.051 |
|  | 墩下 | 0.114 | 0.058 |
| 2010-8-22 | 回龙镇 | 0.076 | 0.061 |
|  | 青塘镇 | 0.066 | 0.052 |
|  | 楼下 | 0.105 | 0.069 |
|  | 新农村 | 0.115 | 0.080 |
|  | 来石村委会 | 0.123 | 0.077 |
|  | 永益小卖部 | 0.117 | 0.070 |
|  | 汉塘 | 0.105 | 0.049 |
|  | 墩下 | 0.105 | 0.049 |
| 2010-8-23 | 回龙镇 | 0.072 | 0.059 |
|  | 青塘镇 | 0.055 | 0.047 |
|  | 楼下 | 0.098 | 0.035 |
|  | 新农村 | 0.123 | 0.083 |
|  | 来石村委会 | 0.105 | 0.084 |
|  | 永益小买部 | 0.145 | 0.064 |
|  | 汉塘 | 0.115 | 0.053 |
|  | 墩下 | 0.132 | 0.062 |
| 2010-8-24 | 回龙镇 | 0.081 | 0.063 |
|  | 青塘镇 | 0.066 | 0.052 |
|  | 楼下 | 0.128 | 0.045 |
|  | 新农村 | 0.106 | 0.067 |
|  | 来石村委会 | 0.135 | 0.062 |
|  | 永益小买部 | 0.162 | 0.073 |
|  | 汉塘 | 0.108 | 0.050 |
|  | 墩下 | 0.109 | 0.042 |
| 2010-8-25 | 回龙镇 | 0.077 | 0.064 |
|  | 青塘镇 | 0.068 | 0.048 |
|  | 楼下 | 0.112 | 0.053 |
|  | 新农村 | 0.131 | 0.030 |
|  | 来石村委会 | 0.125 | 0.032 |
|  | 永益小买部 | 0.145 | 0.034 |
|  | 汉塘 | 0.096 | 0.039 |
|  | 墩下 | 0.112 | 0.057 |
| 最大值Pi |  | 0.162 | 0.084 |
| 二级标准值 |  | 0.3 | 0.15 |
| 占标率 |  | 54.0 | 56.0 |
| 超标率 |  | 0 | 0 |

表4.1-10  H2S监测结果统计表（mg/m3）

| 采样时间 | 监测地点 | 02:00 | 08:00 | 14:00 | 20:00 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010-8-19 | 回龙镇 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 青塘镇 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 楼下 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 新农村 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 来石村委会 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 永益小卖部 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 汉塘 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 墩下 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
| 2010-8-20 | 回龙镇 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 青塘镇 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 楼下 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 新农村 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 来石村委会 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 永益小卖部 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 汉塘 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 墩下 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
| 2010-8-21 | 回龙镇 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 青塘镇 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 楼下 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 新农村 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 来石村委会 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 永益小卖部 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 汉塘 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 墩下 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
| 2010-8-22 | 回龙镇 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 青塘镇 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 楼下 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 新农村 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 来石村委会 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 永益小卖部 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 汉塘 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 墩下 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
| 2010-8-23 | 回龙镇 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 青塘镇 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 楼下 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 新农村 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 来石村委会 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 永益小卖部 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 汉塘 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 墩下 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
| 2010-8-24 | 回龙镇 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 青塘镇 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 楼下 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 新农村 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 来石村委会 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 永益小卖部 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 汉塘 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 墩下 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
| 2010-8-25 | 回龙镇 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 青塘镇 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 楼下 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 新农村 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 来石村委会 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 永益小卖部 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 汉塘 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 墩下 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |

表4.1-11   酚监测结果统计表（mg/m3）

| 采样时间 | 监测地点 | 02:00 | 08:00 | 14:00 | 20:00 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010-8-19 | 回龙镇 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 青塘镇 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 楼下 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 新农村 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 来石村委会 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 永益小卖部 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 汉塘 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 墩下 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
| 2010-8-20 | 回龙镇 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 青塘镇 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 楼下 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 新农村 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 来石村委会 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 永益小卖部 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 汉塘 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 墩下 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
| 2010-8-21 | 回龙镇 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 青塘镇 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 楼下 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 新农村 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 来石村委会 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 永益小卖部 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 汉塘 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 墩下 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
| 2010-8-22 | 回龙镇 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 青塘镇 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 楼下 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 新农村 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 来石村委会 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 永益小卖部 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 汉塘 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 墩下 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
| 2010-8-23 | 回龙镇 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 青塘镇 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 楼下 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 新农村 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 来石村委会 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 永益小卖部 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 汉塘 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 墩下 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
| 2010-8-24 | 回龙镇 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 青塘镇 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 楼下 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 新农村 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 来石村委会 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 永益小卖部 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 汉塘 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 墩下 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
| 2010-8-25 | 回龙镇 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 青塘镇 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 楼下 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 新农村 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 来石村委会 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 永益小卖部 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 汉塘 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |
|  | 墩下 | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) | 0.001(L) |

表4.1-12  CO监测结果小时值   单位：mg/m3

| 监 测 时 间 | 测点编号 及位置 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8月19日 | 回龙镇 | 0.97 | 0.94 | 0.91 | 0.91 | 0.22～0.97 |
|  | 青塘镇 | 0.81 | 0.69 | 0.66 | 0.69 |  |
|  | 楼下 | 0.41 | 0.31 | 0.28 | 0.25 |  |
|  | 新农村 | 0.38 | 0.34 | 0.28 | 0.31 |  |
|  | 来石村委会 | 0.97 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |  |
|  | 永益小卖部 | 0.60 | 0.53 | 0.57 | 0.57 |  |
|  | 汉塘 | 0.35 | 0.28 | 0.38 | 0.35 |  |
|  | 墎下 | 0.35 | 0.28 | 0.22 | 0.25 |  |
|  | Pi（最大） | 0.097 |  |  |  |  |
| 8月20日 | 回龙镇 | 1.07 | 0.94 | 0.94 | 0.91 | 0.22～1.07 |
|  | 青塘镇 | 0.78 | 0.69 | 0.66 | 0.69 |  |
|  | 楼下 | 0.44 | 0.38 | 0.38 | 0.44 |  |
|  | 新农村 | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 0.32 |  |
|  | 来石村委会 | 0.94 | 0.91 | 0.94 | 0.94 |  |
|  | 永益小卖部 | 0.57 | 0.60 | 0.63 | 0.53 |  |
|  | 汉塘 | 0.32 | 0.28 | 0.35 | 0.35 |  |
|  | 墎下 | 0.32 | 0.25 | 0.22 | 0.28 |  |
|  | Pi（最大） | 0.107 |  |  |  |  |
| 8月21日 | 回龙镇 | 0.97 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | 0.28～0.97 |
|  | 青塘镇 | 0.78 | 0.72 | 0.69 | 0.72 |  |
|  | 楼下 | 0.38 | 0.32 | 0.35 | 0.28 |  |
|  | 新农村 | 0.41 | 0.38 | 0.28 | 0.35 |  |
|  | 来石村委会 | 0.97 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |  |
|  | 永益小卖部 | 0.60 | 0.53 | 0.60 | 0.57 |  |
|  | 汉塘 | 0.32 | 0.35 | 0.32 | 0.35 |  |
|  | 墎下 | 0.35 | 0.28 | 0.32 | 0.35 |  |
|  | Pi（最大） | 0.097 |  |  |  |  |
| 8月22日 | 回龙镇 | 0.97 | 0.91 | 0.91 | 0.88 | 0.22～1.03 |
|  | 青塘镇 | 0.78 | 0.82 | 0.78 | 0.66 |  |
|  | 楼下 | 0.41 | 0.32 | 0.32 | 0.35 |  |
|  | 新农村 | 0.35 | 0.35 | 0.28 | 0.32 |  |
|  | 来石村委会 | 1.03 | 0.94 | 0.94 | 0.91 |  |
|  | 永益小卖部 | 0.63 | 0.60 | 0.57 | 0.53 |  |
|  | 汉塘 | 0.35 | 0.28 | 0.35 | 0.35 |  |
|  | 墎下 | 0.35 | 0.28 | 0.22 | 0.25 |  |
|  | Pi（最大） | 0.103 |  |  |  |  |
| 8月23日 | 回龙镇 | 0.97 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.32～1.06 |
|  | 青塘镇 | 0.75 | 0.75 | 0.78 | 0.66 |  |
|  | 楼下 | 0.41 | 0.35 | 0.38 | 0.38 |  |
|  | 新农村 | 0.35 | 0.38 | 0.32 | 0.34 |  |
|  | 来石村委会 | 1.06 | 1.00 | 0.94 | 0.94 |  |
|  | 永益小卖部 | 0.57 | 0.60 | 0.53 | 0.57 |  |
|  | 汉塘 | 0.35 | 0.32 | 0.35 | 0.35 |  |
|  | 墎下 | 0.32 | 0.35 | 0.32 | 0.28 |  |
|  | Pi（最大） | 0.106 |  |  |  |  |
| 8月24日 | 回龙镇 | 1.03 | 0.94 | 0.91 | 0.91 | 0.22～1.03 |
|  | 青塘镇 | 0.81 | 0.69 | 0.72 | 0.69 |  |
|  | 楼下 | 0.41 | 0.31 | 0.28 | 0.28 |  |
|  | 新农村 | 0.38 | 0.25 | 0.25 | 0.35 |  |
|  | 来石村委会 | 1.03 | 0.94 | 0.97 | 0.94 |  |
|  | 永益小卖部 | 0.60 | 0.63 | 0.57 | 0.57 |  |
|  | 汉塘 | 0.38 | 0.32 | 0.35 | 0.32 |  |
|  | 墎下 | 0.32 | 0.32 | 0.22 | 0.25 |  |
|  | Pi（最大） | 0.103 |  |  |  |  |
| 8月25日 | 回龙镇 | 0.97 | 0.91 | 0.88 | 0.91 | 0.22～1.07 |
|  | 青塘镇 | 0.81 | 0.69 | 0.66 | 0.72 |  |
|  | 楼下 | 0.41 | 0.28 | 0.31 | 0.25 |  |
|  | 新农村 | 0.38 | 0.34 | 0.31 | 0.28 |  |
|  | 来石村委会 | 1.07 | 0.97 | 0.91 | 0.94 |  |
|  | 永益小卖部 | 0.60 | 0.57 | 0.57 | 0.53 |  |
|  | 汉塘 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.35 |  |
|  | 墎下 | 0.35 | 0.32 | 0.22 | 0.28 |  |
|  | Pi（最大） | 0.107 |  |  |  |  |
| 标准值 |  |  |  |  |  | 10.0 |

表4.1-13  氟化物监测结果统计表（ug/m3）

| 采样时间 | 监测地点 | 02:00 | 08:00 | 14:00 | 20:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010-8-19 | 回龙镇 | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9(L) |
|  | 青塘镇 | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9(L) |
|  | 楼下 | 0.9(L) | 1.1 | 0.9 | 1.0 |
|  | 新农村 | 0.9(L) | 0.9 | 0.9(L) | 0.9(L) |
|  | 来石村委会 | 0.9(L) | 0.9 | 0.9(L) | 0.9(L) |
|  | 永益小卖部 | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9 | 0.9(L) |
|  | 汉塘 | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9(L) |
|  | 墩下 | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9(L) |
| 2010-8-20 | 回龙镇 | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9(L) |
|  | 青塘镇 | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9(L) |
|  | 楼下 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0.9 |
|  | 新农村 | 0.9(L) | 0.9(L) | 1.0 | 0.9(L) |
|  | 来石村委会 | 0.9 | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9(L) |
|  | 永益小卖部 | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9 | 0.9(L) |
|  | 汉塘 | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9(L) |
|  | 墩下 | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9(L) |
| 2010-8-21 | 回龙镇 | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9(L) |
|  | 青塘镇 | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9(L) |
|  | 楼下 | 0.9(L) | 0.9(L) | 1.1 | 0.9(L) |
|  | 新农村 | 0.9(L) | 0.9(L) | 1.0 | 0.9(L) |
|  | 来石村委会 | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9(L) |
|  | 永益小卖部 | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9 | 0.9(L) |
|  | 汉塘 | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9(L) |
|  | 墩下 | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9(L) |
| 2010-8-22 | 回龙镇 | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9(L) |
|  | 青塘镇 | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9(L) |
|  | 楼下 | 0.9(L) | 0.9 | 1.1 | 0.9(L) |
|  | 新农村 | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9 | 0.9(L) |
|  | 来石村委会 | 0.9(L) | 0.9 | 0.9(L) | 0.9(L) |
|  | 永益小卖部 | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9 | 0.9(L) |
|  | 汉塘 | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9(L) |
|  | 墩下 | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9(L) |
| 2010-8-23 | 回龙镇 | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9(L) |
|  | 青塘镇 | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9(L) |
|  | 楼下 | 0.9(L) | 1.3 | 0.9(L) | 0.9(L) |
|  | 新农村 | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9 | 0.9(L) |
|  | 来石村委会 | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9 |
|  | 永益小卖部 | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9(L) |
|  | 汉塘 | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9(L) |
|  | 墩下 | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9(L) |
| 2010-8-24 | 回龙镇 | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9(L) |
|  | 青塘镇 | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9(L) |
|  | 楼下 | 0.9(L) | 0.9(L) | 1.0 | 0.9(L) |
|  | 新农村 | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9 | 0.9(L) |
|  | 来石村委会 | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9(L) |
|  | 永益小卖部 | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9(L) |
|  | 汉塘 | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9(L) |
|  | 墩下 | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9(L) |
| 2010-8-25 | 回龙镇 | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9(L) |
|  | 青塘镇 | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9(L) |
|  | 楼下 | 0.9(L) | 1.0 | 0.9(L) | 0.9(L) |
|  | 新农村 | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9 | 0.9(L) |
|  | 来石村委会 | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9(L) |
|  | 永益小卖部 | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9(L) |
|  | 汉塘 | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9(L) |
|  | 墩下 | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9(L) | 0.9(L) |
| 注：表中数据标注“（L）”表示该基地监测结果小于分析方法最低检出限。 |  |  |  |  |  |

### 4.1.4声环境质量现状调查

在基地边界及敏感区共布设8个监测点（分别为基地边界点N1、N3、N4 、N7，，楼下村点N5，N7，S347道路沿线设置点N2、N6、N8）进行监测。噪声监测点位置布置图见图4.1-2，监测结果见表4.1-14。

图4.1-2  噪声监测点分布图

表4.1-14  环境噪声现状监测结果     单位：dB(A)

| 监测编号 | 测点位置 | 昼间 |  | 夜间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测值 | 标准值 | 监测值 | 标准值 |
| 1# | N1 | 45.6 | 60 | 42.5 | 50 |
| *2# | N2 | 60.3 | 70 | 52.7 | 55 |
| 3# | N3 | 47.9 | 60 | 45 | 50 |
| 4# | N4 | 49.6 | 60 | 46.4 | 50 |
| 5# | N5 | 49.2 | 60 | 45.2 | 50 |
| *6# | N6 | 56.5 | 70 | 50.6 | 55 |
| 7# | N7 | 49.4 | 60 | 45 | 50 |
| *8# | N8 | 58.3 | 70 | 51.3 | 55 |

注：*执行噪声4a类标准，S347道路车流量昼间36辆/h，夜间24辆/h。

### 4.1.5土壤环境质量现状调查

共设置2个点，分别是1#基地西南部耕地、2#基地外西南部耕地。监测项目为：pH值、铅、锌、铜、镉、汞、铬、砷、镍。监测结果详见表4.1-15。

表4.1-15 土壤环境监测结果

| 基地 | 1#基地西南部耕地 | 2#基地西南部界外耕地 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 7.15 | 7.02 | ＞6.5 |
| 总铅 | 11.2 | 15.7 | 500 |
| 总锌 | 67.0 | 75.7 | 500 |
| 总铜 | 22.7 | 21.0 | 400 |
| 总镉 | 1.09 | 1.90 | / |
| 总汞 | 0.427 | 0.373 | 1.5 |
| 总铬 | 22 | 34 | 400 |
| 总砷 | 33.4 | 28.1 | 30 |
| 总镍 | 38 | 37 | 200 |
| 有机质 | 40.5 | 34.5 | / |

### 4.1.6河流底泥环境质量现状调查

底泥（沉淀物）监测布点数与地表水环境现状调查段面相同，在进行地表水采样的同时对底泥同步进行采样。底泥环境质量现状分析选取pH、汞、铜、铅、铬、镉、锌、镍、有机质作为底泥环境质量现状监测指标。监测结果详见表4.1-16。

表4.1-16河流底泥现状调查监测结果  （单位：mg/kg）

| 点位 基地 | W1 | W2 | W3 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 7.23 | 7.40 | 7.20 | 7.5-7.5 |
| 镉 | 1.31 | 1.78 | 1.72 | 0.30 |
| 铬 | 7 | 6 | 8 | 300 |
| 汞 | 0.0011（L） | 0.0536 | 0.108 | 0.5 |
| 镍 | 29 | 27 | 29 | 50 |
| 铅 | 25.8 | 28.6 | 30.0 | 300 |
| 铜 | 26.9 | 29.0 | 29.0 | 100 |
| 锌 | 64.3 | 62.9 | 74.4 | 250 |
| 有机质 | 4.33 | 4.52 | 16.6 | / |

## 4.2  污水工程现状

### 4.2.1污水管网

园区环保设施建设进度相对滞后，园区受用地，居民搬迁等因素影响，开发进度相对较慢，配套建设污水管网2.5公里未建成。

### 4.2.2污水厂

目前，新丰县产业集聚区污水处理厂未建。污水厂总规模设计为日处理400吨污水，尾水排放至回龙河。采用FMBR膜技术污水处理器2座，计划投标后开工建设，在集聚区配套污水厂投入使用前，片区生活污水经企业各自处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002）一级A标准和广东省《水污染物排放限值》DB4426-2001）中城镇污水处理厂第二时段一级标准中较严者的排放要求后，排入回龙河。生产污水经企业自身污水处理设施处理后，全部循环使用，不外排。

## 4.3  拆迁安置

（1）华夏生态建陶示范基地

基地内搬迁内容包括居民搬迁和来石小学搬迁。新丰县承接生态建陶产业转移工作领导小组制定了详细的搬迁计划及措施。具体搬迁内容如下：

①居民搬迁

位于基地内的居民将全部搬迁，主要是来石村村民，包括彬树下村民小组和桥头村民小组。搬迁户共计127户、420人。

②学校搬迁

需要迁出的学校为来石小学，在校师生约400人。拟并入回龙镇中心小学。

结合集聚区的开发情况，目前集聚区内引入企业卫生防护距离范围内的村民已搬迁完毕。根据园区土地修编及实际开发等情况，集聚区内仍有部分居民未完成搬迁。

（2）广东鸿丰水泥有限公司

为保证切实对卫生防护距离内居民进行搬迁，新丰人民政府承诺进行搬迁，由搬迁计划可知，500米卫生防护距离内的35户居民将搬迁至新村村楼背段，位于本项目厂址西南侧，距离厂界700米，占地35000m2。

搬迁工作计划从2012年11月到2013年4月分期完成，2012年12月完成征地，2013年1月完成土地平整，2013年4月进行搬迁工作。截止至2016年2月，企业卫生防护距离范围内仍有11家村民未搬迁。

## 4.4  开发区企业环境保护现状

### 4.4.1进驻企业环评审批及环保验收情况

根据调查，截至2016年6月，新丰县产业集聚地的建设严格遵守国家现行环境保护法律法规的有关规定，园区按《广东省主动功能区产业发展指导目录（2014年本）》的生态发展区目录要求引进企业，引进的企业符合生态发展区制造业准入指导标准。目前，园区建成和在建的4家企业均通过了环评审查，其中鸿丰水泥有限公司2×4500t/d水泥生产项目通过了省环保厅的验收，新丰县金豐达陶瓷有限公司一期建设项目和韶关特伦特新型材料有限公司一期工程的2#生产线通过了韶关市环境保护局的验收，中色南方稀土（新丰）有限公司仍在建设当中。企业环保审批及环保验收情况见表4.5-1。

### 4.4.2 进驻企业环保设施情况

已建成的有3家，均通过“三同时”环保验收。3家企业生产废水经自建污水厂处理后全部循环利用，生活污水经过自建污水厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002）一级A标准和广东省《水污染物排放限值》DB4426-2001）中城镇污水处理厂第二时段一级标准中较严者的排放要求后，排入回龙河。

各企业废气处理设施完善，运行稳定，经各自环保设施处理后，达标排放。

一般固体废物在各自厂区内收集后，经环卫部门统一进行装运、处理；危险废物严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的相关标准，并委托了有资质的单位对其进行安全处理处置。

园区已建成企业均有应急预案。企业环保设施情况详见表4.5-2。

### 4.4.3 污染物排放总量情况

严格控制高能耗、高污染行业和企业入园，强化源头控制和过程监督，加强污染治理设施建设，各项实际污染物排放总量远小于园区允许排放总量，均不存在超标排放现象。集聚区及进驻已建企业的污染物排放总量详见表4.5-3。

表4.5-1 园区企业基本情况

| 序号 | 单位名称 | 投资额 （万元） | 主要产品及设计产能 | 建设状态 | 验收情况 | 环评批文号 | 验收批文号 | 是否符合主导产业政策 | 是否符合入园条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新丰县金豐达陶瓷有限公司 | 18000 | 年产1800万m2墙地砖 | 建成 | 已验收 | 韶环审〔2011〕452号 | 韶环审〔2015〕232号 | 是 | 是 |
| 2 | 韶关特伦特新型有限公司 | 30000 | 年产7200万件西式琉璃瓦 | 建成 | 已验收 | 韶环审〔2011〕451号 | 韶环审[2016]215号 | 是 | 是 |
| 3 | 广东鸿丰水泥有限公司 | 125430 | 年产300万吨水泥 | 建成 | 已验收 | 粤环审〔2008〕314号 粤环审〔2013〕119号 | 粤环审〔2016〕13号 | 是 | 是 |
| 4 | 中色南方稀土（新丰）有限公司 | 610000 | 年分离7000吨稀土 | 在建 | 未验收 | 环审〔2011〕98号 | —— | 是 | 是 |
| 5 | 广东省嘉峰陶瓷有限公司 | 40000 | 年产2000万m2陶瓷 | 拟建 | 未验收 | 正办理环评手续 | —— | 是 | 是 |

表4.5-2开发区企业环保设施情况表

| 序号 | 企业名称 | 污水处理设施 |  |  | 废气处理设施 |  |  | 固体废物 |  |  |  | 应急预案 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一般固体废物 | 危险废物 |  |  |  |  |
|  |  | 污水排放去向 | 生产废水 | 生活废水 | 在线监测系统 | 污染排放源 | 处理工艺 |  | 危废种类 | 危废产量 （吨/日） | 危废暂存量 （吨） | 是否有应急预案 | 是否已备案 |
| 1 | 新丰县金豐达陶瓷有限公司 | 回龙河 | 絮凝沉淀+多级沉淀，处理后废水可全部回用 | 三级化粪池+水解酸化+接触氧化 | 无 | 喷雾塔废气 | 布袋除尘+麻石旋流板碱液喷淋脱硫塔+沉降室+脱硝 | 生活垃圾收集池-交环卫部门处理；废机油、焦油、废脱硫剂等危险废物交有资质的单位处理；其余绝大部分回收利用。 | HW08 HW11 HW49 | —— | —— | 是 | 是 |
|  |  |  |  |  | 无 | 辊道窑废气 | 余热利用+旋风除尘+麻石旋流板碱液喷淋脱硫塔+脱硝 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 无 | 煤气站 | 旋风除尘+氧化铁+活性炭脱硫 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 韶关特伦特新型有限公司 | 回龙河 | 生产废水经过沉淀处理后回用到生产；麻石碱液喷淋塔废水经过沉淀池处理后全部循环使用。 | 三级化粪池+水解酸化+接触氧化 | 无 | 辊道窑废气 | 麻石旋流板碱液喷淋脱硫塔 | 废石膏全部外卖回收利用；生活垃圾由当地环卫部门统一清运、处理。 | HW08 HW11 HW49 | —— | —— | 是 | 是 |
| 3 | 广东鸿丰水泥有限公司 | —— | 生产废水经过隔离、混凝沉淀和过滤等措施处理回用至生产线，不外排 | 生活污水经A/O 工艺处理及加氯消毒后，用于厂区绿化、道路清扫，不外排。 | 有 | 1#、2#窑尾废气 | 布袋除尘+低氮燃烧+选择性非催化还原（SNCR） | 除尘系统收集到的粉尘作为物料直接返回到生产线相应的工序中，不外排；废保温材料主要是窑体检修时更换的耐火砖，交由厂家回收后综合利用；生产废水处理污泥主要含有矿石渣、粉尘、盐分等，与生活污水处理污泥同属于一般废物，与生活垃圾一起交由当地环卫部门统一清运。危废交给相应资质的公司处理处置。 | HW08 | —— | —— | 是 | 是 |
|  |  |  |  |  | 有 | 1#、2#窑头废气 | 布袋除尘 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 无 | 其他有组织排尘点 | 采用123台除尘器 |  |  |  |  |  |  |

表4.5-3污染物排放总量情况表

| 序号 | 名 称 | 水污染物 |  |  |  |  |  | 大气污染物 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放总量 （m3/a） |  | CODCr排放总量（t/a） |  | NH3-N排放总量（t/a） |  | SO2排放总量（t/a） |  | NOx排放总量 （t/a） |  |  |
|  |  | 允许排放 | 实际排放 | 允许排放 | 实际排放 | 允许排放 | 实际排放 | 允许排放 | 实际排放 | 允许排放 | 实际排放 |  |
| 1 | 新丰产业集聚地 |  |  | 46.72 |  | 9.34 |  | 1108.16 |  | 3944.7 |  | 集聚地=建陶基地+鸿丰水泥 |
| 2 | 新丰华夏生态建陶示范基地 |  |  | 46.72 |  | 9.34 |  | 708.76 |  | 1054.08 |  |  |
|  | 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新丰县金豐达陶瓷有限公司 |  | 14580 | 4.0 |  | 0.8 |  | 350.19 |  | 511.2 |  | 来自环保竣工验收报告 |
| 2 | 韶关特伦特新型有限公司 | 27540 | 8840 | 1.102 | 0.238 | 0.22 | 0.019 | 8.08 | 5.21 | 27.2 | 15.4 | 来自环保竣工验收报告 |
| 3 | 广东鸿丰水泥有限公司 | - | - | - | - | - | - | 399.4 | 286.3 | 2890.62 | 1231.44 | 来自环保竣工验收报告 |
| 4 | 中色南方稀土（新丰）有限公司 | - | - | 3.69 | - | 0.43 | - | 82.81 | - | 13.75 | - | 在建企业 |
| 5 | 广东省嘉峰陶瓷有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 筹建企业 |
| 备注：带*号的排放总量来自企业环评建议污染物排放总量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 5  存在问题以及建议

## 5.1  评价结论

### 5.1.1环境质量现状调查评价结论

（1）地表水水质现状

由监测结果可以看出，回龙河各个断面各监测项目均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类水质标准要求，地表水环境质量良好。

（2）地下水水质质量现状

由评价表可知，基地所在地评价范围内地下水监测点的各项监测指标均达到GB/T14843-93《地下水质量标准》Ⅲ类标准的要求，重金属除官坪村铜有检出、杉树下有锌检出外，其它重金属没有检出。地下水水质质量良好，基地内河流两侧一个完整的地下水水文地质单元，基地内地下水水位走向以基地内小河流为分水沟，小河流两侧由远处至小河流方向，即小河流西北侧地下水走向为由西北至东南，小河流东南侧地下水走向为由东南至西北。而作为回龙河一侧整体基地内地下水流向即为基地内小河流流向，即由西南流向东北，最终汇入回龙河的方向。

（3）环境空气质量现状

①二氧化硫(SO2)

各监测点SO2小时浓度变化范围为0.010～0.039mg/m3，其中小时浓度最大值出现于2010年8月24日永益小卖部监测点，最大值为0.039mg/m3，占二级评价标准的7.8％；各监测点SO2日平均浓度变化范围为0.013～0.028mg/m3，其中日平均浓度最大值出现于2010年8月24日永益小卖部监测点，最大值为0.028mg/m3，占二级评价标准的18.7％。在评价区域内各监测点SO27天监测小时浓度平均值和日平均浓度值均低于《环境空气质量标准》(GB3095-1996)及其修改单二级标准值。

②二氧化氮(NO2)

在评价范围内，8个监测点NO2小时浓度变化范围为0.011～0.064mg/m3，其中小时浓度最大值出现于2010年8月23日永益小卖部监测点，最大值为0.064mg/m3，占二级评价标准的26.7％；各监测点NO2日平均浓度变化范围为0.013～0.047mg/m3，其中日平均浓度最大值出现于2010年8月23日永益小卖部监测点，最大值为0.047mg/m3，占二级评价标准的39.2％。在评价区域内各监测点NO27天监测小时浓度平均值和日平均浓度值均低于《环境空气质量标准》(GB3095-1996)及其修改单二级标准值。

③总悬浮颗粒物(TSP)

在评价范围内，8个测点的TSP的日均浓度变化范围为0.055~0.162mg/m3，其中日平均浓度最大值出现于2010年8月24日永益小卖部监测点，最大值为0.162mg/m3，占二级评价标准的54％。在评价区域内各监测点TSP7天监测日平均浓度值均达到《环境空气质量标准》（GB3095－1996）二级标准。

④可吸入颗粒(PM10)

在评价范围内，8个测点的可吸入颗粒的日均浓度变化范围为0.03~0.084mg/m3，其中日平均浓度最大值出现于2010年8月23日来石村委会监测点，最大值为0.084mg/m3，占二级评价标准的56％。在评价区域内各监测点PM107天监测日平均浓度值均达到《环境空气质量标准》（GB3095－1996）二级标准。

⑤硫化氢

在评价范围内，8个监测点的硫化氢的小时值均未检出，符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）一次最高容许浓度限值。

⑥酚

在评价范围内，所有监测点的酚的小时浓度值为未检出，符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）一次最高容许浓度限值。

⑦氟化物

在评价范围内，8个测点的氟化物的小时平均浓度值大部分为未检出，检测值范围为0.9~1.3µg/m3，可以达到《环境空气质量标准》（GB3095－1996）二级标准小时浓度限值的要求。

⑧CO

在评价范围内，所有监测点CO小时浓度范围为0.22～1.07mg/m3，均符合《环境空气质量标准》（GB3095－1996）二级标准小时浓度限值的要求。

综上可知，在评价范围内，SO2、NO2、TSP 、PM10、氟化物、CO等因子在8个监测点的现状监测值均达到《环境空气质量标准》（GB3095－1996）二级标准；酚、硫化氢现状监测值未超出《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区最高容许浓度一次范围。总体而言，区域环境空气质量状况良好。

（4）声环境质量现状评价

从监测结果可知，集聚地所在地所有执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准的噪声测点昼夜均达标；2#、6#、8#现状监测点的噪声测点昼夜均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准。声环境质量现状良好。

（5）土壤环境质量现状评价

根据《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）三级标准计算得出各监测断面土壤污染指数污染指数，污染指数统计情况见表5.1-1。

表5.1-1  土壤监测污染指数统计表

| 基地 | 铅 | 锌 | 铜 | 镉 | 汞 | 铬 | 砷 | 镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 0.02 | 0.13 | 0.06 | — | 0.28 | 0.06 | 1.11 | 0.19 |
| 2# | 0.03 | 0.15 | 0.05 | — | 0.25 | 0.08 | 0.94 | 0.19 |

由表5.1-1结果可见：除1#监测点砷超标外，其余均未超出《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）三级标准，有超标现象主要是由于韶关地区是重要的有色金属成矿区，区域土壤重金属背景含量普遍偏高。总体而言，聚集地土壤环境质量现状较好。

（6）河流底泥环境质量现状评价

河流底泥环境质量评价表详见表5.1-2.

表5.1-2   底泥污染指数值表

| 点位 基地 | W1 | W2 | W3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 镉 | 0.10 | 0.11 | 0.08 |
| 铬 | 0.11 | 0.06 | 0.04 |
| 汞 | 0.39 | 0.33 | 0.53 |
| 镍 | 0.16 | 0.09 | 0.14 |
| 铅 | 0.12 | 0.06 | 0.04 |
| 铜 | 0.37 | 0.20 | 0.17 |
| 锌 | 0.10 | 0.11 | 0.08 |

由表分析结果可见：评价指数均小于1，各项监测指标均未超标。从现场来看，聚集地各工业企业向水体达标排放废水。总体来说，河流底泥环境质量现状良好。

### 5.1.2环保基础设施调查评价结论

1、管网

园区环保设施建设进度相对滞后，园区受用地，居民搬迁等因素影响，开发进度相对较慢，配套建设污水管网2.5公里未建成。

2、污水厂

新丰县产业集聚区污水处理厂未建。污水厂总规模设计为日处理400吨污水，尾水排放至回龙河。采用FMBR膜技术污水处理器2座，计划投标后开工建设

### 5.1.3企业环保设施评价结论

废水方面，由于集聚区配套污水厂未建成，在集聚区配套污水厂投入使用前，片区生活污水经企业各自处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002）一级A标准和广东省《水污染物排放限值》DB4426-2001）中城镇污水处理厂第二时段一级标准中较严者的排放要求后，排入回龙河。如果配套污水厂建成后，企业可通过三级隔油隔渣池预处理后，排入配套污水处理厂处理。生产污水经企业自建污水处理设施处理后，全部循环使用，不外排。鸿丰水泥生产污水和生活废水均经过自建污水处理设施处理后，全部循环使用，不外排。

废气方面，已建成的3家企业均已通过环保竣工验收。集聚区各企业生产加工过程中产生的废气均通过集气罩收集后，经废气处理设施处理后实行达标排放；鸿丰水泥项目共设置了 123 台布袋除尘器，对各有组织排放的含尘废气均进行除尘处理，除尘器收集的烟（粉）尘直接返回到生产线相应的工序中利用；项目采用窑外预分解煅烧工艺，物料接触充分，含硫原辅料和燃料在熟料烧成过程中产生的大部分二氧化硫可被物料中的氧化钙等碱性氧化物吸收而滞留在熟料中；项目采用“低氮燃烧+选择性非催化还原（SNCR）”工艺降低氮氧化物（NOx）浓度。在窑头、窑尾废气排放烟道上安装烟气连续监测装置（CEMS），并以联网及验收。

噪声方面，入园企业通过合格空间布局，采用先进设备，结合吸声、隔声、消声和减排等降噪措施有效地降低生产过程中的噪声对周围环境的影响，保证园区边界和各企业厂界噪声排放符合相关标准。

固废方面，园区工业固体废物按照“资源化、减量化、无害化”的原则进行固废的收集、储运及处理，一般工业固体废物可回收利用的资源化回收利用，不可回收的委托环卫部门清运处理；危险废物按相关规定要求设置暂存仓，定期交有资质的单位处置，并严格执行危废转移联单制度。

### 5.1.4集聚区环保管理评价结论

1、新丰县产业集聚地根据《广东省环境保护厅 广东省发展和改革委员会关于印发广东省主体功能区规划的配套环保政策的通知》（粤环[2014]7号、《广东省主体功能区产业发展指导目录（2014年本）》）以及新丰县人民政府《关于印发新丰县鼓励外来投资暂行规定的通知》（新府[2012]98号）等相关文件要求制定了《新丰县回龙工业园项目准入标准试行办法》，引进的企业符合生态发展区制造准入指导标准。

2、管委会有专门的监督小组，定期对集聚区进行检查，有效地监督企业的生产排污，如发生突发环境污染事件，能及时的做出应急处理。

3、集聚区总量控制情况良好，各污染总量控制指标均远远低于允许排放总量。

4、集聚区环境风险事故防范和应急预案较完善。已建成企业均具有应急预案并已备案，具有有效的事故风险防范和应急措施，设置了符合要求的应急池，能有效防范污染事故发生，并避免因发生事故对周围环境造成污染，确保环境安全。

## 5.2  存在问题

1. 集聚区内污水没有进行集中处理，集聚区配套污水厂及其配套管网未建成。

2. 集聚区环境风险事故防范和应急预案尚不完善，产业基地尚未编制环境突发事件应急预案。

3. 目前基地内尚有居民未搬迁，上述居民均在基地内现有企业卫生防护距离范围外。但是随着基地内现有企业的陆续投产，将会对现有基地内居民造成一定影响。

4. 广东鸿丰水泥有限公司企业卫生防护距离范围内仍有11家村民未搬迁。

## 5.3  建议

1. 严格执行环境影响评价、“三同时”以及排污许可证制度。

建设项目审批应严格按照环评审批权限进行分级审批，新建企业的审批必须要有环境影响评价。严格执行排污许可证制度，督促未申请以及临时排污许可证已到期企业尽快申请临时排污许可证或进行延期。继续加强“三同时”验收工作，未进行“三同时”验收的企业尽快进行验收和办理验收手续，并实行验收责任制，今后凡是由于未能严格执行“三同时”验收而发生的污染，应追究验收负责人的行政责任和企业的经济责任。

2. 确保污染治理设施稳定有效地运行。

建议地方环保部门对当地工业园区内企业的实际生产状况进行核查、跟踪，从而掌握企业的排污状况，通过对企业排放到污染治理设施的排污量进行登记管理，杜绝企业偷排现象的发生。

建议园区污水处理厂及其配套管网尽快进行招投标，招投标后可按要求开工建设并安装自动在线监控装置，对各污染治理设施的运行情况进行实时监控记录，与有关环保机关的平台联网实时监控，确保污染治理设施的正常运转，保证污染物质得到有效地处理，使处理后污水实现达标排放。

待配套污水厂建成投产后，建议有关部门对工业园区污水处理厂的在线监测设备进行定期的在线比对工作和有效性审查，确保在线仪器的准确性。

3. 加强企业的排放总量控制

集聚区总量控制情况良好，各污染总量控制指标均远远低于允许排放总量。集聚区内拟引进企业应采用先进的生产工艺，采取清洁化生产，采用清洁化能源，从源头减少污染物的排放量。产生的工业废水处理后全部循环利用，提高生活污水的回用率，生活污水经过处理后尽可能回用。

4. 积极协调解决因环境问题引发的纠纷

对集聚区和鸿丰水泥内尚未搬迁的村民积极沟通协商，管委会积极配合好政府和企业做好拆迁补偿工作，严格按照国家、广东省及地方相关征地补偿政策补偿给村民，同时严格做好报告书中各项环保措施，加强环境管理，尽量减少对周边居民生活的影响。在同等条件下，会优先考虑当地居民就业问题。对受到工业园区污染产生实际损害的公众，地方政府应积极协调、调解解决环境纠纷，使受损公众及时获得赔偿。

5. 严格控制环境污染转移现象，严格环境准入

应引进项目应符合园区产业定位和国家、省产业政策，满足清洁生产、污染控制、节能减排和循环经济的要求。建议环保部门建立“高耗能高污染关停企业名录”，凡是工业园区引进这类企业进行污染转移，并造成环境污染的，应按照“谁引进谁负责”的原则进行追责，加强管理部门提高对高耗能高污染企业的关注，以期杜绝污染转移现象的发生。

此外，地方政府应按照产业结构调整方向并运用市场规律关停现有高耗高污染企业，从而腾出环境容量，发展环境友好型和资源节约型产业，推进基于循环经济理念的生态工业园建设，以增强始兴县区域综合竞争力。

6. 完善园区环境风险事故防范和应急预案

集聚区应尽快制定突发环境事件应急预案，建立系统全面的应急处理机制，建立健全的企业、开发区和市政三级事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生，并避免因发生事故对周围环境造成污染，确保环境安全。配套污水处理厂应设置足够容积的事故应急池，并定期对转移园内排污管网、污水处理厂、企业进行检查，发现问题及时解决。

7. 建立针对工业园区管理的专门法规、制度

在配套污水厂建成之前，集聚区内企业应通过自建污水厂，生产废水处理后应全部循环利用，生活废水处理后达到《城镇污水处理厂污染排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的严者后排入回龙河。配套污水厂建成后，集聚区内企业生活污水才能经过三级隔油隔渣预处理后排入污水厂。

此外，按照《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》中“发挥社会团体的作用，鼓励检举和揭发各种环境违法行为，推动环境公益诉讼。”的要求，大力发挥公众、社团组织等社会力量的监督作用。国家应积极推进建立我国环境公益诉讼制度，特别是建立以环保社团组织为原告主体的环境公益诉讼制度尤为重要，一方面可以有效弥补环境行政执法的不足，另一方面在环境公共利益遭受损害的情况下可以充当公共利益的代言人维护国家和社会环境公共利益。

园区汇总表

| 基本情况 | 园区名称 | 新丰产业聚集区 |  | 园区级别 | 省级 | 批准单位 | 广东省人民政府 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 园区总体规划 | 主导行业 |  | 建材和稀土 |  | 园区2015年GDP总量 | 446500万元 |  |  |
|  |  | 规划面积(亩) | 10000 | 已开发面积(亩) | 2000 | 规划就业人口（人） | 16000 | 实际已就业人口（人） | 1000 |
|  |  | 入园企业（家） | 5 | 已建企业（家） | 3 | 在建企业（家） | 3 | 筹建企业（家） | 3 |
|  | 周边环境状况 | 地表水水质现状 |  | 良好 | 地下水水质现状 |  | 良好 | 环境空气质量现状 | 良好 |
|  |  | 声环境现状 |  | 良好 | 土壤环境质量现状 |  | 良好 | 河流底泥质量现状 | 良好 |
|  | 环保管理措施 | 入园企业通过环评（家） | 4 | 已建企业通过环评（家） | 3 | 在建企业通过环评（家） | 1 | 筹建企业通过环评（家） | 0 |
|  |  | 已建企业竣工验收（家） | 3 | 已申请临时排污许可证 | 0 | 已建企业应急预案（家） | 3 | 集聚地应急预案 | 未编制 |
|  | 环保处理设施 | 污水管网 | 未建成 | 配套污水厂验收情况 | 未建成 | 配套污水厂排放情况 | —— | 集聚地总量排放情况 | 达标 |
|  | 主要问题 |  |  |  |  | 整治对策 |  |  |  |
| 1 | 集聚区内污水没有进行集中处理，集聚区配套污水厂及其配套管网未建成。 |  |  |  |  | 建议园区污水处理厂及其配套管网尽快进行招投标，招投标后可按要求开工建设并安装自动在线监控装置，对各污染治理设施的运行情况进行实时监控记录，与有关环保机关的平台联网实时监控，确保污染治理设施的正常运转，保证污染物质得到有效地处理，使处理后污水实现达标排放。 |  |  |  |
| 2 | 集聚区环境风险事故防范和应急预案尚不完善，产业基地尚未编制环境突发事件应急预案。 |  |  |  |  | 集聚区应尽快制定突发环境事件应急预案，建立系统全面的应急处理机制，建立健全的企业、开发区和市政三级事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生，并避免因发生事故对周围环境造成污染，确保环境安全。 |  |  |  |
| 3 | 目前基地内尚有居民未搬迁，上述居民均在基地内现有企业卫生防护距离范围外。但是随着基地内现有企业的陆续投产，将会对现有基地内居民造成一定影响。 |  |  |  |  | 建议加快居民搬迁工程的进度，将居民进行尽快搬迁，以彻底消除环境纠纷隐患。 |  |  |  |
| 4 | 其中一家企业卫生防护距离范围内仍有11家村民未搬迁。 |  |  |  |  | 建议尽快落实进一步的搬迁计划，加快居民搬迁工程的进度，将居民进行尽快搬迁，以彻底消除环境纠纷隐患。 |  |  |  |