2018年11月韶关市集中式

生活饮用水水源水质状况报告

- 监测情况

韶关市集中式饮用水源地控制断面为十里亭、苍村水库，水源地基本情况及布点见下表。

| 序号 | 水源地名称 | 所在位置地名 | 地理坐标 |  | 水源地类型 | 所属 河流 | 所属 流域 | 监测布点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 1 | 十里亭 | 武江区 | 113°32′27″ | 24°49′14″ | 河流 | 武江河 | 北江 | 十里亭断面左、右 |
| 2 | 苍村 水库 | 曲江区 | 113°40′35″ | 24°41′ 6″ | 湖库 | 窝子河 | 北江 | 苍村水厂、苍村水库尾 |

韶关市环境监测中心站及下属的曲江区环境监测站于2018年11月按要求对韶关市集中式饮用水源地（十里亭、苍村水库）开展了水质监测工作，分别在十里亭断面左、右、苍村水厂、苍村水库尾处采集4个瞬时样品（单样），分析项目为《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的表1基本项目(24项)+表2补充项目（5项）+表3中的34项，共63个项目。

二、水质评价

1.水质评价依据

（1）基本项目、补充项目、特定项目均与《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）对应。

（2）地表水水质评价采用单因子评价法，用平均值评价，湖泊（水库）富营养化评价采用综合营养状态指数法。

（3）评价标准采用《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类评价，富营养化状况采用综合营养状态指数法的分级规定进行评价。

（4）根据2011年4月环办[2011]22号文中的附件《地表水环境质量评价办法—试行》，水质类别按照基本项目判断，水温、总氮、粪大肠菌群不参与湖库型水源地和河流型水源地的水质类别判断。

（5）补充项目和特定项目不参与水质类别评价但判断超标与否。

（6）对湖库型水源地要进行营养状态评价。

（7）综合评价结果根据上述4大块结果判断达标或超标，只要有一项超标或富营养化则总体达标状况为超标。

三、评价结果

1．水质类别状况

十里亭断面本月水源地水质类别为Ⅱ类，水质状况属优，该月取水量711.0万吨，月达标水量711.0万吨，水质达标率100%，达到饮用水源地所属水域使用功能要求。

苍村水库断面本月水源地水质类别为Ⅰ类，水质状况属优，该月取水量180.0万吨，月达标水量180.0万吨，水质达标率100%，达到饮用水源地所属水域使用功能要求。

2．补充项目评价

十里亭断面和苍村水库断面补充项目监测结果均低于(GB 3838-2002)补充项目标准限值，达到标准要求。

3．特定项目评价

十里亭断面和苍村水库断面特定项目的监测结果均低于(GB 3838-2002)特定项目标准限值，达到标准要求。

4．营养状态评价

苍村水库富营养化状况选取叶绿素a、总磷、总氮、透明度、高锰酸盐指数五项指标作为统计因子，计算出营养状态指数为22.93，处于贫营养状态，达到标准要求。

四、水源地水质状况

2018年11月韶关市集中式饮用水水源水质达标情况统计见下表。

2018年11月韶关市集中式饮用水水源地水质达标情况

| 序号 | 城市名称 | 监测月份 | 水源名称 | 水源类型 | 水质类别 | 达标情况 | 超标指标 及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 韶关市 | 11 | 十里亭 | 河流型 | Ⅱ | 达标 | 无 |
| 2 | 韶关市 | 11 | 苍村水库 | 湖库型 | Ⅰ | 达标 | 无 |

韶关市环境监测中心站

二〇一八年十一月二十三日